| Внесение изменений в Генеральный план города Пензы, утвержденный решением Пензенской городской Думы от 28 марта 2008 года №916-44/4 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ПЕНЗЫ («НЕСЕКРЕТНО») Пенза 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |

Состав материалов

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб для графических материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генеральный план |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании. | Несекретно | - |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Пензы, относящихся к области электро-, тепло-, газоснабжения и водоотведения населения | Несекретно | Б/М |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Пензы, относящихся к области транспорта | Несекретно | Б/М |
| 1.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Пензы, относящихся к области физической культуры и массового спорта, образования, культуры, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных отходов, и переработки бытовых и промышленных отходов | Несекретно | Б/М |
| 1.5 | Карта границ города Пензы | Несекретно | Б/М |
| 1.6 | Карта функциональных зон | Несекретно | Б/М |
| Приложение 1 |  |  |  |
|  | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа | Несекретно | - |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Книга 1. Современное состояние и развитие социально-экономического комплекса, основные проблемы | ДСП | - |
| 2.2 | Книга 2. Концепция градостроительного развития. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий города Пензы, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования | ДСП | - |
| 2.3 | Книга 3. Инженерное обеспечение. Водоснабжение | СС | - |
| 2.4 | Книга 4. Инженерное обеспечение. Водоотведение. Инженерная подготовка | ДСП | - |
| 2.5 | Книга 5. Инженерное обеспечение. Электроснабжение, связь | ДСП | - |
| 2.6 | Книга 6. Инженерное обеспечение. Газоснабжение, теплоснабжение | ДСП | - |
| 2.7 | Книга 7. Перечень инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | С | - |
| 2.8 | Книга 8. Приложения | ДСП | - |
| 2.9 | Книга 9. Исходно-разрешительная документация | ДСП | - |
| 2.10 | Книга 10. Согласование проекта генерального плана | Несекретно | - |
| 2.10.1 | Материалы по обоснованию генерального плана | Несекретно |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.11 | Карта расположения города Пензы в планировочной структуре Пензенской области | Несекретно | Б/М |
| 2.12 | Карта современного состояния и использования территории города Пензы | ДСП | 10 000 |
| 2.13 | Карта инженерно-строительных условий территории, зон с особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений | ДСП | 10 000 |
| 2.14 | Карта территорий объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия | Несекретно | 5 000 |
| 2.15 | Карта с отображением границ земель и земельных участков в границах города Пензы | Несекретно | Б/М |
| 2.16 | Фрагмент схемы территориального планирования РФ в части отображения территории города Пензы | ДСП | Б/М |
| 2.17 | Фрагмент схемы территориального планирования Пензенской области в части территории города Пензы | ДСП | Б/М |
| 2.18 | Карта предложений по территориальному планированию | ДСП | 10 000 |
| 2.19 | Карта основных производственно-экономических зон, инвестиционных площадок и точек опережающего роста | Несекретно | Б/М |
| 2.20 | Карта природно-экологического каркаса и рекреационного использования территории | Несекретно | Б/М |
| 2.21 | Карта размещения объектов социального обслуживания населения на территории города Пензы | Несекретно | Б/М |
| 2.21.1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа | Несекретно | 10 000 |
| 2.22 | Карта проектируемой транспортной сети и инфраструктуры города Пензы | ДСП | 10 000 |
| 2.23 | Карта размещения объектов, относящихся к области электроснабжения населения и связи | ДСП | 10 000 |
| 2.24 | Карта размещения объектов, относящихся к области теплоснабжения и газоснабжения населения | ДСП | 10 000 |
| 2.25 | Карта размещения объектов, относящихся к области водоснабжения населения | СС | 10 000 |
| 2.26 | Карта размещения объектов, относящихся к области водоотведения | ДСП | 10 000 |
| 2.27 | Карта размещения объектов, относящихся к области инженерной подготовки территории | ДСП | 10 000 |
| 2.28 | Карта планируемых ограничений и охраны окружающей среды | ДСП | Б/М |
| 2.29 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | С | 10 000 |
| 2.30 | Карта зон возможной опасности. Организация гражданской обороны и защиты от ЧС | С | 10 000 |

Состав Авторского коллектива

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | И.о. директора | Черемушкин Е.Ю. |
|  | Начальник отдела | Полюхина Н.С. |
|  | Градостроитель | Свечников М.М. |
|  | Градостроитель | Максимова А.А. |
|  | Градостроитель | Корнишина С.Е. |
|  | Гл. специалист | Любкина В.В. |
|  | Гл. специалист | Земскова Е.А. |
|  | Инженер | Рыбаков М.В. |

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………….8

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	11

- 2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ с ОЦЕНКой ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ                17

3.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ…………………………………………………………………………………….18

4.	ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА………………………………………………………………31

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ…..32

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с п.6 Правил ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования», информация ограниченного доступа размещается в федеральной информационной системе только в части, касающейся сведений об обладателе информации, реквизитов информации, необходимых для запроса, и краткого описания контекста информации. Информация ограниченного доступа размещению в федеральной информационной системе не подлежит и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, направляется на рассмотрение в установленном для этой категории информации порядке в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления. Большей части материалов по обоснованию Генерального плана города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 (с последующими изменениями), исполнителями генплана  присвоен гриф С («секретно»), СС («совершенно секретно»), ДСП («для служебного пользования») (перечень разделов с присвоенными грифами приведен в разделе «Состав материалов» данных материалов по обоснованию).

Данные материалы находятся в режимно - секретном отделе администрации города Пензы и в режимно-секретном отделе у разработчика данной документации.

- ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план города Пензы Пензенской области выполнено в отношении генерального плана города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы» (с последующими изменениями) (далее - генеральный план, изменения в генеральный план).

Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);

- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 29.09.2022 № 224/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пензы».

Разработчик - государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» (ГБУ «НИИТПУ») г. Пенза.

Исходные материалы и предложения для подготовки внесения изменений в генеральный план предоставлены администрацией города Пензы, Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области.

Проектные решения генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории города Пензы.

Цели выполнения работы:

Цели работ:

-определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и прогнозируемых ограничений, направленных на создание условий для повышения качества жизни населения;

-приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования;

-повышение эффективности функционального использования территорий и создание условий для привлечения инвестиций;

-развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур города Пензы;

-создание правовых оснований для подготовки документации по территориальному планированию города Пензы;

-создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории города Пензы;

- сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

-уточнение границ зон с особыми условиями использования;

-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

-обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и территорий под объектами капитального строительства.

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Пенза» выполняется для решения следующих основных задач:

Основными задачами работ являются:

-определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования;

-анализ поступивших предложений от органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по внесению изменений в Генеральный план;

-установление границ населённого пункта;

-учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

-размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

-разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;

-отображение зон с особыми условиями использования территорий;

-подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов;

-решение других задач муниципального развития и повышения качества среды, в том числе уникальные задачи муниципального образования.

Генеральный план Пензы разработан до 2026 года.

Изменения в генеральный план выполнены в соответствии 
с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);

- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);

- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;

- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

  - СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Генеральный план подготовлен с учетом положений следующих документов:

Документы стратегического планирования Российской Федерации,                      Приволжского федерального округа и Пензенской области

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года» (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1535-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р») (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты

- Национальный проект «Демография», паспорт которого утвержден Минтрудом России;

- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Образование», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Экология», паспорт которого утвержден Минприроды России;

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт которого утвержден Минтрансом России;

- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Наука», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;

- Национальный проект «Культура», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден Минэкономразвития России;

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт которого утвержден Ростуризмом;

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Федеральные и региональные программы по сферам деятельности

Промышленность

- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

Агропромышленный комплекс

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).

Транспорт

- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями).

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р;

- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р;

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (с последующими изменениями). Действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Газоснабжение

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП;

# - Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).

Демография

- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;

- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 № 778-пП (с последующими изменениями).

Образование

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642-пП (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;

- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).

Здравоохранение

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями);

- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями);

- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.

Культура

- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30;

- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;

- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р;

- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р.

Туризм, охрана объектов культурного наследия

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями);

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 22.12.2005 № 934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (вместе с «Порядком установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения») (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Сведения о программах развития муниципального образования «Город Пенза»

Комплексные документы социально-экономического развития

- Стратегия социально-экономического развития города Пензы до 2030 года, утвержденная Постановлением администрации города Пензы от 29.09.2017 № 1808;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктурой городского округа города Пензы на 2017-2026 годы, утвержденная решением Пензенской городской Думы от 26.04.2017 № 683-33/6 (с последующими изменениями);

Отраслевые программы и документы в сфере развития экономики, жилищного строительства и объектов обслуживания населения

- Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы», утвержденная, постановлением Администрации г. Пензы от 09.10.2019 № 1957/3 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации г. Пензы от 27.09.2019 № 1874 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Пензе на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации г. Пензы от 11.09.2019 № 1752 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации города Пензы от 09.10.2019 № 1957 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза», утвержденная постановлением Администрации города Пензы от 28.03.2018 № 505 (с последующими изменениями);

Отраслевые программы и документы в сфере развития объектов транспортной инфраструктуры

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пенза на 2017-2026 годы, утвержденная решением Пензенской городской Думы от 31.03.2017 № 676-32/6 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации города Пензы от 03.10.2019 г. № 1915/3 (с последующими изменениями).

Отраслевые программы и документы в сфере развития объектов инженерной инфраструктуры

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Пензы на 2017-2026 годы, утвержденная решением Пензенской городской Думы от 26.04.2017 № 682-33/6 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации города Пензы от 03.10.2019 № 1915/4 (с последующими изменениями);

- Схемы водоснабжения и водоотведения города Пензы с перспективой развития до 2026 г., утвержденные постановлением Администрации города Пензы от 27.08.2014 года № 1001 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации города Пензы от 09.10.2019 № 1957 (с последующими изменениями).

Отраслевые программы и документы в сфере защиты от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Пензе на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации города Пензы от 31.03.2022 № 411/1 (с последующими изменениями).

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ с ОЦЕНКой ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГООКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

- 2.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области физической культуры и массового спорта, образования, культуры обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области физической культуры и массового спорта, образования, культуры, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий представлены в таблице 2.1-1

Таблица 2.1-1

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта** | Наименование объекта и местоположение объекта | Назначение объекта/ Характеристика объекта** | Функциональная зона | Статус объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории | Обоснование выбранного варианта размещения | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивное сооружение/ 602010302 | универсальный спортивно-оздоровительный комплекс в районе мкр. Шуист | физическая культура и спорт/ 1 объект | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности объектами местного значения населения микрорайона и города | не устанавливаются |
| 2 | Спортивное сооружение/ 602010302 | физкультурно-оздоровительный комплекс в районе мкр. Заря | физическая культура и спорт/ общая площадь - 4900 кв. м | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- |  |
| 3 | Спортивное сооружение/ 602010302 | физкультурно-оздоровительный комплекс в районе мкр. Заря ул. Абрикосовая | физическая культура и спорт/ 1 объект | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- |  |
| 4 | Спортивное сооружение/ 602010302 | универсальная многофункциональная спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО в районе ул. 65-летия Победы | физическая культура и спорт/ Для выполнения нормативов комплекса ГТО (I – XI ступени) | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 5 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Малоэтажной | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 6 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Героя России Сергеева | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 7 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. 2-ой Офицерский проезд | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 8 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Ключевой | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 9 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в мкр. Заря | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 10 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Ушакова | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 11 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Бакунина | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 12 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в мкр. ГПЗ-4 | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 13 | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Саврасова | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 0,4 га | зона озеленных территорий специального назначения | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 14 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Остравной | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 1,4 га | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 15 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Перовской | физическая культура и спорт/ | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 16 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Будищева | физическая культура и спорт | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 17 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Новоселов | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 1,4 га | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 18 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Совхоз-Техникум | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 1,4 га | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 19 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. 2-ой Солдатский проезд | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 2 га | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 20 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в мкр. Шуист | физическая культура и спорт/ площадь земельного участка – не менее 2 га | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| Объекты образования (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Героя России Сергеева | дошкольное образование/ 230 мест | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области дошкольного образования | не устанавливаются |
| 22 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Широкая | дошкольное образование/ 100 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 23 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Минская | дошкольное образование/ 40 мест (встроенный) | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 24 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбековская Застава | дошкольное образование/ 440 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 25 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Городецкого | дошкольное образование/ 80 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 26 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул.2-й Офицерский проезд | дошкольное образование/ 150 мест | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 27 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Щербакова | дошкольное образование/ 140 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 28 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Студеный Кордон | дошкольное образование/ 100 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 29 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Урицкого | дошкольное образование/ 75 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 30 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Новогражданская | дошкольное образование/ 400 мест | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 31 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Толстого | дошкольное образование/ 100 мест (встроенный) | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 32 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация по ул. Депутатская, 5 | дошкольное образование/ 40 мест (пристроенный) | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 33 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация по ул. Гоголя, 42 | дошкольное образование/ 40 мест (пристроенный) | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 34 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Тепличный | дошкольное образование/ 100 мест | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 35 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе мкр. Южная Поляна | дошкольное образование/ 175 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 36 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Заря | дошкольное образование/ 380 мест | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 37 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | дошкольное образование/ 200 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 38 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Заря | дошкольное образование/ 200 мест | г. Пенза, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 39 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Заря | дошкольное образование/ 80 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 40 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Литейная | дошкольное образование/ 400 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 41 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. 3-й Подгорный проезд | дошкольное образование/ 200 мест | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 42 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | дошкольное образование/ 200 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 43 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе пер. Бухарского | дошкольное образование/ 140 мест | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 44 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Краснова | дошкольное образование/ 200 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 45 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Маньчжурия | дошкольное образование/ 175 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 46 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | дошкольное образование/ 200 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не устанавливаются |
| 47 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | дошкольное образование/ 200 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 48 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | дошкольное образование/ 200 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 49 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | дошкольное образование/ 200 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 50 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | дошкольное образование/ 400 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 51 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Тернопольская | дошкольное образование/ 140 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 52 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. 9 Января | дошкольное образование/ 140 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 53 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Тенистая | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 54 | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | МБДОУ детский сад № 52 города Пензы «Полянка» | дошкольное образование/ реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | зона специализированной общественной застройки (ул. Красная, 26а) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| Объекты образования (общеобразовательные организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Новоселов | общее образование/ 1300 мест | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области общего образования | не требуется |
| 56 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Заря | общее образование/ 275 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 57 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Арбеково (7-й микрорайон) | общее образование/ 825 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 58 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Зеленодольская | общее образование/ 300 мест | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 59 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Новогражданская | общее образование/ 825 мест | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 60 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Толстого | общее образование/ 80 мест | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 61 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | общее образование/ 1100 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 62 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Заря | общее образование/ 550 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 63 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | общее образование/ 1100 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 64 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | общее образование/ 1100 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 65 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Рахманинова | общее образование/ 825 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 66 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Виражная | общее образование/ 100 мест | зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 67 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 65/23 города Пенза | общее образование/ реконструкция существующего объекта без увеличения вместимости | зона специализированной общественной застройки (ул. Водопьянова, 28) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| 68 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | общее образование/ 800 мест | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 69 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 12 имени В. В. Тарасова | общее образование/ реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. Карпинского, 43-А) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| 70 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 11 | общее образование/ реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. 8 Марта, 21А) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| 71 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 9 | общее образование/ реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | зона смешанной и общественно-деловой застройки (пр. Победы,78) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| 72 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 51 | общее образование/ реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. Крупской, 5) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| 73 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 50 | общее образование/ реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (ул. Докучаева, 20) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| 74 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 30 | общее образование/ реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. Мира, 62) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| 75 | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 26 | общее образование/ реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | зона специализированной общественной застройки (ул. Луговая, 1А) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | не требуется |
| Объекты образования (организации дополнительного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Генерала Глазунова | дополнительное образование детей/ 400 мест (учащихся) | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области дополнительногообразования | не требуется |
| 77 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Декабристов | дополнительное образование детей/ 300 мест (учащихся) | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 78 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Лядова | дополнительное образование детей/ 400 мест (учащихся) | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 79 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Сухумская | дополнительное образование детей/ 2000 мест (учащихся) | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 80 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Клары Цеткин | дополнительное образование детей/ 1000 мест (учащихся) | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 81 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Лядова | дополнительное образование детей/ 2200 мест (учащихся) | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 82 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в мкр. Тепличный | дополнительное образование детей/ 1000 мест (учащихся) | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 83 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Антонова | дополнительное образование детей/ 1000 мест (учащихся) | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 84 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в мкр. Заря | дополнительное образование детей/ 1000 мест (учащихся) | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 85 | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в мкр. Заря | дополнительное образование детей/ 240 мест (учащихся) | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в мкр. Заря | культурно-просветительское назначение/ 1 объект | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области культуры | не требуется |
| 87 | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в мкр. Шуист | культурно-просветительское назначение/ 1 объект | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 88 | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в районе ул. Пушкина | культурно-просветительское назначение/ 1 объект | зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 89 | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | культурно-просветительское назначение/ 1 объект | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 90 | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в мкр. Заря | культурно-просветительское назначение/ 1 объект | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| 91 | Объект культурно-досугового (клубного) типа/ 602010202 | Культурно-досуговое учреждение севернее ул. Новоселов | Вместимость, 250 мест | многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | не требуется |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г.Пенза в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий представлены в таблице 2.2-1

Таблица 2.2-1

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта** | Наименование объекта и местоположение объекта | Назначение объекта/ Характеристика объекта** | Функциональная зона | Статус объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории | Обоснование | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Байдукова | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,7 / 0,6 | г. Пенза, ул. Байдукова | Планируемый к реконструкции/ Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта | Не устанавливаются |
| 2 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Дорога от Южного моста до ул. Измайлова, в районе пересечения с ул. Живописная | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 2,2 | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 3 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Кураева | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км – 1,7/ 0,4 | г. Пенза, от ул. Кирова до ул. Кулакова | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 4 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Локтионова | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 1,4 | г. Пенза, ул. Локтионова | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 5 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 3,2 | г. Пенза, от ул. Токарная до ул. Окружная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 6 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Окружная | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 0,6 | г. Пенза, от ул. Калинина до ул. Воронова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 7 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Окружная | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 1,8 | г. Пенза, от ул. Кольцова до ул. Большая Арбековская в обход мкр. Бугровка | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 8 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Глазунова | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 0,45 /1,05 | г. Пенза, от ул. Большая Арбековская до просп. Победы | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 9 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Минская | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 1,3 | г. Пенза, ул. Минская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 10 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Строителей | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 3,9 | г. Пенза, ул. Строителей | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 11 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 1,9 | г. Пенза, от ул. Гагарина по ул. Литвинова до р. Сура | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 12 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 2,0 | г. Пенза, от ул. Литвинова до ул. Чапаева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 13 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 3,5 | г. Пенза, от ул. Чапаева до ул. Нейтральная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 14 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | просп. Строителей | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 6,8 | г. Пенза, от ул. 65-летия Победы до планируемого Северного обхода г. Пенза автодорогой М-5 «Урал» | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 15 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Новоселов | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 8,4 | г. Пенза, от продолжения просп. Строителей до ул. Аустрина | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 16 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Дальняя обходная дорога (Юго-Западный обход г. Пенза) | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 13,4 | г. Пенза, от пр. Строителей до ул. Рябова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 17 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Тепличная | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0,6 | г. Пенза, от ул. Тепличная до ул. 40 лет Октября | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 18 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Транспортная | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,1 | г. Пенза, от ул. Тухачевского до ул. Ерик | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 19 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Кривозерье | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,4 | г. Пенза, от ул. Калинина до ул. 40 лет Октября | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 20 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 2,8 | г. Пенза, обход мкр. Автодром Вираж | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 21 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,7 | г. Пенза, от ул. Каракозова до ул. Литвинова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 22 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральные улицы районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 8,5 | г. Пенза, Северо-Западный планировочный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 23 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральные улицы районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 8,6 | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 24 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Набережная р. Сура | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,4 | г. Пенза, от ул. Павлушкина до ул. Перовской | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 25 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральные улицы районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0,7 | г. Пенза, от ул. Лермонтова до ул. Маршала Крылова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 26 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Чаадаева | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 8,0 | г. Пенза, от ул. Чапаева до транспортной развязки к ФАД М-5 «Урал» | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 27 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Суворова | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 3,4 | г. Пенза, ул. Суворова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 28 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Антонова | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,4 | г. Пенза, от ул. Антонова,26 до ул. Баталина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 29 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Пушкина | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 2,3 | г. Пенза, от ул. Плеханова до ул. Бекешской | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 30 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Попова | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,3 | г. Пенза, от ул. Окружная до ул. Ленинградская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 31 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,2 | г. Пенза, ул. Бутузова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 32 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Ул. Бакунина | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0,34 | г. Пенза, от ул. Урицкого до ул. Кирова | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 33 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0,19 | г. Пенза, от ул. Плеханова до ул. Гладкова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 34 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 1,9 | г. Пенза, от понтонного моста до ул. Барковка | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 35 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0, 11 | г. Пенза, по ул. Суходольная в районе домов №26-№20а | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 36 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Будищева | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0,5 | г. Пенза, от ул. Бадигина до ул. Чапаева | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 37 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Татлина | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0,55 | г. Пенза, от ул. Бадигина до ул. Чапаева | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 38 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0,86 | г. Пенза, от пр. Победы до пр. Строителей в районе ТРК «Коллаж» | Планируемый реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 38 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Переулок Мозжухина | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0,36 | г. Пенза, от ул. Зеленой Горки до ул. Новоселов | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 40 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 1- й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 41 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 2- й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 42 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 3- й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 43 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 4- й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 44 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 5- й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 45 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 6- й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 46 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 7- й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 47 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Земляничный 3- й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 48 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Гвоздева | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 49 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Гвоздева | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 50 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Буслаева 2-й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 51 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Буслаева 1-й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 52 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Анисовая | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 53 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Игристая | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 54 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Подгорный проезд 3-й | Внутрирайонные транспортные связи/ На всем протяжении | г. Пенза, Первомайский район, мкр. Южная поляна | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 55 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Переулок Симферопольский 8-й | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0, 2 | г. Пенза, Первомайский район, мкр. Веселовка | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 56 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | От ул. Мереняшева до а/д «ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов – Пенза» | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км - 0, 3 | г. Пенза, от ул. Мереняшева до а/д «ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов – Пенза», 58:29:3012011:888 | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 57 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Литвинова | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 0, 4 | г. Пенза, ул. Литвинова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 58 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Ахунская | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 2,4 | г. Пенза, ул. Ахунская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 59 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Казанский мост | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,1 | г. Пенза, Казанский мост | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 60 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 2,5 | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 61 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 0, 6 | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 62 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Ростовская | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 2,1 | г. Пенза, ул. Ростовская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 62 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Токарная | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,6 | г. Пенза, ул. Токарная | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 64 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улица местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,3 | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 65 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Генерала Глазунова | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 0, 5 | г. Пенза, ул. Генерала Глазунова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 66 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Гребная | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,8 | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 67 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,5 | г. Пенза, от ул. Антонова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 68 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,4 | г. Пенза, от ул. Нахимова и пересекает ул. Ленина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 69 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи/ Протяженность, км - 3 | г. Пенза, мкр. Заря до М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара–Уфа - Челябинск («Северный обход г. Пензы») | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 70 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,4 | г. Пенза, северо-Западный планировочный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 71 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Вячеслава Година | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,9 | г. Пенза, от ул. Плодовая до ул. Василия Юркина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 72 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Ревунова | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,3 | г. Пенза, мкр. Заря | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 73 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Яшиной | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 1,3 | г. Пенза, мкр. Заря | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 74 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Лядова | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,7 | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 75 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Дунаевка | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,4 | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 76 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,9 | г. Пенза, от дублера ул. Окружная до ул. Зеленодольская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 77 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Ленина | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,4 | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 78 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Ладожская | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 3,9 | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 79 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Ольховая | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 1,1 | г. Пенза, ул. Ольховая | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 80 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. 2-я Офицерская | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 2 | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 81 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Стасова | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,4 | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 82 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,2 | к ул. Окружная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 83 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улица местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 1 | соединение ул. Локтионова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 84 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 0,7 | южное продолжение ул. Антонова до ул. Измайлова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 85 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улица местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 2 | г. Пенза, Развязка на М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 86 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улица местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 1,3 | г. Пенза, от ул. Терновского | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 87 | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 1,5 | г. Пенза, от ул. Токарная до ул. Пушкари | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 88 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 5,7 | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 89 | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи/ Протяженность, км – 30,9 | г. Пенза, мкр. Заря | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тоннель/ 602031603 | Тоннель | Пересечение магистралей в разных уровнях/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, ул. Кураева | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта | Не устанавливаются |
| 2 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, через р. Сура в створе ул. Литвинова (северный мост) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 3 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, через р. Сура, ориентировочно в 950 метрах вверх по течению р. Сура от створа ул. Локтионова и ул. Перовской (южный мост) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 4 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, через р. Пенза и ж/д линию в районе Заречного парка | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 5 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, через р. Сура на о. Пески | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 6 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, прокол под ж/д линией в створе ул. Глазунова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 7 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, через ж/д пути Арбековского направления в створе дальней обходной дороги | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 8 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, через ж/д пути Ртищевского направления в створе дальней обходной дороги | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 9 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, через ж/д пути в продолжении ул. Каракозова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 10 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, в створе ул. Кураева через ул. Захарова и Космодемьянской | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 11 | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, через ж/д пути между ул. Нейтральная и Чаадаева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 12 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, на пересечении дальней обходной дороги и а/д Ленинский лесхоз – Богословка | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 13 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, на пересечении дальней обходной дороги и ул. 40 лет Октября | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 14 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, на пересечении существующего хода трассы М-5 «Урал» и просп. Победы | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 15 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, на пересечении существующего хода трассы М-5 «Урал» и продолжения просп. Строителей | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 16 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, на пересечении ул. Окружная и ул. Калинина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 17 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца и ул. Терновского | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 18 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, около моста Свердлова с проектируемой набережной р. Сура | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 19 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца с ул. Чаадаева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 20 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца с ул. Чапаева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 21 | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, ахунский переезд | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| Линии общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Троллейбусная линия/ 602031009 | Линии троллейбуса | Обслуживание территории округа общественным пассажирским транспортом/ Протяженность, км – 12,6 | г. Пенза, мкр. Заря, мкр. Арбеково, мкр. Шуист | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта | Не устанавливаются |
| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортно-логистический центр/ 602030601 | Транспортно-логистический комплекс | Перераспределение грузов/ Количество, ед. - 1 | г. Пенза, производственная зона | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта | Санитарно-защитная зона от 50 м до 500 м |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станция автозаправочная/ 602030901 | Автозаправочная станция | Техническое обслуживание автомобильного транспорта/ Количество, ед. - 4 | г. Пенза, зона транспортной инфраструктуры (2 ед.); зона специализированной общественной застройки (1 ед.); производственная зона (1 ед.) | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 2 | Стоянка (парковка) автомобилей/ 602030903 | Гаражи автомобилей (паркинги) | Постоянное хранение автомобильного транспорта/ Количество, ед. - 9 | г. Пенза, зона транспортной инфраструктуры (1 ед.); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (5 ед.); зона инженерной инфраструктуры (1 ед.); многофункциональная общественно-деловая зона (1 ед.); зона смешанной и общественно-деловой застройки (1 ед.) | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Стоянка (парковка) автомобилей/ 602030903 | Гаражи автомобилей (паркинги) | Временное хранение автомобильного транспорта/ Количество, ед. - 5 | г. Пенза, зона транспортной инфраструктуры (2 ед.); коммунально-складская зона (1 ед.); зона смешанной и общественно-деловой застройки (2 ед.) | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий представлены в таблице 2.3-1.

Размещение и реконструкция объектов предусматривается с учетом синхронизации с программами естественных монополий в области газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

Таблица 2.3-1

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта** | Наименование объекта и местоположение объекта | Назначение объекта/ Характеристика объекта** | Функциональная зона | Статус объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории | Обоснование | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП)/ 602040217 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 717 здание АУ Пензаэнерго в г. Пенза | Устройство для передачи и распределения электрической энергии/ Напряжение - 6 кВ | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области электроснабжения | Охранная зона – 10 м |
| 2 | Трансформаторная подстанция (ТП)/ 602040217 | Строительство трансформаторных подстанций с прокладкой распределительных сетей напряжением 6-10 кВ к площадкам нового строительства | Устройство для передачи и распределения электрической энергии/ Количество, ед. - 7; Напряжение - 6-10 кВ | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (6 ед.); Многофункциональная общественно-деловая зона (1 ед.) | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области электроснабжения | Охранная зона – 10 м |
| Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Линии электропередачи 10 кВ/ 602040315 | Вынос сетей ВЛ-10 кВ из зоны строительства транспортной развязки на км 633 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза -Самара-Уфа-Челябинск, Пензенская область | Устройство для передачи и распределения электрической энергии/ Напряжение - 10 кВ | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области электроснабжения | Охранная зона – 10 м |
| 4 | Линии электропередачи 10 кВ/ 602040315 | Переустройство ВЛ-10кВ фидер № 60 «МУП Заря», ВЛ-10 кВ фидер № 70 «Дорожная-1» и ВЛ-10 кВ фидер № 58 «Дорожная -2» в районе строительства микрорайона № 7 III очереди строительства жилого района Арбеково (2-4 этапы) | Устройство для передачи и распределения электрической энергии/ Напряжение - 10 кВ | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области электроснабжения | Охранная зона – 10 м |
| 5 | Линии электропередачи 10 кВ/ 602040315 | Реконструкция и вынос ВЛ-10 кВ «Веселовская», попадающая в зону строительства ВЛ-110 кВ | Устройство для передачи и распределения электрической энергии/ Напряжение - 6-10 кВ | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области электроснабжения | Охранная зона – 10 м |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод распределительный высокого давления/ 602040601 | Строительство газопровода высокого давления | Обеспечение нормативной надежности газоснабжения/ Протяженность, км - 22,2 | г. Пенза | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области газоснабжения | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 2 | Газопровод распределительный высокого давления/ 602040601 | Строительство газопровода высокого давления | Обеспечение нормативной надежности газоснабжения/ Протяженность, км - 8,7 | г. Пенза, от ГРС Чемодановка до ГРС № 3 | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3 | Газопровод распределительный среднего давления/ 602040602 | Реконструкция газопровода среднего давления | Обеспечение нормативной надежности газоснабжения/ Протяженность, км – 3,95 | г. Пенза, от Западной поляны до ул. Кирова от газового колодца т. 1 до ГРП-8 | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 4 | Газопровод распределительный среднего давления/ 602040602 | Реконструкция газопровода среднего давления | Обеспечение нормативной надежности газоснабжения/ Протяженность, км – 0,26 | г. Пенза, по ул. Володарского от ул. Кураева до ул. К. Маркса | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральный тепловой пункт (ЦТП)/ 602040902 | Строительство ЦТП | Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети/ Количество, ед. -1 | г. Пенза, Первомайский район, территория ТЭЦ-2 | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области теплоснабжения | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 2 | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/ 602040904 | Реконструкция НС-4 | Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети/ Количество, ед. -1 | г. Пенза, Первомайский район | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 3 | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/ 602040904 | Строительство насосной станции откачки на ТМ 11 | Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети/ Количество, ед. -1 | г. Пенза, Первомайский район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 4 | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/ 602040904 | Строительство насосной станции откачки на ТМ 22 | Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети/ Количество, ед. -1 | г. Пенза, Первомайский район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| Источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная в районе территории ТЭЦ-2 | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Количество, ед. -1 | г. Пенза | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области теплоснабжения | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 6 | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Военный городок 2» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Мощность, Гкал/ч - 1,8 | г. Пенза, ул. Сосновая | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 7 | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Урицкого, 16» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Мощность, Гкал/ч - 5,3 | г. Пенза, ул. Урицкого, 16 | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 8 | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Ортопедическое предприятие» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Мощность, Гкал/ч - 3,3 | г. Пенза, ул. Бакунина | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 9 | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная ООО «Комэнерго» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Мощность, Гкал/ч - 2,6 | г. Пенза, ул. Зеленодольская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 10 | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Совхоз-техникум» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Мощность, Гкал/ч - 4,5 | г. Пенза, ул. Совхозтехникум | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 11 | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Южная» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Мощность, Гкал/ч - 126,5 | г. Пенза, ул. Рябова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 12 | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная ОАО «ЭСП» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Мощность, Гкал/ч - 228 | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| Теплопровод магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция подающего трубопровода на участке от ТК1845 до ТК 2219 Б | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Д-500 мм, подземная | г. Пенза, Ленинский, Первомайский район | Планируемый к реконструкции | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области теплоснабжения | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 14 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция участка тепломагистрали 13 от ТК 1324 до ТК 1914 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки/ Д-700мм, подземная | г. Пенза, Ленинский район | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 15 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция участка тепломагистрали 18 от ТК1813 до ТК 1826 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки/ Д-700мм, подземная | г. Пенза, Ленинский район | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 16 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция участка тепломагистрали 32 от ТК3536 до ТК 3523 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки/ Д-500мм, подземная | г. Пенза, Октябрьский район | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 17 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция участка тепломагистрали 14 от Оп 39 до Оп 139 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки/ Д-700 мм | г. Пенза, Железнодорожный район | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 18 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Строительство тепломагистрали (перемычка от ТК3542 до Пав.4-32) | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Д-500 мм | г. Пенза, Октябрьский район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 19 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Строительство тепломагистрали от ТЭЦ-1 до котельной «Арбеково» | Перевод тепловой нагрузки/ Д-1000 мм | г. Пенза, Октябрьский район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 20 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Строительство тепломагистрали от котельной ОАО «ЭСП» 2Д-700мм до тепловой сети в районе ст. «Восток» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения и перспективных приростов тепловой нагрузки/ От котельной до коллекторной № 2 диаметр тепломагистрали Ду-700 мм; от коллекторной № 2 до ТК-59 (врезка в существующие тепловые сети) диаметр тепломагистрали Ду- 500 мм | г. Пенза, Железнодорожный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 21 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Строительство теплотрассы от проектируемого ЦТП на территории ТЭЦ-2 до ТК-2102 | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ 2 Д-200 мм, надземная | г. Пенза, Первомайский район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 22 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплотрасса по ул. Маршала Крылова до ул. Вишневая | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Протяженность - 2,2 км | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 23 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплотрасса по ул. Гомельская | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения/ Протяженность – 1,4 км | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 24 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплопровод магистральный через ж/д линии (рядом с НСО) на ТМ22 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки/ Протяженность – 0,3 км | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 25 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплопровод магистральный по ул. Чкалова | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки/ Протяженность – 0,7 км | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| 26 | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплопровод магистральный от ул. Гагарина до ул. Саранская | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки/ Протяженность – 0,7 км | г. Пенза | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| Хозяйственно-питьевое водоснабжение (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор/ 602041101 | Терновский водозабор | Подъем и подача воды/ Проектная производительность – 150,0 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, юго-восточный планировочный район | Планируемый к реконструкции | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области питьевого водоснабжения | Зоны санитарной охраны устанавливаются проектом соответствующей документации |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения/ 602041102 | Водопроводные очистные сооружения – ОСВ «Кирпичная» | Очистка воды до нормативных требований/ Производительность – 250,0 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, ул. Окружная | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Зоны санитарной охраны устанавливаются проектом соответствующей документации |
| 3 | Резервуар/ 602041105 | Резервуар на площадке ОСВ «Кирпичная» | Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды/ Объем – 1х6000 куб. м | г. Пенза, ул. Окружная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |
| 4 | Водопроводные очистные сооружения/ 602041102 | Водопроводные очистные сооружения – ОСВ «Подгорная» | Очистка воды до нормативных требований/ Производительность – 150,0 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, ул. Ватутина | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Зоны санитарной охраны устанавливаются проектом соответствующей документации |
| 5 | Резервуар/ 602041105 | Резервуары на площадке ОСВ «Подгорная» | Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды/ Объем – 2х6000 куб. м | г. Пенза, ул. Ватутина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |
| 6 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Кирпичная» | Подача питьевой воды/ Производительность – 250,0 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, ул. Окружная | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей |
| 7 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Подгорная» старая | Подача питьевой воды/ Производительность – 50,0 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, ул. Ватутина | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | документации, но не менее 15 м |
| 8 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция 3-го подъема | Подача питьевой воды/ Производительность – 53,3 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, ул. Лермонтова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей |
| 9 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Коллективная» | Подача питьевой воды/ Производительность – 30,0 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, ул. Коллективная | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | документации, но не менее 15 м |
| 10 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Бессоновская» | Подача питьевой воды/ Производительность – 10,0 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, ул. Совхозная | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей |
| 11 | Резервуар/ 602041105 | Резервуары на площадке НСВ «Бессоновская» | Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды/ Объем – 2х1000 куб. м | г. Пенза, ул. Совхозная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |
| 12 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Измайловская» | Подача питьевой воды/ Производительность – 12,9 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, ул. Ново-Казанская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 13 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция 3-го подъема – НСВ «Побочино» | Подача питьевой воды/ Проектная производительность – 25,0 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, северо-западный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 14 | Резервуар/ 602041105 | Резервуары на площадке НСВ «Побочино» | Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды/ Объем – 2х4000 куб. м, 2х6000 куб. м | г. Пенза, северо-западный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |
| 15 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция подкачки на жилой район малоэтажной застройки, юго-западнее Тепличного комбината | Подача питьевой воды/ Согласно проектной документации | г. Пенза, планировочный район Веселовка-Центр | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 16 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «ЗИФ» | Подача питьевой воды/ Проектная производительность – 7,7 тыс. куб. м/сут. | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 17 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция подкачки на пос. Ленинский мехлесхоз | Подача питьевой воды/ Проектная производительность – 1,0 тыс. куб. м/сут./сут | г. Пенза, планировочный район Веселовка-Центр | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 18 | Водовод/ 602041201 | Водовод от площадки ОСВ «Кирпичная» до площадки НСВ «Побочино» | Транспортировка питьевой воды/ d=800 мм | г. Пенза, северо-западный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 19 | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды/ 2d=300 мм, Протяженность – 500 м | г. Пенза, северо-западный планировочный район, площадка, расположенная в районе автомагистрали М-5 «Урал» | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 20 | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «Побочино» | Транспортировка питьевой воды/ 2d=300 мм, Протяженностью 650 м, и d=300 мм, протяженностью 13127 м (кольцо) | г. Пенза, северо-западный планировочный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 21 | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «Побочино» | Транспортировка питьевой воды/ d=600/300 мм, протяженность – 1160/1355 м | г. Пенза, северо-западный планировочный район, ул. Арбековская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 22 | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «Побочино» | Транспортировка питьевой воды/ d=300 мм, протяженность – 1375 м | г. Пенза, северо-западный планировочный район, мкр. Побочино | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 23 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод для подключения спортивного комплекса в районе стадиона «Спартак» | Транспортировка питьевой воды/ 2d=160 мм, протяженность – 370 м | г. Пенза, мкр. Шуист | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 24 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=300 мм | г. Пенза, центральный планировочный район ул. Суворова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 25 | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды/ d=700/500/160 мм, протяженность – 4700/2772/440 м | г. Пенза, юго-восточный и южный планировочные районы, от ул. Терновского до ул. Измайлова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 26 | Водовод/ 602041201 | Дюкер через р. Сура на водоводе от ул. Терновского до ул. Измайлова (2 шт.) | Транспортировка питьевой воды через водное препятствие/ 2d=700 мм, протяженность – 350 м; 2d=500 мм, протяженность – 250 м | г. Пенза, юго-восточный планировочный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 27 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=300 мм, протяженность – 230 м | г. Пенза, центральный планировочный район (ул. Маресьева – Малая Бугровка – 8 Марта) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 28 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=300 мм, протяженность – 500 м | г. Пенза, ул. Окружная – 1-ый Литовский проезд | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 29 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ 2d=110 мм | г. Пенза, мкр. Шуист, в районе ул. Чапаева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 30 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=160 мм | г. Пенза, южный планировочный район, Междуречье | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 31 | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «Бессоновская» до НСВ «ЗИФ» | Транспортировка питьевой воды/ d=500 мм, протяженность – 1040 м | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 32 | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «ЗИФ» на пос. ЗИФ | Транспортировка питьевой воды/ 2d=200 мм, протяженность – 930 м; 2d=300 мм, протяженность – 1000 м | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 33 | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «ЗИФ» в район совхоза «Победа» | Транспортировка питьевой воды/ d=400 мм, протяженность – 2450 м | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 34 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=400 мм, протяженность – 1170 м | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна, район ул. Аустрина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 35 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=300 мм, протяженность – 500 м | г. Пенза, ул. Калинина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 36 | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды/ 2d=300 мм, протяженность – 2000 м | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны, ул. Ягодная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 37 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=400 мм, протяженность – 1170 м | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна, ул. Аустрина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 38 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=300 мм, протяженность – 40 м | г. Пенза, южный планировочный район, (ул. 40 лет Октября – ул. Ижевская) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 39 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=200 мм, протяженность – 55 м | г. Пенза, южный планировочный район, ул. 40 лет Октября – ул. Кривозерье | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 40 | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды/ d=500 мм, протяженность – 1826 м | г. Пенза, южный планировочный район, от ул. Красная Горка | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 41 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=110 мм, протяженность – 220 м | г. Пенза, ул. Серпуховская – ул. Щербакова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 42 | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды/ 2d=300 мм, протяженность – 230 м | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, район ул. Злобина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 43 | Водовод/ 602041201 | Дюкер через р. Сура в районе ул. Злобина | Транспортировка питьевой воды через водное препятствие/ 2d=300 мм, протяженность – 250 м | г. Пенза, юго-восточный планировочный район | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 44 | Водовод/ 602041201 | Водовод в пос. Ленинский Лесхоз | Транспортировка питьевой воды/ 2d=200 мм, протяженность – 4350 м | г. Пенза, планировочный район Веселовка-Центр | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 45 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод до пос. Нефтяник | Транспортировка питьевой воды/ 2d=300 мм | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 46 | Водовод/ 602041201 | Водовод от ул. Чаадаева в юго-восточный планировочный район | Транспортировка питьевой воды/ d=500 мм | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, севернее бывшего ГПЗ-24 | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м |
| 47 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ 2d=300 мм, протяженность – 2000 м | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 48 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды\ 2d=200 мм, протяженность – 100 м | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 49 | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды/ d=300 мм, протяженность – 600 м | г. Пенза, ул. Лермонтова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 50 | Водопровод/ 602041202 | Кольцевой водопровод для микрорайона, расположенного по адресу: г.Пенза ул. Побочинская | Транспортировка питьевой воды/ протяженность – 3,6 км | г. Пенза, по ул. Побочинская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 51 | Водопровод/ 602041202 | Перемычка для кольцевого водопровода, расположенного по адресу: г.Пенза ул. Побочинская | Транспортировка питьевой воды/ протяженность – 0,8 км | г. Пенза, по ул. Побочинская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 52 | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды/ d=500 мм, протяженность – 1,8 км | г. Пенза, Проспект Победы на участке от пересечения с ул. Беляева до пересечения с ул. Овощная | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
| 53 | Водовод/ 602041201 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=400 мм, протяженность – 1,0 км | г. Пенза, ул. Воронова на участке от пересечения с ул. Окружная до пересечения с ул. Вишневая | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 54 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=400 мм, протяженность – 1,2 км | г. Пенза, ул. Рябова на участке от водовода диаметром 700 мм по ул. Пушкари до пересечения с ул. Пушанина | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 55 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ d=400 мм, протяженность – 0,74 км | г. Пенза, ул. Беляева на участке от пересечения с проспектом Победы до пересечения с ул. Цилковского | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 56 | Артезианская скважина/ 602041106 | Скважина | Эксплуатация артезианских вод/ Согласно проектной документации | г. Пенза, пос. Заря, в районе существующей артезинской скважины №6 | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 50 м |
| 57 | Артезианская скважина/ 602041106 | Скважина № 1 | Эксплуатация артезианских вод/ Согласно проектной документации | г. Пенза, пос. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 50 м |
| 58 | Насосная станция/ 602041103 | Насосная скважина | Подача питьевой воды/ Согласно проектной документации | г. Пенза, пос. Заря | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 59 | Водопроводные очистные сооружения/ 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Очистка воды до нормативных требований/ Производительность –20 куб. м/сут (станция обезжилезивания) | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Зоны санитарной охраны устанавливаются проектом соответствующей документации |
| 60 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ Согласно проектной документации | г. Пенза, пос. Победы | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| 61 | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды/ Согласно проектной документации | г. Пенза, в районе набережной р. Суры, на участке от ул. Славы до ул. Набережной р. Пензы | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
| *** при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения (КОС)/ 602041301 | ОСК города Пенза (реконструкция) со строительством сооружений доочистки сточных вод и блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований/ Производительность – 300 тыс. куб м/сут | г. Пенза, ул. Совхозная, 27 | Планируемый к реконструкции | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 400 м |
| 2 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-12 | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Уфимская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 3 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – ГНСК | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Саранская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 4 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-1 | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Баумана | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 5 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-11 «Ахуны» | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Спартаковская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 6 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-5 | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Краснова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 7 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция –ПГНСК | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Орджоникидзе | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 8 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-2 | Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Новая | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 9 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК Виннозаводская | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Аустрина | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 10 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК Тепличная | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Кривозерье | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 11 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК Садовое Кольцо | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. Добролюбова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 12 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК МСЧ | Перекачка сточных вод/ Производительность по проекту | г. Пенза, в районе ул. 2-ая Светлая | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 13 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-3 | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 900 мм, протяженность – 1860 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 14 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК Виннозаводская до НСК-4 | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 2х300 мм, протяженность – 4950 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 15 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК «Ахуны» | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 400 мм, протяженность – 4470 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 16 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-5 до коллектора, идущего на НСК-12 | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 2х800 мм, протяженность – 2780 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 17 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от ПГНСК до ОСК города Пенза | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 1200 мм, протяженность – 5000 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 18 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от ЛГНСК до ОСК города Пенза | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 1400 мм, протяженность – 2947 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 19 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-1 | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 500 мм, протяженность – 1630 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 20 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-2 | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 900 мм, протяженность – 927 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 21 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-8 | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 300 мм, протяженность – 612 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 22 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-12 | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 2х1000 мм, протяженность 2225 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 23 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от ГНСК до ОСК города Пенза | Транспортировка сточных вод/ Диаметр – 900 мм, протяженность – 2800 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 24 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорными трубопроводами (4 ед.) | Перекачка сточных вод/ Производительность – 1000 куб. м/сут. | г. Пенза, мкр. «Заря» | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 25 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – 1000 куб. м/сут. | г. Пенза, мкр. Междуречье | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 26 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – 1000 куб. м/сут. | г. Пенза, малоэтажная застройка, юго-западнее Тепличного комбината | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 27 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – 160 куб. м/сут. | г. Пенза, в районе ул. Ижевская – ул. 40 лет Октября | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 28 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – 1600 куб. м/сут. | г. Пенза, в районе ул. Злобина | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 29 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки (2 ед.) | Перекачка сточных вод/ Производительность – 3300 куб. м/сут. | г. Пенза, существующая многоквартирная застройка на территории Совхоза-техникума | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 30 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – от 1250 куб. м/сут. | г. Пенза, многофункциональная застройка в районе Арбековских прудов | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 31 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – 5300 куб. м/сут. | г. Пенза, в районе ул. Шоссейная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 32 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – 240 куб. м/сут. | г. Пенза, пос. Ленинский Лесхоз | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 33 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – куб. м/сут. | г. Пенза, в районе ул. Рябова – ул. Перспективная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 34 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод/ Производительность – 60 куб. м/сут. | г. Пенза, район ул. Терновского – ул. Индустриальная – ул. Пограничная – ул. Осоавиахимовская – Пограничный проезд – ул. Межрайонная – ул. Мебельная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 35 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки до ул. Окружная | Перекачка сточных вод/ Производительность – 60 куб. м/сут. | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 36 | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки по ул. Саврасова | Перекачка сточных вод/ Производительность – 60 куб. м/сут | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 37 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-1 до НСК-5 | Перекачка сточных вод/ Протяженность – 2300 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 38 | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод | Перекачка сточных вод/ d=800 мм, протяженность – 210 м | г. Пенза, ул. Строителей – ул. Беляева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 39 | Канализация самотечная/ 602041401 | Уличные самотечные трубопроводы жилого района «Заря» | Водоотведение сточных вод/ d=300-500 мм | г. Пенза, территория северо-западного района, жилой район «Заря» | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 40 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=300 мм, протяженность – 1200 м | г. Пенза, ул. Тепличная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 41 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод торгово-развлекательного центра в районе автомобильной дороги М-5 «Урал»/ d=200 мм, протяженность – 300 м | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 42 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=200 мм, протяженность – 110 м | г. Пенза, в районе стадиона «Спартак» (мкр. Шуист») | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 43 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=400-500 мм, протяженность – 600 м | г. Пенза, ул. Толстова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 44 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=200 мм, протяженность – 1650 м | г. Пенза, ул. Арбековская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 45 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=200 мм, протяженность –180 м | г. Пенза, ул. Маршала Крылова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 46 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=1000 мм, протяженность – 1010 м. | г. Пенза, ул. Дзержинского – ул. Луначарского до ул. Жемчужная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 47 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод d=200 мм, протяженность – 700 м | г. Пенза, ул. Лядова, район Арбековских прудов | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 48 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=200 мм, протяженность – 3030 м | г. Пенза, ул. Коннозаводская, Кордон Студеный (пос. Ахуны) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 49 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=300 мм, протяженность – 740 м | г. Пенза, пр. Победы – ул. Беляева – ул. 2-я Офицерская – ул. Фадеева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 50 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=220 мм протяженность – 225 м | г. Пенза, ул. Гоголя – ул. Набережная р. Мойки | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 51 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=200 мм, протяженность – 360 м | г. Пенза, ул. Коллективная – Клары Цеткин | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 52 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=300 мм, протяженность – 530 м | г. Пенза, ул. Ватутина – 1-й Подгорный проезд | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 53 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=200 мм, общая протяженность – 400 м | г. Пенза, улицы: Терновского, Сухумская, Гомельская, Нагорная, пр. Сухумский, пр. Нагорный, пр. Терновского | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 54 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод\ d=200 мм, протяженность – 400 м | г. Пенза, ул. Измайлова – ул. Стрельбищенская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 55 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод\ d=200 мм, протяженность – 4000 м | г. Пенза, улицы: Терновского, Индустриальная, Пограничная, Осоавиахимовская, Погрничный проезд, ул. Межрайонная, ул. Мебельная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 56 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод\ d=200 мм, протяженность – 185 м | г. Пенза, ул. Серпуховская – ул. Щербакова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 57 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=200 мм, протяженность – 145 м | г. Пенза, ул. Фурманова – пр. Победы | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 58 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=800 мм, протяженность – 200 м | г. Пенза, ул. Ивановская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 59 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод/ d=600 мм, протяженность – 450 м | г. Пенза, ул. Кривозерье | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 60 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод/ d=800 мм протяженность 1164 м | г. Пенза, пр. Строителей | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 61 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=1000 мм, протяженность – 1770 м | г. Пенза, ул. Ивановская от ул. Вадинская до ул. Ростовская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 62 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ d=1200 мм, протяженность – 42,0 м | г. Пенза, ул. Краснова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 63 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод/ d=800 мм, протяженность – 830 м | г. Пенза, ул. Суворова | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 64 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод/ d=1200 мм, протяженность – 53 м | г. Пенза, ул. Каракозова,35 (переход под ж/д путями) | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 65 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод/ d=800 мм, протяженность – 415 м | г. Пенза, ул. Ухтомского | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 66 | Канализация самотечная/ 602041401 | Внеплощадочные сети хозяйственно-ливневой канализации для микрорайона, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,6 км | г. Пенза, ул. Побочинская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 67 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,4 км | г. Пенза, ул. Калинина | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 68 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 3,8 км | г. Пенза, у «Совхоз Победа» (2) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 69 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 2,1 км | г. Пенза, ул. Ферганская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 70 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,6 км | г. Пенза, «Ленинский Лесхоз» | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 71 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,9 км | г. Пенза, ул. Виражная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 72 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,7 км | г. Пенза, пр-д Булгакова и ул. Нижняя | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 73 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,8 км | г. Пенза, ул. Верхняя | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 74 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,7 км | г. Пенза, ул. Минская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 75 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,4 км | г. Пенза, 8-й Симферопольская пер. | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 76 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,2 км | г. Пенза, пр-д Марасьева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 77 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 3,4 км | г. Пенза, М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (2) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 78 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,5 км | г. Пенза, у д/с №57 - ул. Ново-Казанская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 79 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,3 км | г. Пенза, ул. Клары Цеткин | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 80 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,6 км | г. Пенза, ул. Яблоневая | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 81 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,5 км | г. Пенза, ул. Б. Арбековская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 82 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,6 км | г. Пенза, ул. Б. Бугровка и ул. Кольцевая | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 83 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,2 км | г. Пенза, ул. Островского | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 84 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,3 км | г. Пенза, ул. Карпинского | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 85 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,4 км | г. Пенза, ул. Львовская | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 86 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,4 км | г. Пенза, от ул. Львовская до ул. Мереняшева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 87 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 2,3 км | г. Пенза, от ул. Локтионова – вдоль р. Сура (2) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 88 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,3 км | г. Пенза, ул. Боровиковского | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 89 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,3 км | г. Пенза, ул. Токарная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 90 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,3 км | г. Пенза, ул. Галетная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 91 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,7 км | г. Пенза, ул. Васнецова | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 92 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,7 км | г. Пенза, ул. Кустодиева | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 93 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 1,1 км | г. Пенза, в районе ул. Ангарская (ГПЗ) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 94 | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод/ Протяженность – 0,7 км | г. Пенза, ул. Транспортная | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 95 | Очистные сооружения (КОС)/ 602041301 | Очистные сооружения (КОС) | Сбор и очистка сточных вод/ Производительность – 300 тыс. куб м/сут | г. Пенза, ул. Бийская | Планируемый к реконструкции | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| Объекты водоотведения (дождевых вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения дождевой канализации/ 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Сбор и очистка дождевых сточных вод/ 25 шт. | г. Пенза | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области водоотведения (дождевых вод) | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 2 | Очистные сооружения дождевой канализации/ 602041302 | Локальные очистные сооружения | Сбор и очистка дождевых сточных вод/ 17 шт. | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 3 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК)/ 602041305 | Насосная станция дождевой канализации | Транспортировка сточных вод/ 16 шт. | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| 4 | Очистные сооружения дождевой канализации/ 602041302 | Локальные очистные сооружения на выпуске в р. Сура в районе ул. Набережной реки Мойки, 2д | Сбор и очистка дождевых сточных вод/ 1 шт. | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| Сети дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализация дождевая самотечная закрытая/ 602041404 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Сбор дождевых сточных вод/ Протяженность, км - 76,3 | г. Пенза | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области водоотведения (дождевых вод) | Не устанавливаются |
| 2 | Канализация дождевая самотечная открытая/ 602041405 | Канализация дождевая самотечная открытая | Сбор дождевых сточных вод/ Протяженность, км - 69,4 | г. Пенза | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| Дамба обвалования (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения (в том числе сопрягающие)/ 602041702 | Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения (в том числе сопрягающие) | Пропуск воды водных объектов на территории города Пензы за дамбы обвалования при затоплении в паводки редкой обеспеченности / 2 шт. | г. Пенза | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня защиты населения города при паводках редкой обеспеченности | Не устанавливаются |
| Шлюз-регулятор (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения (в том числе сопрягающие)/ 602041702 | Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения (в том числе сопрягающие) | Пропуск воды водных объектов на территории города Пензы за дамбы обвалования при затоплении в паводки редкой обеспеченности / 2 шт. | г. Пенза | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня защиты населения города при паводках редкой обеспеченности | Не устанавливаются |
| Набережная (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек/ 602041804 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Сооружение для защиты берегов реки Суры/ Протяженность, км - 2,1 | - | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня защиты берегов реки Суры от разрушения | Не устанавливаются |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий представлены в таблице 2.4-1

Таблица 2.4-1

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта** | Наименование объекта и местоположение объекта | Назначение объекта/ Характеристика объекта** | Функциональная зона | Статус объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории | Обоснование | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снегоплавильный, снегоприемный пункт/ 602041306 | Снегоприемные пункты | Объект размещения снежных масс/ Мощность, куб/ час - 60 | г. Пенза, зона транспортной инфраструктуры | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость обеспечения очистки города от снега в зимний период | Санитарно- защитная зона – 100 м |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области благоустройства и озеленения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области благоустройства и озеленения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий представлены в таблице 2.5-1

Таблица 2.5-1

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта** | Наименование объекта и местоположение объекта | Назначение объекта/ Характеристика объекта** | Функциональная зона | Статус объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории | Обоснование | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная зона/ 602010903 | Набережная вдоль пруда «У Михалыча» | Отдых, рекреация/ Протяженность – 300 м | г. Пенза, зона лесов | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области благоустройства и озеленения | Не устанавливаются |
| 2 | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк вдоль руч. Дальний | Отдых, рекреация/ Площадь – 4,1 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 3 | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк «Ново-Западная Поляна» (западнее 3-го объединенного пр-да) | Отдых, рекреация/ Площадь – 11,33 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 4 | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк западнее ул. Набережная р. Пензы | Отдых, рекреация/ Площадь – 6,61 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 5 | Пешеходная зона/ 602010903 | Пешеходная зона вдоль р. Старая Сура севернее ул. Гребной, восточная граница – ул. Антонова | Отдых, рекреация/ Площадь – 12,5 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 6 | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк, ул. Студеный Кордон | Отдых, рекреация/ Площадь – 3 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 7 | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк у пруда «Оводский» | Отдых, рекреация/ Площадь – 10,4 га | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 8 | Пешеходная зона/ 602010903 | Пешеходная зона в районе ул. Мясникова | Отдых, рекреация/ Площадь – 7,8 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 9 | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк у пруда «Земляничный» | Отдых, рекреация/ Площадь –33,3 га | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 10 | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк в районе СНТ «Засека» | Отдых, рекреация/ Площадь – 49,6 га | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 11 | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк в районе ул. Измайлова – ул. Садовое Кольцо | Отдых, рекреация/ Площадь – 22,6 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 12 | Пешеходная зона/ 602010903 | Бульвар между ул. Усадебная и ул. Плодовая | Отдых, рекреация/ Площадь – 9,61 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 13 | Пешеходная зона/ 602010903 | Бульвар вдоль ул. Пушкина от ул. Некрасова до ул. Космодемьянской | Отдых, рекреация/ Площадь – 5,19 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 14 | Пешеходная зона/ 602010903 | Бульвар в районе ул. Проточная | Отдых, рекреация/ Площадь – 1,6 га | г. Пенза, зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 15 | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер ул. Усадебная | Отдых, рекреация/ Площадь – 3,48 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 16 | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер между ул. Егорова и ул. Литвинова (мкр. Завод КПД) | Отдых, рекреация\ Площадь – 1,48 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 17 | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер между ул. Тепличная, ул. Львовская, ул. 40 лет Октября | Отдых, рекреация/ Площадь – 2,41 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 18 | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер по ул. Кривозерье, 26 | Отдых, рекреация/ Площадь – 1,02 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 19 | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер севернее ул. Баталина | Отдых, рекреация/ Площадь – 1,04 га | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 20 | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер по ул. Луначарского, 6 | Отдых, рекреация/ Площадь – 0,76 га | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 21 | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер в районе ул. Клары Цеткин- ул. Дружбы | Отдых, рекреация/ Площадь – 0,76 га | г. Пенза, зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 22 | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/ 602010904 | Пляж в районе ул. Гребная | Отдых, рекреация/ Площадь – 4,2 га | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 23 | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/ 602010904 | Пляж в районе ул. 65-летия Победы | Отдых, рекреация/ Площадь – 3,2 га | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| 24 | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/ 602010904 | Пляж в районе ул. 65-летия Победы | Отдых, рекреация/ Площадь – 3,2 га | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению | -/- | -/- | Не устанавливаются |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области захоронения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения на территории города объектов местного значения городского округа г. Пенза в области захоронения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий представлены в таблице 2.6-1

Таблица 2.6-1

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта** | Наименование объекта и местоположение объекта | Назначение объекта/ Характеристика объекта** | Функциональная зона | Статус объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории | Обоснование | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище/ 602050301 | Кладбище | Место погребения/ Площадь – 39,8 га | г. Пенза, зона кладбищ | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость повышения уровня обеспеченности населения города объектами местного значения в области захоронения | Санитарно-защитная зона 500 м |
| 2 | Кладбище/ 602050301 | Ново-западное кладбище | Место погребения/ Площадь – 4,0 га | г. Пенза, ул. Карпинского, 187, зона кладбищ | Планируемый к реконструкции |  |  | Санитарно-защитная зона 500 м |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.7. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий

Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования  территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 106 главы XIX Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с

последующими изменениями) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

Порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении, о прекращении существования зон с особыми условиями использования территории определен в положениях в отношении каждого вида зон, которые утверждаются Правительством РФ. Для зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия), такие положения не утверждаются. До утверждения Правительством РФ положения о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида решение об установлении такой зоны принимается или ее установление путем согласования границ осуществляется в соответствии с требованиями ст. 106 Земельного кодекса РФ в порядке, установленном до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, Правительством РФ для зоны с особыми условиями использования территории соответствующего вида.

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями

использования территорий должны осуществляться:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами и правилами для зон с особыми

условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки сельсовета, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических,

экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны затопления и подтопления

Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий под мерами понимается комплекс мероприятий, включающий в себя:

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления принимается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Положение о зонах затопления, подтопления утверждается Правительством Российской Федерации.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (с последующими изменениями), зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведениях о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения об установленных на территории городского округа г. Пенза зонах затопления и подтопления представлены в таблице 2.7.-1

Таблица 2.7-1

Сведения об установленных на территории городского округа г. Пенза зонах затопления и подтопления

| Населенный пункт | Наименование водного объекта оказывающего негативное воздействие | Зоны затопления |  | Зоны подтопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения о постановке границ зон затопления в ЕГРН | Дата внесения сведений в ЕГРН | Сведения о постановке границ зон подтопления в ЕГРН | Дата внесения сведений в ЕГРН |
| г. Пенза | р. Сура | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 25.06.2020 № 355 | 22.08.2020 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 25.06.2020 № 354 | 17.08.2020-19.08.2020 |
| г. Пенза | р.Пенза | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.03.2020 № 158 | 18.09.2020 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 18.05.2020 № 271 | 03.07.2020 |
| г. Пенза | руч. Безымянный | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 26.03.2020 № 194 | 28.08.2020 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.05.2020 № 275 | 09.06.2020 |
| г. Пенза | р. Ст. Сура | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 23.03.2020 № 178 | 12.10.2020 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 15.05.2020 № 266 | 03.06.2020-04.06.2020 |
| г. Пенза | р. Пензятка | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.03.2020 № 154 | 29.06.2020 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 15.05.2020 № 269 | 03.06.2020-04.06.2020 |
| г. Пенза | прокоп. р. Ст. Сура | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 23.03.2020 № 178 | 12.10.2020 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 15.05.2020 № 266 | 03.06.2020-04.06.2020 |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.7-2

Таблица № 2.7-2

Размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос для водных объектов города Пензы

| Название водного объекта, длина | Водоохранная зона, м | Прибрежно-защитная полоса, м |
| --- | --- | --- |
| Река Сура, 841 км | 200 | 50 |
| Река Пенза, 78 | 200 | 50 |
| Река Пензятка, 24 | 100 | 50 |
| Ручей Безымянный, 11 | 100 | 50 |
| Река Мойка (Веселый Дунай), 9,0 | 50 | 50 |
| Старая Сура-протока, 20 | 100 | 50 |
| Ручей Прокоп, 3 | 50 | 50 |
| Река Вязовка, 30 | 100 | 50 |
| Река Ардым, 40 | 100 | 50 |
| Ручей Шелоховка, 2,5 | 50 | 50 |
| Ручей Кашаевка, 6,0 | 50 | 50 |
| Ручей Ржавец, 6,5 | 50 | 50 |
| Пензенское (Сурское) водохранилище, 32 | 50 | 50 |
| Для малых водотоков (ручьев) с протяженностью русел до 10 км | 50 | 50 |
| Для открытых каналов | 10 | 10 |
| Пруды, обводненные карьеры, озера, старицы, копани | 50 | 50 |

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озер, водохранилищ, за исключением озер, расположенных внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется.

В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).

В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ: в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий.

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), утвердившему Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Согласно требованиям к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.7-3.

Таблица 2.7-3

Параметры охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 30 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.1.-1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов)

Охранная зона магистральных трубопроводов

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее - Правила), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.

В соответствии с Правилами охранная зона магистрального трубопровода устанавливается вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):

- возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

- производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранная зона объектов магистральных газопроводов

Правила охраны магистральных газопроводов утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о предоставлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством  РФ на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведения единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (с последующими изменениями), далее – Правила охраны магистральных газопроводов.

Согласно правилам охраны магистральных газопроводов, охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуникаций;

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Охранные зоны сетей газораспределения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Определение охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)

Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.

Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было.

В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 1 июня 2019 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 1 сентября 2019 года.

В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 1 января 2022 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,  создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС), с последующими изменениями.

Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Таблица 2.7-4

Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов.

|  | Класс трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  | II |  |
| Номинальный диаметр газопровода DN | 300 и менее | св.300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | Св. 300 |
| Минимальные расстояния, м, по оси | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |

Таблица 2.7-5

Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов.

|  | Класс трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  | II |  |
| Номинальный диаметр газопровода DN | 300 и менее | св.300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | Св. 300 |
| Минимальные расстояния, м, от ограды станций | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 | 125 |

Таблица 2.7-6

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до городов и других населенных пунктов.

|  | Класс трубопровода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | III | II | I |
| Диаметр трубопровода | 300 и менее | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1200 |
| Минимальные расстояния, м, по оси | 75 | 100 | 150 | 200 |

Охранная зона тепловых сетей

В настоящий момент правила охраны коммунальных тепловых сетей установлены Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» (далее – Правила охраны тепловых сетей). Некоторые положения и определения в отношении тепловых сетей содержатся в Своде правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 №280).

Согласно правилам охраны тепловых сетей, охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера. Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Работникам предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, должна быть обеспечена возможность беспрепятственного доступа к объектам тепловых сетей, находящихся на территории других предприятий, для их обслуживания и ремонта.

Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев.

Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации

Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи».

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Охранные зоны железных дорог

Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в РФ» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.

Положение об охранных зонах утверждается Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.

Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

- в районах подвижных песков;

- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

- строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;

- выпас скота;

- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:

- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения определяется приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (с последующими изменениями). В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007 № 74 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями).

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества, коттеджной застройки, садовые и огородные земельные участки, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Приаэродромная территория

Градостроительное развитие приаэродромной территории должно вестись в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010г. № 138).

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Решением, указанным в абзаце первом настоящего пункта, на приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий.

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

1. Первая подзона в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2. Вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3. Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4. Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5. Пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6. Шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7. Седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

В седьмой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза (Терновка) выделяются следующие зоны санитарно-эпидемиологических ограничений:

- Зона 7.1 - Граница воздействия факторов физического (шумового) и химического (выбросы загрязняющих веществ)	воздействия от наземных источников соответствующая санитарно-защитной зоне аэропорта Пенза (Терновка).

- Зона 7.2 - Граница воздействия факторов физического (шумового) и химического (выбросы загрязняющих веществ) воздействия от взлётно-посадочных операций, соответствующая зоне санитарного разрыва аэропорта Пенза (Терновка)

- Зона 7.3 - Граница воздействия фактора электромагнитного	воздействия, соответствующая санитарно-защитным зонам (СЗЗ) и зонам ограничения застройки (ЗОЗ) передающих радиотехнических объектов (ПРТО).

В седьмой подзоне, ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учётом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Ограничения объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах седьмой подзоны зависят от того, по какому фактору негативного воздействия подзона на конкретной территории установлена и какой зоне санитарно-эпидемиологических ограничений соответствует.

Защитная зона объекта культурного наследия

Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(с последующими изменениями) защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям 
(за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями). Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

# 3.СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Сведения о планируемых объектах федерального и регионального значения, утвержденных документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Пензенской области

| № п/п | Вид объекта* | Назначение объекта | Наименование объекта/ Статус объекта/ Срок реализации | Местоположение | Характеристика объекта** | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Обоснование выбранного варианта размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линия связи | Технологическая связь | Магистральные нефтепроводы «Дружба - 1», «Дружба - 2». Строительство сети подвижной радиосвязи на участке узел связи «Кузнецк» - узел связи «Соседка»/ Планируемый к размещению/ 2023 | Пензенская область, городской округ город Пенза, Кузнецкий район, Махалинский сельсовет, Яснополянский сельсовет, Городищенский район, Нижнеелюзанский сельсовет, Архангельский сельсовет, Русско-Ишимский сельсовет, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, Кижеватовский сельсовет, Грабовский сельсовет; Мокшанский район, Рамзайский сельсовет, Нечаевский сельсовет; Каменский район, Головищенский сельсовет; Пачелмский район, Титовский сельсовет, Белынский сельсовет, Чкаловский сельсовет; Башмаковский район, Шереметьевский сельсовет, Высокинский сельсовет | пропускная способность канала связи 10 Гбит/с; антенно-мачтовые сооружения (7 шт.), базовые станции (17 шт.) | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 2 м | согласно СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |
|  | Линия связи | Технологическая связь | Линейная производственно-диспетчерская станция «Пенза». Строительство волоконно-оптической линии связи с организацией резервирования узла связи «Пенза»/ планируемый к размещению/ 2024 | Пензенская область, городской округ г. Пенза, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет | пропускная способность канала связи 10 Гбит/с; протяженность 12,5 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 2 м | согласно СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железнодорожный путь общего пользования | Организация скоростного движения на участках железных дорог | ж/д магистраль Самара – Пенза/ планируемый к реконструкции | г. Самара, Волжский, Красноярский районы, г. Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район, г. Октябрьск, Сызрань, Николаевский, Новоспасский, Городищенский, Сосновоборский, Заречный районы, г. Кузнецк, Кузнецкий, Бессоновский, Пензенский районы, г. Пенза, Сызранский район | общая протяженность - 388 км | Санитарный разрыв – 100 м | согласно СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) |
|  | Автомобильные дороги федерального значения | Вывод транзитного транспорта за пределы городской черты | Строительство северного обхода г. Пензы категория IБ автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск/ планируемый к размещению/ | Пензенская область, г. Пенза, Бессоновский район | общая протяженность - 18,2 км | Придорожная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 75 м |  |
|  | Автомобильные дороги федерального значения | Межрегиональные транспортные связи | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 645-км 649, Пензенская область/ планируемый к реконструкции/ 2027 - 2029 гг. | Пензенская область, г. Пенза | общая протяженность - ___ км | Распоряжениями Росавтодора от 13.03.2014 №№ 399-р, 400-р, 401-р, 402-р, 403-р; Распоряжениями Росавтодора от 24.08.2020 № 2589-р для Автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа – Челябинск установлена ширина придорожной полосы 75м. |  |
|  | Автомобильные дороги федерального значения | Межрегиональные транспортные связи | Реконструкция автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза/ планируемый к реконструкции/ | Пензенская область, г. Пенза | общая протяженность - 275, 3 км | Придорожная полоса установлена Распоряжением Росавтодора от 08.12.2020 № 3731-р (реестровый номер 58:00-6.511) 50-75м |  |
| Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 7 июня 2012 года № 431-пП (с последующими изменениями) |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | Промышленно-индустриальная зона создается для размещения на ее территории новых производственных объектов | Промышленно-индустриальная зона/ планируемый к размещению/ 2021-2035 | Пензенская область, г. Пенза | Общая площадь, га – 38,1 | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом санитарно-защитной зоны | согласно СТП Пензенской области |
| Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Организация оказания населению медицинской помощи | Строительство лабораторно-диагностического корпуса ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»/ планируемый к размещению/ 2021-2024 | Пензенская область, г. Пенза | Этажность, эт. – 5; Площадь, кв. м - 13492, 8 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 9. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Организация оказания населению медицинской помощи | Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Областная онкологическая больница»/ планируемый к размещению/ 2023-2025 | Пензенская область, г. Пенза | Койко-мест - 312 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 10. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Организация оказания населению медицинской помощи | Реконструкция корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение стационарного отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»/ планируемый к реконструкции/ 2024-2025 | Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 | Мощность, пос./см. – 100; Общая площадь, кв. м - 2000-2500 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 11. | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Организация оказания населению медицинской помощи | Строительство детской поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника»/ планируемый к размещению/ 2024-2025 | Пензенская область, г. Пенза | Этажность, эт. - 4-5; Общая площадь, кв. м - 6000 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 12. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Организация оказания населению медицинской помощи | Строительство поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника»/ планируемый к размещению/ 2024-2025 | Пензенская область, г. Пенза | Этажность, эт. - 4-5; Общая площадь, кв. м - 7 500 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 13. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Организация оказания населению медицинской помощи | Реконструкция приемно-диагностического отделения с пристроем ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина»/ планируемый к реконструкции/ 2027 | Пензенская область, г. Пенза, ул. Стасова, 7 | Площадь, кв. м - 4800 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 14. | Медицинская организация особого типа | Осуществление медицинской деятельности | Реконструкция бактериологической лаборатории ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи»/ планируемый к реконструкции/ 2021-2022 | Пензенская область, г. Пенза, ул. Куйбышева/Красная, 33а/23 | Площадь, кв. м - 1909,8 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 15. | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Организация оказания населению медицинской помощи | Реконструкция корпуса поликлиники № 2 ГБУЗ «Пензенская РБ» с возведением пристроя к поликлинике с размещением в нем «Центра амбулаторной онкологической помощи»/ планируемый к реконструкции/ 2023 | Пензенская область, г. Пенза, пр-д Сухумский, 8 | Площадь, кв. м - 960,0 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 16. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Организация оказания населению медицинской помощи | Реконструкция корпуса раннего детства с переходом ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова»/ планируемый к реконструкции/ 2024-2025 | Пензенская область, г. Пенза, ул. Бекешская, 43 | Площадь, кв. м - 6693,43 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 17. | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Организация оказания населению медицинской помощи | Строительство поликлиники для обслуживания взрослого населения на 600 посещений в смену/ планируемый к размещению/ 2026-2028 | Пензенская область, г. Пенза | Этажность, эт.– 5-7; Общая площадь, кв. м - 8000-10000 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 18. | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Организация оказания населению медицинской помощи | Строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену/ планируемый к размещению/ 2026-2028 | Пензенская область, г. Пенза | Этажность, эт. – 4-6; Общая площадь, кв. м - 6000-8000 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
|  | Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению, подготовка спортивного резерва | Дворец игровых видов спорта/ планируемый к размещению/ 2023-2024 | Пензенская область, г. Пенза | Этажность, эт. - 3; Общая площадь, кв. м - 11297,42; Вместимость, мест - 558 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
|  | Объекты в области культуры, досуга |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Для проведения торжественных мероприятий | Нежилое здание/ планируемый к реконструкции/ 2021-2030 | Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, ул. Карла Маркса, 17/1А | Этажность, эт. – 3; Общая площадь, кв. м - 1745,6 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
|  | Объекты в области социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Стационарные организации социального обслуживания | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | Центр активного долголетия ГАУСО «Пензенский дом ветеранов» на 132 места/ планируемый к размещению/ 2021-2023 | Пензенская область, г. Пенза | Площадь, кв. м - 7042,1; Койко-мест - 132 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
|  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области/ планируемый к размещению/ 2023-2025 | Пензенская область, г. Пенза, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, с. Бессоновка, с. Ухтинка, Грабовский сельсовет, с. Грабово | Протяженность, км -18,52; Категория - II | Придорожная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 75 м | согласно СТП Пензенской области |
| 23. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральная, г. Пенза/ планируемый к реконструкции/ 2019-2026 | Пензенская область, Пензенский район, Мичуринский сельсовет, г. Пенза | Протяженность, п.м. -5770,7; Категория - III | Придорожная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 50 м | согласно СТП Пензенской области |
| 24. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Реконструкция автомобильной дороги «г. Пенза – р.п. Шемышейка – с. Лопатино» км 0+000 – км 4+500 Пензенского района Пензенской области/ планируемый к реконструкции/ 2023-2025 | Пензенская область, Пензенский район, Засечный сельсовет, г. Пенза | Протяженность, км - 4,500; Категория - III | Придорожная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 50 м | согласно СТП Пензенской области |
| 25. | Транспортно-пересадочный узел | Организация транспортного обслуживания | Транспортно-пересадочный узел мкр. Терновка. Контактная сеть и тяговые подстанции/ планируемый к размещению/ 2022-2023 | Пензенская область, г. Пенза, Пензенский район, Засечный сельсовет, с. Засечное | Определяется заданием на проектирование | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом санитарно-защитной зоны для каждого вида объектов, размещаемых на территории транспортно-пересадочного узла | согласно СТП Пензенской области |
| 26. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | «Автомобильная дорога в районе ул. Ерик, Транспортная, Горбатов пер., г. Пенза» - 1 этап – реконструкция железнодорожных путепроводов/ планируемый к размещению/ 2023-2026 | Пензенская область, г. Пенза | Протяженность, м – 41,18 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
|  | Объекты в области энергетики |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Линии электропередачи 110 кВ | Вынос участка ВЛ-110 кВ «Веселовка-1,2» с территории земельного участка, принадлежащего АО «Тандер» | Реконструкция ВЛ 110 кВ Веселовка - 1,2 (ВЛ 110 кВ Пенза-2-ЗТП; ВЛ 110 кВ Новозападная-Цветочная с отпайкой на ПС Веселовка)/ планируемый к реконструкции/ 2021-2023 | Пензенская область, г. Пенза, в квартале, ограниченном улицами 40 лет Октября –Львовская –Тепличная | Протяженность, км – 0,457 | Охранная зона 20 м | согласно СТП Пензенской области |
| 28 | Линии электропередачи 110 кВ | Вынос участка ВЛ-110 кВ «Арбеково - 1,2» в пролетах опор № 57 - № 62 | Реконструкция участка (вынос) ВЛ-110 кВ «Арбеково - 1,2» в пролетах опор № 57 - № 62/ планируемый к реконструкции/ 2021-2024 | Пензенская область, г. Пенза, а.д. М-5 «Урал» и ул. Генерала Глазунова | Протяженность, км – 0,487 | Охранная зона 20 м | согласно СТП Пензенской области |
|  | Объекты в области предупреждения ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Организация тушения пожаров | Пожарное депо/ планируемый к размещению/ в соответствии с программой, предусматривающей реализацию мероприятия по созданию объекта | Пензенская область, г. Пенза | Количество автомобилей, ед. - 4 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 30. | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Организация тушения пожаров |  | Пензенская область, г. Пенза | Количество автомобилей, ед. - 4 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 31. | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Организация тушения пожаров |  | Пензенская область, г. Пенза | Количество автомобилей, ед. - 4 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| 32. | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Организация тушения пожаров |  | Пензенская область, г. Пенза | Количество автомобилей, ед. - 4 | Не устанавливаются | согласно СТП Пензенской области |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Данный раздел не приводится, так как информация находится под грифом «С» (секретно).

- 5.ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Границы городского округа город Пенза указаны в соответствии с Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 г. № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с изменениями и дополнениями).

Согласно ст.83 Земельного кодекса РФ границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Настоящим проектом не предусматривается изменение существующей границы населенного пункта – город Пенза.

Наименование «генеральный план города Пензы» равнозначно наименованию «генеральный план городского округа город Пенза».

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)

Данный документ применяется до 01.01.2022 с учетом особенностей статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).