ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИЛЯЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НАРОВЧАТСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

г. Пенза - 2025 г.

Содержание

Состав материалов	5

Введение	6

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

2. Анализ использования территорий поселения	18

2.1. Административно-территориальное устройство	18

2.2. Историко-культурные данные	21

2.3. Природные условия и ресурсы территории	21

2.4. Планировочные ограничения использования территории	23

2.4.1. Санитарно-защитная зона	25

2.4.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	27

2.4.3. Зоны затопления и подтопления	30

2.4.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.	31

2.4.5. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	37

2.4.6. Охранная зона газопроводов	39

2.4.7. Охранные зоны линий и сооружений связи	41

2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Виляйского сельсовета и другой планировочной документации	44

2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории	44

2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование	48

2.7.1. Баланс территории	48

2.7.2. Функциональное зонирование	48

2.8. Население и трудовые ресурсы	49

2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)	53

2.10. Транспортная инфраструктура	54

2.10.1. Автомобильный транспорт	54

2.10.2. Железнодорожный транспорт	57

2.10.3. Трубопроводный транспорт	57

2.10.4. Водный транспорт	57

2.10.5. Воздушный транспорт	57

2.11. Инженерно-коммунальная инфраструктура	57

2.11.1. Система электроснабжения поселения	58

2.11.2. Система водоснабжения поселения	58

2.11.3. Система водоотведения поселения	60

2.11.4. Система теплоснабжения поселения	60

2.11.5. Система газоснабжения поселения	60

2.11.6. Система телефонизации и связи	60

2.12. Объекты социальной инфраструктуры	60

2.12.1. Объекты образования и науки	61

2.12.2. Объекты культуры и искусства, в том числе физической культуры и спорта	61

2.12.3. Объекты здравоохранения	62

2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания.	63

2.12.5. Объекты религиозных организаций (объединений)	63

2.13. Места погребения	63

2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	65

2.15. Промышленное и сельскохозяйственное производство	65

2.16. Рекреация и туризм	66

2.17. Объекты культурного наследия	66

2.17.1. Историко-культурное наследие	67

2.18. Особо охраняемые природные территории	67

2.19. Охрана окружающей среды	68

2.19.1. Охрана атмосферного воздуха	68

2.19.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов	69

2.19.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира	69

2.19.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий	70

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	72

4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования	72

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	72

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	73

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	73

6.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	76

6.2.1. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО	78

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	80

6.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов	81

6.5. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей	81

6.6. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	82

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	85

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	85

9. Основные технико-экономические показатели	85

Состав материалов

Положение о территориальном планировании:

Текстовая часть:

Положение о территориальном планировании.

Графические материалы:

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).

3. Карта функциональных зон.

Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

Приложение 2. Материалы по обоснованию:

Текстовая часть:

Материалы по обоснованию в текстовой форме.

Графические материалы:

1. Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

2. Карта расположения существующих и планируемых объектов федерального, регионального, местного значения, а также иных объектов и территорий.

3. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Введение

Основанием для проведения работ по подготовке генерального плана муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области (далее – проект генерального плана) является:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);

-Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 05.02.2025 № 68/ОП «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области».

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области, действует 20 лет с момента утверждения.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Наровчатского района Пензенской области, администрацией Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.

Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения.

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

-Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ                                   (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);

-Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»                   (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»                     (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»               (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»                                 (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

-Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

-Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);

-Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);

-Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793»                                 (с последующими изменениями);

-Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

-Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

-Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;

-Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);

-Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);

-Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

-Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);

-Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);

-Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;

При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:

-Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области;

-Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);

-Схема территориального планирования Наровчатского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Наровчатского района Пензенской области от 29.01.2021 № 289-39/4;

-Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);

-Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:

- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения;

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий;

- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:

-выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

-определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- определение территориальной организации сельского поселения;

-рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;

- предложения по размещению территорий жилищного строительства;

-обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

-подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;

- актуализация границ населенных пунктов;

- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:

Документы стратегического планирования Российской Федерации,

Приволжского федерального округа и Пензенской области

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты

- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;

- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;

- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;

- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

Федеральные и региональные программы по сферам деятельности

Промышленность

- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

Агропромышленный комплекс

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).

Транспорт

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);

- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";

- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.

Газоснабжение

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»   (с последующими изменениями);

- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП                   (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП                      (с последующими изменениями).

Демография

- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП                   (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013                 № 804-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).

Здравоохранение

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640                      (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013                  № 743-пП (с последующими изменениями).

- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);

- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.

Культура

- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).

Туризм, охрана объектов культурного наследия

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 29.03.2024 №4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Наровчатского района

В соответствии со стратегией социально-экономического развития на долгосрочную перспективу в Наровчатском районе Пензенской области реализуется ряд муниципальных программ. Перечень муниципальных программ Наровчатского района Пензенской области преведен в    таблице 1-1.

Таблица 1-1

Перечень муниципальных программ Наровчатского района Пензенской области

| Наименование муниципальной программы Наровчатского района Пензенской области | Ответственный исполнитель | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Наровчатского района Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №327 от 11.11.2020г.) | Управление финансов администрации Наровчатского района Пензенской области | Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Наровчатском районе Пензенской области. Реализация подпрограмм: - «Управление муниципальным долгом Наровчатского района Пензенской области», - «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Наровчатский район» Пензенской области», - «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Наровчатского района Пензенской области» |
| 2. Социальная поддержка граждан в Наровчатском районе Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №363 от 10.12.2020г.) | Управление социальной защиты населения и охраны труда администрации Наровчатского района Пензенской области Соисполнители: МБУ «Наровчатский комплексный центр социального обслуживания населения» | Обеспечение доступности, повышение эффективностии качества предоставления населению услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения путем совершенствования системы социальной защиты населения, поддержки семьи, развития эффективной системы социального обслуживания; обеспечение жильем отдельных категорий граждан; повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки; обеспечение деятельности органов социальной защиты Наровчатского района по исполнению переданных государственных полномочий. Реализация подпрограмм: - «Исполнение государственных полномочий в части предоставления мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным, региональным законодательством», - «Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации», - «Доплата к пенсиям государственным и муниципальным служащим Наровчатского района Пензенской области», - «Улучшение демографической ситуации в Наровчатском районе Пензенской области», - «Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации», - «Обеспечение деятельности органов социальной защиты Наровчатского района по исполнению переданных государственных полномочий в части социальной защиты населения». |
| 3. Реализация молодежной политики, развитие физкультуры и спорта в Наровчатском районе Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №221 от 02.08.2021г.) | Сектор по реализации молодежной политики, культуре, туризму, физической культуре и спорту администрации Наровчатского района Пензенской области Соисполнители: Отдел образования администрации Наровчатского района Пензенской области | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, успешное проведение в Наровчатском районе районных, областных и всероссийских спортивных соревнований, участие и повышение конкурентоспособности спортсменов Наровчатского района на областном и всероссийском спортивных уровнях. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Наровчатского района Пензенской области. Реализация подпрограмм: - «Развитие физической культуры и спорта в Наровчатском районе», - «Молодежь Наровчатского района» |
| 4. Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Наровчатском районе Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №359 от 10.12.2020г.) | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства Наровчатского района Пензенской области Соисполнители: Администрация Наровчатского района Пензенской области (отдел экономики, имущественных отношений администрации района), Управление финансов администрации Наровчатского района, МУП «Агентство по развитию предпринимательства Наровчатского района» | Повышение инвестиционной привлекательности Наровчатского района Пензенской области. Привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития Наровчатского Пензенской области. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Наровчатском районе Пензенской области. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Наровчатского района Пензенской области. Реализация подпрограмм: - «Развитие инвестиционного потенциала Наровчатского района Пензенской области», - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Наровчатском районе Пензенской области» |
| 5. Развитие агропромышленного комплекса Наровчатского района Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №347 от 04.12.2020г.) | Администрация Наровчатского района Пензенской области (Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства) Соисполнители: Администрации поселений Наровчатского района Пензенской области (по согласованию); Сельхозтоваропроизводители Наровчатского района (по согласованию) | Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса. Устойчивое развитие сельских территорий. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. Реализация подпрограмм: -«Развитие сельского хозяйства Наровчатского района» |
| 6. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Наровчатском районе Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №336 от 16.11.2020г.) | Администрация Наровчатского района Пензенской области Соисполнители: Отдел образования администрации Наровчатского района Пензенской области, Управление социальной защиты населения и охраны труда администрации Наровчатского района Пензенской области, МБУ «Наровчатский комплексный центр социального обслуживания населения», ГКУ Центр занятости Наровчатского района Пензенской области (по согласованию), отделение МВД России по Наровчатскому району (по согласованию) | Снижение уровня преступности в Наровчатском районе. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Повышение развития социальной инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Наровчатском районе. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции. Снижение риска пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы людей, смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера. Реализация подпрограмм: - Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Наровчатского района Пензенской области», - «Профилактика террористической и экстремисткой деятельности в Наровчатском районе Пензенской области», - «Повышение безопасности дорожного движения в Наровчатском районе», - «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Наровчатского района Пензенской области», - «Антикоррупционная программа Наровчатского района», - «Пожарная безопасность Наровчатского района Пензенской области» |
| 7. Муниципальная политика, развитие гражданского общества и формирование информационного общества в Наровчатском районе Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №328 от 11.11.2020г.) | Администрация Наровчатского района Пензенской области Соиполнители: МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Наровчатского района Пензенской области» | Развитие муниципальной службы в Наровчатском районе Пензенской области, повышение её эффективности и результативности. Создание условий для развития гражданского общества и стимулирования участия населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение деятельности аппарата администрации Наровчатского района Пензенской области по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий. Создание условий для повышения эффективности работы аппарата администрации Наровчатского района Пензенской области. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Наровчатском районе Пензенской области. Проведение кадастровой и рыночной оценки земельных участков в Наровчатском районе Пензенской области. Выполнение кадастровых работ (межевания) земельных участков в Наровчатском районе Пензенской области. Оплата ежегодного членского взноса членами Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Наровчатского района Пензенской области. Реализация подпрограмм: - «Развитие муниципальной службы в Наровчатском районе Пензенской области», - «Развитие гражданского общества в Наровчатском районе», - «Обеспечение деятельности Администрации Наровчатского района Пензенской области», - «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Наровчатском районе Пензенской области» |
| 8. Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Наровчатском районе Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №364 от 10.12.2020г.) | Администрация Наровчатского района Пензенской области Соиполнители: Подрядные организации по итогам торгов | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования. Реализация подпрограмм: - «Содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Наровчатском районе Пензенской области» - «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Наровчатского района, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования», - «Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Наровчатского района Пензенской области» |
| 9. Развитие культуры и туризма Наровчатского района Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №348 от 04.12.2020г.) | Администрация Наровчатского района Пензенской области (отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Наровчатского района) Соисполнители: Муниципальные учреждения Наровчатского района, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Наровчатского района в установленной сфере деятельности, органы местного самоуправления Наровчатского района (по согласованию) | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Наровчатского района Пензенской области. Сохранение культурного и исторического наследия Наровчатского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района, реализация творческого потенциала жителей Наровчатского района. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма. Реализация подпрограмм: - «Наследие», - «Искусство», - «Туризм», - «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |
| 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Наровчатском районе Пензенской области на 2014-2025 годы (Постановление администрации Наровчатского района Пензенской области №360 от 10.12.2020г.) | Администрация Наровчатского района Пензенской области Соисполнители: Муниципальные учреждения Наровчатского района, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Наровчатского района в установленной сфере деятельности | Создание условий для повышения энергетической эффективности районной экономики и бюджетной сферы. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности. Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов. Развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энергосберегающих технологий на территории Наровчатского района. Обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Наровчатского района. Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в муниципальных бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве, в строительстве, промышленности. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета. Пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение повышение энергетической эффективности. |

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области

На уровне муниципального образования Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области были разработаны и приняты следующие муниципальные программы по комплексному развитию соответствующей территории. (Таблица 1-2).

Таблица 1-2.

Муниципальные программы по комплексному развитию

Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области

| Наименование муниципальных программ | Реквизиты утверждающего нормативно-правового акта | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области на 2016-2025 гг. | Постановление администрации Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области от 20.09.2016 №34 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования. |
| Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области на 2017-2020 гг. | Постановление администрации Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области от 04.10.2016 №39 | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Виляйского сельсовета Наровчатского района с повышением уровня ее безопасности. |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области на 2016-2025 гг. | Постановление администрации Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области от 01.09.2016 №33 | Повышение качества жизни населения с целью создания всесторонних условий для полноценного развития жителей Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области |

2. Анализ использования территорий поселения

2.1. Административно-территориальное устройство

В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» в состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов (таблица 2.1-1).

Административным центром является село Виляйки.

Таблица 2.1-1

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | село | Виляйки |
| 2 | село | Каурец |
| 3 | село | Михайлово-Тезиково |
| 4 | село | Рождественно-Тезиково |
| 5 | село | Рузвель |

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Виляйского сельсовета с их описанием.

Сведения о границе Виляйского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1-2).

Таблица 2.1-2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Сведения о границе муниципального образования, внесенной в ЕГРН |
| --- | --- | --- |
|  |  | реестровый номер |
| 1 | Виляйский сельсовет | 58:19-3.4 |

Территория муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района составляет 8873,5 га.

Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит:

-на севере — с Потодеевским сельсоветом;

-на востоке — с Новопичурским, Большекирдяшевским сельсоветами;

-на юге — с Большеколоярским сельсоветом;

-на западе — с Зубовским сельсоветом Спасского района.

Таблица 2.1-3

Транспортная доступность административного центра муниципального образования.

| Наименование транспортного узла | Расстояние (км) |
| --- | --- |
| От ближайшей ж/д станции (станция Нижний Ломов) | 28 |
| От ближайшего аэропорта (г. Пенза) | 137 |
| От районного центра (автодорога) | 12 |
| От областного центра (автодорога) | 137 |

Местоположение Виляйского сельсовета Наровчатского района в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Местоположение Виляйского сельсовета в системе муниципальных образований Наровчатского района Пензенской области представлено на рисунке 2.

Рисунок 1

Местоположение Виляйского сельсовета Наровчатского района в системе муниципальных образований Пензенской области

Местоположение Виляйского сельсовета в системе муниципальных образований

Наровчатского района Пензенской области

Рисунок 2

2.2. Историко-культурные данные

Краткая справка о сельсовете

Виляйский сельсовет образован в 1918 году.

Территория Виляйского сельсовета занимает площадь 8873,5 га, сюда входят сенокосы и пастбища, земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и др. земли в границах сельсовета.

На территории сельсовета находятся населенные пункты:

Село Виляйки – административный центр; село Каурец, село Михайлово-Тезиково, село Рождественно-Тезиково, село Рузвель. Общая численность населения на 01.01.2024 года составила 582 человека, количество хозяйств – 258. В том числе:

- с.Виляйки- 139 хозяйств, проживают 322 человека,

- с.Рузвель- 12 хозяйств, проживают 19 человек,

- с.Михайлово-Тезиково – 33 хозяйства, проживают 70 человек,

- с.Рождественно-Тезиково- 73 хозяйства, проживают 169 человек,

В селе Виляйки расположены: почтовое отделение связи, АТС, два фельдшерско-акушерских пункта, администрация Виляйского сельсовета, Центр культуры и досуга с.Виляйки, библиотека, средняя общеобразовательная школа. Продовольственными товарами и товарами первой необходимости обеспечивают население 2 торговые точки, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям.

Виляйский сельсовет удален от областного центра г.Пенза на 138 км, от районного центра-с.Наровчат на 12 км, от ближайшей железнодорожной станции город Нижний Ломов на 28 км, железнодорожной станции города Ковылкино Республики Мордовия-52 км. Административный центр – с.Виляйки, соединен с областным и районным центрами асфальто-шоссейной дорогой.

2.3. Природные условия и ресурсы территории

Рельеф

Территория сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой водораздел рек Мокши и Каурец. Вершина водораздела – широкое очень слабоволнистое плато с общим уклоном на восток и юго-восток. Западная часть территории сельсовета имеет сложную овражно-балочную систему.

Климат

Климат умеренно-континентальный. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 450-500 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм.

Среднегодовая норма солнечных дней — 112.

Преобладающее направление ветров юго- западное, западное летом, южное и юго- западное зимой, суховейных ветров – юго – восточное.

Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря.

Время вскрытия рек — первая декада апреля.

Продолжительность снежного покрова — 131 день.

Среднегодовая норма осадков – 480 мм.

Среднее число дней с суховеями 30, период действия суховейных ветров продолжается с мая по август, в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносит засуха, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Грунтовые воды залегают в поймах рек на глубине 0,5 – 1,3м, а в водораздельных участках 10-20 метров.

Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м., а в отдельные годы до 2,0 м.

Снежный покров на открытых местах достигает до 35 см., на защищенных – до 60 см. и более.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров территории сельсовета неоднороден. По природно-сельскохозяйственному районированию территория относится к лесостепной зоне, подзоне выщелоченных черноземов и Среднерусской почвенной провинции. Почвенный покров представлен выщелоченными и оподзоленным черноземами (в различной степени) и аллювиально дерновами, аллювиально луговыми почвами. По механическому составу почвы, подразделяются на глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые. Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные, площадь которых составляет 6133 га-68%

Аллювиальные почвы располагаются только в пойме реки и составляют 1731 га –19%. Смытые и намытые почвы оврагов и балок 488 га – 5%.

По кислотности почвы, в основном, слабокислые и среднекислые.

Оценка сельскохозяйственных угодий на территории сельсовета равна 70 баллам, а в районе – 68 баллам.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждается в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Растительные ресурсы

Естественная травянистая растительность сохранилась лишь на участках, неудобных для распашки и занимает склоны и днища оврагов и балок, пойму реки Мокши, реки Каурец водораздельные участки.

Кустарниковая и древесная растительность произрастает в лесополосах, на склонах балок, в пойме рек Мокши, Каурец и имеет почвозащитное и водоохранное значения.

Травостой пастбищ представлен на водоразделах разнотравно-злаковой степью, в травостое которых преобладает типчак, костер, мятлик. Из бобовых встречаются клевер, из разнотравья – земляника, поповник, тысячелистник, шалфей луговой. На крутых склонах растительность изрежена. Днища оврагов и балок покрыты луговой растительностью, а в местах избыточного увлажнения – лугово-болотной.

Заливные луга поймы рек Мокша, Каурец заняты злаково-разнотравной ассоциацией с преобладанием одуванчика лекарственного, лапчатки гусиной, щавеля конского, тимофеевки луговой, клевера. Пониженные участки поймы заняты щучково-осоковыми растительными группировками.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть представлена водными объектами, относящимися к бассейну р.Оки. Река Мокша протекает по восточной границе сельсовета. Русло реки извилистое, течение спокойное (0,20 – 0,30 м/сек). Ширина реки 30-50 м, глубина на всем протяжении неодинакова и колеблется от 1 до 2,5 м, в пойме реки Мокши есть озера, протяженность на территории около 9 км. Дно реки относительно ровное, поросшее древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, местами встречаются песчаные плессы.

Река Каурец – протекает по границе сельсовета с запада на восток, протяженность на территории около 21 км.

Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.

Водный режим реки характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов - смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней, при этом колеблется от 40-50 дней.

Структурными элементами гидрографической сети Виляйского сельсовета являются водоемы (пруды, озера).

Гидрографические характеристики рек, протекающих по территории Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области.

Таблица 2.3-2

| № п/п | Название | Протяженность, км | Площадь водосбора, кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Мокша | 656 | 51000 |
| 2 | Река Каурец | 22 | 99,3 |
| 3 | Река Камора | 13 | 46 |

Лесные ресурсы

Территория сельсовета относится к зоне северной лесостепи среднего Поволжья, она обладает незначительными запасами лесных ресурсов, которые занимают - 6% территории сельсовета.

Леса относятся к Ломовскому лесничеству. Из них одна часть находится в Барабановско- Наровчатском участковом лесничестве, другая в Вадинско – Беднодемьяновском-Кудеярском лесничестве. Лесной фонд, расположенный на территории Виляйского сельсовета, относится к лесам 1 группы, назначение которых выполнение защитных функций, охраны окружающей среды, а также удовлетворение потребности в древесине. Преобладающий породный состав – хвойный (сосна, ель), лиственный (осина, дуб, липа, вяз, береза, ольха черная, ива, тополь). Рубки ухода в условиях лесхоза, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений и повышению технических качеств выращиваемой древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью главных рубок должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов, сохранение и усиление водо-охранной защитной роли лесов.

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в лесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия.

На территории Виляйского сельсовета памятники природы отсутствуют.

2.4. Планировочные ограничения использования территории

Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:

1) ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий;

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;

3) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных Земельным Кодексом, федеральными законами.

На территории Виляйского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.

Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;

4) решением суда.

Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4-1).

Таблица 2.4-1

Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области

| № | Виды зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона; |
| 2 | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |
| 3 | Зоны затопления и подтопления |
| 4 | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; |
| 5 | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства); |
| 6 | Охранная зона газопроводов; |
| 7 | Охранная зона линий и сооружений связи. |

Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района».

2.4.1. Санитарно-защитная зона

Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).

Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.

Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.).

Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:

1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;

2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

На момент разработки генерального плана в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о СЗЗ с реестровым номером 58:19-6.378, которая заходит на территорию Виляйского сельсовета.

2.4.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Виляйского сельсовета представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Сведения о воодоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов,расположенных на территории муниципального образования.

| Наименование водного объекта | Протяженность реки/водосборная площадь, км/кв.км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина Прибрежной защитной полосы, м | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Мокша | 656/51000 | 200 | 50 | 20 |
| Река Каурец | 22/99,3 | 100 | 30 | 20 |
| Река Камора | 13/46 | 100 | 30 | 20 |
| прочее | - | 50 | - | Примечание: отображены в соответствии со ст.65 Водного Кодекса Российской Федерации |

Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется.

В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года              N 2395-1 "О недрах").

В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

2.4.3. Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (вместе с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления») (с последующими изменениями) зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются, прекращают свое существование решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений исполнительного органа субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления и при необходимости границ зон подтопления или о прекращении существования зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон.

В соответствии с требованиями к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления, содержащихся в приложении к Правилам определения границ зон затопления, подтопления:

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих подпорному уровню воды водохранилища при пропуске паводка однопроцентной обеспеченности;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков однопроцентной расчетной обеспеченности;

е) территорий, прилегающих к участкам водотоков, затапливаемых в результате заторных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований.

Границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 метров от них для рек, ручьев, озер, водохранилищ.

В границах зон затопления, подтопления установлены ограничения и запреты для ведения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с частью 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Сведения об установленных на территории сельсовета зонах затопления и подтопления представлены в таблице 2.4.3-1.

Таблица 2.4.3-1

Сведения об установленных на территории сельсовета зонах затопления и подтопления

| Населенный пункт | Наименование водного объекта оказывающего негативное воздействие | Зоны затопления |  | Зоны подтопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер | Реквизиты решения об установлении (изменении) ЗОУИТ | Реестровый номер | Реквизиты решения об установлении (изменении) ЗОУИТ |
| с.Рождественно-Тезиково | р. Каурец | 58:19-6.232 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 26.03.2020 № 196 | 58:19-6.206 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 25.05.2020 № 294 |
|  |  |  |  | 58:19-6.205 |  |
|  |  |  |  | 58:19-6.207 |  |
| с.Виляйки | Наровчатское водохранилище на реке Камора (1,5 км западнее с.Виляйки) | - | СТП Пензенской области | - | СТП Пензенской области |

2.4.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых установленными СанПиН.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне - осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне - осенней межени.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Основные мероприятия на территории ЗСО

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме вышеуказанных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

а) не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

б) подлежат выполнению мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжении

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, вышеуказанных для по второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжении в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

- запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- санитарное благоустройство территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Согласно ч. 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м.

Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Виляйского сельсовета в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

2.4.5. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.4-1.

Таблица 2.4.4-1

Охранные зоны воздушных линий электропередач.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 7, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов                       (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны линий электропередач, сведения о которых внесены в ЕГРН:

- Охранная зона ВЛ-110 кВ «Новая-Наровчат», Пензенская область, Наровчатский район (реестровый номер 58:19-6.53);

- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 59 напряжением 0,4-10 кВ ВЛ 10 кВ ф-р № 8 «Каурец» от ПС 110/10 кВ от «Б. Колояр», Пензенская область, Наровчатский район (реестровый номер 58:19-6.22);

- Охранная зона электросетевого комплекса № 58 напряжением 10-6-0,4 кВ фидер № 7 «Виляйки» от ПС 110/10 кВ «Большой Колояр», Пензенская область, Наровчатский район (реестровый номер 58:19-6.7);

- Охранная зона ВЛ-0,4-10 кВ, проходящих по территории общеобразовательных школ в Вадинском, Спасском, Наровчатском районах Пензенской области (реестровый номер 58:00-6.330).

2.4.6. Охранная зона газопроводов

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:

- Охранная зона объекта газораспределения: Газопровод распределительный высокого давления, протяженностью 3248 м. (реестровый номер 58:19-6.367);

- Охранная зона межпоселкового газопровода высокого давления, по адресу: Пензенская область, Наровчатский район, от с. Виляйки до с. М. Тезиково, протяженностью 3118 м. (реестровый номер 58:19-6.56);

- Охранная зона объекта газораспределения: "Газопровод" распределительный высокого давления с кадастровым номером 58:19:0160301:916, протяженностью 4524 п.м. (реестровый номер 58:19-6.379);

2.4.7. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи».

Правила охраны линий и сооружений связи вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны

- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН:

- Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО, по адресу: Пензенская обл, Наровчатский р-н, с.Рождественно-Тезиково, ул.Октябрьская 23 (реестровый номер 58:19-6.258);

2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Виляйского сельсовета и другой планировочной документации

Генеральным планом Виляйского сельсовета, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Виляйского сельсовета от 21.10.2009 №55-26/5 предусматривались следующие мероприятия, в части касающейся размещения объектов местного значения сельсовета:

-Освоение 18,5 га. в черте 11,5га, за чертой населенных пунктов 7,0 га.

Первая очередь застройки предлагалась на участках:

- западная часть с. Виляйки – 1,5га (не реализовано);

- северная часть с. Рождественно-Тезиково – 10,0га (реализовано).

Вторая очередь застройки: севернее с. Виляйки – 7,0га (не реализовано).

К концу расчетного срока общая площадь застройки должна была составить 18,5 га (не реализовано).

В с.Виляйки строительство артезианской скважины (реализовано).

2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.

Оценка территории по природным условиям

В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почв.

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства это почвенный покров с уклоном до 1º - категория не смытых земель.

Территория благоприятная для ведения сельского хозяйства это почвенный покров с уклоном до 1-3º - категория не смытых земель.

Территория условно-благоприятная для ведения сельского хозяйства это почвенный покров с уклоном до 2-3º - категория слабосмытых земель.

Территория ограниченно благоприятная для ведения сельского хозяйства это почвенный покров с уклоном свыше 3º - категория среднесмытых земель.

Территория неблагоприятная для ведения сельского хозяйства – это смытые почвы оврагов и балок.

Оценка градостроительного потенциала территории

В целях градостроительного развития Виляйского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6-1).

К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: Виляйки, Рузвель, Михайлово-Тезиково, Каурец, Рождественно-Тезиково.

К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек: Мокша, Каурец, Камора.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно-защитные зоны объектов и придорожные полосы.

Таблица 2.6-1

| Наименование ограничений | Параметры градостроительного потенциала | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | отсутствует | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | низкий | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| водоохранные зоны | пониженный | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО |
| экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | высокий | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Оценка архитектурно-планировочной организации территории

Территория Виляйского сельсовета расположена в южной части Наровчатского района Пензенской области. В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Виляйки. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

с. Виляйки

Территория села представляет собой компактное образование, расположенное с восточной стороны от автодороги регионального значения «г. Нижний Ломов - с. Наровчат - граница области». С запада на восток село пересекает р. Камора, впадающая в реку Мокша, которая рассполагается на северо - востоке от границ села. Вдоль р. Камора севернее и южнее размещается жилая застройка. Село имеет хорошие транспортные связи с автодорогой «г. Нижний Ломов - с. Наровчат - граница области» по ул. Молодежной, Советский переулок, а/д подъезд к с. Михайловка-Тезиково. Главным въездом в село является ул. Молодежная, на которой располагается обшественный центр, представленный такими объектами как сельская администрация, ФАП, магазин, также рядом расположена школа, где расположен памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, а также школьный стадион.

Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

В селе хорошо развита транспортная и инженерная инфраструктура. Село газифицировано, телефонизировано. Имеется водопроводная сеть. Имеются необходимые социальные объекты: магазин, здание сельсовета, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Через село осушествляется транспортная связь с селом Рузвель.

с. Рузвель

Территория представляет собой компактное образование, расположенное в 800 метрах на восток от дороги областного значения «Н. Ломов – Наровчат-Ковылкино». В непосредственной близости от границ села в восточной части протекает река Мокша. Связь с административным центром осуществляется по автомобильной дороге местного значения «Подъезд к д Рузвель». Улично- дорожная сеть представлена улицей Садовой.

В селе Рузвель, магазина нет, село газицифировано, телефонизировано и имеется водопроводная сеть. Социальная инфраструктура отсутствует.

с. Михайлово-Тезиково

Село расположено в 3,5 км от автодороги регионального значения «г. Нижний Ломов - с. Наровчат - граница области». Застройка села представлена одной улицей, расположенной вдоль реки Каурец. Транспортная связь села осуществляется по автомобильной дороге местного значения «Подъезд к с Михайлово-Тезиково». На вьезде в село расположен провославный храм и памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Село газицифировано, телефонизировано и имеется водопроводная сеть. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

с. Каурец

Территория представляет собой компактное образование. Село расположено с запада на  восток вдоль реки Каурец по правому и левому берегу. Большая часть застройки в настояшее время утрачена. Транспортная связь с административным центром осуществляется по автомобильной дороге местного значения «Автомобильная дорога с. Каурец, подъезд к селу».

Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). В селе Каурец нет магазинов, село не газицифировано, нетелефонизировано и водопроводная сети нет, население обеспечено питьевой водой через колодцы.

с. Рождественно-Тезиково

Территория села представляет собой компактное образование, расположенное с восточной стороны от автодороги регионального значения «г. Нижний Ломов - с. Наровчат - граница области». С юго-запада на северо-восток село пересекает река Каурец. Вдоль реки справа и слева размещается значительная часть жилой застройки села. Село имеет хорошие транспортные связи с автодорогой «г. Нижний Ломов - с. Наровчат - граница области» по автомобильной дороге местного значения «Подъезд к с Рождественно-Тезиково».

Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). В селе имеется фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Село газицифировано, телефонизировано и имеется водопроводная сеть.

Оценка территории для рекреации

По совокупности природных факторов на территории Виляйского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.

К благоприятным территориям для освоения относятся:

- водоемы;

- лесные массивы.

К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:

- овражно-балочный рельеф.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главной природно-ландшафтных оси (р. Каурец, р. Мокша, р. Камора).

Оценка территории по транспортному фактору

Населенные пункты располагаются на значительном удалении от сети федеральных дорог, вместе с тем все населенные пункты кроме села Каурец имеют непосредственные выходы на автодорогу регионального значения «г. Нижний Ломов - с. Наровчат - граница области».

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой

Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Виляйского сельсовета представлены в таблице 2.6-1.

Таблица 2.6-1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наличие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сетевой газ | централизованное теплоснабжение | централизованное водоснабжение | электроснабжение | централизованная канализация | телефонизация |
| 1 | с.Виляйки | + | - | + | + | - | + |
| 2 | с.Каурец | - | - | - | + | - | - |
| 3 | с.Михайлово-Тезиково | + | - | + | + | - | + |
| 4 | с.Рождественно-Тезиково | + | - | + | + | - | + |
| 5 | с.Рузвель | + | - | + | + | - | + |

Выводы:

Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.

Градостроительный потенциал:

- Виляйский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;

- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;

- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.

Проблемы:

- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;

- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли;

- нехватка мест приложения труда в границах Виляйского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.

В генеральном плане Виляйского сельсовета конкретизируются предложения СТП Наровчатского района, программ комплексного социально-экономического развития Наровчатского района Пензенской области и Виляйского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.

Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование

2.7.1. Баланс территории

Общая площадь в административных границах Виляйского сельсовета составляет 9601 га (таблица 2.7-1).

Таблица 2.7-1

Наличие и распределение земельного фонда

Виляйского сельсовета по категориям земель (2025 г.)

| № п/п | Категории земель | Единица измерения | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь муниципального образования | га | 8873,50 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения: | га | 7912,10 |
| 2.1 | Земли населенных пунктов | га | 466,88 |
| 2.1.1 | с.Виляйки | га | 200,28 |
| 2.1.2 | с.Каурец | га | 63,62 |
| 2.1.3 | с.Михайлово-Тезиково | га | 40,31 |
| 2.1.4 | с.Рождественно-Тезиково | га | 147,27 |
| 2.1.5 | с.Рузвель | га | 15,40 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 60,99 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 433,53 |
| Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели |  |  |  |

Из общей площади территории Виляйского сельсовета 89,2 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 5,3 % - земли населенных пунктов.

Освоенность территории Виляйского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

2.7.2. Функциональное зонирование

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.

Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.

Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;

- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства.

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2-1).

Таблица 2.7.2-1

| № п/п | Показатели | Площадь*, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение (2025) | расчетный срок (2045) |
| 1 | Жилые зоны | 333,37 | 425,11 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 11,06 | 12,24 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 2,04 | 2,04 |
| 3.1 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,04 | 2,04 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 164,96 | 167,02 |
| 4.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 114,56 | 167,02 |
| 4.2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 50,40 | 163,59 |
| 5 | Зоны специального назначения | 3,88 | 3,43 |
| 5.1 | Зона кладбищ | 3,74 | 3,29 |
| 5.2 | Зона складирования и захоронения отходов | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Иные зоны | - | 3,63 |
| *Расчет площадей выполнен на основе пространственных данных векторной модели |  |  |  |

Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами.

Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).

2.8. Население и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования.

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области формируется статистическая информация о демографических процессах в регионе, в том числе в разрезе районов и муниципальных образований.

По численности населения Вяляйский сельсовет в разрезе Наровчатского района Пензенской области находится на третьем (3 месте) (рисунок 2.8-1), среднегодовая численность населения Виляйского сельсовета составляет 595 человек.

Рисунок 2.8-1

Численность населения в сельских поселениях Наровчатского района

Пензенской области на 01.01.2023 г. (по данным Росстат)

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.

За последние 12 лет наблюдается устойчивое снижение численности населения Виляйского сельсовета (таблица 2.8-2)

Таблица 2.8-2

Динамика численности населения Виляйского сельсовета

| Наименование | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднегодовая численность постоянного населения *, человек | 823 | 796 | 765 | 743 | 728 | 709 | 686 | 666 | 640 | 617 | 595 | 587 |
| *Данные по сведениям Росстат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адмистрацией Виляйского сельсовета ведется учет численности и динамики населения на территории сельсовета в разрезе населенных пунктов, а так же по возрастному составу.

Динамика изменения численности населения по населенным пунктам сельсовета за период 2013-2025 гг.

Таблица 2.8-3

| Численность постоянного населения, человек | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По муниципальному образованию, в том числе по населенном пунктам: | 863 | 850 | 838 | 822 | 794 | 771 | 754 | 726 | 700 | 655 | 624 | 607 | 589 |
| с.Виляйки | 469 | 451 | 449 | 437 | 431 | 413 | 403 | 392 | 384 | 368 | 343 | 337 | 326 |
| с.Каурец | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| с.Михайлово-Тезиково | 108 | 113 | 105 | 105 | 103 | 101 | 102 | 97 | 91 | 83 | 71 | 74 | 73 |
| с.Рождественно-Тезиково | 239 | 242 | 244 | 241 | 225 | 223 | 214 | 207 | 197 | 181 | 188 | 175 | 171 |
| с.Рузвель | 36 | 41 | 37 | 36 | 32 | 32 | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| Умерло | 16 | 18 | 31 | 17 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 23 | 20 | 14 | - |
| Число уехавших | 12 | 14 | 5 | 3 | 10 | 5 | 11 | 8 | 19 | 10 | 5 | - | - |
| Родилось | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
| Число прибывших | 7 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | - |

Общая численность населения разных возрастов в динамике за период 2019-2024годы, человек

Таблица 2.8-4

| Наименование, (ед.измерения – человек) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в трудоспособном возрасте до 65 лет | 406 | 396 | 385 | 359 | 371 | 358 |
| Численность населения, работающего за пределами муниципального образования | − | − | − | 320 | 335 | 322 |
| Численность постоянного населения, всего, из нее: | 754 | 726 | 700 | 655 | 624 | 607 |
| моложе трудоспособного | 78 | 74 | 71 | 67 | 54 | 55 |
| трудоспособного | 406 | 396 | 385 | 359 | 371 | 358 |
| старше трудоспособного | 270 | 256 | 244 | 229 | 199 | 151 |
| Естественный прирост/убыль населения | -18 | -18 | -25 | -21 | -17 | -13 |

За последние двадцать лет численность населения в целом по сельсовету снизилась значительно с 1062 до 589 человек. Сокращение на 45% или в 2,25 раза. В с. Каурец по данным статистики не осталось постоянных жителей.

Снижается доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности населения, что в перспективе снизит и долю населения в трудоспособном возрасте. В 2024 году смертность привысила рождаемость в 14 раз, что говорит о катастрофической демографической ситуации.

Прогноз перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения произведен на первую очередь (2035) и на расчетный срок действия генерального плана - 2045 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.

Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2020, 2025, 2030, 2035 годы.

Средний коэффициент естественного прироста населения за 2020, 2025, 2030, 2035 годы составляет -4,4, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –5,5.

На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -9,9.

Прогнозная численность населения Виляйского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на первую очередь (2035г.)

Nt+n=Nn×1+Kоп1000t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (587);

t - число лет, на которое прогнозируется расчет (10);

Коп – коэффициент общего прироста населения (-9,9).

Kоп=Kест_прир+ Kмигр_прир ,где

К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-4,4);

Кмигр_прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–5,5).

Прогнозная численность населения Виляйского сельсовета на основе указанных показателей на 1 очередь  (до 2035года) составит 531 человек.

-на расчетный срок (2045г.)

Nt+n=Nn×1+Kоп1000, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (531);

t - число лет, на которое прогнозируется расчет (10);

Коп – коэффициент общего прироста населения (-9,9).

Kоп=Kест_прир+ Kмигр_прир, где

К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-4,4);

Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–5,5).

Прогнозная численность населения Виляйского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2045года) составит 481 человек

2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:

-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);

-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;

-снижение административных барьеров в строительстве;

-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве.

Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный и аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем.

На территории населенных пунктов сельсовета следующие типы жилых домов:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип) – 445 ед.;

- индивидуальные жилые дома, блокированного типа – 11 ед.;

Мероприятия генерального плана

Ввиду тенденции по уменьшению численности населения новое жилищное строительство на территории сельсовета не планируется. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.

Направления развития жилищного строительства

В текущих условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Ваиляйского сельсовета.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

- капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

- благоустройство и обеспечение жилого фонда современным инженерным оборудованием, независимо от формы собственности.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

2.10. Транспортная инфраструктура

2.10.1. Автомобильный транспорт

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Согласно положениям статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на:

- автомобильные дороги федерального значения;

- автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;

- автомобильные дороги местного значения;

- частные автомобильные дороги.

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.

Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные автомобильные дороги.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения по территории Виляйского сельсовета не проходят.

Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Виляйского сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования регионального значения и местного значения поселения.

Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Виляйского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2025) предствлен в таблице 2.10.1-1.

Таблица 2.10.1-1

| № п/п | Вид и наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги или кадастровый номер сооружения |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога «г. Нижний Ломов - с. Наровчат - граница области» | 56-ОП-РЗ-К-355 |
| Автомобильные дороги местного значения муниципального района |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога Нижний Ломов - Наровчат - граница области - Акимовщино | 56-247 ОП МР 8 |
| 2 | Автомобильная дорога подъезд к с Рождественно-Тезиково | 56-247 ОП МР 19 |
| 3 | Автомобильная дорога подъезд к с Михайлово-Тезиково | 56-247 ОП МР 7 |
| 4 | Автомобильная дорога подъезд к д Рузвель | 56-247 ОП МР 5 |
| 5 | Автомобильная дорога Нижний Ломов - Наровчат - граница области - Акимовщино | 56-247 ОП МР 1 |
| Автомобильные дороги местного значения поселения |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога подъезд к с. Каурец | 56-247-810 ОП МП 22 |

Необходимо поддержание в нормативном состоянии сетей дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; строительство автодорог с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам жилого фонда, рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Виляйского сельсовета представлен в таблице 2.10.1-2.

Таблица 2.10.1-2

| №п/п | Вид и наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Эксплуатационные километры |
| --- | --- | --- | --- |
| село Виляйки |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 56-247-810 ОП МП 1 | 1,110 |
| 2 | пер. Советский | 56-247-810 ОП МП 2 | 0,270 |
| 3 | ул. Новые дома | 56-247-810 ОП МП 3 | 0,240 |
| 4 | ул. Луговая | 56-247-810 ОП МП 4 | 0,830 |
| 5 | ул. первомайская | 56-247-810 ОП МП 5 | 1,020 |
| 6 | ул. Закамора | 56-247-810 ОП МП 6 | 0,850 |
| 7 | ул. Садовая | 56-247-810 ОП МП 7 | 2,085 |
| 8 | ул. Новая | 56-247-810 ОП МП 8 | 1,264 |
| 9 | ул. Околонок | 56-247-810 ОП МП 9 | 0,190 |
| 10 | Подъезд к кладбищу | 56-247-810 ОП МП 10 | 0,170 |
| село Рождественно-Тезиково |  |  |  |
| 1 | ул. Заречная | 56-247-810 ОП МП 11 | 3,540 |
| 2 | ул. Дружинина | 56-247-810 ОП МП 12 | 0,420 |
| 3 | ул. Октябрьская | 56-247-810 ОП МП 13 | 1,737 |
| 4 | ул. Подлужная | 56-247-810 ОП МП 14 | 0,784 |
| 5 | ул. Молодежная | 56-247-810 ОП МП 15 | 0,730 |
| 6 | Подъезд к кладбищу | 56-247-810 ОП МП 16 | 0,450 |
| село Михайлово-Тезиково |  |  |  |
| 1 | ул. Мельситовская | 56-247-810 ОП МП 17 | 1,870 |
| 2 | Подъезд к кладбищу | 56-247-810 ОП МП 18 | 0,660 |
| село Рузвель |  |  |  |
| 1 | Ул. Садовая | 56-247-810 ОП МП 19 | 0,450 |
| 2 | Подъезд к кладбищу | 56-247-810 ОП МП 20 | 0,180 |
| село Каурец |  |  |  |
| 1 | Ул. Бугорная | 56-247-810 ОП МП 21 | 1,635 |

Существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям. Необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.

Основная деятельность, на срок реализации генерального плана, должна быть направлена на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах сельсовета, а также за его пределами.

По состоянию на 14.03.2025 по информации ФКУ «ПОВОЛЖУПРАВТОДОР»:

-объекты автомобильного транспорта федерального значения на территории Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области не планируются.

-мероприятия по реконструкции участка федеральной автомобильной дороги на территории Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области не планируются.

-мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области не планируются.

По данным Государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (письмо №м3-4/874-р от 18.03.2025) на территории Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области не планируются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 2025 год.

В соответствии с обращением администрации Наровчатского района Пензенской области на территории Виляйского сельсовета планируется размещение автомобильной дороги местного значения муниципального района к площадкам по выращиванию индейки в Виляйском сельсовете Наровчатского района Пензенской области. (Письмо Министерства градострительства и архитектуры Пензенской области от 27.02.2025 №25/1067 (Учет при подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Наровчатского района Пензенской области); Решение об учете предложений в проекте генерального плана муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области Министерства градострительства и архитектуры Пензенской области от 26.05.2025 №25/3747.)

Объект транспортной инфраструктуры – автомобильная дорога местного значения муниципального района к площадкам по выращиванию индейки в Виляйском сельсовете Наровчатского района Пензенской области планируется к размещению (строительству) на 2026 год, протяженностью 9,0 км, V (пятой) проектной категории.

Выбранный вариант размещения автомобильной дороги является оптимальным, т.к. предполагает её строительство на месте грунтовой дороги в существующей ситеме сельскохозяйственного устройства территории Виляйского сельсовета (размещение полей, рабочих участков, полезащитных лесных полос, полевых дорог).

2.10.2. Железнодорожный транспорт

На территории Виляйского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Железнодорожная инфраструктура расположена удаленно.

2.10.3. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории Виляйского сельсовета отсутствует.

2.10.4. Водный транспорт

Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Виляйского сельсовета отсутствуют. Речные и морские транспортные узлы расположены удаленно.

Существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов.

2.10.5. Воздушный транспорт

На территории Виляйского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза.

2.11. Инженерно-коммунальная инфраструктура

Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

2.11.1. Система электроснабжения поселения

На территории Виляйского сельсовета осуществляет свою деятельность в области электроэнергетики (оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно-технологическое управление; оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям) филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», ресурсоснабжающая организация - ООО «ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА» (действует договорная система расчетов за предоставляемые услуги).

Электроснабжение Виляйского сельсовета осуществляется от Пензенской энергосистемы через ПС 110/10 кВ «Наровчат-2».

На территории сельсовета числится 16 трансформаторных подстанций. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Перечень высоковольтных линий электропередач, проходящихся на территории Виляйского сельсовета представлен в таблице 2.11.1-1.

Таблица 2.11.1-1

| № п/п | Наименование: |
| --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи 110 кВ (ВЛ-110 кВ Новая-Наровчат) |
| 2 | Электросетевой комплекс № 59 напряжением 0,4-10 кВ ВЛ 10 кВ ф-р № 8 Каурец от ПС 110/10 кВ от Б. Колояр |
| 3 | Электросетевой комплекс №58 напряжением 10-6-0,4 кВ фидер №7 "Виляйки" от ПС 110/10 кВ "Большой Колояр" |

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Техническое состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета.

Мероприятия в области электроснабжения на территории Виляйского сельсовета не планируются.

2.11.2. Система водоснабжения поселения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Виляйского сельсовета являются артезианские воды.

На территории Виляйского сельсовета автономные системы водоснабжения имеют в 4 селах: с. Виляйки, с.Рузвель, с. Рождественно-Тезиково, с. Михайлово-Тезиково. В селе Каурец имеется водозаборный колодец (год постройки 1975год).

Сведения об источниках водоснабжения Виляйского сельсовета приведены в таблице 2.11.2-1.

Таблица 2.11.2-1

| № п/п | Наименование и вид объекта | Местоположение, адресное описание | Основные характеристики объектов | Год ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения с. Виляйки и с. Рузвель |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети с. Виляйки | Пензенская область, Наровчатский район, с. Виляйки | Протяженность 6645 м | 1984 | 58:19:0000000:366 |
| 2 | Водопроводные сети с. Рузвель | Пензенская область, Наровчатский район, с. Виляйки | Протяженность 1227 м | 1985 | 58:19:0000000:364 |
| 3 | Артезианская скважина | Пензенская область, Наровчатский район, с. Виляйки, ул. Новые дома 1А. | глубина 140 м | 1984 | 58:19:0360101:620 |
| 4 | Водонапорная башня | Пензенская область, Наровчатский район, с. Виляйки, ул. Новые дома, д.1А | объем 15куб. м | 1984 | 58:19:0030601:125 |
| Система водоснабжения с. Михайлово-Тезиково |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети с. Михайлово-Тезиково | Пензенская область, Наровчатский район, Виляйский сельсовет, с. Михайлово-Тезиково | Протяженность 1840 м | 1984 | 58:19:0000000:365 |
| 2 | Артезианская скважина | Пензенская область, Наровчатский район, Виляйский сельсовет, с. Михайлово-Тезиково ул. Мельситовская, 97 | глубина 140 м | 1985 | 58:19:0390101:137 |
| 3 | Водонапорная башня | Пензенская область, Наровчатский район, Виляйский сельсовет, с. Михайлово-Тезиково | объем 15куб. м | 1984 | 58:19:0030601:125 |
| Система водоснабжения с. Рождественно-Тезиково |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети с. Рождественно-Тезиково | Российская Федерация, Пензенская область, Наровчатский район, Виляйский сельсовет | Протяженность 6996 м | 1984 | 58:19:0000000:519 |
| 2 | Артезианская скважина | Пензенская область, Наровчатский район, с. Рождественно-Тезиково, ул. Октябрьская, д.1 | глубина 140 м | 1984 | 58:19:0030602:25 (кадастровый номер земельного участка) |
| 3 | Водонапорная башня | Пензенская область, Наровчатский район, с. Рождественно-Тезиково, ул. Октябрьская, д.1 | объем 15куб. м | 1984 | 58:19:0030602:144 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 30 м |  |  |  |  |  |

Инженерные системы и сети водоснабжения находятся в собственности Виляйского сельсовета. Услуги водоснабжения, осуществляющие холодное водоснабжение, а также эксплуатирующие централизованные системы водоснабжения, оказывает МУП «Наровчатское ЖКХ» и организации самоуправления.

2.11.3. Система водоотведения поселения

Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах Виляйского сельсовета нет. Часть жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными.

2.11.4. Система теплоснабжения поселения

Централизованное теплоснабжение в населённых пунктах отсутствует. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах Виляйского сельсовета децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.

Централизованное теплоснабжение осуществляется с. Виляйки для объектов социальной инфраструктуры (школа) от модульной котельной по ул. Молодежная, 23. Котельная работает на газообразном топливе. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая. Теплоснабжающей организацией является: ООО «РАЙОННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ».

Мероприятия в области теплоснабжения на территории Виляйского сельсовета не планируются.

2.11.5. Система газоснабжения поселения

Газоснабжение населенных пунктов Виляйского сельсовета осуществляется от газораспределительной станции «Мелюковка», расположенной северо-западнее с. Мелюковка Наровчатского сельсовета Наравчатского района Пензенской области.

По территории поселения проложен межпоселковый газопровод высокого давления к селам Виляйки, Рузвель, Михайлово-Тезиково, Рождественно-Тезиково. Газ от газораспределительной станции «Мелюковка» по межпоселковым распределительным газопроводам поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подается потребителям. Организация, обеспечивающие газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Село Каурец не газифицировано (в настоящее время постоянно проживающие жители отсутствуют).

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.

2.11.6. Система телефонизации и связи

Телефонная связь Виляйского сельсовета осуществляется от АТС на 150 номеров, загруженность на 95 телефонных номеров.

В населенных пунктах доступна сотовая связь. На территории сельсовета расположена базовая станция сотовой связи стандарта GSM 1800.

2.12. Объекты социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура – совокупность учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

2.12.1. Объекты образования и науки

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования установлены статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными администрации сельского поселения Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области.

На территории Виляйского сельсовета действует 1 общеобразовательная организация: Филиал МБОУ СОШ с.Наровчат имени Героя Советского Союза А.И. Милюкова (Пензенская область, Наровчатский район, с. Виляйки, ул. Молодёжная, д. №23).

Здание школы в с. Виляйки, построенное в 1967 году - кирпичное, двухэтажное, с просторными классами, актовым залом, библиотекой, спортивным залом и столовой. Проектная вместимость 125 мест (по факту 18 учащихся). Организации дополнительного образования на территории муниципального образования отсутствуют.

Здание общеобразовательной организации находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.

Проектная вместимость школы имеет значительный резерв к фактическому количеству учащихся (107 мест). В связи с этим, строительство новых объектов общеобразовательных организаций на территории Виляйского сельсовета не требуется.

Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района.

Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Наровчатского района. Строительство общеобразовательных организаций на территории Виляйского сельсовета СТП Наровчатского района не предусматривается.

В соответствии с полномочиями Виляйского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.

2.12.2. Объекты культуры и искусства, в том числе физической культуры и спорта

Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах.

Существующие объекты культуры и искусства Виляйского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.2-1.

Таблица 2.12.2-1

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виляйский филиал №3 МБУК «Центр культурного развития» Наровчатского района Пензенской области | Пензенская область, Наровчатский район, с. Виляйки, ул. Молодежная, 31 |
| 2 | Филиал МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.И. Куприна» Наровчатского района Пензенской области в с. Виляйки | Пензенская область, Наровчатский район, с. Виляйки, ул. Молодежная, 23 |

Досуговые центры (- далее ДЦ) объединяют в себе Дом культуры и сельскую библиотеку. Основной деятельностью ДЦ является предоставление населению услуг информационного, социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством. При ДЦ организованы кружки вокала, кружки разных видов танцев, кружки разного вида спорта.

Существующие объекты физической культуры и массового спорта Виляйского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.3.2:

Таблица 2.12.3-2

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | с. Виляйки (при школе) |
| 2 | Футбольное поле | с. Виляйки (при школе) |

В спортзалах (на спортплощадках) занимаются не только во время учебных занятий, но и после. С детьми занимаются как спортивными направлениями (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.), так и оздоровительными.

2.12.3. Объекты здравоохранения

Существующие объекты здравоохранения обеспечивают потребность населения Виляйского сельсовета в объектах здравоохранения в соответствии с региональными нормативами.

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти Пензенской области.

Существующие объекты здравоохранения Виляйского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.3-1.

Таблица 2.12.3-1

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | Пензенская область, Наровчатский район, с. Виляйки, ул. Молодежная, 31 |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | Пензенская область, Наровчатский район, с. Р-Тезиково, ул. Октябрьская, 23 |

Размещение объектов здравоохранения в населенных пунктах Виляйского сельсовета обеспечивает соблюдение нормативов градостроительного проектирования.

Вместе с тем, необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту. Рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.

На территории Виляйского сельсовета социальная поддержка граждан осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Наровчатский комплексный центр социального обслуживания населения» (Пензенская область, Наровчатский район, с. Наровчат, ул. К. Маркса/Кирова, д.31/1), который осуществляет организационную и практическую деятельность по оказанию различных видов социальной помощи и услуг пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке.

В структуру МБУ «Наровчатский КЦСОН» входят: отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 2 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, стационарное отделение проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

С целью оказания социальных услуг, экстренной психологической помощи, решения вопросов оказания социальной поддержки гражданам специалисты Центра согласно графика-выездов мобильной бригады выезжают в отдаленные села Наровчатского района.

Вопросы здравоохранения и социального обслуживания относятся к полномочиям Пензенской области. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области в области здравоохранения и социального обслуживания, на территории Виляйского сельсовета не планируется.

2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания.

На территории сельсовета расположен объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Администрации Виляйского сельсовета Наровчатского района расположена в селе Виляйки по улице Молодежная дом 31.

На территории сельсовета расположены следующие объекты, необходимые для жизнедеятельности населения: в с. Виляйки по улице Молодежная, дом 27 магазин «Лилия» (продовольственные товары).

Предприятия общественного питания и коммунально-бытового обслуживания на территории сельсовета отсутствуют.

На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет.

На территории поселения имеется объект для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В с. Виляйки почтовое отделение, мобильный офис «Сбербанка» (по графику). Население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.

Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Виляйского сельсовета не предусматриваются.

2.12.5. Объекты религиозных организаций (объединений)

На территории Виляйского сельсовета объекты религиозных организаций (объединений) представлены православной религиозной организацией – Приход Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского с. Михайлово-Тезиково Наровчатского района Пензенской области Сердобской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Мероприятия в области размещения объектов религиозных организаций (объединений) на территории Виляйского сельсовета не предусматриваются.

2.13. Места погребения

На территории Виляйского сельсовета расположено 5 кладбищ, общей площадью 3,23 га (таблица 2.13-1).

Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).

Таблица 2.13-1

Перечень существующих мест погребения

| № п/п | Вид объекта* | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание | Значение объекта/ статус | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Площадь объекта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | Сельское кладбище (общественное) | Наровчатский район, Виляйский сельсовет, с.Виляйки (58:19:0360101:776) | Местного значения поселения/ действующее | Класс V | 1,3226 |
| 2 | Кладбище | Сельское кладбище (общественное) | Наровчатский район, Виляйский сельсовет, ориентировочно 1375 м на юго-запад от с.Михайлово-Тезиково (58:19:0030601:121) | Местного значения поселения/ действующее | Класс V | 0,5375 |
| 3 | Кладбище | Сельское кладбище (общественное) | Наровчатский район, Виляйский сельсовет, ориентировочно 650 м на юго-запад от с.Рождественно-Тезиково (58:19:0030602:32) | Местного значения поселения/ действующее | Класс V | 0,5618 |
| 4 | Кладбище | Сельское кладбище (общественное) | Наровчатский район, Виляйский сельсовет, ориентировочно 150 м запад от с.Рузвель (58:19:0030501:168) | Местного значения поселения/ действующее | Класс V | 0,2203 |
| 5 | Кладбище | Сельское кладбище (общественное) | Наровчатский район, Виляйский сельсовет, ориентировочно 900 м на юг от с.Каурец | Местного значения поселения/ действующее | Класс V | 0,5871 |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). |  |  |  |  |  |  |

Размещения новых кладбищ и расширение существующих кладбищ на территории сельсовета не требуется. Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Виляйского сельсовета не предусматриваются.

2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.

Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пензенской области на территории «Западной зоны», в которую входит Наровчатский район (ООО «Экопром»).

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП, на территории Виляйского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО не планируются к размещению.

В Виляйском сельсовете действует контейнерная система накопления, сбора, вывоза твёрдых коммунальных отходов.

Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Виляйского сельсовета, содержатся в Территориальной схеме обращения с отходами на территории Пензенской области (Приложении 9.1.3 «Данные о местах накопления, погрузки и вывоза ТКО (Западная зона)»).

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории Виляйского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.

На территории Виляйского сельсовета отсутствуют:

- несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки;

- источники образования и объекты приема медицинских отходов;

- места размещения биологических отходов

На территории Виляйского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

2.15. Промышленное и сельскохозяйственное производство

На территории Виляйского сельсовета в промышленном секторе осуществляет свою деятельность предприятие пищевой промышленности: ООО «Элит-продукт» по производству и консервированию мяса птицы (Пензенская область, Наровчатский, с. Виляйки, ул. Молодежная, 2а).

Сельскохозяйственное производство на территории Виляйского сельсовета передставлено:

- ИП Нефёдов А.А. - смешанное сельское хозяйство на территории сельсовета (Пензенская область, Наровчатский район, село Виляйки);

- КФХ и ЛПХ.

В соответствии с обращением ООО «ПензаМолИнвест» на территории Виляйского сельсовета планируется размещение трёх площадок по выращиванию индейки в Виляйском сельсовете Наровчатского района Пензенской области. (Решение об учете предложений в проекте генерального плана муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области Министерства градострительства и архитектуры Пензенской области от 14.02.2025 №25/729.)

При размещением площадок по выращиванию индейки, необходимо учитывать возможное негативное влияние на окружающую среду при эксплуатации комплекса, важно соблюдать требования к биологической безопасности, а также обеспечить достаточное расстояние между объектами (не менее 500 метров).

Создание площадок будет способствовать экономическому развитию сельского поселения, предполагает создание новых рабочих мест, повышению внутреннего потребления производимой продукции.

2.16. Рекреация и туризм

На территории Виляйского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования, вместе с тем территория сельсовета обладает рекреационным потенциалом.

В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С).

Рекомендуется организация озелененных территорий общего пользования в селах Виляйского сельского поселения.

Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Виляйского сельсовета, в точ числе в границах сельских поселений из расчета 12 кв.м на 1 чел.

2.17. Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).

На территории муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области отсутствуют объекты культурного наследия, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.17.1. Историко-культурное наследие

Виляйский сельсовет богат культурно-историческим наследием.

В с. Михайлово-Тезиково находится селище (Поселение эпохи бронзы посл.четв. II - перв.четв. I тыс. до н. эры). Расположено в центре села, у школы, на высоком левом берегу р.Мокши. Высота террасы 5,2м, удаление от реки 12м. Открыто и обследовано М.Р.Полесских /1963/. Сохранились отдельные участки памятника с культурным слоем, мощность которого до 25см. Найдено: керамика лепная, орнаментированная зубчатым штампом или узором из «жемчужин», фестонов и с бороздчатым, рубчатым орнаментом или гладкая, с Т-образным профилем, шило, пряслице, грузчик шляпкообразной формы. Основная часть памятника занята жилыми и хозяйственными постройками. Памятник относится к поздняковской культуре эпохи бронзы, вторично заселен в эпоху раннего железного века.

Тезиковский могильник IV-V вв. На северной окраине села Михайлово-Тезиково, на древней террасе левого берега р. Мокши. Открыт хозяйственнми работами в 1957г. Археологические раскопки проводились экспедицией Пензенского музея. Вскрыто 55 погребений, частью с богатым инвентарем, характеризующим древнюю мордву.

Монетный клад XIV века. В 1960 г на окраине села Михайлово-Тезиково в земле найден клад серебренных золотоордынских монет. При содействии Б.И. Петрова клад поступил в Пензенский музей, небольшая часть его находится в Наровчатском музее. Монеты, по определению Г.А.Федорова – Давыдова, охватывают время с 1310 по 1361гг.

В с.Михайлово-Тезиково установлен памятник композитору А.А. Архангельскому. Александр Андреевич Архангельский – русский хоровой дирижер и композитор – родился в 1846 году в Пензенской губернии, Наровчатского уезда в с. Старом Тезикове (ныне Михайлово-Тезиково). В области русской духовной музыки Архангельский возбудил интерес в обществе и музыкальном мире к русской песне, он переложил для хора много песен. В практике церковного пения Архангельский сделал нововведения, заменив в церковных хорах детские голоса мальчиков на женские голоса. В 1899 – 1900 гг. Архангельский совершил со своим хором концертное путешествие по всем городам России, в продолжение 6 месяцев было дано более110 концертов. Концерты имели художественно-педагогическое значение. Архангельский был одним из устроителей церковно-певческого благотворительного общества. 3 февраля 1902 года в пользу образования фонда для этого общества состоялся грандиозный концерт (духовный), в котором принимали участие 300 человек певчих под управлением Архангельского. Он также вместе с хором гастролировал за границей, издал хоровой сборник «Репертуар концертов». Написал две оригинальные литургии, всенощную и до 50-ти мелких сочинений, в том числе 8 херувимских песен, 8 гимнов «Милость мира», 16 песнопений. В октябре 1921 в г. Петрограде Архангельский отпраздновал 50-летие своей музыкальной деятельности, ему было присвоено звание заслуженного артиста Республики. Умер А.А.Архангельский 16 ноября 1924 г. в Праге.

Навечно останется в нашей памяти героизм и мужество народа в Великой Отечественной войне. В с.Виляйки установлен памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

2.18. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории Виляйского сельсовета нет особо охраняемых природных территорий.

2.19. Охрана окружающей среды

2.19.1. Охрана атмосферного воздуха

На территории Виляйского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

- Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции на территории сельсовета представлены предприятиями по выращиванию зерновых и кормовых культур. Мощность этих предприятий не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха.

При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

2.19.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.4. Планировочные ограничения использования территории.

Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Виляйского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.

В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.

В поселении имеются гидротехнические сооружения (далее – ГТС), для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

2.19.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира

Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

2.19.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий

Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета отсутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м. Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:

- по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;

- по почвам и воде - производственные объекты, ТКО.

Загрязнение воды, почвы

Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное.

Состояние площадок твердых коммунальных отходов (ТКО)

В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Виляйского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 9.1.3).

Состояние скотомогильников

Согласно СТП Пензенской области, на территории Виляйского сельсовета расположено три сибиреязвенных скотомогильника, два из которых законсервированные и один действующий. Данные о состоянии скотомогильников приведены в соответствии с ответом на запрос от 04.03.2025 №17 ГБУ Пензенской области «Наровчатская районная станция по борьбе с болезнями животных», ответом на запрос от 02.04.2025 №12-1860 Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн

В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.

Автомобильный транспорт

Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания.

Трубопроводный транспорт

На территории сельсовета трубопроводный транспорт отсутствует.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселенияа на комплексное развитие этих территорий

Планируемые для размещения на территории Виляйского сельсовета объекты местного значения поселения отсутствуют.

4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования

Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Виляйский сельсовет Наровчатского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения.

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования субъекта РФ, а именно Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Виляйского сельсовета не планируются объекты регионального значения.

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Наровчатского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Наровчатского района Пензенской области от 30.10.2009 г. №366-37/2, с изменениями в соответсвии с решением Собрания представителей Наровчатского района Пензенской области четвертого созыва от 29.01.2021 №289-39/4 на территории Виляйского сельсовета не планируются объекты местного значения муниципального района.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 № 80-ст).

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

К природным чрезвычайным ситуациям относятся:

- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);

- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.

Опасные геологические процессы

На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.

Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:

- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;

- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;

- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой;

- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;

- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.

Подверженность территории Виляйского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.

Гидрологические опасные явления

К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

Согласно сведениям ЕГРН о постановке границ зон затопления и подтопления в зоны затопления и подтопления реки Каурец в Виляйском сельсовете попадает территория с.Рождественно-Тезиково:

− зона затопления территории с.Рождествено-Тезиково Наровчатского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Каурец при 1% обеспеченности с реестровым номером 58:19-6.232 (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 26.03.2020 № 196);

− зона подтопления территории с.Рождественно-Тезиково Наровчатского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Каурец при сильной степени с реестровым номером 58:19-6.206 (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 25.05.2020 № 294);

− зона подтопления территории с.Рождественно-Тезиково Наровчатского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Каурец при умеренной степени подтопления с реестровым номером 58:19-6.205 (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 25.05.2020 № 294);

− зона подтопления территории с.Рождественно-Тезиково Наровчатского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Каурец при слабой степени с реестровым номером 58:19-6.207 (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 25.05.2020 № 294).

В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) в зону затопления и подтопления Наровчатского водохранилища на река Камора попадает территория с.Виляйки.

Природные пожары

Ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.

Лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.

Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.

Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависит от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории, и многих других.

В соответствии с Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 15.03.2024 № 112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» лесной фонд Пензенской области отнесен к среднему классу природной опасности (III), что свидетельствует о средней опасности в лесах области.

На территории Пензенской области пожароопасный период начинается одновременно со сходом снежного покрова, как правило, во второй декаде апреля. Заканчивается пожароопасный период с наступлением установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах, как правило, вторая или третья декада октября. По среднестатистическим данным, продолжительность пожароопасного периода колеблется в пределах 6 месяцев.

В границах Виляйского сельсовета земли лесного фонда относятся к территории Ломовского лесничества; представлены обособленными лесными массивами в окружении земель сельскохозяйственного назначения и не граничат с территорией населенных пунктов. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров: для Ломовского лесничества установлен средний класс природной пожарной опасности - III,7.

В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 20.03.2025 № 296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года», в Виляйском сельсовете отсутствуют территории подверженные угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.

Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:

- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Пожарную безопасность на территории сельсовета обеспечивают:

- добровольная пожарная команда администрации Виляйского сельсовета, располагающаяся в с. Виляйки, с необходимыми средствами тушения пожаров до прибытия пожарных расчетов пожарной части, расположенной в с. Наровчат и других пожарных расчетов.

Виляйский сельсовет находится в районе выезда 35 пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Наровчатский район, с. Наровчат, ул. Карла Маркса, 29).

Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.

Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.

Два раза в год производится проверка их технического состояния.

В настоящее время на территории сельсовета находятся 1 пожарный гидрант (в с.Виляйки,), 3 водонапорных башни.

6.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;

- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;

- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.

На территории Виляйского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:

- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);

- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;

- крупными авариям на автомобильных дорогах.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива.

Источники возникновения ЧС на объектах транспорта

Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета.

Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения.

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов.

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.

На территории Виляйского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.

Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

На территории Виляйского сельсовета отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.

Источники возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта

На территории Виляйского сельсовета отсутствуют объекты трубопроводного транспорта.

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)

ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.

На территории Виляйского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)

РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.

На территории Виляйского РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).

На территории Виляйского отсутствуют пожаро- и взрывоопасные объекты транспорта

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)

Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:

- установление критериев их безопасности;

- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;

- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

На территории Виляйского сельсовета расположено гидротехническое сооружение федерального значения – водохранилище Наровчатское на р.Камора.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)

БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.

На территории Виляйского сельсовета БОО отсутствуют.

6.2.1. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО

Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил - гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.

В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Выводы:

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.

Выводы:

Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов.

По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме.

В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».

Выводы:

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.

Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей

Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

На территории Виляйского сельсовета существует 5 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:

- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;

- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;

- информирование населения через средства массовой информации;

- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

6.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов

На территории Виляйского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

6.5. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей

Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно:

- зоне возможных разрушений;

- зоне возможных сильных разрушений;

- зоне возможного радиоактивного загрязнения;

- зоне возможного катастрофического затопления;

- зоне возможного химического заражения;

- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.

Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Виляйского сельсовета, отсутствуют.

6.6. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасных ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения.

В этих целях в Виляйском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно- спасательных работ (Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181 с изменениями и дополнениями).

На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями:

- забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;

- использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178).

Территория Виляйского сельсовета Наровчатского района находится в районе выезда 35 пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Наровчатский  район, с. Наровчат, ул. Карла Маркса, 29).

В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.

Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:

  - развитие систем водоснабжения;

  - ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;

- ремонт существующих пожарных водных источников.

Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом не планируется изменение границ населенных пунктов Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области, в том числе включение/исключение в них/из них земельных участков.

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторический поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории Виляйского сельсовета отсутствуют исторические посления федерального и регионального значения.

9. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 22.

Таблица 22.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние (2025 год) | Расчетный срок (2045 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 8873,50 | 8873,50 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов |  | 474,39 | 466,87 |
| 1.1.1 | с.Виляйки | га | 67,09 | 63,62 |
| 1.1.2 | с.Каурец | га | 15,81 | 15,40 |
| 1.1.3 | с.Михайлово-Тезиково | га | 207,67 | 200,28 |
| 1.1.4 | с.Рождественно-Тезиково | га | 41,32 | 40,31 |
| 1.1.5 | с.Рузвель | га | 142,50 | 147,27 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7798,11 | 7912,10 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 59,00 | 60,99 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 542,00 | 433,53 |
| 2 | Функциональные зоны |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 333,37 | 425,11 |
| 2.2 | Общественно - деловая зона | га | 11,06 | 12,24 |
| 2.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,04 | 2,04 |
| 2.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 114,56 | 15,41 |
| 2.5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 50,40 | 163,59 |
| 2.6 | Зона кладбищ | га | 3,74 | 3,29 |
| 2.7 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,15 | 0,15 |
| 2.8 | Иные зоны | га | - | 3,63 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольная образовательная организация | ед. | - | - |
| 3.2 | Общеобразовательная организация | ед. | 1 | 1 |
| 3.3 | Клубные учреждения | ед. | 1 | 1 |
| 3.4 | ФАП | ед. | 2 | 2 |
| 3.5 | Отделение связи | ед. | 1 | 1 |
| 3.6 | Магазины | ед. | 1 | 1 |
| 3.7 | Библиотека | ед. | 1 | 1 |
| 3.8 | Отделение банка | ед. | - | - |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог (в границах поселения) |  |  |  |
| 4.2 | федерального значения | км | - | - |
| 4.3 | регионального значения | км | 7,34 | 7,34 |
| 4.4 | местного значения | км | 40,02 | 40,02 |
| 5 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Артезианские скважины | ед. | 3 | 3 |
| 5.2 | Водонапорные башни | ед. | 3 | 3 |
| 5.3 | Электроснабжение: |  |  |  |
| 5.4 | Электроподстанции | ед. | - | - |
| 5.5 | Трансформаторные подстанции | ед. | 16 | 16 |
| 5.6 | Связь: | . |  |  |
| 5.7 | АТС | ед. | 1 | 1 |
| 5.8 | Базовая станция сотовой связи | ед. | 1 | 1 |
| 6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище | ед. | 5 | 5 |
| 6.2 | Скотомогильники | ед. | 3 | 3 |
| 6.3 | Полигон ТКО | ед. | - | - |
| 7 | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 7.1 | Пожарные гидранты | ед. | 1 | 1 |
| 7.2 | Пожарная часть | ед. | - | - |
| 7.3 | Пожарный водоем | ед. | - | - |