ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ                                 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЛЕТАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

г. Пенза - 2025 г.

Содержание

Состав материалов	4

Введение	5

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

2. Анализ использования территорий поселения	18

2.2. Объекты культурного наследия.	23

2.3. Особо охраняемые природные территории	23

2.4. Природные условия и ресурсы территории.	24

2.5. Планировочные ограничения использования территории	26

2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана Пролетарского сельсовета и другой планировочной документации	43

2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории	44

2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование	49

2.9. Население и трудовые ресурсы	52

2.9.1. Современное положение и демографические тенденции развития	52

2.9.2. Прогноз перспективной численности населения	53

2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)	54

2.10.1. Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда	54

2.11.1. Железнодорожный транспорт	55

2.11.2. Водный транспорт	55

2.11.3. Воздушный транспорт	55

2.11.4. Автомобильный транспорт	56

2.11.5. Трубопроводный транспорт	59

2.12.1. Водоснабжение	60

2.12.3. Электроснабжение	64

2.12.4. Теплоснабжение	65

2.12.5. Газоснабжение	65

2.12.6. Связь и телекоммуникация	66

2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание	66

2.13.1. Образование	67

2.13.2. Здравоохранение	68

2.13.3. Культура и досуг	68

2.13.4. Физическая культура и массовый спорт	68

2.13.5. Социальное обслуживание	69

2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти	69

2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание	69

2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг	69

2.13.9. Места погребения	70

2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)	71

2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	71

2.14. Производственная и сельскохозяйственная база	72

2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство	72

2.15. Рекреация и туризм	72

2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения	72

2.15.2. Места массового отдыха населения	72

2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время	73

2.15.4. Туризм	73

2.17. Охрана окружающей среды	74

2.17.1. Охрана атмосферного воздуха	74

2.17.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов	75

2.17.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира	75

2.17.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий	76

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории	77

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	78

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.	78

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.	79

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	79

7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	79

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	79

7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	81

7.4. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	82

7.5. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО	85

7.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов	87

7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	87

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	89

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	93

10. Основные технико-экономические показатели	93

Состав материалов

Генеральный план содержит:

Текстовая часть:

Положение о территориальном планировании.

Графические материалы:

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).

3. Карта функциональных зон.

Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов).

Приложение 2. Материалы по обоснованию:

Текстовая часть:

Материалы по обоснованию в текстовой форме.

Графические материалы:

1. Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

2. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Карта расположения существующих и планируемых объектов федерального, регионального, местного значения, а также иных объектов и территорий.

Введение

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 02.11.2018 № 7-103/2 (с последующими изменениями).

Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);

- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 04.04.2025 № 248/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области».

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Пролетарского сельсовета, утвержденный в 2018 году, действует до 2038 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2038 года.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Земетчинского района Пензенской области, администрацией Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.

Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения.

Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);

- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);

- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;

- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области»;

- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана были учтены:

1. Документы территориального планирования:

- Схемы (проекты схем) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области;

- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);

- Схема территориального планирования Земетчинского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Земетчинского района Пензенской области от 05.02.2020 № 352-35/4 «О внесении изменений в Схему территориального планирования Земетчинского района Пензенской области, утвержденную решением Собрания представителей Земетчинского района от 18.12.2009 № 690-55/2 (с последующими изменениями)» (далее - СТП Земетчинского района);

- Генеральный план Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 02.11.2018 № 7-103/2 (с последующими изменениями) (в редакции решения от 26.10.2020 № 2-32/3);

2. Документы градостроительного зонирования:

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 21.11.2022 № 3-79/3;

3. Нормативные правовые акты:

- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);

4. Документы градостроительного проектирования:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Земетчинского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Земетчинского района Пензенской области от 26.06.2015 № 549-58/3 (с последующими изменениями) (далее – МНГП Земетчинского района);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района, утвержденные постановлением администрации Земетчинского района Пензенской области от 03.12.2021 № 443-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Земетчинского района Пензенской области»;

5. Стратегическая документация:

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на 2017-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 09.12.2016 № 95;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на 2017-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 26.12.2016     № 103;

- Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на 2017-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 08.12.2016 № 94;

6. Иная градостроительная документация (планы и схемы развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения).

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:

- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения;

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий;

- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- определение территориальной организации сельского поселения;

- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;

- предложения по размещению территорий жилищного строительства;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;

- актуализация границ населенных пунктов;

- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:

Документы стратегического планирования Российской Федерации,

Приволжского федерального округа и Пензенской области

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года»;

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты

- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 г. протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», паспорт утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект «Молодежь и дети», паспорт утвержден Министерством просвещения Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект «Инфраструктура для жизни», паспорт утвержден Министерством строительства Российской Федерации в декабре 2024г (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект «Экологическое благополучие», паспорт утвержден Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект ««Эффективная транспортная система», паспорт утвержден Министерством транспорта Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект «Экономика данных», паспорт утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект «Туризм и гостеприимство», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030).

Федеральные и региональные программы по сферам деятельности

Промышленность

- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

Агропромышленный комплекс

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).

Транспорт

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);

- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);

- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.

Газоснабжение

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);

- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП 
(с последующими изменениями).

Демография

- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. № 778-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).

Здравоохранение

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).

- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 №135-пП (с последующими изменениями);

- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.

Культура

- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1661 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №812-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№1661 (с последующими изменениями);

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30;

- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№3081-р;

- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 №1188-р.

Туризм, охрана объектов культурного наследия

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Земетчинского района

Пензенской области

Основным документом стратегического планирования является Стратегия социально-экономического развития Земетчинского района на долгосрочную перспективу до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Земетчинского района от 03.12.2020 № 479-46/4)

В целях достижения приоритетных целей и задач, установленных Стратегией в Земетчинском районе, реализуются следующие муниципальные программы.

| Наименование муниципальной программы Земетчинского района Пензенской области | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Земетчинском районе Пензенской области на 2014-2027 годы | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Земетчинского района Пензенской области |  | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, рост их количества. Повышение инвестиционной привлекательности, рост торгового оборота, формирование положительного инвестиционного имиджа Земетчинского района Пензенской области среди районов Пензенской области. Развитие инновационного потенциала. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Земетчинском районе. Реализация подпрограмм: - «Развитие инвестиционного потенциала в Земетчинском районе Пензенской области на 2014-2027годы», - «Развитие предпринимательства в Земетчинском районе Пензенской области на 2014-2027 годы». |
| 2. Развитие агропромышленного комплекса Земетчинского района Пензенской области на 2014-2027 годы | Отдел сельского хозяйства администрации Земетчинского района Пензенской области | Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Земетчинского района Пензенской области | Устойчивое развитие сельских территорий, сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Повышение уровня и качества жизни населения в Земетчинском районе Пензенской области. |
| 3. Реализация молодёжной политики, развитие физической культуры и спорта в Земетчинском районе Пензенской области на 2014 - 2027 годы | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Земетчинского района Пензенской области | Управление образования администрации Земетчинского района Пензенской области | Создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи, а также деятельности детских и молодежных объединений Земетчинского района Пензенской области; организация проведения спортивно - массовых соревнований, со всеми категориями граждан, включенных в ЕКП, участие жителей района в областных и всероссийских спортивно - массовых соревнованиях Реализация подпрограмм: - «Молодежь Земетчинского района Пензенской области», - «Развитие физической культуры и массового спорта в Земетчинском районе Пензенской области» |
| 4. Развитие культуры и туризма в Земетчинском районе Пензенской области на 2014-2027 годы | Отдел культуры и архива администрации Земетчинского района Пензенской области | Управление финансов администрации Земетчинского района Пензенской области, Муниципальные образования Земетчинского района Пензенской области | Сохранение и повышение доступности объектов культурного наследия, развитие библиотечного дела, создание доступного цифрового контента библиотечных фондов, сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов, поддержка представителей профессионального искусства, учреждений культуры, творческих инициатив населения и творческих союзов, развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере культуры, организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни района, создание современного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего потребности граждан в туристско-экскурсионных и оздоровительных услугах, формирование туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Земетчинского района Пензенской области. Реализация подпрограмм: - «Наследие», - «Искусство», - «Туризм». |
| 5. Развитие образования в Земетчинском районе Пензенской области на 2014-2027 годы | Управление образования администрации Земетчинского района Пензенской области |  | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи. Создание условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Реализация подпрограмм: - «Обеспечение деятельности отдела образования администрации Земетчинского района и образовательных организаций Земетчинского района», - «Оздоровление, организация отдыха, занятости детей и подростков в Земетчинском районе», - «Развитие детской школы искусств Земетчинского района». |
| 6. Социальная поддержка граждан в Земетчинском районе Пензенской области на 2014-2027 годы | Управление социальной защиты населения администрации Земетчинского района Пензенской области | Управление финансов Земетчинского района Пензенской области, Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Земетчинского района Пензенской области | Совершенствование системы социальной поддержки граждан, поддержка семьи, развитие эффективной системы социального обслуживания, оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей, работников бюджетной сферы. Реализация подпрограмм: - «Исполнение государственных полномочий в части предоставления мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным, региональным законодательством», - «Оказание поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий граждан Земетчинского района Пензенской области», - «Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан», - «Психотерапевтическое лечение и реабилитация больных алкоголизмом в Земетчинском районе Пензенской области», - «Организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - «Обеспечение деятельности органов социальной защиты Земетчинского района Пензенской области на исполнение переданных государственных полномочий в части социальной защиты населения», - «Многофункциональный центр». |
| 7. Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Земетчинском районе Пензенской области на 2020-2027 годы | Отдел ЖКХ и ГЗН администрации Земетчинского района Пензенской области | Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Земетчинского района Пензенской области | Стимулирование и развитие жилищного строительства, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, Переход Земетчинского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности, Реализация подпрограмм: - «Капитальный ремонт, ремонт объектов на территории Земетчинского района Пензенской области на 2020-2025 годы», - «Улучшение автотранспортных пассажирских перевозок в Земетчинском районе Пензенской области на 2020 -2025 годы», - «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Земетчинском районе Пензенской области на 2014 -202 5 годы» - «Развитие сети автомобильных дорог межмуниципального и местного значения в Земетчинском районе Пензенской области за счет средств дорожного фонда Земетчинского района Пензенской области на 2014 -2025 годы», - «Благоустройство территорий муниципального образования Земетчинский район Пензенской области». |
| 8. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в Земетчинском районе на 2014-2027годы | Администрация Земетчинского района Пензенской области | Управление образования администрации Земетчинского района Пензенской области | Осуществление противодействия преступности, обеспечение общественного порядка, снижение уровня преступности и предупреждения коррупционных правонарушений. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Реализация подпрограмм: - «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Земетчинском районе на 2014 -2027 годы», - «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в Земетчинском районе в 2014 -2027 годах», - «Организация занятости детей и подростков в Земетчинском районе на 2014-2027 годы» |
| 9. Развитие муниципального управления в Земетчинском районе Пензенской области на 2014-2027 годы | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Земетчинского района Пензенской области | Отдел учета и отчетности администрации Земетчинского района Пензенской области, отдел по делам строительства и архитектуры администрации Земетчинского района Пензенской области | Совершенствование и реализация муниципальных функций в сфере земельных отношений и оборота недвижимости. Создание автоматизированной системы ведения муниципального земельного кадастра и муниципального кадастра объектов недвижимости в Земетчинском районе Пензенской области. Реализация подпрограмм: - «Обеспечение деятельности Администрации Земетчинского района Пензенской области», - «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Земетчинском районе Пензенской области». |
| 10. Управление муниципальными финансами и муниципальным внутренним долгом Земетчинского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы | Управление финансов администрации Земетчинского района Пензенской области, Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Земетчинского района Пензенской области» |  | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса, кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений и района, обеспечение соблюдения бюджетного законодательства, налоговое администрирование, управление муниципальным долгом Земетчинского района Пензенской области. Реализация подпрограмм: - «Управление муниципальным долгом Земетчинского района Пензенской области», - «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Земетчинского района Пензенской области», - «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Земетчинского района Пензенской области». |

2. Анализ использования территорий поселения

2.1. Административно-территориальное устройство

В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» в состав муниципального образования входят 13 населенных пунктов (таблица 2.1-1).

Административным центром является поселок Пролетарский.

Таблица 2.1-1

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | поселок | Дубрава |
| 2 | деревня | Ждановка |
| 3 | поселок | Красная Звезда |
| 4 | поселок | Красное Знамя |
| 5 | село | Крутец |
| 6 | деревня | Лебедянка |
| 7 | село | Лесное |
| 8 | деревня | Ниловка |
| 9 | поселок | Новоалексеевский |
| 10 | деревня | Пешая |
| 11 | поселок | Пролетарский |
| 12 | село | Рянза |
| 13 | село | Старополянское |

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Пролетарского сельсовета с их описанием.

Сведения о границах Пролетарского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1-2).

Таблица 2.1-2

| № п/п | Наименование границы | Сведения о границах, внесенных в ЕГРН |
| --- | --- | --- |
|  |  | реестровый номер |
| 1 | Пролетарский сельсовет | 58:08-3.7 |

Территория муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района составляет 23720,25 га.

Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит с Моршанским муниципальным округом Тамбовской области, границей (чертой) р.п. Земетчино, Раевским, Юрсовским, Салтыковским, Краснодубравским, Ушинским, Большеижморским сельсоветами Земетчинского района Пензенской области.

Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 2.1-3

| Наименование транспортного узла | Расстояние (км) |
| --- | --- |
| От ближайшей ж/д станции | 5,4 |
| От ближайшего аэропорта | 217 |
| От районного центра (автодорога) | 7,5 |
| От областного центра (автодорога) | 205 |
| Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru |  |

Местоположение Пролетарского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.

Схема расположения Пролетарского сельсовета в Земетчинском районе представлена на рисунке 3.

Местоположение Пролетарского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области

Рисунок 1

Модель проектной системы расселения Пензенской области

Рисунок 2

Схема расположения Пролетарского сельсовета в Земетчинском районе

Рисунок 3

2.2. Объекты культурного наследия.

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества, включая объекты археологического наследия, связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области объекты культурного наследия отсутствуют.

2.3. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий.

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями) установлены категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития.

При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.

В границах муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2.4. Природные условия и ресурсы территории.

2.4.1 Климат

Климат на территории Пролетарского сельсовета умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,2ºС. Самым холодным месяцем является февраль. Среднемесячная температура - минус 11,1ºС.

Самым теплым месяцем является июль. Абсолютный максимум +19,2ºС.

Продолжительность периодов с температурой выше 0ºС – 217 дней; выше +5ºС – 194 дня.

Период активной вегетации (переход со средней температурой +10ºС) равен 142 дням.

Сумма температур за период выше +10º составляет 2329º, что достаточно для нормальной вегетации основных сельскохозяйственных культур.

Продолжительность безморозного периода – 134 дня.

Заморозки, в среднем, начинаются в третьей декаде сентября и заканчиваются в начале второй декады мая.

Средняя глубина промерзания 46 см.

Средняя высота снежного покрова – 27 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 496 мм.

Преобладающее направление ветра являются в летний период северо-западные, в зимний период юго-восточные.

2.4.2 Гидрография

Гидрографическая сеть представлена реками Выша, Раевка, Польская, Оторма, Крутец, Рянза и долинами небольших безымянных ручьев.

Из искусственных водоемов имеются пруды.

Река Выша  протекает через весь Земетчинский район с севера на юг и ограничивает в восточной части территорию сельсовета. Река Выша  - правый приток Цны (бассейн Волги). Бассейн Мокши. Длина реки — 179 км, площадь бассейна — 4570 км². Питание снеговое и дождевое. Ледостав обычно с ноября по апрель.

Река Раевка - река в пензенской области, левый приток Выши (бассейн Мокши). Притоки от устья: Рянза (11км), Рогачиха (38км), Оторма (93 км) - левые. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Цна от города Тамбов и до устья, речной подбассейн реки – Мокша. Речной бассейн реки – Ока.

Реки Оторма и Польская впадают в реку Выша Волжского бассейна.

Река Рянза - устье реки находится в 11 км по левому берегу реки Раевка. Длина реки составляет 34 км.

Река Крутец – приток Рянзы в 15 км на запад от районного центра поселка Земетчино. На реке в 400м южнее восточной окраины с. Крутец расположено водохранилище «Крутец» объемом 1800 тыс.куб.м.

Гидрографическая характеристика рек

Таблица 2.4-1

| N п/п | Наименование бассейнов и рек | Протяженность, км | Водосборная площадь кв. км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Выша | 179/144 | 4570/3384 | 200 | 50 |
| 2 | р. Раевка | 66 | 440 | 200 | 50 |
| 3 | р. Рянза | 34 | 146 | 100 | 30 |
| 4 | р. Крутец | 8 | - | 50 | 50 |
| 5 | р. Оторма | 27 | 108 | 100 | 30 |
| 6 | р. Польская | 9 | - | 50 | 30 |
| 7 | пруды | - | - | 50 | 50 |

2.4.3 Почвенно – растительные условия

По природно-сельскохозяйственному районированию территория землепользования относится к лесостепной зоне, подзоне выщелоченных черноземов, среднерусской почвенной провинции.

Почвенный покров территории представлен темно-серыми, серыми лесными поверхностно-глееватыми черноземами оподзоленными и выщелоченными с преобладанием  последних. На небольшой площади выделены черноземы типичные.

В пойме рек Раевка и Польская выделены аллювиальные почвы.

По пологим волнистым склонам на площади 1103 га выделены слабосмытые черноземы, по покатым склонам – среднесмытые.

По механическому составу почвы представлены следующими разновидностями:

- среднеглинистыми;

- легкоглинистыми;

- тяжелосуглинистыми;

- среднесуглинистыми;

- легкосуглинистыми.

Преобладают почвы легкоглинистого и тяжелосуглинистого механического состава. Всего на территории выделено 30 почвенных разновидностей.

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации (статья 8), лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Леса Пролетарского сельсовета Земетчинского района находятся в ведении Юрсовского лесничества.

2.4.4 Рельеф

Территория сельсовета характеризуется равнинным рельефом с общим уклоном в южном направлении к р. Раевка. Слабо изрезана овражно-балочной сетью.

Значительная часть территории занята долиной р. Выша. Рельеф ее спокойный и очень слабо пересечен балками. На всем своем протяжении р. Выша имеет хорошо выраженную пойму. Пойма волнистая, рассечена балками и лощинообразными понижениями.

Долина речек Раевка, Рянза, Оторма, Сыч хорошо выражены в нижнем течении и представлены только поймами.

Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова территории: на вершинах межовражных водоразделов и очень пологих склонах сформировались черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные среднемощные, средне гумусные: на пологих и покатых склонах северной, северо-западной, южной и юго-восточной экспозиций – темно-серые лесные почвы, в пойме сформировались аллювиально-дерновые, аллювиально- болотные почвы.

В целом по условиям рельефа территория вполне пригодна для сельскохозяйственного производства и применения сельскохозяйственных машин, за исключением отдельных участков вдоль  балок и оврагов, где сильно выражены процессы водной эрозии.

2.5. Планировочные ограничения использования территории

На территории Пролетарского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(с последующими изменениями) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.

Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;

4) решением суда.

Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области представлены в таблице 2.5-1.

2.5.1 Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Пролетарский сельсовет.

Таблица 2.5-1

| № | Вид зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) |
| 2 | Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) |
| 3 | Охранная зона линий и сооружений связи |
| 4 | Водоохранная зона |
| 5 | Прибрежная защитная полоса |
| 6 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 7 | Санитарно-защитная зона |
| 8 | Охранная зона железных дорог |
| 9 | Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) |
| 10 | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением |

Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района».

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5-2.

Охранные зоны воздушных линий электропередач

Таблица 2.5-2

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» (далее – Правила охраны).

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;

Согласно п.49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Водоохранные зоны и прибрежная защитная полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пролетарского сельсовета представлены в таблице 2.5-3

Сведения о водооохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования.

Таблица 2.5-3

| Наименование водного объекта | Протяженность реки/водосборная площадь, км/кв.км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина Прибрежной защитной полосы, м | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Выша | 179/4570 | 200 | 50 | 20 |
| река Раевка | 66/440 | 200 | 50 | 20 |
| река Рянза | 34/146 | 100 | 30 | 20 |
| река Крутец | 8/- | 50 | 50 | 5 |
| река Оторма | 27/108 | 100 | 30 | 20 |
| река Польская | 9/- | 50 | 30 | 5 |
| прочее | - | 50 | - | Примечание: отображены в соответствии со ст.65 Водного Кодекса Российской Федерации |

Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется.

В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации):

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).

В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии со ст.43 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод.

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Санитарно-защитная зона

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации и Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).

Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.

Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.).

Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:

1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;

2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

Охранная зона железных дорог

Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.

Положение об охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.

Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

- в районах подвижных песков;

- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

1) строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

2) распашка земель;

3) выпас скота;

4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы).

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.

Правительство Российской Федерации в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было.

В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.01.2024 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2025 года.

В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются:

для трубопроводов I класса:

- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;

- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров;

- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров;

- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров;

- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;

- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;

для трубопроводов II класса:

- при диаметре до 300 мм - 75 метров;

- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений.

Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.

Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений.

Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - территориальный орган) по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.

Ограничение использования участка/части акватории водного объекта в границах охранной зоны установлено Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. N 392 "Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19".

Согласно пункта 16 Положения в границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Пункт 17. Ограничения         использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 настоящего    Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости  от характеристик   стационарного   пункта наблюдений        или      территории, применительно       к          которым устанавливается   охранная   зона,  за исключением   случая,   установленного пунктом 18.

Пункт 18.  При производстве  гидрологических и     морских   гидрометеорологических наблюдений  наряду   с  ограничениями, пунктом 16 предусмотренными настоящего Положения,  в границах  охранной  зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов   и  водосбросов, бросание якорей,    прохождение   с   отданными якорями,  цепями,  лотами,  волокушами и  тралами,   сооружение   волноломов, проведение     водолазных       работ, дноуглубительных работ (за исключением работ   по    содержанию    внутренних водных    путей),    землечерпательных работ и намыв берега,  добыча  (вылов) водных биологических ресурсов."

2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана Пролетарского сельсовета и другой планировочной документации

Планируемые мероприятия Генеральным планом Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 02.11.2018 № 7-103/2 (с последующими изменениями) (в редакции от 26.10.2020 № 2-32/3) отсутствуют.

Таблица 2.6-1

| п/п | Вид объекта | Местоположение планируемого объекта | Статус объекта | Функциональная зона (за исключением линейных объектов) | Параметры объекта | Срок реализации | Информация о реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.

Оценка территории по природным условиям

В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на границу Пензенской области.

Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.

Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.

Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы.

По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.

Оценка градостроительного потенциала территории

В целях градостроительного развития Пролетарского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).

К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: д. Ждановка, д. Ниловка, п. Дубрава, д. Лебедянка, п. Новоалексеевский, п. Красное Знамя, п. Красная Звезда, с. Старополянское, п. Пролетарский, д. Пешая, с. Рянза, с. Лесное, с. Крутец.

К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек: Выша, Раевка, Рянза, Крутец, Оторма, Польская.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся зоны с особыми условиями использования территорий.

Таблица 2.7-1

| Наименование ограничений | Параметры градостроительного потенциала | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | отсутствует | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| санитарно-защитные зоны | низкий | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| водоохранные зоны | пониженный | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО |
| экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | высокий | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |
| Охранные зоны и зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов | отсутствует | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации сооружений. Соблюдение требований СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* |

Оценка архитектурно-планировочной организации территории

Территория Пролетарского сельсовета расположена в южной части Земетчинского района Пензенской области. В структуре современного расселения доминирует административный центр – п. Пролетарский. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

с. Лесное

Территория села представляет собой компактное образование, вытянутой формы с Запада на Восток. Большая часть территории расположена вдоль русла реки Крутец в 21 км на запад от районного центра поселка Земетчино. В центре населенного пункта расположен водоем, диктующий застройку села.

Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). Транспортная сеть представлена двумя улицами, направление которых увязано с территорией села.

Село электрифицировано, газо- и водоснабжение в селе отсутствует.

Система теплоснабжения децентрализована.

с. Крутец

Село имеет вытянутую форму с запада на восток вдоль берега реки Крутец в 15 км на запад от районного центра посёлка Земетчино. Территория села располагается в равной пропорции по обеим сторонам одной улицы.

Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

Село электрифицировано, газо- и водоснабжение в селе отсутствует.

Система теплоснабжения децентрализована.

д. Ждановка

Территория населенного пункта располагается севернее с. Крутец, вдоль по траектории русла реки Рянза, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к западу от административного центра района Земетчино.

Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

Село электрифицировано, газо- и водоснабжение в селе отсутствует.

Система теплоснабжения децентрализована.

с. Рянза

Территория села имеет сильно вытянутую форму с запада на восток вдоль русла реки Рянза в 9 км на запад от районного центра поселка Земетчино и севернее от автодороги местного значения «п. Пролетарский – с. Крутец».

Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). Транспортная сеть хорошо развита. В северной части села существует планировочно не организованный общественно-деловой центр, который представлен зданием Дома культуры (существующее положение – временно не функционирует), почтой, фельдшерско-акушерским пунктом. К северной и южным частям села примыкает производственная зона.

Село электрифицировано, газифицировано, имеет водопроводную сеть. Система теплоснабжения децентрализована, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

д. Ниловка

Территория села вытянутой формы с севера на восток на расстоянии примерно в 2 километрах (по прямой) к западу от административного центра района Земетчино. Расположен населенный пункт на правом берегу реки Рянза и севернее автодороги местного значения «п. Пролетарский – с. Крутец».

Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа), расположенными вдоль одной улицы.

Село электрифицировано, газо- и водоснабжение в селе отсутствует.

Система теплоснабжения децентрализована.

п. Пролетарский

Поселок компактной формы, разделен на 2 части автодорогой регионального или межмуниципального значения «р.п. Земетчино – п. Пролетарский». Северная, восточная и южная части границы населенного пункта граничат с границами Пролетарского сельсовета и районным центром Земетчино.

Северная и западная части поселка занимает производственная зона, по всей остальной территории расположена селитебная зона с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории поселка. В поселке существуют признаки общественного центра, который планировочно не организован. В него входят: дом культуры, организации дошкольного и общеобразовательного типов, почта, магазин, православный храм. Имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Село электрифицировано, газифицировано, имеет водопроводную сеть и централизованное водоотведение. Система теплоснабжения децентрализована, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

с. Старополянское

Село компактной формы. С южной стороны граничит с границами Пролетарского сельсовета и районным центром Земетчино. По всей территории расположена селитебная зона с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории села. Общественно-деловой центр отсутствует.

Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует.

п. Дубрава

Поселок сильно вытянутой формы с запада на восток, расположен на расстоянии около 2 км на северо-запад от районного центра поселка Земетчино. Юго-западная часть населенного пункта примыкает к отрезку участка Куйбышевской железной дороги.

Селитебная зона расположена на всей территории поселка вдоль одной улицы.

Поселок электрифицирован, газо-, тепло- и водоснабжение отсутствует.

п. Красное Знамя

Поселок состоит из двух компактных частей и расположен на расстоянии около 3 км на восток от районного центра поселка Земетчино и около 1,7 км восточнее от дороги регионального или межмуниципального значения «р.п. Земетчино - п. Пролетарский».

Селитебная застройка расположена по всей территории поселка. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

Поселок электрифицирован, газо-, тепло- и водоснабжение отсутствует.

п. Красная Звезда

Поселок расположен в северо-восточной части Пролетарского сельсовета, приблизительно в 5 км на север от районного центра поселка Земетчино. Восточная часть поселка граничит с лесным массивом.

Селитебная зона расположена на всей территории поселка, представлена индивидуальными жилыми домами.

Поселок электрифицирован, газо-, тепло- и водоснабжение отсутствует.

Система теплоснабжения децентрализована, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

д. Лебедянка

Территория села вытянутой формы по направлению с юго-запада на северо-восток на расстоянии в 10 километрах к северо-западу от административного центра района Земетчино.

Селитебная застройка расположена по всей территории поселка. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). К западной части примыкает производственная зона.

Поселок электрифицирован, газо-, тепло- и водоснабжение отсутствует.

Система теплоснабжения децентрализована, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

п. Новоалексеевский

Поселок состоит из двух компактных частей и расположен на расстоянии около 11 км на север от районного центра поселка Земетчино.

Селитебная застройка расположена по всей территории поселка. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

Поселок электрифицирован, газо-, тепло- и водоснабжение отсутствует.

д. Пешая

Территория села вытянутой формы по направлению с юго-запада на северо-восток на расстоянии около 4 км (по прямой) к юго-западу от районного центра поселка Земетчино.

Селитебная застройка расположена по всей территории поселка. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

Поселок электро-  и газифицирован, тепло- и водоснабжение отсутствует.

Оценка территории для рекреации

По совокупности природных факторов на территории Пролетарского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.

К благоприятным территориям для освоения относятся:

- водоемы;

- лесные массивы.

К территориям ограниченно-благоприятным - относятся:

- овражно-балочный рельеф.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главной природно-ландшафтных оси (р. Выша, р. Раевка, р. Рянза, р.Крутец, р.Оторма, р.Польская).

Оценка территории по транспортному фактору

Все населенные пункты Пролетарского сельсовета располагаются на значительном удалении от сети федеральных дорог.

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой

Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Пролетарского сельсовета представлены в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  | Наличие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сетевой газ | централизованное теплоснабжение | централизованное водоснабжение | электроснабжение | централизованная канализация | телефонизация |
| 1 | поселок | Дубрава | - | - | - | + | - | - |
| 2 | деревня | Ждановка | - | - | - | + | - | - |
| 3 | поселок | Красная Звезда | - | - | - | + | - | - |
| 4 | поселок | Красное Знамя | - | - | - | + | - | - |
| 5 | село | Крутец | - | - | - | + | - | - |
| 6 | деревня | Лебедянка | - | - | - | + | - | - |
| 7 | село | Лесное | - | - | - | + | - | - |
| 8 | деревня | Ниловка | - | - | - | + | - | - |
| 9 | поселок | Новоалексеевский | - | - | - | + | - | - |
| 10 | деревня | Пешая | + | - | - | + | - | - |
| 11 | поселок | Пролетарский | + | + частично | + | + | + | - |
| 12 | село | Рянза | + | - | + | + | - | - |
| 13 | село | Старополянское | + | - | + | + | - | - |

Выводы:

Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.

Градостроительный потенциал:

- Пролетарский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;

- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;

- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.

Проблемы:

- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;

- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли;

- нехватка мест приложения труда в границах Пролетарского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.

В генеральном плане Пролетарского сельсовета конкретизируются предложения СТП Земетчинского района, программ комплексного социально-экономического развития Земетчинского района Пензенской области и Пролетарского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.

Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование

2.8.1 Баланс территории

Общая площадь в административных границах Пролетарского сельсовета составляет 23720,25 га (таблица 2.8-1).

Наличие и распределение земельного фонда Пролетарского сельсовета по категориям земель (2025г.)

Таблица 2.8-1

| № п/п | Категории земель | Единица измерения | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельского поселения, в том числе: | га | 23720,25 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения: | га | 18501,21 |
| 2.1 | Земли населенных пунктов | га | 1231,98 |
| 2.1.1 | п. Дубрава | га | 17,89 |
| 2.1.2 | д. Ждановка | га | 84,24 |
| 2.1.3 | п. Красная Звезда | га | 97,33 |
| 2.1.4 | п. Красное Знамя | га | 67,86 |
| 2.1.5 | с. Крутец | га | 63,65 |
| 2.1.6 | д. Лебедянка | га | 82,56 |
| 2.1.7 | с. Лесное | га | 150,79 |
| 2.1.8 | д. Ниловка | га | 47,36 |
| 2.1.9 | п. Новоалексеевский | га | 21,19 |
| 2.1.10 | д. Пешая | га | 72,67 |
| 2.1.11 | п. Пролетарский | га | 100,47 |
| 2.1.12 | с. Рянза | га | 367,13 |
| 2.1.13 | с. Старополянское | га | 58,85 |
| 3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 397,32 |
| 4.1 | Земли лесного фонда | га | 3589,52 |
| Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели |  |  |  |

Из общей площади территории Пролетарский сельсовета 78 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 5,19 % - земли населенных пунктов.

Освоенность территории Пролетарского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

2.8.2 Функциональное зонирование

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.

Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;

- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства.

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны:

Таблица 2.8-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| 1 | Жилые зоны | га | 1205,07 | 1154,96 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 5,94 | 6,61 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 3 | Производственная зона | га | 218,44 | 45,23 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,48 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 3,99 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| 6 | Зона кладбищ | га | 3,81 | 2,86 |
| 7 | Зона складирования и захоронения отходов | га | - | 165,93 |
| Иные зоны |  |  |  |  |
| 8 | Иные зоны | га | - | 35,45 |
| Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели |  |  |  |  |

Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами.

Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).

Жилые зоны

Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).

Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

Зона инженерной инфраструктуры – это зона размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры.

Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.

Зоны специального назначения

Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения и функционирования объектов размещения отходов производства и потребления, скотомогильников и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и недопустимо в других территориальных зонах.

Иные зоны

Функциональная зона предназначена для территорий общего пользования, в границах которых возможно:

- размещение автомобильных дорог, проездов, объектов инженерной инфраструктуры;

- благоустройство территории (размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории;

- общее пользование водными объектами (использование территории, примыкающей к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования)

- территории в границах санитарно-защитных зон (за пределами границ объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны).

2.9. Население и трудовые ресурсы

2.9.1. Современное положение и демографические тенденции развития

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования.

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

Динамика изменения численности населения по населенным пунктам Пролетарского сельсовета.

Таблица 13.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | п. Дубрава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | д. Ждановка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | п. Красная Звезда | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | п. Красное Знамя | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | с. Крутец | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| 6 | д. Лебедянка | 59 | 54 | 46 | 44 | 44 | 42 |
| 7 | с. Лесное | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | д. Ниловка | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | п. Новоалексеевский | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | д. Пешая | 43 | 40 | 41 | 41 | 39 | 36 |
| 11 | п. Пролетарский | 1066 | 1006 | 953 | 944 | 921 | 898 |
| 12 | с. Рянза | 232 | 215 | 200 | 197 | 179 | 163 |
| 13 | с. Старополянское | 226 | 207 | 207 | 202 | 171 | 151 |
|  | Итого | 1668 | 1565 | 1486 | 1465 | 1386 | 1321 |

За последние шесть лет численность населения в целом по сельсовету снизилась значительно на 347 человек. Во всех населенных пунктах сельсовета численность населения стабильно сокращается.

2.9.2. Прогноз перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2039 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2025 год.

Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы.

Средний коэффициент естественного прироста населения за, 2025, 2030, 2035 годы составляет -8 (на 1000 человек населения), средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –14 (на 1000 человек населения).

На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -11.

Прогнозная численность населения Пролетарского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2038г.)

Nt+n=, Nn                    t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (1321);

t - число лет, на которое прогнозируется расчет (14);

Коп – коэффициент общего прироста населения (-11).

Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где

К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-8);

Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–14).

Прогнозная численность населения Пролетарского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2038года) составит 1306 человек.

2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:

-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);

-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;

-снижение административных барьеров в строительстве;

-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве.

2.10.1. Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда

Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный и аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем.

На территории Пролетарского сельсовета общая площадь жилых помещений по состоянию на 1. 01. 2025 года составляет – 57,3 тыс.м². В среднем на одного жителя приходится 43,38 м² общей площади жилых помещений. Характеристика жилого фонда приведена в таблице 2.10.1-1.

Таблица 2.10.1-1

|  | Жилой фонд, всего: |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество домов, ед. | Общая площадь, м² |
| п. Дубрава | 0 | 0 |
| д. Ждановка | 11 | 550 |
| п. Красная Звезда | 4 | 200 |
| п. Красное Знамя | 8 | 400 |
| с. Крутец | 8 | 400 |
| д. Лебедянка | 83 | 4000 |
| с. Лесное | 8 | 360 |
| д. Ниловка | 16 | 800 |
| п. Новоалексеевский | 10 | 450 |
| д. Пешая | 54 | 3000 |
| п. Пролетарский | 150 | 33140 |
| с. Рянза | 113 | 6000 |
| с. Старополянское | 120 | 8000 |
| Итого | 585 | 57300 |

Мероприятия генерального плана

В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Пролетарского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), технических нормативов Российской Федерации.

2.11. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура – это совокупность путей сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, в пределах определенной территории.

2.11.1. Железнодорожный транспорт

На территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области проходит однопутной не электрифицированный участок железнодорожной линии Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ее протяженность по территории сельсовета – 10,56 км. Остановочных пунктов на сельсовет приходится один: Оторма (93 км).

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями) на территории сельсовета планируемых объектов железнодорожного транспорта не предусмотрено.

2.11.2. Водный транспорт

Существующее положение

Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Пролетарского сельсовета отсутствуют.

Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее:

- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно;

- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов.

Выводы:

Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов.

В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.

2.11.3. Воздушный транспорт

Существующее положение

На территории Пролетарского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза.

Авиационные транспортные узлы расположены на значительном удалении от Пролетарского сельсовета.

Выводы:

Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

2.11.4. Автомобильный транспорт

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Согласно положениям статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на:

- автомобильные дороги федерального значения;

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- автомобильные дороги местного значения;

- частные автомобильные дороги.

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.

Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные автомобильные дороги.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения по территории Пролетарского сельсовета не проходят.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, расположенных на территории Пролетарского сельсовета, приведен в таблице 2.11.4-1.

Таблица 2.11.4-1

| № п/п | Вид объекта* | Наименование объекта/иденти-фикационный номер | Местоположение объекта | Характеристика объекта |  | Вид покрытия/ категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики*** | Количественный показатель (км) |  |
| 1 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Автодорога "р.п. Земетчино - с. Раево"/ 58-ОП-МЗ-Н-71 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 0,97 | Асфальтобетонные/Ⅳ |
| 2 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Автодорога "с. Кувак-Никольское - с. Вадинск - р.п. Земетчино"/ 58-ОП-РЗ-К-74 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 4,53 | Асфальтобетонные/Ⅳ |
| 3 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Автодорога "п. Десятый Октябрь - с. Кириллово - п. Никитовка"/ 58-ОП-МЗ-Н-69 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 0,93 | Асфальтобетонные/Ⅳ |
| 4 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Автодорога "р.п. Земетчино - с. Морсово"/ 58-ОП-МЗ-Н-72 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 6,7 | Асфальтобетонные/Ⅳ |
| 5 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Автодорога "Обход р.п. Земетчино"(1 этап км 0+000 км 2+114)/ 56-ОП-МЗ-Н-361 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 2,11 | Асфальтобетонные/Ⅳ |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения | Автодорога "п. Пролетарский - с. Крутец"/ 56223-ОП-МР-010 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 13,92 | Асфальтобетонные/Ⅳ |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения | Автодорога "с. Крутец - с. Лесное"/ 56223-ОП-МР-002 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 2 | Асфальтобетонные/Ⅳ |
| 8 | Автомобильные дороги местного значения | Автодорога "р.п. Земетчино - с. Долгово" - с. Усердино"/ 56223-ОП-МР-011 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 0,97 | Комбинированное / Ⅳ |
| 9 | Автомобильные дороги местного значения | Автодорога "Подъезд к с. Лебедянка"/ 56223-ОП-МР-003 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 4,44 | Комбинированное / Ⅳ |
| 10 | Автомобильные дороги местного значения | Автодорога "Подъезд к с. Старополянское"/ 56223-ОП-МР-001 | Земетчинский район, Пролетарский сельсовет | Протяженность, км | 0,42 | Асфальтобетонные/Ⅳ |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе. *** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории сельсовета. |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с обращением администрации Земетчинского района Пензенской области на территории Пролетарского сельсовета планируется размещение автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «с. Раево Земетчинского района – граница Пензенской области» (Решение Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 22.01.2025 № 25/261 «Об учете предложения в проекте внесения изменений в генеральный план муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области»).

Объект транспортной инфраструктуры – автомобильная дорога местного значения муниципального района от с. Раево до границы Пензенской области планируется протяженностью 7,75 км (в том числе в границах Пролетарского сельсовета – 1,47 км), категория автомобильной дороги – IV, срок реализации – 2027 г.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Пролетарского сельсовета на территории муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения:

Перечень автомобильных дорог (улиц) Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области

Таблица 2.11.4-2

| Наименование дороги |  | Протяженность(км) | Ширина автодороги в м |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Дубрава | ул. Железнодорожная | 7,9 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 7,9 |  |
| д. Ждановка | ул. Овражная | 2 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 2 |  |
| п. Красная Звезда | ул. Лесная | 2 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 2 |  |
| п. Красное Знамя | ул. Октябрьская | 5 | 4,5 |
| ИТОГО |  |  |  |
| с. Крутец | ул. Луговая | 4 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 4 |  |
| д. Лебедянка | ул. Луговая | 3,5 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 3,5 |  |
| с. Лесное | ул. Рыслинская | 6,5 | 4,5 |
|  | ул. Заречная | 1 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 7,5 |  |
| д. Ниловка | ул. Береговая | 3 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 3 |  |
| п. Новоалексеевский | ул. Полевая | 3 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 3 |  |
| д. Пешая | ул. Проезжая | 3 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 3 |  |
| п. Пролетарский | ул. Центральная | 1,5 | 4,5 |
|  | ул. Школьная | 1 | 4,5 |
|  | ул. Спортивная | 0,8 | 4,5 |
|  | ул. Садовая | 1,5 | 4,5 |
|  | ул. Пролетарская | 2 | 4,5 |
|  | ул. Рензяева-2 | 1 | 4,5 |
|  | ул. Рензяева | 0,5 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 8,3 |  |
| с. Рянза | ул. Речная | 7 | 4,5 |
|  | ул. Садовая | 3 | 4,5 |
|  | ул. Школьная | 2,5 | 4,5 |
|  | ул. Лесная | 1,5 | 4,5 |
|  | ул. Полевая | 1,5 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 15,5 |  |
| с. Старополянское | ул. Юбилейная | 2 | 4,5 |
| ИТОГО |  | 2 |  |
| ВСЕГО по муниципальному образованию |  | 61,7 |  |

Значительная часть автодорожной сети находится в удовлетворительном состоянии.

Основные направления деятельности, на срок реализации генерального плана, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах сельсовета, а также за его пределами.

Основные мероприятия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности:

- в границах населенных пунктов строительство автомобильных дорог с твердым покрытием;

- при организации кварталов нового жилищного строительства проведение строительства дорожной сети, с параллельной прокладкой инженерных коммуникаций;

- разработка основных долгосрочных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

- создание конкурентно-способной, широко-развитой системы придорожного сервиса и на территориях, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения;

- содействие оперативным службам в ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения сельсовета.

По состоянию на 20.08.2025 по информации ФКУ «ПОВОЛЖУПРАВТОДОР»:

-объекты автомобильного транспорта федерального значения на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области не планируются,

-мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области не планируются.

По данным Государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (письмо № м3-4/1815-р от 09.06.2025) на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области не планируются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 2025 год.

2.11.5. Трубопроводный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области проходят магистральные и распределительные трубопроводы высокого давления.

2.12. Инженерно-коммунальная инфраструктура

Органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия в сфере инженерно-коммунального обслуживания по вопросам местного значения.

Согласно статье 9.2 Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями), к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, относятся:

- объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения и объекты электроснабжения, газоснабжения в границах поселения, за исключением объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям газоснабжения, при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей газоснабжения:

а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 6 (10) киловольт до 35 киловольт;

б) газопроводы высокого давления 1 категории, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно;

в) газопроводы высокого давления 2 категории, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля включительно;

г) газопроводы среднего давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля включительно;

2) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создание и содержание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселения.

В организации инженерно-коммунального обслуживания довольно важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), и отражают минимальный, необходимый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах.

Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходимый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать.

2.12.1. Водоснабжение

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), водопроводная сеть – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Водоснабжение – это водоподготовка (т.е. обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды), транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения.

На территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области расположено 5 артезианских скважин. Вода из скважин подается в башни Рожновского объемом 25 кум.м., откуда самотеком поступает в разводящую сеть. Глубина скважин 110-207м, дебит 10-20 м3/час. Эксплуатируемые скважины предназначены для забора воды из подземных водных объектов с целью питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения.

В п. Пролетарский имеется гидроузел объемом 132 куб.м.

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Пролетарского сельсовета хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения существуют разводящие сети водоснабжения, протяженность которых составляет 21,7 км (с учетом водопроводных сетей, не стоящих на учете в ЕГРН).

Основными проблемами эффективности и надежности источников водоснабжения являются:

- Износ артезианских скважин;

- Износ водозаборных колонок;

- Износ водопроводных сетей.

Водоснабжение остальных населенных пунктов, расположенных на территории Пролетарского сельсовета и домовладений, не пользующихся центральным водоснабжением, осуществляется из шахтных колодцев, скважин мелкого заложения и родников.

В Пролетарском сельсовете существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения.

Организация, обеспечивающая централизованное водоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Водоканал» р.п. Земетчино. Действующие источники водоснабжения Пролетарского сельсовета Земетчинского района указаны в таблице 2.12.1-1.

Действующие источники водоснабжения Пролетарского сельсовета Земетчинского района

Таблица 2.12.1-1

| № п/п | Населенный пункт | Источник питьевого водоснабжения (артскважины, поверхностные источники), местонахождение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины, м | Характеристики скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Пролетарский | Артезианская скважина, Пензенская обл., Земетчинский район, п. Пролетарский, ул. Садовая от дома №13 на север 200 метров | 1971 | 193 | Оборудована глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, водоотбор – 10 м3/час, объем водопроводной башни 20 м3, водовмещающие породы – песок, суглинок, глина плотная, песок крупнозернистый с примесью гальки, песчаник, глина темная плотная, песчаник, глина плотная, известняк. |
| 2 | п. Пролетарский | Артезианская скважина, п. Пролетарский, ул. Садовая, от дома №13 на север 300 метров | 1971 | 207 | Оборудована глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, водоотбор – 10 м3/час, объем водопроводной башни 20 м3, водовмещающие породы – песок, суглинок, глина плотная, песок крупнозернистый с примесью гальки, песчаник, глина темная плотная, песчаник, глина плотная, известняк. |
| 3 | п. Пролетарский | Артезианская скважина, Пензенская область Земетчинский район, п. Пролетарский, ул. Пролетарская от дома № 29 на север 150 метров | 1965 | 147 | Оборудована глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, водоотбор – 10 м3/час, объем водопроводной башни 20 м3, водовмещающие породы – песок, суглинок, глина плотная, песок крупнозернистый с примесью гальки, песчаник, глина темная плотная, песчаник, глина плотная, известняк. |
| 4 | с. Старополянское | Артезианская скважина, Пензенская область Земетчинский район, с. Старополянское, ул. Юбилейная от дома № 30 на юго-запад 260 метров | 1968 | 195 | Оборудована глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, водоотбор – 20 м3/час, объем водопроводной башни 20 м3, водовмещающие породы – песок, суглинок, глина плотная, песок крупнозернистый с примесью гальки, песчаник, глина темная плотная, песчаник, глина плотная, известняк. |
| 5 | с. Рянза | Пензенская область Земетчинский район, с. Рянза | 1989 | 160 | Оборудована глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, водоотбор – 20 м3/час, объем водопроводной башни 20 м3, водовмещающие породы – песок, суглинок, глина плотная, песок крупнозернистый с примесью гальки, песчаник, глина темная плотная, песчаник, глина плотная, известняк. |

Действующая система водоснабжения, находится в удовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей требует ремонта, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Пролетарскому сельсовету 40-50%.

2.12.2. Водоотведение

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (т.е. для приема, транспортировки и очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения).

Централизованная система водоотведения поселения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения.

Общий сброс сточных вод по сельскому поселению от существующих объектов в среднем составляет 10000 м3 /год.

Хозбытовые стоки от существующих и проектируемых объектов I-ой очереди строительства сбрасываются в малые очистные сооружения (типа септик, выгреб) с дальнейшей утилизацией на поля запахивания. Сточные воды и навоз от личного животноводства используется как удобрение на личных приусадебных участках.

Хозяйственно-бытовые стоки от благоустроенных домов населения, частных бань и общественных зданий отводятся в выгреб с последующим вывозом на поля запахивания.

Нечистоты из надворных туалетов утилизируются на приусадебных участках. Навоз от личного скота утилизируется на приусадебных участках.

Стоки от мойки автотранспорта населения сбрасываются на поверхность земли без очистки.

Площадь полей запахивания для утилизации стоков определяется по норме нагрузке куб.м/ га в год. Для легких суглинок при залегании грунтовых вод на площадке более 3 м норма нагрузки для Пензенской области составляет 19687,5 куб.м./га в год.

Основными проблемами эффективности и надежности канализационных очистных сооружений являются:

- низкий охват населения централизованной системой водоотведения.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на период с 2017 по 2030 годы, утвержденной постановлением администрации Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области № 95 от 09.12.2016.

С увеличением площади жилищного фонда увеличивается зона централизованного водоотведения.

В настоящее время централизованное водоотведение осуществляется только в п. Пролетарский по ул. Центральная в районе двухэтажной застройки. В настоящее время обслуживающей организацией является ООО «Водоканал». Канализационная насосная станция оборудована насосом марки ЦМК-16-27 мощностью 3 Квт.

Остальная часть населения использует выгребные ямы.

Действующая система водоотведения находится в удовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 25 лет, реконструкция сетей водоотведения не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоотводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части сетей водоотведения требует ремонта, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоотведения. Физический износ сетей водоотведения в среднем по Пролетарскому сельсовету 50-60%.

Расходы воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. 	Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах принимается в зависимости от числа жителей в населенном пункте: не более 1000 чел. – 5 л/с; от 1000 до 5000 чел. – 10 л/с.

Расчетное количество пожаров на промышленном предприятии, площадью до 150 га и при числе жителей в населенном пункте до 10 тыс. чел., принимается 1 пожар с расходом воды 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. На промышленных предприятиях внутреннее пожаротушение осуществляется от собственных систем внутреннего противопожарного водоснабжения.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 20 х 3600) 1000  216 куб. м.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах и водонапорных башнях на водозаборных узлах. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения III категории до 50% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

На водопроводной сети устанавливаются противопожарные гидранты в смотровых колодцах и требуют установки колонки на поверхности.

Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Данные по основным расходам воды на противопожарные нужды представлены в таблице 2.12.2-3.

Расходы воды на противопожарные нужды

Таблица 2.12.2-3

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Расход воды на наружное пожаротушение, л/с | Кол/во одновременных пожаров, шт | Объем воды для тушения пожара, м3 (на 3 часа тушения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Дубрава | - | 5 | 1 | 54 |
| 2 | д. Ждановка | - | 5 | 1 | 54 |
| 3 | п. Красная Звезда | - | 5 | 1 | 54 |
| 4 | п. Красное Знамя | - | 5 | 1 | 54 |
| 5 | с. Крутец | - | 5 | 1 | 54 |
| 6 | д. Лебедянка | - | 5 | 1 | 54 |
| 7 | с. Лесное | - | 5 | 1 | 54 |
| 8 | д. Ниловка | - | 5 | 1 | 54 |
| 9 | п. Новоалексеевский | - | 5 | 1 | 54 |
| 10 | д. Пешая | - | 5 | 1 | 54 |
| 11 | п. Пролетарский | - | 10 | 1 | 108 |
| 12 | с. Рянза | - | 10 | 1 | 108 |
| 13 | с. Старополянское | - | 5 | 1 | 54 |

Планируемое развитие

Планируемое развитие определено программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на период с 2017-2030 годы.

Мероприятия генерального плана

Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры в Пролетарском сельсовете не планируются.

2.12.3. Электроснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), объекты электросетевого хозяйства – это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрическое энергии оборудование.

Объектов по производству электрической энергии, а именно энергетических установок, предназначенных для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (определение дано согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), на территории Пролетарского сельсовета нет.

По территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района проходят следующие высоковольтные линии электропередач:

- ВЛ 110 кВ "Земетчино-Табаковка";

- ВЛ 110 кВ "Земетчино-Вадинск";

- ВЛ 110 кВ "Земетчино-Пашково";

- Электросетевой комплекс № 67 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф-р № 17 "Рянза" ПС 110/10 кВ "Земетчино";

- Электросетевой комплекс № 90 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф-р № 9 "Мехзавод" ПС 110/10 кВ "ХПП";

- Электросетевой комплекс № 66 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф-р № 15 "Россия" от ПС 110/10 кВ «Земетчино»;

- Электросетевой комплекс № 62 напряжением 10-6-0.4 кВ ВЛ-10 кВ ф.№5 "Кулаково" от ПС 110/10 кВ «Земетчино»;

- Электросетевой комплекс № 76 напряжением 0,4-6-10 кВ ВЛ 10 кВ ф-р № 1 «Раево» ПС 110/10 кВ «Табаковка»;

- Электросетевой комплекс № 64 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф-р № 16 "Оторма" ПС 110/10 кВ "Земетчино";

- Электросетевой комплекс № 68 напряжение 10-6-0.4 кВ ВЛ 10 кВ ф. № 18 "Юбилейный" от ПС 110/10 кВ "Земетчино";

- Электросетевой комплекс № 80 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф-р № 11 "Лебедянка" ПС 110/10 кВ "ХПП".

Электроснабжение муниципального образования осуществляет Нижнеломовское ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».

Потребность населения сельсовета в электроэнергии осуществляется в полном объеме.

На территории сельсовета числится 29 трансформаторных подстанций.

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от ПС 110/10кВ «Земетчино». Трансформаторные подстанции с различной мощностью от 60 до 250 кВт размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок и обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры.

Организация, обеспечивающая электроснабжение на территории муниципального образования – «ТНС Энерго Пенза».

Воздействие системы электроснабжения Пролетарского сельсовета на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

2.12.4. Теплоснабжение

Согласно Своду правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280), система централизованного теплоснабжения – это система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Различают магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.

Тепловой пункт – это сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя. Тепловые пункты могут быть индивидуальным и централизованным. Индивидуальный предназначен для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части, а централизованный тепловой пункт – тоже, только для двух зданий или более.

Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

Теплоснабжение жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе:

- котельная администрации Пролетарского сельсовета, адресная принадлежность- Пензенская область, Земетчинский район, п. Пролетарский, ул. Центральная, 3А;

- котельная СДК, адресная принадлежность- Пензенская область, Земетчинский район, п. Пролетарский, ул. Центральная, 10А;

- котельная пожарного бокса, адресная принадлежность- Пензенская область, Земетчинский район, п. Пролетарский, ул. Центральная, 14А;

- котельная Рянзенского СДК, адресная принадлежность- Пензенская область, Земетчинский район, с. Рянза, ул. Лесная, 31;

- котельная пожарного бокса, адресная принадлежность- Пензенская область, Земетчинский район, с. Рянза, ул. Лесная, 33.

Муниципальная модульная котельная, расположенная по адресу: п. Пролетарский, ул. Центральная, обеспечивает теплом школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, администрацию и сельский дом культуры. Котельная оборудована двумя стальными водонагревательными автоматизированными котлами: КСВа – 0,63 «ВК-31», КСВа – 1,0 Гн (ак).

2.12.5. Газоснабжение

Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями) дано понятие газоснабжения и газораспределительных систем. Газоснабжение это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, включая деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставке газа. В свою очередь газораспределительная система – это имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

По территории поселения проходят магистральные газопроводы:

- магистральный газопровод «САЦ-2 (25 км от 1732 км -1757 км)»;

- магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр-1 (1445 км -1761,3 км)»;

- магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр-2 (САЦ-2) (1485 км -1761,3 км)»;

- магистральный газопровод «Петровск-Елец (51 км-248 км)»;

- газопровод – отвод к ГРС «Славное»;

- газопровод – отвод к ГРС «Рянза».

По территории сельсовета проложен межпоселковый газопровод высокого давления к селам Рянза, с. Старополянское, п. Пролетарский, д. Пешая. Газ от АГРС по межпоселковым газопроводам давлением 1,2 и 0,6 Мпа поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подается потребителям.

Объекты, снабжающие Пролетарский сельсовет Земетчинского района природным газом: ГРС «Россия», ГРС «Урицкий», ГРС «Рянза».

На территории Пролетарского сельсовета находятся следующие сети газораспределения и

организация, обеспечивающая газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

2.12.6. Связь и телекоммуникация

В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:

Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.

Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.

Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

Линейно-кабельные сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.

Объекты связи, расположенные на территории сельсовета: почтовое отделение в с. Рянза, п. Пролетарский.

Системы связи имеются во всех населенных пунктах.

Телевещание на территории Пролетарского сельсовета осуществляется ГТРК «Пенза» - региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

- расширение сети «Интернет»;

- строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

- обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти.

Мероприятия генерального плана

В соответствии с полномочиями Пролетарского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.

2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства.

Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания.

Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Пролетарского сельсовета приведена в таблице 2.13-1.

Таблица 2.13-1

| Наименование населенных пунктов | Детский сад | Средняя школа | Основная школа | Начальная школа | Клуб, СДК | Библиотека | Аптека, аптечный пункт | Больница, ФАП | Амбулатория | Спорт. сооружение | Храм, церковь, приход | Магазин | Почта | Сберкасса | Адм. здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Дубрава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Ждановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Красная Звезда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Красное Знамя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Крутец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Лебедянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Лесное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Ниловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| п. Новоалексеевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Пешая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Пролетарский | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + |
| с. Рянза | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - |
| с. Старополянское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.13.1. Образование

Полномочия органов местного самоуправления сельсовета имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.

Сведения об общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными администрации сельского поселения Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области.

Перечень образовательных учреждений Пролетарского сельсовета

Таблица 2.13.1-1

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 1 | МОУ НОШ п. Пролетарский в п. Пролетарский. | Пензенская область, Земетчинский район, п. Пролетарский, ул. Школьная, д. 1-Б |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| 2 | Филиал №2 МДОУ – детский сад №5 р.п. Земетчино | Пензенская область, Земетчинский район, п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 3А |

Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района.

Мероприятия генерального плана

Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Земетчинского района.

Согласно перечню планируемых мероприятий, на территории Пролетарского сельсовета мероприятий в области образования не планируется.

2.13.2. Здравоохранение

В систему здравоохранения Пролетарского сельсовета входят:

-Фельдшерско- акушерский пункт – п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 3А (состояние удовлетворительное);

-Фельдшерско- акушерский пункт – с. Рянза, ул. Лесная, д. 24 (состояние удовлетворительное).

На территории Пролетарского сельсовета расположена вертолетная площадка юго-восточнее с. Старополянское, используемая в рамках мероприятий по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области.

Мероприятия генерального плана

Согласно СТП Пензенской области, в Пролетарском сельсовете Земетчинского района не планируются к строительству/реконструкции объекты здравоохранения.

2.13.3. Культура и досуг

Сеть учреждений культуры и искусства сформирована, исходя из социальной и нормативной потребности в объектах культуры.

Система культуры, в том числе физической культуры и спорта представлена следующими объектами:

- Пролетарский СДК – п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 10А (проектная вместимость объекта – 300чел.);

-Структурное подразделение МБУК «МЦРБ Земетчинского района» Пролетарская сельская библиотека - п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 10А (количество читательских мест – 30шт);

-Рянзенский СДК – с. Рянза, ул. Лесная, д. 31(проектная вместимость объекта – 100чел.).

В клубе, в библиотеке проходят тематические вечера, встречи с интересными людьми, концерты, историко-краеведческие уроки, выставки, конкурсы, фестивали.

Согласно СТП Земетчинского района Пензенской области, в Пролетарском сельсовете Земетчинского района не планируются к строительству объекты в области культуры.

2.13.4. Физическая культура и массовый спорт

Объекты физкультуры и спорта на территории Пролетарского сельсовета представлены в виде спортивного сооружения – стадион по улице Центральная рядом с зданием Пролетарского СДК – п. Пролетарский.

В остальных населенных пунктах объекты культуры и спорта отсутствуют.

Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни.

Мероприятия генерального плана

Согласно СТП Земетчинского района Пензенской области, в Пролетарском сельсовете Земетчинского не планируются к строительству объекты в области физкультуры и спорта.

2.13.5. Социальное обслуживание

На территории Пролетарского сельсовета социальная поддержка граждан на территории осуществляется Муниципальным учреждением «Земетчинский комплексный центр социального обслуживания населения» (р.п. Земетчино, ул. Чкалова, д. 4).

Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Земетчинского района.

Мероприятия генерального плана

Мероприятий, предусмотренных СТП Земетчинского района в области социального обслуживания, на территории Пролетарского сельсовета не планируется.

2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти

На территории сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещение администрации расположено в здании по адресу: п. Пролетарский, ул. Центральная, д.3А.

Мероприятия генерального плана

Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Пролетарского сельсовета не предусматриваются.

2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание

Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя.

На территории сельсовета население обслуживает 2 магазина:

- 1 в с. Рянза;

-1 в п. Пролетарский.

Объекты коммунально-бытового обслуживания на территории сельсовета отсутствуют.

Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.

Мероприятия генерального плана

Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Пролетарского сельсовета не планируются.

2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет.

На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.

Мероприятия генерального плана

Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Пролетарского сельсовета не предусматриваются.

2.13.9. Места погребения

Существующее положение

На территории Пролетарского сельсовета расположено 5 кладбищ (таблица 2.13.9-1).

Перечень существующих мест погребения

Таблица 2.13.9-1

| № п/п | Вид объекта* | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание | Кадастровый номер земельного участка | Значение объекта | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Площадь объекта, кв.м/ заполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | Сельское кладбище | Земетчинский район, с. Лесное | 58:08:0470402:164 | Местного значения поселения | Класс V | 7204 /50 |
| 2 | Кладбище | Сельское кладбище | Земетчинский район, вблизи с. Крутец | 58:08:0510902:126 | Местного значения поселения | Класс V | 5736/50 |
| 3 | Кладбище | Сельское кладбище | Земетчинский район, с. Рянза | 58:08:0490301:140 | Местного значения поселения | Класс V | 3634 /50 |
| 4 | Кладбище | Сельское кладбище | Земетчинский район, д. Ниловка | 58:08:0450702:188 | Местного значения поселения | Класс V | 3806/50 |
| 5 | Кладбище | Сельское кладбище | Земетчинский район, вблизи п. Красное Знамя | 58:08:0581301:160 | Местного значения поселения | Класс V | 1689/50 |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). |  |  |  |  |  |  |  |

Средний процент заполнения кладбищ - 50 %;

Общая площадь существующих кладбищ составляет 2,21 га.

На текущий момент планирования на территории Пролетарского сельсовета расположен 1 действующий скотомогильник с биологическими камерами (Яма Беккари) примерно в 1500м на северо-восток от п. Пролетарский.

Мероприятия генерального плана

Мероприятиями генерального не предусмотрено размещение новых мест захоронения на территории Пролетарского сельсовета.

2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)

На территории сельсовета находятся несколько объектов религиозных организаций (объединений):

-с. Рянза – Местная религиозная организация православный приход молитвенного дома Покрова Пресвятой Богородицы с. Рянза Земетчинского района Пензенской области Сердобской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) Статус организации – действующая;

-д. Ниловка – Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Деревянное строение. Год постройки – 1702г. Освящен храм в 2014г. Статус организации – действующая;

-п. Пролетарский – Церковь Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Каменное строение. Год постройки – 1875-1915гг. Освящен храм в 2014г. Статус организации – действующая;

Мероприятия генерального плана

Мероприятия в области размещения/реконструкции существующих объектов религиозных организаций (объединений) на территории Пролетарского сельсовета не предусматриваются.

2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП, на территории Пензенской области определен ряд перспективных объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления. Согласно перечиню данных объектов в Земетчинском районе не предусмотрены такие объекты.

Согласно действующей схеме потоков твердых коммунальных отходов, приложение 12.1 (Западная зона) отходы поступают на полигон ТКО по адресу Земетчинский район, северо-западнее р.п. Земетчино, географические координаты 53.511927, 42.582668. Данным координатам соответствует земельный участок с кадастровым номером 58:08:0450803:39, находящийся в Пролетарском сельсовете Земетчинского района, 1500 м северо-восточнее от п. Пролетарский.

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержаться в приложении 9.1.3 (Западная зона).

Данные о количестве отходов, образующихся в ЖФ и ООН, куб.м/год приведены в приложении 12.5 (Западная зона).

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.

Мероприятия генерального плана

На территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

2.14. Производственная и сельскохозяйственная база

2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство

Хозяйственный профиль сельсовета - преимущественно аграрный.

В сельском поселении имеются промышленные предприятия, преимущественно связанные с обработкой древесины.

Мероприятия генерального плана

Согласно СТП Земетчинского района размещение объектов промышленного и сельскохозяйственного производств не планируется.

2.15. Рекреация и туризм

2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения

На территории Пролетарского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.

В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:

Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С).

Выводы:

- рекомендуется развить рекреационный потенциал выделенных озелененных территорий общего пользования с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв.м. на 1 человека.

# 2.15.2. Места массового отдыха населения

- Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы).

- Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.

- Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:

- - наличие неорганизованных мест массового отдыха;

- - благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;

- Выводы:

- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов;

- - рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.

Планируемое развитие

Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.

Мероприятия генерального плана

Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Пролетарского сельсовета.

Согласно СТП Земетчинского района Пензенской области, в Пролетарском сельсовете Земетчинского района объекты рекреации не планируются к строительству.

2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Пролетарский сельсовет действующих летних оздоровительных лагерей и их подразделений нет.

Для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:

- здания школ, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно;

- лагеря для занятости и отдыха детей в каникулярное время на территории сельсовета отсутствуют.

Выводы:

- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ.

Планируемое развитие

Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Земетчинского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Земетчинского района, на территории Пролетарского сельсовета не планируется.

Мероприятия генерального плана

В соответствии с полномочиями Пролетарского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

2.15.4. Туризм

Ключевые объекты туристического интереса в Пролетарском сельсовете:

- в 2 населенных пунктах:

- д. Ниловка, существует действующая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы;

- п. Пролетарский, существует действующая Церковь Иконы Божией Матери «Скоропослушница».

- в с. Рянза и п. Пролетарский находятся памятники русским воинам, павшим в Великой Отечественной Войне;

- ландшафты наиболее крупных рек Раевка и Выша, а также многочисленных прудов;

- лесные массивы, находящиеся в северо-восточной части сельсовета Юрсовского лесничества;

- рыбопромысловые объекты.

В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления.

Данный вид туризма может предусматривать посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:

- Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области обладает достаточным потенциалом и выгодным географическим положением для привлечения туристов с других областей, республик;

- имеется потенциал для развития пешего туризма на территории сельсовета.

Выводы:

- привлечение инвестиций для развития промыслового туризма;

- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.

Планируемое развитие

Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Земетчинского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Земетчинского района, на территории Пролетарского сельсовета не планируется.

Мероприятия генерального плана

В соответствии с полномочиями Пролетарского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

2.17. Охрана окружающей среды

2.17.1. Охрана атмосферного воздуха

На территории Пролетарского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

- Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.

Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха.

При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

2.17.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками.

Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Пролетарского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.

В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.

В поселении имеются гидротехнические сооружения (далее – ГТС), для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

2.17.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира

Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

2.17.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий

Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:

- по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;

- по почвам и воде - производственные объекты.

Загрязнение воды, почвы

Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами.

Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)

В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Пролетарского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 7).

Состояние скотомогильников

Согласно СТП Пензенской области, на территории сельсовета располагается 1 действующий скотомогильник с биотермической ямой вблизи п. Пролетарский.

Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн

В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.

Автомобильный транспорт

Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития.

Трубопроводный транспорт

По территории Пролетарского сельсовета проходят магистральные и распределительные трубопроводы высокого давления.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, отсутствуют.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, отсутствуют.

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.

Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Пролетарский сельсовет Земетчинского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения.

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования субъекта РФ, а именно Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Пролетарского сельсовета не планируется объекты регионального значения.

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Земетчинского района Пензенской области, на территории Пролетарского сельсовета не планируются объекты местного значения муниципального района:

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К основным опасностям на территории поселения следует отнести:

- природные:

- опасные метеорологические явления;

- природные пожары;

- биолого-социальные - это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений;

- техногенные:

- аварии (катастрофы) на автодорогах;

- аварии на химически опасных объектах;

- пожароопасные и взрывоопасные объекты;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);

- гидродинамические аварии.

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

К природным чрезвычайным ситуациям относятся:

- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);

- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.

Опасные геологические процессы

На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.

Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:

- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;

- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;

- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой;

- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;

- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.

Подверженность территории Пролетарского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.

Гидрологические опасные явления

К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Пролетарского сельсовета в реестре не значатся.

На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области отсутствуют.

Природные пожары

Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.

Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 20.03.2025 № 296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года», на территории Пролетарского сельсовета нет населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.

Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:

- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Пролетарский сельсовет находится в районе выезда 26 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Чкалова, 11).

Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.

Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.

7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей

Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

На территории Пролетарского сельсовета существует 5 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.

На территории сельсовета расположен 1 функционирующий скотомогильник с биологическими камерами (Яма Беккари).

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.

Исходя из статистики в Пролетарском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:

- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;

- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;

- информирование населения через средства массовой информации;

- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.

Исходя из статистики в Пролетарском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

7.4. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;

- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;

- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.

На территории Пролетарского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:

- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);

- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;

- крупными авариями на автомобильных дорогах;

- авариями на железнодорожных путях.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива.

Источники возникновения ЧС на объектах транспорта

Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета.

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.

На территории Пролетарского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.

Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

На территории Пролетарского сельсовета Земетчинского района Пензенской области проходит 1 однопутный не электрифицированный участок железнодорожной линии Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ее протяженность по территории сельсовета – 10,56 км.

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)

ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.

На территории Пролетарского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)

РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.

На территории Пролетарского РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).

По территории сельсовета, проходят следующие действующие объекты трубопроводного транспорта газа:

1. магистральный газопровод «САЦ-2 (25 км от 1732 км -1757 км)» (характеристики: зона минимально допустимых расстояний – 350 метров по обе стороны от оси газопровода (700 метров), охранная зона составляет 50 метров, год ввода в эксплуатацию - 1967);

2.  магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр-1 (1445 км -1761,3 км)» (характеристики: зона минимально допустимых расстояний – 300 метров по обе стороны от оси газопровода (600 метров), охранная зона составляет 50 метров, год ввода в эксплуатацию - 1967);

3.  магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр-2 (САЦ-2) (1485 км -1761,3 км)» (характеристики: зона минимально допустимых расстояний – 300 метров по обе стороны от оси газопровода (600 метров), охранная зона составляет 50 метров, год ввода в эксплуатацию - 1967);

4.  магистральный газопровод «Петровск-Елец (51 км-248 км)» (характеристики: зона минимально допустимых расстояний – 350 метров по обе стороны от оси газопровода (700 метров), охранная зона составляет 50 метров, год ввода в эксплуатацию - 1981);

5. газопровод – отвод к ГРС «Славное» (характеристики: зона минимально допустимых расстояний – 100 метров по обе стороны от оси газопровода (200 метров), охранная зона составляет 50 метров);

6. газопровод – отвод к ГРС «Рянза» (характеристики: зона минимально допустимых расстояний – 150 метров по обе стороны от оси газопровода (300 метров), охранная зона составляет 50 метров, год ввода в эксплуатацию - 1995);

7. газораспределительная станция «Рянза» II класс опасности (характеристики: входное Ру-4 МПа, выходное Ру – 0,6 МПа, зона минимально допустимых расстояний – 
150 метров, охранная зона составляет 100 метров, год ввода в эксплуатацию – 1995г).

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)

Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:

- установление критериев их безопасности;

- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;

- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

На территории Пролетарского сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)

БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.

На территории Пролетарского сельсовета БОО отсутствуют.

7.5. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО

Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.

В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Выводы:

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций, в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.

Выводы:

Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов.

По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме.

В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».

Выводы:

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.

Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

7.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов

На территории Пролетарского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения.

В этих целях в Пролетарском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На территории Пролетарского сельсовета отсутствуют подразделения, имеющие лицензию на тушение пожаров.

Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Пролетарского сельсовета обеспечивает 26 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, дислоцирующаяся по адресу: Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Чкалова, д. 11.

В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.

На территории Пролетарского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами.

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

Планируемое развитие

Планируемое развитие объектов в области обеспечения пожарной безопасности предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.

Согласно СТП Пензенской области размещение пожарных депо на территории Пролетарского сельсовета не планируется.

Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов Пролетарского сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| № п/п | Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется | Кадастровый номер земельного участка или квартала | Площадь, га | Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Дубрава |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| д. Ждановка |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| п. Красная Звезда |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0291502, 58:08:0300101, 58:08:0300201 | 1,72 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |
| п. Красное Знамя |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0581301 | 0,87 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |
| с. Крутец |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0451201, 58:08:0480101, 58:08:0480201, 58:08:0510902 | 1,27 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |
| д. Лебедянка |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0291502 | 0,2 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |
| с. Лесное |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0510901, 58:08:0451201, 58:08:0510902, 58:08:0470402 | 2,63 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |
| д. Ниловка |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| п. Новоалексеевкий |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| д. Пешая |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0680301, 58:08:0510301, 58:08:0530101, 58:08:0680101 | 0,43 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |
| п. Пролетарский |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0450802, 58:08:0150204, 58:08:0500107, 58:08:0500104, 58:08:0500103, 58:08:0150202, 58:08:0150205, 58:08:0150101, 58:08:0150102 | 2,33 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |
| с. Рянза |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0451202, 58:08:0490201, 58:08:0450801, 58:08:0450601, 58:08:0451202, 58:08:0451301, 58:08:0490402, 58:08:0490401, 58:08:0510301 часть земельного участка 58:08:0490404:9 | 3,44 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |
| с. Старополянское |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | часть территории кадастрового квартала 58:08:0420301, 58:08:0420401 часть земельного участка 58:08:0420301:36, 58:08:0420401:91, 58:08:0420401:93 | 6,47 | Земли населенного пункта | корректировка /уточнение границы |

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| № п/п | Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН | Кадастровый номер земельного участка или квартала | Площадь, га | Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Дубрава |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| д. Ждановка |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| п. Красная Звезда |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0300101, 58:08:0300201, 58:08:0300202 | 4,12 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |
| п. Красное Знамя |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0580301, 58:08:0580401 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |
| с. Крутец |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0480101, 58:08:0480201, 58:08:0510902 | 0,34 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |
| д. Лебедянка |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| с. Лесное |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0470401, 58:08:0510902, 58:08:0470402, 58:08:0470301 | 0,99 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |
| д. Ниловка |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0450701 | 3,42 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |
| п. Новоалексеевкий |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| д. Пешая |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0530101, 58:08:0530201 | 0,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |
| п. Пролетарский |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0450802 | 0,02 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |
| с. Рянза |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0490602, 58:08:0490403, 58:08:0490301, 58:08:0490401 | 4,62 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |
| с. Старополянское |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | часть территории кадастрового квартала 58:08:0420401, 58:08:0420401 | 0,23 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка /уточнение границы |

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Пензенской области отсутствуют исторические поселения федерального значения, историческим поселением регионального значения.

10. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (2025год) | Расчетный срок (2038год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территории |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 23720,25 | 23720,25 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 1231,98 | 1228,65 |
| 1.2.1 | п. Дубрава | га | 17,89 | 17,89 |
| 1.2.2 | д. Ждановка | га | 84,24 | 84,24 |
| 1.2.3 | п. Красная Звезда | га | 97,33 | 94,66 |
| 1.2.4 | п. Красное Знамя | га | 67,86 | 68,63 |
| 1.2.5 | с. Крутец | га | 63,65 | 64,63 |
| 1.2.6 | д. Лебедянка | га | 82,56 | 82,76 |
| 1.2.7 | с. Лесное | га | 150,79 | 152,41 |
| 1.2.8 | д. Ниловка | га | 47,36 | 43,95 |
| 1.2.9 | п. Новоалексеевский | га | 21,19 | 21,19 |
| 1.2.10 | д. Пешая | га | 72,67 | 72,8 |
| 1.2.11 | п. Пролетарский | га | 100,47 | 101,65 |
| 1.2.12 | с. Рянза | га | 367,13 | 362,16 |
| 1.2.13 | с. Старополянское | га | 58,85 | 61,64 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 18501,21 | 18500,55 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 397,32 | 402,62 |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 3589,52 | 3589,52 |
| 2. Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 1205,07 | 1154,96 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 5,94 | 6,61 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 218,44 | 49,7 |
| 2.3.1 | Производственная зона | га | 218,44 | 45,23 |
| 2.3.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,48 |
| 2.3.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 3,99 |
| 2.4 | Зоны специального назначения | га | 3,81 | 168,79 |
| 2.4.1 | зона кладбищ | га | 3,81 | 2,86 |
| 2.4.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | 165,93 |
| 2.5 | Иные зоны | га | - | 35,45 |
| 3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.2 | Общеобразовательная организация | ед. | 1 | 1 |
| 3.3 | Клубные учреждения | ед. | 2 | 2 |
| 3.4 | ФАП | ед. | 2 | 2 |
| 3.6 | Отделение связи | ед. | 2 | 2 |
| 3.7 | Магазины | ед. | 2 | 2 |
| 3.8 | Библиотека | ед. | 1 | 1 |
| 4.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог (в границах поселения): | км | 63,95 | 71,7 |
| 4.1.1 | федерального значения | км | - | - |
| 4.1.2 | регионального значения и межмуниципального значения | км | 15,24 | 15,24 |
| 4.1.3 | местного значения (подъезды к населенным пунктам) | км | 21,75 | 23,22 |
| 4.1.4 | Улично-дорожная сеть | км | 61,7 | 61,7 |
| 5.Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Артезианские скважины | ед. | 5 | 5 |
| 5.2 | Водонапорные башни | ед. | 6 | 6 |
| 5.3 | АТС | ед. | - | - |
| 5.4 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ед. | 12 | 12 |
| 5.5 | Трансформаторные подстанции | ед. | 29 | 29 |
| 5.6 | Электроподстанции | ед. | - | - |
| 6.Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище | ед. | 5 | 5 |
| 6.2 | Скотомогильники(ликвидированные) | ед. | 1 | 1 |
| 6.3 | Полигон ТКО | ед. | 1 | 1 |
| 7.Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 7.1 | Пожарные гидранты | ед. | - | - |
| 7.2 | Пожарная часть | ед. | - | - |
| 7.3 | Пожарный резервуар | ед. | - | - |
| 8. Население |  |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | Чел. | 1321 | 1306 |
| 8.2 | Плотность населения в пределах территории сельского совета | чел./га | 0,06 | 0,06 |
| 8.3 | Плотность населения в пределах территории населенных пунктов сельского совета | чел./га | 1,07 | 1,06 |
| 9. Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 9.1 | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м² | 57,3 | 57,3 |

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)