Государственное Бюджетное Учреждение

«Научно-исследовательский институт территориального

планирования и урбанистики»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Материалы по обоснованию

г. Пенза - 2025 г.

# Содержание

Состав материалов	5

Введение	6

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

2. Анализ использования территорий поселения	14

2.1. Административно-территориальное устройство	14

2.2. Историко-культурные данные	19

2.3. Природные условия и ресурсы территории	19

2.4. Планировочные ограничения использования территории	22

2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	24

2.4.2. Придорожные полосы автомобильных дорог	26

2.4.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	28

2.4.4. Охранные зоны линий и сооружений связи	31

2.4.5. Зоны охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов.	33

2.4.6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	33

2.4.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	36

2.4.8. Санитарно-защитная зона	37

2.4.9. Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	40

2.4.10. Охранная зона железных дорог	42

2.4.11. Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети	43

2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Яснополянского сельсовета и другой планировочной документации	44

2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории	44

2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование	49

2.7.1. Баланс территории	49

2.7.2. Функциональное зонирование	50

2.8. Население и трудовые ресурсы	52

2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)	54

2.10. Транспортная инфраструктура	55

2.10.1. Автомобильный транспорт	55

2.10.2. Железнодорожный транспорт	58

2.11. Инженерная инфраструктура	60

2.11.1. Система водоснабжения поселения	60

2.11.2. Система водоотведения поселения	61

2.11.4. Система теплоснабжения поселения	61

2.11.5. Система электроснабжения поселения	61

2.11.6. Связь	62

2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание	62

2.12.1. Система образования и воспитания	63

2.12.2. Система здравоохранения	64

2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта	65

2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания	66

2.13. Места погребения	66

2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	66

2.15. Рекреация и туризм	67

2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения	68

2.15.2. Места массового отдыха населения	68

2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время	69

2.16. Историко-культурное наследие	69

2.17. Особо охраняемые природные территории	70

2.18. Охрана окружающей среды	70

2.18.1. Охрана атмосферного воздуха	71

2.18.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов	71

2.18.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира	72

2.18.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий	73

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории»	75

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	76

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.	77

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	80

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	82

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	82

7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	84

7.3. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО	86

7.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	88

7.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов	89

7.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей	90

7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	90

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	94

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	97

10. Основные технико-экономические показатели	98

# Состав материалов

Положение о территориальном планировании:

Текстовая часть:

Положение о территориальном планировании.

Графические материалы:

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).

3. Карта функциональных зон.

Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

Приложение 2. Материалы по обоснованию:

Текстовая часть:

Материалы по обоснованию в текстовой форме.

Графические материалы:

1. Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

2. Карта расположения существующих и планируемых объектов федерального, регионального, местного значения, а также иных объектов и территорий.

3. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Введение

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области от 25.03.2011 № 266 (с последующими изменениями).

Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);

- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 13.01.2025 № 21/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области».

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Яснополянского сельсовета, утвержденный в 2011 году, действует до 2031 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2031 года.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Кузнецкого района Пензенской области, администрацией Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.

Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения.

Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);

- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);

- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);

- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»
 (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 
«О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») 
(с последующими изменениями);

- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
(с последующими изменениями);

- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;

- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);

- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана были учтены следующая градостроительная документация:

- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области;

- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);

- Схема территориального планирования Кузнецкого района Пензенской области, утвержденная решением собрания представителей Кузнецкого района Пензенской области от 25.05.2012 № 50-6/3 «Об утверждении схемы территориального планирования Кузнецкого района Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);

- Генеральный план Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области от 25.03.2011 № 266 (с последующими изменениями);

- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:

- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения;

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий;

- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- определение территориальной организации сельского поселения;

- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;

- предложения по размещению территорий жилищного строительства;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;

- актуализация границ населенных пунктов;

- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:

Документы стратегического планирования Российской Федерации,

Приволжского федерального округа и Пензенской области

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года»;

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП 
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты

- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;

- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

-Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;

- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;

- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Федеральные и региональные программы по сферам деятельности

Промышленность

- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП 
(с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

Агропромышленный комплекс

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
(с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).

Транспорт

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 
(с последующими изменениями);

- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 24.04.2024 № 4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области»;

- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.

Газоснабжение

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);

- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП 
(с последующими изменениями);

- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП 
(с последующими изменениями).

Демография

- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 № 778-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП 
(с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
(с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 
№ 804-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 № 712-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).

Здравоохранение

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 
(с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 
№ 743-пП (с последующими изменениями);

- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями);

- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.

Культура

- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №317 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 №783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП 
(с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№ 1661 (с последующими изменениями);

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30;

- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№ 3081-р;

- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р.

Туризм, охрана объектов культурного наследия

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями);

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 22.12.2005 № 934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (вместе с «Порядком установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения») (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Кузнецкого района

- «Стратегия социально-экономического развития Кузнецкого района Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2035 года)», утвержденная решением Собрания представителей Кузнецкого района Пензенской области.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправленияЯснополянского сельсовета

- Постановление администрации Яснополянского сельсовета от 28.12.2016 № 431 «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Яснополянский сельсовет» Кузнецкого района Пензенской области на 2017 - 2031 годы»;

- Постановление администрации Яснополянского сельсовета от 28.12.2016 № 429 
«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2017 - 2031 годы»;

- Постановление администрацииЯснополянского сельсовета от 28.11.2016 № 430 
«Об утверждении программа комплексного развития социальной инфраструктуры Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на период 2016 - 2031 годы».

2. Анализ использования территорий поселения

# 2.1. Административно-территориальное устройство

В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО 
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов (таблица 1).

Административным центром является с. Пионер.

Таблица 1.

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | село | Пионер |
| 2 | село | Сухановка |
| 3 | село | Ясная Поляна |
| 4 | село | Алексеевка |
| 5 | село | Каменка |
| 6 | село | Злобинка |

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Яснополянского сельсовета с их описанием.

Сведения о границе Яснополянского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2).

Таблица 2.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Сведения о границе муниципального образования, внесенной в ЕГРН |
| --- | --- | --- |
|  |  | реестровый номер |
| 1 | Яснополянский сельсовет | 58:14-3.6 |

Территория муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района составляет 12298,47 га.

Территория сельского совета состоит из единого массива и граничит с землями г. Кузнецка, с муниципальным образованием р.п. Евлашево, с Комаровским, Чибирлейским, Анненковским, Посельским сельсоветами Кузнецкого района.

Административно-хозяйственным центром Яснополянского сельсовета является село Пионер, расположенное в 9 км от г. Кузнецка и в 120 км от областного центра – г. Пенза. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Кузнецк на расстоянии 9 км. Связь административно-хозяйственного центра села Пионер с областным центром и с г. Кузнецк осуществляется по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Пензенской области и автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал».

Местоположение Яснополянского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.

Рисунок 1

Местоположение Яснополянского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области

Рисунок 2

Модель проектной системы расселения Пензенской области

МестоположениеЯснополянского сельсовета в системе расселения Кузнецкого района представлено на рисунке 3.

Рисунок 3

Схема расположения Яснополянского сельсовета в Кузнецком районе

# 2.2. Историко-культурные данные

Историческая справка

Яснополянский сельсовет образован в 1983 году (исполком). Территория Яснополянского сельского совета расположена в центральной части Кузнецкого района и в восточной части Пензенской области. Общая площадь составляет 12298,47 га. На территории расположено шесть сел (с. Пионер, с. Сухановка, с. Ясная Поляна, с. Алексеевка, с. Каменка, с. Злобинка) с общим количеством проживающих 5184 человек.

Территория сельского совета состоит из единого массива и граничит с землями г. Кузнецка, с муниципальным образованием р.п. Евлашево, с Комаровским, Чибирлейским, Анненковским, Посельским сельсоветами Кузнецкого района.

Село Пионер (ранее – Красный Пахарь, Детская комиссия) Кузнецкого района Пензенской области – русский поселок, центр Яснополянского сельсовета, в 9 км к югу от Кузнецка. В 1996 подключен природный газ. Поселок построен в 1920-е годы при сельскохозяйственной коммуне Детской комиссии, позже – детская колония, совхоз. До 1950-х населенный пункт именовался деревней Красный Пахарь.

Село Ясная Поляна, русское село Яснополянского сельсовета. В 1970-2000 года при селе находился поселок детского дома, вошедший в состав села. Село Сухановка (ранее – Марьевка), русское село Яснополянского сельсовета. Расположено при Песочном овраге в 100 м к юго-востоку от г. Кузнецка. С 1780 года в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии.

Село Сухановка возникло в 19-м веке. Состояло оно из 80 домов. Владел всеми крестьянами и землями барин Страхов Иван Сергеевич. После его смерти власть перешла к сыну Ипполиту Ивановичу. В период отменыкрепостного права крестьяне были крепостными помещика Страхова и выкупили у него землю в собственность. В 1911 году Ипполит Иванович строит дом для обучения грамоте своих крестьян, а в 1913 году сюда стали приходить дети крестьян. Дом превратился вшколу. После революции 1917 года барин был вынужден выехать из села. Первой учительницей школы при Советской власти была Валентина Александровна Уланова. В 30-х годах в с. Сухановка было создано коллективное хозяйство.

Село Алексеевка, русское село Яснополянского сельсовета, в 5 км к юго-западу от Кузнецка в верховьях Дуванного оврага с ручьем. Основано на земле, пожалованной около 1796 дворянину Алексею Афанасьевичу Трифонову, по имени которого названо. Позднее деревня отобрана в казну, к 1859 году снова оказалась у помещика. С 1780 года в составе Кузнецкого уезда.

Село Каменка (ранее – Кузнецовка) Кузнецкого района Пензенской области – русское село Яснополянского сельсовета, в 5 км к юго-западу от Кузнецка в верховьях сухого оврага Каменного. Построено во второй половине XVIII века. С 1780 года в составе Кузнецкого уезда. В 1795 здесь 61 двор ясачных крестьян, по-видимому, обрусевшей после крещения мордвы. В 1859 году показана как деревня государственных крестьян. В 1877 – Посельской волости, 142 двора, 7 ветряных мельниц. Название Кузнецовка связано с широко распространенном в деревне кузнечным промыслом. В экономических примечаниях к материалам Генерального межевания указывается, что жители деревни Каменки, помимо хлебопашества, занимаются кузнечным и слесарным ремеслом.

Село Злобинка – село в Пензенской области, входит в Яснополянское сельское поселение Кузнецкого района. Расположено в 2 км к северу от сельсовета. Село основано в 1920-е годы как одноименная сельскохозяйственная артель.

# 2.3. Природные условия и ресурсы территории

# 2.3.1. Рельеф

Территория Яснополянского сельсовета характеризуется ровным рельефом с небольшим уклоном в юго-западном направлении. На территории поселения Яснополянского сельсовета развита овражно-балочная сеть. Территорию с севера на юг расчленяют балки и овраги – Зотов, Башкаров, Дуванный, Дальний – на отдельные водораздельные массивы со склонами различной крутизны. Многие балки задернованы и поросли древесной растительностью. В целом по условиям рельефа территория поселения Яснополянского сельсовета вполне пригодна для сельскохозяйственного производства и применения сельскохозяйственных машин, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где выражены процессы водной эрозии.

# 2.3.2. Геологическая и гидрогеологическая характеристика

В геологическом строении Кузнецкого района до глубины 200 м принимают участие отложения меловой, палеогеновой и четвертичной системы. Меловая система в рассматриваемой части разреза представлена Маастрихтским ярусом. Маастрихтский ярус сложен толщей известковистых глин и мергелей, в нижней части преобладают глины, в верхней – мергели. Мощность яруса составляет 60 м. Палеогеновые отложения представлены породами сызранского и саратовского ярусов. Сызранский ярус сложен опоками, опоковидными песчаниками трещиноватыми с прослоями глин и песками мелкозернистыми, среднезернистыми. Общая мощность сызранских отложений более 100 м. Верхнесаратовский ярус сложен в основном пачкой кварцевых песчаников, разнозернистыми. В нижней части залегают трещиноватые плитчатые песчаники мощностью 4-6 м. Четвертичные отложения получили развитие на склонах водораздельного пространства и представлены суглинками. Общая мощность четвертичных отложений колеблется от 2 до 20 м. В тектоническом отношении рассматриваемая территория находится в пределах западной части Ульяновско-Саратовского прогиба. В пределах Ульяновско-Саратовского прогиба породы меловой системы значительно погружены. На их поверхности залегают породы палеогеновой системы, отсутствующие за пределами Ульяновско-Саратовского прогиба. В пределах Ульяновско-Саратовского прогиба водоносные горизонты, приуроченные к породам меловой системы, погружены на значительную глубину, и над ними залегает водоносный комплекс, приуроченный к породам различных подразделений палеогеновой системы. Этот водоносный комплекс является основным источником централизованного водоснабжения населенных пунктов Кузнецкого района. Отсутствие в толще пород саратовского и сызранского возраста водоупорных толщ не позволяет выделить отдельные водоносные горизонты, и поэтому все виды объединяются в единый палеогеновый водоносный комплекс. Водоносными в этом комплексе являются пески и трещиноватые песчаники саратовских слоев, верхней части сызранских слоев, а также трещиноватой опоки нижнесызранских слоев. Глубина скважин, эксплуатирующих этот водоносный комплекс, различна. При установке фильтра в песках верхней части разреза дебиты скважин составляют 7-10 м3/час при понижении уровня от статического на 10-13 м. Вода чаще всего характеризуется как пресная гидрокарбонатно-натриевого или сульфатно-натриевого типов минерализации, удовлетворяющая требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

# 2.3.3. Климат

Климат территории поселения Яснополянского сельсовета относится к зоне умеренно-континентального климата со сравнительно умеренно-холодной зимой и жарким летом с быстрым переходом от зимы к весне, с ранним наступлением заморозков. Температура воздуха среднегодовая - 4,3°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца (февраля) – 15,2°С; среднемесячная самого теплого месяца (июля) + 16,6°С. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 229 дней; выше +5°С – 176 дней, а выше +10°С – 154 дня. Сумма температур за период выше +10°С составляет 2551°С, что достаточно для нормальной вегетации основных сельскохозяйственных культур. Продолжительностьбезморозного периода 172 дня. Средняя высота снежного покрова - 43 см. Средняя глубина промерзания почвы максимальна 51 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 606 мм. Преобладающее направление ветра в летний период – юго-западное, южное, в зимний период – южное, юго-восточное.

# 2.3.4. Почвенные ресурсы

По природно-сельскохозяйственному районированию территория Яснополянского сельсовета относится к лесостепной зоне, подзоне выщелоченных черноземов. Почвенный покров представлен светло-серыми, серыми, темно-серыми лесными почвами, черноземами выщелоченными типичными, солонцом черноземным, черноземно-луговой, луговой и лугово-болотными почвами.

Серые лесные почвы и черноземы распространены по плоским вершинам водоразделов, слабопологим и пологим склонам, черноземно-луговые почвы приурочены к нижним частям слабопологих склонов, лугово-болотные - к замкнутым понижениям. Значительное место в почвенном покрове занимают эродированные почвы, приуроченные к пологим и покатым водораздельным склонам. Общая площадь эродированных земель составляет 1732 га, из них слабосмытых 674 га, слабодефилированных – 606 га, среднесмытых – 40 га, сильносмытых – 390 га, очень сильносмытых – 22 га.

В пределах систематических групп почв выделены следующие виды:

1) по содержанию гумуса в гумусном горизонте:

– среднегумусные (с содержанием гумуса 6-9%);

– малогумусные (4-6%);

2) по мощности гумусового горизонта:

– мощные (мощность горизонтов А+АВ = 80-120 см);

– среднемощные (мощность горизонтов А+АВ = 40-80 см);

– маломощные (мощность горизонтов А+АВ менее 40 см);

3) по механическому составу почвы хозяйства представлены следующими разновидностями:

– легкоглинистые с содержанием физической глины (частиц размером менее 0,01 мм)

- 50-65%

– тяжелоглинистые - 40-50%

– среднеглинистые - 30-40%

– легкосуглинистые - 0-30%

– супесчаные - 10-20%

На территории Яснополянского сельсовета преобладают почвы тяжелосуглинистого и среднесуглинистого механического состава.

# 2.3.5. Растительные ресурсы

По ландшафтным особенностям территория Яснополянского сельсовета относится к лесостепной почвенно-растительной зоне. Естественная растительность сохранилась лишь по лощинам, балкам, оврагам, поймам и долинам ручья и используется как естественные пастбища. Основной лесной массив располагается в южной и восточной части территории сельсовета. Леса занимают 3132 га (25,5% от общей площади) и представлены в основном сосной, березой, дубом, липой и др. По долине ручья расположены пойменные луга, в травостое которых преобладают разнотравно-безостокостровые, разнотравно-лугово-мятликовые группировки, и болотные луга с разнотравно-осоковой группировкой.

# 2.3.6. Водные ресурсы

Гидрографическая сеть поселения Яснополянского сельсовета представлена небольшими озерами, ручьями, прудами. Озеро Бобровое расположено северо-западнее села Пионер. Пруды, сооруженные по оврагам, используются для водопоя скота и полива насаждений. Пруды питаются талыми и дождевыми водами.

# 2.3.7. Санитарная очистка территории

На территории Яснополянского сельсовета размещен 1 скотомогильник, расположенный севернее с. Каменка. Кроме того, на территории Чибирлейского сельсовета в непосредственной близости от с. Ясная Поляна расположен скотомогильник (законсервирован). Санитарно-защитная зона скотомогильника не установлена в соответствии с действующим законодательством.

Выводы

1. По климатическим ресурсам территория Яснополянского сельсовета благоприятна для созревания основных сельскохозяйственных культур.

2. На большей части территории Яснополянского сельсовета инженерно-геологические условия для строительства благоприятны. Основанием фундаментов будут служить суглинки, глины.

3. Самый обильный водоносный горизонт приурочен к пескам трещиноватым с прослойками песка сызранского яруса нижнего отдела палеогеновой системы. Вскрытие водоносного горизонта ожидается на глубине 170-180 м с дебитом до 10 м3/час. Вода пресная по составу гидрокарбонатно-сульфатно-натриевого типа.

4. Почвенный покров представлен почвами: светло-серыми, серыми, темно-серыми лесными почвами, черноземами выщелоченными, типичными, солонцом черноземным, луговыми и лугово-болотными. Согласно данным оценки земли в сельсовете по качеству лучше, чем в среднем по Кузнецкому району Пензенской области.

5. Рекреационные ресурсы территории поселения Яснополянского сельсовета богаты. Озера, пруды и леса создают условия для организации массового отдыха.

6. Градостроительным недостатком территории Яснополянского сельсовета является пересеченность селитебной территории автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, а также магистральными трубопроводами и газопроводами высокого давления.

# 2.4. Планировочные ограничения использования территории

На территории Яснополянского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.

Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2026 года одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;

4) решением суда.

Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 3).

Таблица 3.

Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области.

| № | Виды зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) |
| 2 | Придорожные полосы автомобильных дорог |
| 3 | Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) |
| 4 | Охранная зона линий и сооружений связи |
| 5 | Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов |
| 6 | Водоохранная зона |
| 7 | Прибрежная защитная полоса |
| 8 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны |
| 9 | Санитарно-защитная зона |
| 10 | Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) |
| 11 | Охранная зона железных дорог |
| 12 | Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети |

Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района».

# 2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 4.

Таблица 4.

Охранные зоны воздушных линий электропередач.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 4, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

# 2.4.2. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями):

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;

3) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении таких придорожных полос принимается:

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более субъектов Российской Федерации или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов) или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов);

3) органом местного самоуправления муниципального района в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района, а также в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях сельских поселений (за исключением случая, установленного пунктом 3.1 настоящей части);

3.1) органом местного самоуправления сельского поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территории сельского поселения (в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений);

4) органом местного самоуправления городского поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах городского поселения или строительство которых планируется осуществлять в границах городского поселения;

4.1) органом местного самоуправления муниципального округа в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах муниципального округа или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального округа;

5) органом местного самоуправления городского округа в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах городского округа или строительство которых планируется осуществлять в границах городского округа.

Федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос, в течение семи дней со дня принятия такого решения направляют копию такого решения в орган местного самоуправления муниципального округа, орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления поселения, в отношении территорий которых принято такое решение.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 или 8.2 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ согласования или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

В случае, если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке территории, документация по планировке территории, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению. При этом получение согласования строительства, реконструкции объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги в соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ не требуется.

# 2.4.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранная зона газопроводов

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Охранная зона магистральных трубопроводов

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 № 61.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

# 2.4.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи».

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны

- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

# 2.4.5. Зоны охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Согласно статье 105 Земельного кодекса зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов, является зоной с особыми условиями использования территорий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утверждено Положение об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны (далее – Положение).

В соответствии с п.12 Положения на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о запретной зоне военного объекта с реестровым номером 58:14-6.466 и об охранной зоне военного объекта с реестровым номером 58:14-6.464, расположенные на территории Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

# 2.4.6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется.

В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»).

В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

# 2.4.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Яснополянского сельсовета с реестровыми номерами 58:14-6.582, 58:14-6.583, 58:14-6.584.

# 2.4.8. Санитарно-защитная зона

Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).

Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.

Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.).

Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
(с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:

1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;

2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

На момент разработки генерального плана в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о СЗЗ Яснополянского сельсовета с реестровыми номерами 58:14-6.378, 58:14-6.384, 58:14-6.454, 58:14-6.444, 58:14-6.358, 58:14-6.326, 58:14-6.604.

# 2.4.9. Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.

Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было.

В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2026 года.

В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС), с последующими изменениями.

Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Таблица 5.

Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов.

|  | Класс трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  | II |  |
| Номинальный диаметр газопровода DN | 300 и менее | св.300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | Св. 300 |
| Минимальные расстояния, м, по оси | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |

Таблица 6.

Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов.

|  | Класс трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  | II |  |
| Номинальный диаметр газопровода DN | 300 и менее | св.300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | Св. 300 |
| Минимальные расстояния, м, от ограды станций | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 | 125 |

Таблица 7.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до городов и других населенных пунктов.

|  | Класс трубопровода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | III | II | I |
| Диаметр трубопровода | 300 и менее | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1200 |
| Минимальные расстояния, м, по оси | 75 | 100 | 150 | 200 |

Для объектов магистральных трубопроводов, проходящих по территории Яснополянского сельсовета установлены следующие минимальные расстояния до оси трубопроводов:

Таблица 8.

| Наименование трубопровода | Минимальные расстояния до оси трубопровода, м | Реестровый номер охранной зоны | Реестровый номер границ минимальных расстояний | Кадастровый номер ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» Ду 1000 | 150 | 58:14-6.79, 58:14-6.114, 58:14-6.37 | - | 58:14:0000000:1255 |
| магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» Ду 700 | 150 | 58:14-6.14 | - | - |
| магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-2» | 200 | 58:14-6.440, 58:14-6.184 | 58:14-6.606, 58:00-6.693 | 58:14:0000000:2382, 58:00:0000000:22939 |
| магистральный нефтепродуктопровод «Куйбышев-Брянск» | 100 | 58:14-6.187 | 58:00-6.695 | 0:0:0:500 |
| магистральный нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление» | 100 | 58:14-6.196 | 58:00-6.697 | 0:0:0:500 |
| НПС «Кузнецк» | - | 58:14-6.137 | 58:14-6.589 | - |
| Газопровод – отвод к ГРС-96 г. Кузнецк | 100 | 58:14-6.350 | 58:14-6.430 | - |
| Газопровод – отвод к ГРС-98 с. Анненково | 100 | 58:14-6.351 | 58:14-6.429 | - |
| Газопровод – отвод к ГРС-124 с. Пионер | 100 | 58:14-6.356 | 58:14-6.428 | - |
| Газораспределительная станция (ГРС)-96 г. Кузнецк | 150 | 58:14-6.353 | 58:14-6.425 | 58:14:0091501:43 |
| Газораспределительная станция (ГРС)-124 с. Пионер | 150 | 58:14-6.355 | 58:14-6.424 | 58:14:0000000:2443 |

# 2.4.10. Охранная зона железных дорог

Согласно Федеральному закону от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями) охранные зоны -  территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

# 2.4.11. Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

В целях обеспечения сохранности и государственного учета пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения публично-правовая компания ведет реестр пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения (далее - реестр геодезических пунктов) в электронной форме. Порядок ведения реестра геодезических пунктов, в том числе порядок внесения в него сведений о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения и об их состоянии, особенности учета таких пунктов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий. Сведения о состоянии пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения вносятся в реестр геодезических пунктов по результатам мониторинга характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения. Мониторинг характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети осуществляется публично-правовой компанией.

Сведения о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения размещаются на федеральном портале пространственных данных с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Порядок мониторинга характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и состав размещаемых сведений об указанных пунктах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.

Порядок обследования, поддержания в надлежащем состоянии, ликвидации и восстановления пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.

Положения частей 1, 2 и 4 статьи 9.2 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются на геодезические сети специального назначения, созданные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

Правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения или части указанных пунктов, обязаны уведомлять публично-правовую компанию обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов, предоставлять возможность подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических и картографических работ, а также при проведении ремонта и восстановления указанных пунктов.

В целях обеспечения сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети устанавливаются охранные зоны. Положение о таких охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Возмещение вреда, причиненного пунктам государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, осуществляется в пользу Российской Федерации лицами, причинившими такой вред, в соответствии с гражданским законодательством.

Лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в ходе которых выявляются случаи повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения, обязаны уведомлять публично-правовую компанию обо всех таких случаях.

Порядок уведомления правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения, а также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, публично-правовой компании о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.

На территории Яснополянского сельсовета в ЕГРН внесены сведения об охранной зоне пункта государственной геодезической сети с реестровым номером 58:14-6.370.

# 2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Яснополянского сельсовета и другой планировочной документации

Мероприятиями генерального плана муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области, утвержденного решением комитета местного самоуправления Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области от 25.03.2011 № 266 (с последующими изменениями, в новой  редакции, утвержденной  от 23.11.2022 № 250-114/7) предусмотрено размещение двух ДК на 100 мест в с. Алексеевка и в с. Сухановка, общеобразовательной школы на 100 мест в с. Сухановка, станции по очистке канализационных стоков в с. Пионер. Данные объекты находятся в стадии реализации.

# 2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.

Оценка территории по природным условиям

В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Для ведения сельского хозяйства территория Яснополянского сельсовета в целом благоприятная. По совокупности природных факторов на территории поселения Яснополянского сельсовета выделяются участки для ведения сельского хозяйства. Это земли, почвы которых представлены светло-серыми лесными, темно-серыми лесными и черноземами выщелоченными типичными на пологих склонах различных экспозиций.

Экологические условия на таких участках благоприятны для ведения сельского хозяйства.

Территории условно-благоприятные занимают земли, почвы которых по качеству относятся к черноземно-луговым выщелоченным среднегумусным среднемощным. Это участки в пойме ручьев.

Территории сельсовета ограниченно-благоприятные занимают земли с лугово-болотными и светло-серыми лесными почвами, имеющими слабо выраженную эрозию почв или природные ограничения (кустарник, болота).

Неблагоприятные территории – участки с балками, оврагами, смытые и намытые почвы низкого качества, участки с сильной эрозией почв, а также застроенные территории поселков.

Оценка градостроительного потенциала территории

По природным условиям территория Яснополянского сельсовета благоприятна для строительства. Территория характеризуется умеренно расчленным рельефом с устойчивыми грунтами с уровнем грунтовых вод от 1,0 м и отсутствием активных эрозионных процессов.

Благоприятные для строительства территории занимают зону пешеходной доступности вблизи сел. По экологическому зонированию такая территория отнесена к ограниченно-благоприятной, где требуется проведение определенного комплекса мероприятий: озеленения, вертикальной планировки, очистки от мусора.

Ограниченно-благоприятные территории для строительства выделяются по планировочным факторам и занимают большую территорию. При освоении таких территорий требуются значительные затраты на создание инженерной инфраструктуры.

Неблагоприятные территории выделяются по природным условиям. Сюда относятся балки, овраги, долины ручьев, подверженные сезонному затоплению, заболоченные участки и т.д.

Водоснабжение на всей территории возможно за счет подземных вод водоносных горизонтов. Вода по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям ГОСТ.

В целях градостроительного развития Яснополянского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 9).

К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты Яснополянского сельсовета.

К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон водоемов.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.

Таблица 9.

| Наименование ограничений | Параметры градостроительного потенциала | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | отсутствует | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | низкий | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| водоохранные зоны | пониженный | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО |
| экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | высокий | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Оценка архитектурно-планировочной организации территории

Территория Яснополянского сельсовета расположена в центральной части Кузнецкого района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. В структуре современного расселения доминирует административный центр – село Пионер. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

Село Пионер

Территория поселка представляет собой компактное образование, улицы имеют выход на автомобильную дорогу регионального значения «г. Кузнецк - с. Чиберлей». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа), малоэтажными многоквартирными домами.

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

Общественный центр и общественно-деловая застройка в планировочном отношении не сформированы. Имется ряд обшественных зданий, сконцентрированных в районе ул. Заводская -Школьная, Песчаная, где размещены объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания: школа, детский сад, административное здание, магазины, православный храм, мемориал ВОВ.

Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоснабжением и системой централизованного теплоснабжения общественной и малоэтажной жилой застройки.

В индивидуальных жилых домах (усадебного типа) и малоэтажных домах установлены индивидуальные источники тепла.

На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.

Село Ясная Поляна

Территория села Ясная Поляна представляет собой компактное образование. С севера на юг село пересекает автомобильная дорога регионального значения «г. Кузнецк - с. Неверкино». Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа), малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами.

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

Общественный центр не сформирован.

Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоснабжением и системой централизованного теплоснабжения общественной и среднеэтажной жилой застройки.

На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования, и в частности, лесные массивы, окружающие село, а также пруды на юго-восточной окраине села.

Село Сухановка

Территория села представляет собой компактное образование, расположившееся на пересечении автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск и автомобильной дороги регионального значения «г. Кузнецк - с. Неверкино». В юго-восточной части села расположен пруд, а в западной части села расположен пруд Сухановский. На территории, примыкающей к пруду, сформирован ощественный центр, представленный детским садом, магазином, школой и памятником Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. Внешние связи обеспечиваются по ул. Зеленая соединяющей село с автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал» и  
ул. Центральная соединяющей село с автомобильной дорогой регионального значения «г. Кузнецк - с. Неверкино».

Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат артскважины и шахтные колодцы.

На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.

с. Злобинка

Территория поселка представляет собой компактное образование, расположенное в окружении лесного массива, в непосредственной близости от автомобильной дороги регионального значения «г. Кузнецк - с. Неверкино».

Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта, в основном по единственной улице ул. Центральной. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и блокированными жилыми домами. На юго-восточной окраине села расположен водоем в окружении леса.

Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы и одна артскважина.

На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.

Село Каменка

Территория села представляет собой компактное образование, вытянутое с севера-запада на северо - восток вдоль ручя и пруда перпендикулярно автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Общественный центр села не сформирован. Вместе с тем имеются обшественные здания, которые находятся в непосредственной близости: Преображенская церковь, школа, памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. Внешние связи обеспечивает автодорога «Подъезд к с. Каменка», соединяющая село с автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы и одна артскважина.

На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.

Село Алексеевка

Территория села представляет собой компактное образование, вытянутое с севера-запада на северо - восток вдоль ручя и пруда. Север-запдную часть села пересекает автомобильная дорога регионального значения «г. Кузнецк - с. Русский Камешкир».

Общественный центр села, не сформирован. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Улично-дорожная сеть в связи небольшими размерами населенного пункта состоит из двух улиц, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами. Внешние связи обеспечивает автодорога «г. Кузнецк - с. Русский Камешкир», соединяющая село с автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы.

На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.

Оценка территории по транспортному фактору

При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:

1. Железнодорожный транспорт:

По территории Яснополянского сельсовета проходит железная дорога Пенза – Ряжск.

2. Воздушный транспорт:

Воздушный транспорт на территории Яснополянского сельсовета отсутствует. Ближайший аэропорт находится примерно в 120 км от границ сельсовета, в городе Пенза.

3. Водный транспорт:

Водный транспорт на территории Яснополянского сельсовета отсутствует.

4. Автомобильный транспорт:

Основные населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети федеральных, региональных и местных дорог.

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой

Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территорииЯснополянского сельсовета представлены в таблице 10.

Таблица 10.

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  | Наличие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения на 01.01.2024, чел. | сетевой газ | централизованное теплоснабжение | централизованное водоснабжение | электроснабжение | централизованная канализация | телефонизация |
| 1 | с. Пионер | 1759 | + | + (частично) | + | + | + (частично) | + |
| 2 | с. Ясная Поляна | 1276 | + | (частично) | + | + | - | + |
| 3 | с. Каменка | 475 | + | - | + | + | - | + |
| 4 | с. Сухановка | 1029 | + | - | + | + | - | + |
| 5 | с. Злобинка | 245 | + | - | + | + | - | + |
| 6 | с. Алексеевка | 477 | + | - | - | + | - | + |

Выводы:

Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.

Градостроительный потенциал:

- Яснополянский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;

- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;

- наличие неосвоенных участков имеющих живописные ландшафты в прибрежных зонах рек и прудов создает благоприятные условия для их рекреационного использования.

Проблемы:

- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;

- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения;

- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли;

- отсутствие полезных ископаемых, пригодных для использования в промышленности и строительстве;

- нехватка мест приложения труда в границах Яснополянского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.

В генеральном плане Яснополянского сельсовета конкретизируются предложения СТП Кузнецкого района, программы комплексного социально-экономического развития Кузнецкого района Пензенской области и Яснополянского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.

Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

# 2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование

# 2.7.1. Баланс территории

Общая площадь в административных границахЯснополянского сельсовета составляет 12298,47 га (таблица 11).

Таблица 11.

Наличие и распределение земельного фонда

Яснополянского сельсовета по категориям земель*

| № п/п | Категории земель | Единица измерения | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь муниципального образования | га | 12298,47 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения: | га | 7557,40 |
| 2.1 | Земли населенных пунктов | га | 905,68 |
| 2.1.1 | с. Пионер | га | 276,38 |
| 2.1.2 | с. Ясная Поляна | га | 128,79 |
| 2.1.3 | с. Каменка | га | 195,6 |
| 2.1.4 | с. Сухановка | га | 131,33 |
| 2.1.5 | с. Злобинка | га | 61,09 |
| 2.1.6 | с. Алексеевка | га | 112,48 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 702,93 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,48 |
| 5 | Земли лесного фонда | га | 3131,98 |
| *Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели |  |  |  |

Из общей площади территории Яснополянского сельсовета 61,5% занимают земли сельскохозяйственного назначения, 7,4% - земли населенных пунктов.

Освоенность территории Яснополянского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

# 2.7.2. Функциональное зонирование

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.

Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.

Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;

- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства.

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны (таблица 12).

Таблица 12.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (2025) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 736,52 | 750,31 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | 4,5 |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 8,39 | 3,92 |
| 4 | Общественно-деловые зоны | га | 20,35 | 20,14 |
| 5 | Производственная зона | га | 386,14 | 420,96 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,09 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 52,87 | 48,71 |
| 8 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 163,54 | 103,36 |
| 9 | Зона садоводства, огородничества | га | 288,01 | 284,1 |
| 10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 121,94 | 126,88 |
| 11 | Зоны рекреационного назначения | га | 6,91 | 6,88 |
| 12 | Зона кладбищ | га | 9,99 | 9,99 |
| Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели |  |  |  |  |

Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами.

Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 № 793» (последующими изменениями).

Жилые зоны

Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016
№ 1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны формируются в сложившихся частях городских населенных пунктов из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь земельного участка не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не являющимися источниками шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленные для жилой и общественной застройки нормы, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей - не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении. При реконструкции общественно-деловых зон в случае невозможности устранения вредного влияния производственного объекта на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование или его перебазирование за пределы общественно-деловой зоны в производственную зону. Площадь территории производственно-жилого района (квартала) в пределах такой общественно-деловой зоны следует принимать, га, не менее: в городских населенных пунктах - 10, в сельских населенных пунктах - 3.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).

Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.

Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.

Зона сельскохозяйственных угодий

Функциональная зона представлена пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, землями, занятыми многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Зона садоводства, огородничества

Функциональная зона предназначена для ведения огородничества (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур); ведения садоводства (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд); земельных участков общего назначения (земельных участков, являющихся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования).

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.

Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. В состав зоны рекреационного назначения могут быть включены территории, занятые озелененными территориями общего пользования, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона кладбищ

Функциональная зона предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

# 2.8. Население и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования.

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

За последние семь лет численность населения постоянно снижается. В 2020 году численность была 5353 человек. На 1 января 2024 года снизилась до 5184 человек. Снижение составило 169 человек (3,2%).

Таблица 13.

Численность населения Яснополянского сельсовета

|  | Численность населения на начало года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| человек | 5353 | 5299 | 5321 | 5261 | 5184 |

Рисунок 4

Динамика численности населения Яснополянского сельсовета за период с 2020 по 2024 гг.

Прогноз перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2031 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.

Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевого показателя средние за 2025, 2030, 2035 годы.

Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населениясоставляет –3,5.

На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.

Прогнозная численность населения Яснополянского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

- на расчетный срок (2031 год)

Nt+n=Nn*1+kоп1000 t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (5184);

t - число лет, на которое прогнозируется расчет (7);

Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).

Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где

К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);

Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).

Прогнозная численность населения Яснополянского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2031 года) составит 4935 человек.

# 2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:

-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);

- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;

-снижение административных барьеров в строительстве;

-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве.

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда

Современная планировочная структура сел чаще всего складывалась самопроизвольно, в течение длительного времени, в силу природных и исторических факторов. Как правило, с давних времен расселение происходило хаотично, на пригодных для строительства землях, вдоль рек, водоемов и основных транспортных направлений. В планировочной структуре жилых зон сетка улиц, в основном, прямоугольная, в отдельных случаях подъездные дороги сложились в соответствии с рельефом. Жилые дома на селитебной территории в основном старой постройки срубовые, деревянные, новое жилищное строительство встречается выборочно в границах перспективных населенных пунктов.

Население Яснополянского сельсовета, в основном, проживает в жилых домах частной застройки с большими приусадебными участками.

Жилищный фонд Яснополянского сельсовета составляет около 1830 домов общей площадью 68007 кв. м. Большинство жилых домов находятся в частной собственности (99%).

Мероприятия генерального плана

В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Яснополянского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства, кроме тех, что предусмотрены ранее утвержденным генпланом, не требуется.

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

# 2.10. Транспортная инфраструктура

# 2.10.1. Автомобильный транспорт

Согласно федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги.

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.

В северной части сельсовета проходит автодорога федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (категория – II). Кроме того, по территории сельсовета проходят автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Автодорога «г. Кузнецк – с. Чибирлей» и автомобильные дороги общего пользования регионального значения «Автодорога «г. Кузнецк – с. Неверкино» и «Автодорога «г. Кузнецк – 
с. Русский Камешкир». По этим дорогам осуществляется движение автобусов внешнего сообщения.

Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 30.04.2008 № 269-пП

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области» 
(с последующими изменениями) на территории Яснополянского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения:

Таблица 14.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения* | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога «г. Кузнецк – с. Чибирлей» | 58-ОП-МЗ-Н-144 |
| 2 | Автодорога «г. Кузнецк – с. Неверкино» | 58-ОП-РЗ-К-357 |
| 3 | Автодорога «г. Кузнецк – с. Русский Камешкир» | 58-ОП-РЗ-К-110 58-ОП-РЗ-К-143 |

Согласно письму ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» от 18.02.2025 № 3-4/552-р государственной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 
№ 724-пП, в 2025 году на территории Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, а также по реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не предусмотрены.

По территории Яснополянского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения:

Таблица 15.

Характеристика улично-дорожной сети местного значения
 Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области

| № п/п | Месторасположение автодороги | Категория автодороги | Протяженность | Идентификационный номер автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |
| с. Пионер |  |  |  |  |
| 1 | ул. Солнечная | Местного значения | 1,25 | 56 240 ОП МП 1/31 |
| 2 | ул. Овражная | Местного значения | 0,85 | 56 240 ОП МП 1/32 |
| 3 | пер. Овражный | Местного значения | 0,25 | 56 240 ОП МП 1/30 |
| 4 | ул. Школьная | Местного значения | 1,22 | 56 240 ОП МП 1/27 |
| 5 | ул. Восточная | Местного значения | 0,41 | 56 240 ОП МП 1/28 |
| 6 | ул. Ключевая | Местного значения | 0,3 | 56 240 ОП МП 1/34 |
| 7 | ул. Тихая | Местного значения | 0,96 | 56 240 ОП МП 1/26 |
| 8 | ул. Дорожная | Местного значения | 0,2 | 56 240 ОП МП 1/33 |
| 9 | ул. Новая | Местного значения | 0,62 | 56 240 ОП МП 1/25 |
| 10 | ул. Полевая | Местного значения | 0,8 | 56 240 ОП МП 1/24 |
| 11 | ул. Совхозная | Местного значения | 0,4 | 56 240 ОП МП 1/29 |
| 12 | ул. Песчаная | Местного значения | 0,57 | 56 240 ОП МП 1/23 |
| 13 | ул. Набережная | Местного значения | 0,45 | 56 240 ОП МП 1/22 |
| 14 | ул. Зеленая | Местного значения | 0,5 | 56 240 ОП МП 1/20 |
| 15 | ул. Широкая | Местного значения | 0,6 | 56 240 ОП МП 1/21 |
| 16 | ул. Садовая | Местного значения | 0,35 | 56 240 ОП МП 1/19 |
| 17 | ул. Южная | Местного значения | 0,52 | 56 240 ОП МП 1/18 |
| 18 | ул. Лесная | Местного значения | 0,76 | 56 240 ОП МП 1/17 |
|  |  | Итого | 11,01 |  |
| с. Алексеевка |  |  |  |  |
| 1 | ул. Зеленая | Местного значения | 0,6 | 56 240 ОП МП 1/4 |
| 2 | пер. Зеленый | Местного значения | 0,1 | 56 240 ОП МП 1/5 |
| 3 | ул. Молодежная | Местного значения | 0,8 | 56 240 ОП МП 1/3 |
| 4 | ул. Центральная | Местного значения | 1,08 | 56 240 ОП МП 1/2 |
| 5 | ул. Солнечная | Местного значения | 0,3 | 56 240 ОП МП 1/8 |
| 6 | ул. Заречная | Местного значения | 1,31 | 58-231-810-ОП-МП-12 |
| 7 | ул. Школьная | Местного значения | 0,9 | 56 240 ОП МП 1/7 |
| 8 | ул. Полевая | Местного значения | 0,95 | - |
| 9 | ул. Луговая | Местного значения | 0,3 | 56 240 ОП МП 1/6 |
|  |  | Итого | 6,34 |  |
| с. Каменка |  |  |  |  |
| 1 | ул. Озерная | Местного значения | 1,0 | 56 240 ОП МП 1/11 |
| 2 | ул. Заречная | Местного значения | 1,15 | 56 240 ОП МП 1/12 |
| 3 | ул. Молодежная | Местного значения | 0,35 | 56 2401 ОП МП 1/14 |
| 4 | ул. Совхозная | Местного значения | 0,74 | 56 240 ОП МП 1/13 |
| 5 | ул. Московская | Местного значения | 1,7 | 56 240 ОП МП 1/15 |
| 6 | ул. Запрудная | Местного значения | 0,87 | - |
| 7 | ул. Самарская | Местного значения | 1,2 | 56 240 ОП МП 1/16 |
| 8 | ул. Полевая | Местного значения | 0,95 | - |
| 9 | ул. Центральная | Местного значения | 1,15 | 56 240 ОП МП 1/10 |
|  |  | Итого | 9,11 |  |
| с. Сухановка |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заречная | Местного значения | 1,15 | - |
| 2 | ул. Садовая | Местного значения | 1,08 | 56 240 ОП МП 1/37 |
| 3 | ул. Зеленая | Местного значения | 0,82 | 56 240 ОП МП 1/39 |
| 4 | пер. Дорожный | Местного значения | 0,3 | 56 240 ОП МП 1/50 |
| 5 | пер. Рабочий | Местного значения | 0,1 | 56 240 ОП МП 1/49 |
| 6 | пер. Первомайский | Местного значения | 0,1 | 56 240 ОП МП 1/48 |
| 7 | ул. Мира | Местного значения | 0,1 | 56 240 ОП МП 1/47 |
| 8 | ул. Полевая | Местного значения | 0,5 | 56 240 ОП МП 1/41 |
| 9 | ул. Молодежная | Местного значения | 0,83 | 56 240 ОП МП 1/40 |
| 10 | ул. Новая | Местного значения | 0,48 | 56 240 ОП МП 1/42 |
| 11 | ул. Восточная | Местного значения | 0,45 | 56 240 ОП МП 1/43 |
| 12 | ул. Вишневая | Местного значения | 0,6 | 56 240 ОП МП 1/46 |
| 13 | ул. Выселки | Местного значения | 1,44 | - |
| 14 | ул. Солнечная | Местного значения | 0,55 | 56 240 ОП МП 1/35 |
| 15 | ул. Прудная | Местного значения | 0,25 | 56 240 ОП МП 1/45 |
| 16 | ул. Олимпийская | Местного значения | 0,33 | - |
| 17 | ул. Центральная | Местного значения | 1,2 | 58 240 ОП МР 1-17 |
|  |  | Итого | 10,28 |  |
| с. Злобинка |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | Местного значения | 2,91 | - |
|  |  | Итого | 2,91 |  |
| с. Ясная Поляна |  |  |  |  |
| 1 | ул. Полевая | Местного значения | 0,05 | 56 240 ОП МП 1/61 |
| 2 | ул. Строителей | Местного значения | 0,25 | 56 240 ОП МП 1/53 |
| 3 | ул. Школьная | Местного значения | 0,43 | 56 240 ОП МП 1/41 |
| 4 | ул. Зеленая | Местного значения | 1,15 | 56 240 ОП МП 1/54 |
| 5 | ул. Заводская | Местного значения | 0,97 | 56 240 ОП МП 1/57 |
| 6 | ул. Лесная | Местного значения | 0,87 | 56 240 ОП МП 1/56 |
| 7 | ул. Новая | Местного значения | 0,35 | 56 240 ОП МП 1/55 |
| 8 | ул. Солнечная | Местного значения | 0,5 | 56 240 ОП МП 1/58 |
| 9 | ул. Южная | Местного значения | 0,52 | 56 240 ОП МП 1/59 |
| 10 | ул. Молодежная | Местного значения | 0,46 | - |
| 11 | ул. Светлая | Местного значения | 0,6 | 56 240 ОП МП 1/60 |
| 12 | ул. Дорожная | Местного значения | 0,292 | - |
| 13 | ул. Огородная | Местного значения | 0,257 | - |
|  |  | Итого | 6,699 |  |
|  | Итого по сельсовету |  | 46,35 |  |

Общая протяженность дорог в границах населенных пунктов общего пользования составляет 46,4 км.

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р.

# 2.10.2. Железнодорожный транспорт

В северной части сельсовета проходит двухпутный электрифицированный участок Куйбышевской железной дороги по направлению Пенза – Сызрань.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Кузнецк на расстоянии 9 км. Расстояние от с. Пионер до г. Пенза – 120 км.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрена организация скоростного движения на участке железной дороги Самара - Пенза протяженностью 388 км.

# 2.10.3. Трубопроводный транспорт

На территории Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области расположены магистральные трубопроводы, принадлежащие на праве собственности АО «Транснефть – Дружба» и относящиеся к опасным производственным объектам 1 класса опасности:

- МН «Куйбышев – Унеча – Мозырь – 1» Ду 1000;

- МН «Куйбышев – Унеча – Мозырь – 1» Ду 700;

- МН «Куйбышев – Унеча – 2»;

- МНПП «Уфа – Западное направление»;

- МНПП «Куйбышев – Брянск».

Также на территории поселения расположена НПС «Кузнецк».

В соответствии со Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области имеется планируемый к реконструкции магистральный нефтепровод:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный нефтепровод «Куйбышев - Унеча-2». Реконструкция на участке 326-354 км | Пензенская область, Кузнецкий район, Яснополянский сельсовет, Посельский сельсовет, Махалинский сельсовет | Пропускная способность 74 млн. тонн в год, диаметр 1220 мм; протяженность 28,41 км | 2028 |

По территории Яснополянского сельсовета проходят газопроводы – отводы от магистрального газопровода «Уренгой – Петровск» и расположены две газораспределительные станции.

Таблица 16.

Перечень действующих объектов газораспределительных газопроводов (ГРС)

| № п/п | Название объекта | Тип объекта | Принадлежность газопроводу, наименование | Рабочее давление на входе в объект, фактическое минимальное, МПа | Название эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС-124 п. Пионер | ГРС | Газопровод-отвод к ГРС-124 п. Пионер | 4,6 | Газпром трансгаз Самара, ООО |
| 2 | ГРС-96 г. Кузнецк | ГРС | Газопровод-отвод к ГРС-96 г. Кузнецк | 4,6 | Газпром трансгаз Самара, ООО |

Таблица 17.

Перечень действующих газопроводов-отводов от магистральных газопроводов

| № п/п | Наименование газопровода | Участок | Давление, МПа | Диаметр, мм | Название эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод-отвод к ГРС-96 г. Кузнецк | км 31,1 – км 55,6 | 7,4 | 300 | Газпром трансгаз Самара, ООО |
| 2 | Газопровод-отвод к ГРС-98 с. Анненково | км 0 – км 6,3 | 7,4 | 150/250 | Газпром трансгаз Самара, ООО |
| 3 | Газопровод-отвод к ГРС-124 с. Пионер | км 0 – км 0,5 | 7,4 | 150 | Газпром трансгаз Самара, ООО |

# 2.11. Инженерная инфраструктура

Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.

Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

# 2.11.1. Система водоснабжения поселения

Водоснабжение населенных пунктов Яснополянского сельсовета осуществляется от 8 артезианских скважин и шахтных колодцев. Вода из артезианских скважин используется на хозяйственно бытовые, производственные нужды и по водопроводным сетям подается населению. Протяженность водопроводной сети на территории населенных пунктов сельсовета составляет 29,76 км. Водоснабжение села Пионер осуществляется от 2 артскважин. Вода из артскважин подается в башни Рожновского, откуда самотеком поступает в разводящие сети. Глубина скважин 170-180 м, дебит – 10 м3/час. Протяженность сети – 8,0 км. Скважины эксплуатируют сызранско-саратовский водоносный горизонт. Также в с. Пионер в 2019 году введена в работу станция обезжелезивания воды.

Водоснабжение с. Сухановка осуществляется от двух скважин и шахтных колодцев. Глубина скважины 171 м, дебит – 10 м3/час. От одной из скважин вода подается к башне Рожновского, затем поступает в разводящую сеть, от другой – сразу в водопроводные сети.

В с. Ясная Поляна водоснабжение осуществляется от двух артскважин и шахтных колодцев. Вода подается к башне Рожновского и далее – в разводящую сеть протяженностью 5,3 км.

Водоснабжение с. Каменка осуществляется от одной артскважины и шахтных колодцев. Глубина скважины 170 м, дебит – 10 м3/час. Вода поступает к водопроводной башне Рожновского и далее – в разводящие сети протяженностью 3,1 км.

В с. Злобинка водоснабжение осуществляется от одной артскважины и шахтных колодцев. Протяженность водопроводных сетей 0,5 км. Глубина скважин – 160 м, дебит – 8 м3/час.

Водовмещающими породами всех артскважин на территории сельсовета являются песчаник трещиноватый с прослойками песка.

В с. Алексеевка водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

Таблица 18.

Сведения о наличии водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | Эксплуатационный водоносный горизонт | Кол-во скважин | Год бурения | Местоположение санитарно-техническое состояние скважин, наличие паспорта | Глубина скважин, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Пионер | песчаник трещиноватый с прослойками песка | 2 | 1975 | в восточной части села | 170-180 |
| с. Сухановка | песчаник трещиноватый с прослойками песка | 2 | 1974 2014 | в восточной части села | 171 |
| с. Ясная Поляна | песчаник трещиноватый с прослойками песка | 2 | 1975 2016 | в северо-западной части села | 170-180 |
| с. Каменка | песчаник трещиноватый с прослойками песка | 2 | 1974 | в западной части села | 170 |
| с. Злобинка | песчаник трещиноватый с прослойками песка | 1 | 1975 | - | 160 |
| с. Алексеевка | шахтные колодцы | 5 | - | - | - |

Артскважины, снабжающие водой население и находящиеся на территории сельсовета, находятся в собственности Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

Существующие водопроводные сети закольцованы, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø50-350 мм. Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Головные водозаборные сооружения Яснополянского сельсовета расположены в центральной его части. В условиях существующей застройки зоны санитарной охраны организованы первым и вторым поясом.

Подключение к центральному водопроводу всех зданий возможно только после строительства канализационных сетей и очистных сооружений.

# 2.11.2. Система водоотведения поселения

В настоящее время сточные воды от жилого сектора вывозятся спецтранспортом на очистные сооружения г. Кузнецк согласно заключенным договорам. Канализационные очистные сооружения и система канализации имеется в с. Ясная Поляна.

Ведется работа по проектированию канализационной очистной станции в с. Пионер с целью подключения существующих канализационных сетей села. Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения неблагоустроенных домов сбрасываются в надворные туалеты с дальнейшей утилизацией на приусадебных участках, а навоз и сточные воды от личного животноводства используются как удобрение на личных участках.

# 2.11.3. Система газоснабжения поселения

По территории Яснополянского сельсовета проходят газопроводы-отводы от магистрального газопровода «Уренгой – Петровск» и расположены 2 газораспределительные станции – ГРС-96 
г. Кузнецк и ГРС-124 п. Пионер.

Газоснабжение населенных пунктов на территории Яснополянского сельсовета осуществляется от указанных газораспределительных станций. Все населенные пункты полностью газифицированы.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Использование газа предусматривается на:

- индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды; для приготовления кормов и подогрева воды для животных;

- отопление и горячее водоснабжение общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

# 2.11.4. Система теплоснабжения поселения

В настоящее время теплоснабжение сёл осуществляется от блочных котельных, которые обеспечивают теплом общественные здания сельсовета.

В жилых домах теплоснабжение осуществляется от бытовых котлов и печей, работающих на газовом и твердом топливе.

В с. Ясная Поляна теплоснабжение многоквартирных жилых домов осуществляется от

газовой котельной, принадлежащей ООО «Союз».

# 2.11.5. Система электроснабжения поселения

Электроснабжение потребителей Яснополянского сельсовета осуществляется от ПС 35/6 Ясная Поляна, фидер № 1, 3, 4, 21, 26 и ПС 110 кВ Дружба, фидер № 16.

Существующее потребление электроэнергии Яснополянского сельсовета (жилой фонд и соцкультбыт) составит 4004,0 тыс. кВт час, протяженность ЛЭП 10 кВ на данной территории – 64 км.

На территории Яснополянского сельсовета имеется 40 трансформаторных подстанций на 10/04 кВ, в том числе 13 – в с. Пионер, 4 – в с. Ясная Поляна, 5 – в с. Алексеевка, 9 – в 
с. Сухановка, 7 – в с. Каменка, 2 – в с. Злобинка.

На перспективу строительство новых трансформаторных подстанций и линий электропередач намечается на участках, предусмотренных под перспективное строительство жилья и соцкультбыта.

# 2.11.6. Связь

В Федеральном законе от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:

Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно- кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.

Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.

Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

Линейно-кабельные сооружения связи - объекты	инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.

Телефонная связь поселения Яснополянского сельсовета осуществляется от пяти автоматических телефонных станций координатной системы (АТСК). В с. Пионер имеется АТСК на 260 номеров, расположенная в здании конторы ООО «Кузролик». В с. Ясная Поляна – АТСК на 310 номеров, расположенная в здании дома культуры. В с. Сухановка АТСК на 150 номеров расположена в здании конторы, в с. Каменка АТСК на 70 номеров – в здании дома культуры, в 
с. Алексеевка АТСК на 60 номеров – в отдельно стоящем здании.

Территория поселения Яснополянского сельсовета покрыта сотовой связью. В настоящее время в сельсовете радиофикация отсутствует. Прием телевизионного сигнала с устойчивым изображением осуществляется от ретранслятора в с. Благодатка, в том числе и передачи районного телевидения, которые выходят два раза в неделю.

# 2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой.

На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:

- обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;

- обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;

- обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

# 2.12.1. Система образования и воспитания

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Кузнецкого района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Кузнецкого района;

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.

Существующие объекты образования и воспитания:

Таблица 19.

Существующие объекты образования и воспитания.

| № | Наименование объекта | Характиристики: вместимость по проету/ фактическое посещение |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ с. Пионер Адрес: 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Школьная, д. 7 | 485 /197 учащихся |
| 2 | МБОУ СОШ с. Пионер – СОШ с. Ясная Поляна Адрес: 442524, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 | 320 /153 учащихся |
| 3 | МБОУ СОШ с. Пионер – НОШ с. Сухановка Адрес: 442530, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Сухановка, ул. Зелёная, д. 4 | 30/ - учащихся |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| 1 | МБДОУ детский сад «Буратино» с. Ясная Поляна Адрес: 442524 Пензенская область, Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 25а | 120/158 детей |
| 2 | Филиал МБДОУ детский сад «Буратино» с. Ясная Поляна – детский сад «Солнышко» с. Пионер Адрес: 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Школьная, д. 8 | 90 /52 детей |
| 3 | Филиал МБДОУ детский сад «Буратино» с. Ясная Поляна – детский сад «Золотой ключик» с. Сухановка Адрес: 442530, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Сухановка, ул. Центральная, д. 12 | 49/27 детей |

Дошкольные образовательное учреждение посещает 98% детей, на которые рассчитаны детские сады.  В МБОУ СОШ с. Пионер; МБОУ СОШ с. Пионер – НОШ с. Сухановка; Филиале МБОУ СОШ с. Пионер – СОШ с. Ясная Поляна - учатся практически все дети соответствующего возраста. При этом вместимость школ задействована не полностью (56%).

Таким образом, школы и детские сады муниципального образования полностью удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности.

# 2.12.2. Система здравоохранения

Анализ сложившейся системы здравоохранения

В систему здравоохранения Яснополянского сельсовета входят следующие обособленные структурные подразделения ГБУЗ «Кузнецкая РБ»:

- врачебная амбулатория в с. Пионер;

- врачебная амбулатория в с. Ясная Поляна;

- фельдшерско-акушерский пункт в с. Каменка;

- фельдшерско-акушерский пункт в с. Сухановка;

- фельдшерско-акушерский пункт в с. Алексеевка;

- домовое хозяйство первой помощи в с. Злобинка.

Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Яснополянского сельсовета могут получить в районном центре в г. Пенза.

Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребенка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

На основании региональной Стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП, разработанной в соответствии с Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - Региональная стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года) на территории областного центра г. Пенза Пензенской области размещается аэропорт «Пенза», который может быть задействован при необходимости осуществления медицинской эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в учреждениях федерального уровня (г. Москва, 
г. Нижний Новгород) в экстренной форме, с использованием воздушных судов.

Анализ сложившейся системы здравоохранения выявил следующее:

Существующие объекты здравоохранения обеспечивают потребность населения Яснополянского сельсовета в объектах здравоохранения в соответствии региональными нормативами.

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти Пензенской области.

# 2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта

Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах.

Для сельского поселения  – это:

а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.

На территории муниципального образования расположены 4 объекта физкультуры и спорта: два спортзала, хоккейная коробка и футбольное поле.

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Яснополянского сельсовета уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

В настоящее время в муниципальном образовании систематически занимаются физической культурой и спортом более 500 человек.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Пензенской области и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

В целях воспитания физически здоровой личности на территории Яснополянского сельсовета имеются объекты физической культуры (таблица 20).

Таблица 20.

| № | Наименование объекта | Кол-во | Вместимость (чел) | Размер (м2) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | 1 | 80 | 162 | МБОУ СОШ с. Пионер |
| 2 | Спортивный зал | 1 | 80 | 192 | Филиал МБОУ СОШ с. Пионер – СОШ с. Ясная Поляна |
| 3 | Хоккейная коробка | 1 | 32 | 900 | Администрация Яснополянского с/с |
| 4 | Футбольное поле | 1 | 32 | 900 | Администрация Яснополянского с/с |

Объекты культуры муниципального образования включают учреждения культуры:

- МБУК «Пионерский КДЦ» на 300 мест;

- Филиал МБУК «Пионерский КДЦ» в с. Алексеевка на 50 мест;

- Филиал МБУК «Пионерский КДЦ» № 2 Злобинский СК на 100 мест;

- Филиал МБУК «Пионерский КДЦ» Яснополянский СК на 300 мест.

В этих учреждениях работают кружки. Эти кружки посещают граждане всех возрастных групп. Каждый здесь нашел занятие по интересам: пение, занятия танцами и рукоделием.  Ежедневно учреждение культуры принимает порядка 160 человек.

Ежегодно учреждениями культуры проводится порядка 1715 мероприятий для взрослого населения, учащихся школы, воспитанников летнего оздоровительного лагеря, детских садов, в том числе общепоселковых.

К сети учреждений культуры относятся 2 библиотеки, структурные подразделения МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека»: «Пионерская сельская библиотека», «Яснополянская сельская библиотека».

Процент охвата библиотечным обслуживанием по Яснополянскому сельсовету 
(2 библиотеки) 40 %. Возраст читателей от 6 лет. Книжный фонд библиотек – 23 147 экземпляров.

На базе МБУК «Пионерский  КДЦ» работает филиал № 5 МБУДО «Детская школа искусств»  с контингентом учащихся  28  человек, и на базе Яснополянского СК - филиал № 4 МБУДО «Детская школа искусств» с контингентом учащихся 29 человек.

# 2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.

На территории сельсовета, расположены объекты, необходимые для жизнедеятельности населения в сфере торговли, связи, кредитно-финансовой сфере, ЖКХ.

Количество объектов розничной торговли и общественного питания:

- магазины – 22 шт.;

- общедоступные столовые, закусочные - 1 шт.;

- столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – 3 шт.;

- рестораны, кафе, бары – 3 шт.

Число объектов обслуживания населения, оказывающих услуги – 36 шт.

# 2.13. Места погребения

На территории Яснополянского сельсовета расположено 6 кладбищ:

восточнее с. Каменка площадью 1,32 га;

восточнее с. Алексеевка площадью 1,75 га;

в северо-западной части с. Сухановка площадью 2,02 га;

западнее с. Пионер площадью 1,32 га;

западнее с. Пионер площадью 3,58 га;

юго-восточнее с. Ясная Поляна (на землях лесного фонда) площадью 1,2 га.

# 2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 
№ 495-пП, на территории Яснополянского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируются к размещению.

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержаться в приложении 9.1 (Восточная зона).

Данные о количестве отходов, образующихся в ЖФ и ООН, куб.м/год приведены в приложении 12. (Восточная  зона).

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.

Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)

Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории сельсовета отсутствуют.

Медицинские отходы

На территории сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют.

Биологические отходы

На территории сельсовета действующие скотомогильники отсутствуют.

Планируемое развитие

Согласно Приложению 12.4 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области определена перспективная схема потоков твердых коммунальных отходов, определены места перегрузки, сортировки, утилизации и размещения твердых бытовых отходов Яснополянского сельсовета. Указанные места расположены в районе с. Степановка Бессоновского района Пензенской области (МСК, мощностью 410000 т/г, объект утилизации мощностью 186000 т/год, полигон ТКО, мощностью 245000 т/год).

Мероприятия генерального плана

На территории Яснополянского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

# 2.15. Рекреация и туризм

Территория Яснополянского сельсовета благоприятная для развития массового вида отдыха, устройства домов охотника, рыбака и т.д.

Живописная лесная местность с большим озером Бобровое, мелкими озерами и прудами служит хорошим местом отдыха для организации турбаз, баз выходного дня.

Предусматривается озеленение защитных лесополос по периферии проектируемой жилой застройки поселения Яснополянского сельсовета со стороны господствующих ветров. Предусматривается благоустройство и расширение существующих насаждений, устройство новых скверов и озеленение у существующих общественных зданий поселения Яснополянского сельсовета.

На территории Яснополянского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# 2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения

Существующее положение

На территории Яснополянского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.

В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:

Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22°С).

Выводы:

- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования равной 
12 кв.м на 1 человека в границах:

- в с. Пионер - 2,1 га;

- в с. Ясная Поляна- 1,5 га;

- в с. Сухановка- 1,2 га;

-в с. Каменка - 0,57 га;

-в с. Алексеевка - 0,6 га;

-в с. Злобинка - 0,3 га

# 2.15.2. Места массового отдыха населения

Существующее положение

- Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы).

- Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:

- - наличие неорганизованных мест массового отдыха;

- - благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.

Выводы:

- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов в селах сельсовета;

- - рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.

Планируемое развитие

Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом 
СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах прудов.

Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.

Мероприятия генерального плана

Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Яснополянского сельсовета.

# 2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Яснополянский сельсовет действуют:

- детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Ромашка» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Ивана Захаровича Сидорова с. Пионер (МБОУ СОШ с. Пионер);

- детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Роза ветров» при филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ивана Захаровича Сидорова с. Пионер - средней общеобразовательной школе с. Ясная Поляна (МБОУ СОШ с. Пионер).

Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:

- на базе образовательной организации функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;

- здания школ, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.

Выводы:

- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ.

Планируемое развитие

Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Кузнецкого района. Мероприятий, предусмотренных СТП Кузнецкого района, на территорииЯснополянского сельсовета не планируется.

Мероприятия генерального плана

В соответствии с полномочиями Яснополянского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

# 2.16. Историко-культурное наследие

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории  сельсовета объектов культурного наследия нет.

# 2.17. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории Яснополянского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# 2.18. Охрана окружающей среды

# 2.18.1. Охрана атмосферного воздуха

На территории Яснополянского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления.

По территории сельсовета проходят автормобильные дороги федерального, регионального и местного значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории сельсовета, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.

- Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции.

Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха.

При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям;

- ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

# 2.18.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками.

Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Яснополянского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.

В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

В Яснополянском сельсовете расположен законсервированный сибиреязвенный скотомогильник № 25 с местоположением: Пензенская область, Кузнецкий район, с. Каменка, в районе с. Каменка, на краю Каменского оврага, соединенного с полем, в северном направлении за АГЗС от трассы Москва – Самара, кадастровый номер объекта недвижимости 58:14:0330101:415, кадастровый номер земельного участка 58:14:0080101:232.

# 2.18.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира

Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

# 2.18.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий

Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50 - 300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:

- по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;

- по почвам и воде - производственные объекты.

Загрязнение воды, почвы

Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами.

Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)

В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Яснополянского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.

Состояние скотомогильников

На территории сельсовета расположен законсервированный сибиреязвенный скотомогильник № 25 с местоположением: Пензенская область, Кузнецкий район, с. Каменка, в районе с. Каменка, на краю Каменского оврага, соединенного с полем, в северном направлении за АГЗС от трассы Москва – Самара, кадастровый номер объекта недвижимости 58:14:0330101:415, кадастровый номер земельного участка 58:14:0080101:232.

Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн

В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.

Автомобильный транспорт

Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 - 500 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития.

Трубопроводный транспорт

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате выброса газа и згорания его, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

По территории сельсовета проходят:

1. Магистральный нефтепровод «Куйбышев – Унеча – Мозырь – 1» (характеристики: Ду – 1000 мм, зона минимально допустимых расстояний – 150 метров по обе стороны от оси);

2. Магистральный нефтепровод «Куйбышев – Унеча – Мозырь – 1» (Дружба - 1) (характеристики: Ду – 700 мм, зона минимально допустимых расстояний – 150 метров по обе стороны от оси);

3. Магистральный нефтепровод «Куйбышев – Унеча – 2» (характеристики: Ду – 1020 мм, рабочее давление в трубопроводе 4,56 МПа, зона минимально допустимых расстояний – 200 метров по обе стороны от оси);

4. Магистральный нефтепродуктопровод «Куйбышев – Брянск» (характеристики: 
Ду – 800 мм, зона минимально допустимых расстояний –100 метров по обе стороны от оси);

5. Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа – Западное направление» (характеристики: 
Ду – 530 мм, рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа, зона минимально допустимых расстояний – 100 метров по обе стороны от оси);

6. Газопровод – отвод к ГРС – 96 г. Кузнецк (км 31,1 – км 55,6) (характеристики: DN 300, 
Рр 7,4 МПа);

7. Газопровод – отвод к ГРС – 98 с. Анненково (км 0 – км 6,3) (характеристики: DN 150/250, Рр 7,4 МПа);

8. Газопровод – отвод к ГРС – 124 с. Пионер (км 0 – км 0,5) (характеристики: DN 150, 
Рр 7,4 МПа).

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории»

На территории Яснополянского сельсовета планируются для размещения следующие объекты местного значения поселения.

Таблица 21.

| № п/п | Вид объекта* | Наименование объекта | Обоснование | Местоположение объекта | Статус объекта | Функциональная зона (за исключением линейных объектов) | Срок реализации | Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект инженерной инфраструктуры | Станция очистки канализационных стоков | Улучшение условий проживания населения | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Яснополянский с/с, северная часть с. Пионер земельный участок с кадастровым номером 58:14:0092001:586 | Планируемый к размещению | Зона индивидуальной жилой застройки | 2031 | Не требуется установление охранной зоны |
| 2 | Объект инженерной инфраструктуры | Артезианская скважина | Улучшение условий проживания населения | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Яснополянский с/с, с. Пионер, ул. Тихая участок с кадастровым номером 58:14:0092001:414 | Планируемый к размещению | Зона инженерной инфраструктуры | 2025-2028 | Зона санитарной охраны, устанавливается Проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения Яснополянского сельсовета в рамках проекта внесения изменений в Генеральный план направлен на обеспечение возможности развития экономики в целом, с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально- экономического развития.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе Генерального плана Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области даны предложения по планируемым для размещения объектам местного значения в следующих областях – объекты инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерной инфраструктуры неразрывно связано с повышением уровня жизни и условий проживания населения, а также на развитие социальной инфраструктуры.

В целом, развитие системы коммунальной инфраструктуры территории поселения приведет к:

- повышению качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования;

- повышению степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизации оборудования и применению современных технологий;

- расширению номенклатуры, увеличению объемов и улучшению качества коммунальных услуг, оказываемых населению;

- широкому внедрению передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.

Планируемые объекты отображены на Карте планируемого размещения объектов местного значения.

Перечень планируемых объектов местного значения Яснополянского сельсовета приведен в таблице 1 раздела 1 Положения о территориальном планировании.

Таким образом, размещаемый объект местного значения окажет положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечит повышение уровня жизни населения, повышение привлекательности поселения для постоянного места проживания, обеспечения требований пожарной безопасности, увеличения инвестиционной привлекательности, создаст условия для дальнейшего стабильного развития территории сельсовета.

Размещение планируемых объектов на территории поселения не приведет к изменениям сложившегося строения Яснополянского сельсовета, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и может быть осуществлено в рамках развития муниципального образования.

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.

Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального и регионального значения.

Вместе с тем, Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями), для автомобильной дороги М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск предусмотрены мероприятия по реконструкции.

Таблица 22.

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Срок реализации | Программы, обоснования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Железная дорога | Организация скоростного движения на участке железной дороги «Самара – Пенза» протяженностью 388 км | Организация скоростного движения | Планируемый к реконструкции | Протяженность, км | 388 | г. Самара, Волжский, Красноярский районы, г. Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район, г. Октябрьск, Сызрань, Николаевский, Новоспасский, Городищенский, Сосновоборский, Заречный районы, г. Кузнецк, Кузнецкий, Бессоновский, Пензенский районы, г. Пенза, Сызранский район | 2031 | СТП РФ |
| 2 | Автомобильная дорога | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 645- км 649, Пензенская область | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность, км | - | Пензенская область | 2027-2029 | СТП РФ |
| 3 | Магистральный нефтепровод | МН Куйбышев- Унеча-2, участок Кузнецк- Кижеватово, км 326-354, DN1200. Реконструкция | Транспортировка нефти | Планируемый к реконструкции | Пропускная способность Диаметр Протяженность | 74 млн. тонн в год; 1220 мм; 28,41 км | Пензенская область, Кузнецкий район, Яснополянский сельсовет, Посельский сельсовет, Махалинский сельсовет | 2031 | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть»/ СТП РФ |

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования субъекта РФ, а именно Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Яснополянского сельсовета не планируются объекты регионального значения.

Согласно письму ФКУ «Поволжуправтодор» от 13.02.2025 № 672 мероприятия по реконструкции участка федеральной автомобильной дороги и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области не планируются.

Согласно письму ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» от 18.02.2025 № 3-4/552-р на территории Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 2025 году не предусмотрена.

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Кузнецкого района Пензенской области, утвержденной Собранием представителей Кузнецкого района Пензенской области от 25.05.2012 № 50-6/3 (внесение изменений от 09.08.2021 № 445-58/4) на территории Яснополянского сельсовета планируются следующие объекты местного значения муниципального района (таблица 23):

Таблица 23.

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта* | Наименование объекта и местоположение объекта | Назначение объекта/ Характеристика объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории | Обоснование выбранного варианта размещения | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Образовательная организация | Строительство школы на 100 мест Яснополянский сельсовет, с. Сухановка | Обеспечение существующих жилых территорий объектами дошкольного образования/ На 100 мест | Общественно-деловые зоны | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость обеспечения населения объектами дошкольного образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | не устанавливаются |
| В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объкт культуры | Строительство ДК Яснополянский сельсовет, с. Сухановка | Обеспечение существующих жилых территорий объектами культуры/ На 100 мест | Общественно-деловые зоны | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость обеспечения населения объектами культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | не устанавливаются |
| 3 | Объкт культуры | Строительство ДК Яснополянский сельсове, с. Алексеевка | Обеспечение существующих жилых территорий объектами культуры/ На 100 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению | Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории | Необходимость обеспечения населения объектами культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | не устанавливаются |

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

# 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 № 80-ст).

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

К природным чрезвычайным ситуациям относятся:

- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);

- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.

Опасные геологические процессы

На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.

Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:

- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;

- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;

- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой;

- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;

- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.

Подверженность территории Яснополянского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.

Гидрологические опасные явления

К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

Согласно сведениям ЕГРН на территории Яснополянского сельсовета зоны затопления и подтопления не установлены.

Природные пожары

Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.

В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 № 112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» был дифференцирован по пяти  классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 45,0%, V класс – 0,017%.

На территории Яснополянского сельсовета средний класс природной пожарной опасности – II,4, что свидетельствует о малой пожарной опасности.

Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 04.04.2024 № 183-пП 
«О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», на территории Яснополянского сельсовета к территориям, подверженным угрозе лесных пожаров относится 
с. Злобинка.

В перечень территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Пензенской области включен СНТ «Зеленая Поляна» (с. Злобинка) и СНТ «Виктория» (с. Пионер).

Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:

- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;

- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

# 7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде («ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 
№ 362).

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;

- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;

-аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;

- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.

На территории Яснополянского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:

- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);

- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;

- крупными авариями на автомобильных дорогах.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива.

Источники возникновения ЧС на объектах транспорта

Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящие химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета.

Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов.

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.

На территории Яснополянского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.

Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

На территории Яснополянского сельсовета отсутствуют риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)

ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.

На территории Яснополянского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)

РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.

На территории Яснополянского сельсовета РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Согласно информации Главного управления МЧС России по Пензенской области на территории Яснополянского сельсовета Кузнецкого района расположен пожаровзрывоопасный объект 3 класса опасности «НПС «Кузнецк» Пензенского районного управления АО «Транснефть-Дружба». В зоне опасного объекта проживает 70 человек.

По территории Яснополянского сельсовета проходят газопроводы-отводы от магистрального газопровода «Уренгой – Петровск» и расположены 2 газораспределительные станции – ГРС-96
г. Кузнецк и ГРС-124 п. Пионер.

По территории Яснополянского сельсовета проходит магистральный нефтепровод «Дружба (трубы диметром 1220 мм, 1000 мм и 720 мм), эксплуатируется с 1960 г. и две нитки нефтепродуктопровода (диаметр труб 530 мм) в эксплуатации: «Самара - Брянск» с 1961 года, «Уфа - Западное направление» с 1976 года. Продуктопровод проходит в одном коридоре с нефтепроводом «Дружба», построена станция закачки местной нефти в магистральный нефтепровод.

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)

Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:

- установление критериев их безопасности;

- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;

- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

На территории Яснополянского сельсовета гидродинамическую опасность могут  представлять пруды.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)

БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием, так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.

На территорииЯснополянского сельсовета БОО отсутствуют.

# 7.3. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО

Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.

В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Выводы:

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.

Выводы:

Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов.

По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме.

В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».

Выводы:

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.

Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

# 7.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей

Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

На территории Яснополянского сельсовета существуют 6 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.

Исходя из статистики в Яснополянском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:

- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;

- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;

- информирование населения через средства массовой информации;

- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.

Исходя из статистики в Яснополянском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

# 7.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов

На территории Яснополянского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

# 7.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей

Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 
4-часового добегания волны прорыва.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно:

- зоне возможных разрушений;

- зоне возможных сильных разрушений;

- зоне возможного радиоактивного загрязнения;

- зоне возможного катастрофического затопления;

- зоне возможного химического заражения;

- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.

Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Яснополянского сельсовета отсутствуют.

# 7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения.

В этих целях в Яснополянском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно- спасательных работ (Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181 с изменениями и дополнениями).

На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями:

-забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;

-использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым  водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178).

Яснополянский сельсовет расположен в центральной части Кузнецкого района Пензенской области.

Административно-хозяйственным центром Яснополянского сельсовета является село Пионер, расположенное в 9 км от г. Кузнецк и в 120 км от областного центра – г. Пенза. Площадь территорииЯснополянского сельсовета составляет 12298,47 га. Численность населения на 01.01.2024 составляет 5184 человек.

В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается. Яснополянский сельсовет находится в районе выезда 6 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Республики, д. 119А).

Таблица 24.

План привлечения сил и средств

| Подразделения пожарной охраны, привлекаемые к тушению пожаров | Расст. до нас. пункта, км | Номер (ранг) пожара по которому привлекаются силы и средства соседних муниципальных образований |  |  |  | Дополнительные силы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 № пожара |  | 2 № пожара |  |  |
|  |  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия |  |
| 6-ПСЧ | 12 | АЦ-3,0-40 (4334) 131 | 25 | АЦ-40(131) 137 А | 35 | АЦ-40(130) 63 Б |
| 8-ПСЧ | 12 |  | 25 | АЦ-40 (130) 137 А | 35 | АЦ-8,7-40(255) Б |
| ДПК Яснополянский сельсовет | 3 | АРС-14 | 8 |  |  | АЦ-30(131)137 |
| ДПК ГБУ ПО «Кузнецкое лесничество» | 12 |  |  |  |  | АЦ-30(131)137 |

Таблица 25.

| Подразделения, выезжающие в район выезда | Номер (ранг) пожара |  |  |  | Дополнительные силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 |  | №2 |  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия |
|  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия |  |  |
| ДПК Яснополянского сельсовета | АЦДПК-8 | 5 | АЦпч-6 | 32 | АЦДПК-9 | 8 |
|  |  |  |  |  | АЦпч-6 | 70 |
|  | АЦпч-6 | 21 | АЦпч-8 | 32 | АЦпч-6 | 70 |
|  |  |  |  |  | АЦпч-8 | 70 |

Дислокация ДПК Яснополянского сельсовета обеспечивает прибытие первого подразделения к месту вызова в течение 20 минут в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Потребность воды на пожаротушение

В настоящее время в с. Пионер имеется пожарная машина, пожарное депо, находящееся на территории ОАО «Кузролик». В с. Сухановка и с. Ясная Поляна имеется приспособленная техника для пожаротушения.

Внешнее пожаротушение предусматривается при помощи насосов пожарных машин с водозабором из пожарных резервуаров, пожарных гидрантов и водоемов.

В с. Пионер наружное пожаротушение принято от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети резервуаров и водоемов, а в других селах – от пожарных резервуаров и водоемов.

Противопожарный запас хранится в регулируемых резервуарах чистой воды совместно с аварийным запасом на хозяйственно-бытовые нужды.

Для надежности пожаротушения зданий с массовым скоплением населения кромепожарных гидрантов предусматривается пожарная сигнализация этих зданий.

В производственном секторе пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров и пожарных гидрантов. Заполнение пожарных резервуаров происходит от колодцев и гидрантов, расположенных на водопроводной сети.

В с. Каменка, с. Алексеевка и с. Сухановка предусмотрены благоустроенные подъезды к прудам с устройством пирсов.

Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:

  - развитие систем водоснабжения;

  - ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;

- ремонт существующих пожарных водных источников.

Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

Мероприятия гражданской обороны

Руководящим органом Яснополянского сельского звена РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Основными мероприятиями Яснополянского сельского звена РСЧС являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;

создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

осуществление целевых видов страхования.

б) в режиме повышенной готовности:

организация круглосуточного дежурства в администрации сельсовета;

усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

принятие мер по защите населения, природной среды;

приведение в состояние готовности сил и средств Яснополянского звена РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

организация защиты населения;

выдвижение сил и средств в районы ЧС;

организация работ по ликвидации ЧС;

осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС.

Для сельских поселений введены следующие степени готовности гражданской обороны:

повседневная;

первоочередные мероприятия ГО I группы (ПМ-ГО-1);

первоочередные мероприятия ГО II группы (ПМГО-П);

мероприятия общей готовности ГО (ОГГО);

Руководство сельских поселений, личный состав НАСФ, занимаясь повседневной деятельностью, находятся в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно

планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь.

Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев). Ко всем искусственным и естественным водоемам Яснополянского сельсовета организован подъезд для забора воды пожарными автомобилями.

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекается звено пожаротушения 2 отряд УГПО ПЧ № 8, ДПК-8, а также добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой. Кроме того, по плану оперативного тушения пожара привлекаются боевые расчёты Кузнецкой ПЧ № 6.

Медицинское обеспечение осуществляется силами врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

После объявления Штабом ГО радиационной опасности населению рекомендуется:

укрыться в жилых домах, служебных помещениях, подвалах, погребах;

принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактивных веществ с воздухом, закрыть форточки, дымоходы, уплотнить рамы и дверные проемы;

сделать запас питьевой воды, хранить воду и продукты в закрытых емкостях;

провести экстренную йодную профилактику.

Планировка, оборудование укрытий и степень готовности к приему укрываемых должны соответствовать требованиям СниП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Для обеспечения общественного порядка привлекается звено ООП Кузнецкого РОВД.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 26

Перечень земельных участков включаемых/исключаемых в/из границ(ы) населенных пунктов поселения

| Наименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка |  | Категория земель (по действующему генеральному плану) | Категория земель, в которую переводится земельный участок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Включается в границы населенного пункта | Исключается из границ населенного пункта |  |  |  |
| с. Каменка | - | территория в кадастровом квартале 58:14:0030701 (площадь 10,42 га); в кадастровом квартале 58:14:0330101 (площадь 0,2 га); | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с. Каменка | - | часть земельного участка 58:14:0000000:801 (площадь 0,0001 га) | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с. Каменка | территория в кадастровом квартале 58:14:0030701 (площадь 0,04 га) | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Корректировка/ уточнение границы |
| с.Алексеевка | - | территория в кадастровом квартале 58:14:0030701 (площадь 31,46 га) | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с.Алексеевка | - | часть земельного участка 58:14:0000000:80) (площадь 0,46 га) | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с.Алексеевка | - | часть земельного участка 58:14:0000000:894 (площадь 0,0026 га) | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с.Алексеевка | - | земельный участок 58:14:0030701:300 (площадь 0,0001 га) | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с.Алексеевка | - | земельный участок 58:14:0030701:329 (площадь 0,025 га) | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с.Алексеевка | - | территория в кадастровом квартале 58:14:0180301 (площадь 0,067 га) | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Корректировка/ уточнение границы |
| с.Алексеевка | территория в кадастровом квартале 58:14:0091501 (площадь 0,365 га) | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Корректировка/ уточнение границы |
| с.Пионер | - | территория в кадастровых кварталах 58:14:0092001, 58:14:0450101 (площадь 26,97 га) | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с.Пионер | - | 58:14:0092001:224 (площадь 0,01 га), 58:14:0092001:225 (площадь 0,0008 га), 58:14:0092001:414 (площадь 0,09 га) | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с.Пионер | - | часть земельного участка 58:14:0000000:80) (площадь 0,001 га) | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) | Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов. |
| с.Пионер | территория в кадастровом квартале 58:14:0091604 (площадь 0,22 га) 58:14:0091604 (площадь 0,06 га) | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Корректировка/ уточнение границы |
| с.Пионер | - | территория в кадастровых кварталах 58:14:0091604 (площадь 0,12 га) 58:14:0450201 (площадь 0,04 га) 58:14:0091604 (площадь 0,02 га) 58:14:0091501 (площадь 0,46 га) | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Корректировка/ уточнение границы |
| с.Ясная Поляна | - | территория в кадастровых кварталах 58:14:0700101, 58:14:0092001 (площадь 1,91 га) | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Корректировка/ уточнение границы |

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территорииЯснополянского сельсовета отсутствуют исторические посления федерального и регионального значения.

10. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 27.

Таблица 27.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (2025) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территории |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 12298,47 | 12298,47 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 977,24 | 905,68 |
| 1.1.1 | с. Пионер | га | 303,85 | 276,38 |
| 1.1.2 | с. Ясная Поляна | га | 131,04 | 128,79 |
| 1.1.3 | с. Каменка | га | 205,97 | 195,6 |
| 1.1.4 | с. Сухановка | га | 131,17 | 131,33 |
| 1.1.5 | с. Злобинка | га | 61,09 | 61,09 |
| 1.1.6 | с. Алексеевка | га | 144,12 | 112,48 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7521,14 | 7557,40 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 667,63 | 702,93 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,48 | 0,48 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 3131,98 | 3131,98 |
| 2. Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 736,52 | 750,31 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 8,39 | 4,5 |
| 2.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | - | 3,92 |
| 2.4 | Общественно-деловые зоны | га | 20,35 | 20,14 |
| 2.5 | Производственная зона | га | 386,14 | 420,96 |
| 2.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,09 |
| 2.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 52,87 | 48,71 |
| 2.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 163,54 | 103,36 |
| 2.9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 121,94 | 126,88 |
| 2.10 | Зона садоводства, огородничества | га | 288,01 | 284,1 |
| 2.11 | Зоны рекреационного назначения | га | 6,91 | 6,88 |
| 2.12 | Зона кладбищ | га | 9,99 | 9,99 |
| 3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольная образовательная организация | ед. | 3 | 3 |
| 3.2 | Общеобразовательная организация | ед. | 3 | 3 |
| 3.3 | Клубные учреждения | ед. | 4 | 6 |
| 3.4 | ФАП | ед. | 3 | 3 |
| 3.5 | Врачебная амбулатория | ед. | 2 | 2 |
| 3.6 | Магазины | ед. | 13 | 13 |
| 3.7 | Библиотека | ед. | 2 | 2 |
| 4.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог (в границах поселения): | км | 38,2 | 38,2 |
| 4.1.1 | федерального значения | км | 16,8 | 16,8 |
| 4.1.2 | регионального значения | км | 15,9 | 15,9 |
| 4.1.3 | местного значения | км | 5,5 | 5,5 |
| 5.Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Артезианские скважины | ед. | 9 | 10 |
| 5.2 | Водонапорные башни | ед. | 7 | 7 |
| 5.3 | Электроподстанции | ед. | 2 | 2 |
| 5.4 | Трансформаторные подстанции | ед. | 38 | 38 |
| 5.5 | Пункт редуцирования газа | ед. | 54 | 54 |
| 5.6 | Газораспределительные станции | ед. | 2 | 2 |
| 6.Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище | ед. | 6 | 6 |
| 6.2 | Скотомогильники | ед. | 1 | 1 |
| 6.3 | Полигон ТКО | ед. | - | - |
| 7. Население |  |  |  |  |
| 7.1 | Численность населения | Чел. | 5184 | 4935 |

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)