ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Научно-исследовательский институт территориального

планирования и урбанистики»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВАЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

г. Пенза - 2025 г.

Содержание

Содержание	2

Состав материалов	5

Введение	6

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	10

2. Анализ использования территорий поселения	17

2.1. Административно-территориальное устройство	17

2.2. Историко-культурные данные	21

2.3. Природные условия и ресурсы территории	22

2.3.1 Рельеф	22

2.3.2 Гидрология и гидрография	23

2.3.3 Геологическое строение территории	23

2.3.4 Климат	24

2.3.5 Почвы	24

2.3.6 Растительность	25

2.3.7 Ландшафтная структура территории поселения	25

2.4. Планировочные ограничения использования территории	25

2.4.1 Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	27

2.4.2 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	31

2.4.3 Охранные зоны линий и сооружений связи	35

2.4.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	37

2.4.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	41

2.4.6 Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)	43

2.4.7 Зоны затопления и подтопления	45

2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Вазерского сельсовета и другой планировочной документации	47

2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории	48

2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование	52

2.7.1 Баланс территории	52

2.7.2 Функциональное зонирование	52

2.8. Население и трудовые ресурсы	57

2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)	59

2.10. Транспортная инфраструктура	60

2.10.1 Автомобильный транспорт	60

2.10.2 Железнодорожный транспорт	63

2.10.3 Трубопроводный транспорт	63

2.11 Инженерная инфраструктура	63

2.11.1 Система электроснабжения поселения	63

2.11.2 Система водоснабжения поселения	64

2.11.3 Система водоотведения поселения	66

2.11.4 Система газоснабжения поселения	66

2.11.5 Система теплоснабжения поселения	67

2.11.6 Связь	67

2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание	67

2.12.1 Система образования и воспитания	67

2.12.2 Система здравоохранения	68

2.12.3 Система культуры, в том числе физической культуры и спорта	69

2.12.4 Система торгово-бытового и административного обслуживания	70

2.12.5 Места погребения	70

2.12.6. Объекты религиозных организаций (объединений)	71

2.12.7 Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	71

2.12.8 Промышленное и сельскохозяйственное производство	72

2.15 Рекреация и туризм	73

2.15.1 Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения	74

2.15.2 Места массового отдыха населения	74

2.16 Историко-культурное наследие	74

2.17 Особо охраняемые природные территории	74

2.18 Охрана окружающей среды	75

2.18.1 Охрана атмосферного воздуха	75

2.18.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов	76

2.18.3 Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира	76

2.18.4 Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий	77

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	80

4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования	81

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	81

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	81

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	82

6.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	84

6.3 Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО	88

6.4 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования	91

6.5 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов	92

6.6 Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей	92

6.7 Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	93

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	96

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	99

9. Основные технико-экономические показатели	99

Состав материалов

Положение о территориальном планировании:

Текстовая часть:

Положение о территориальном планировании.

Графические материалы:

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).

3. Карта функциональных зон.

Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

Приложение 2. Материалы по обоснованию:

Текстовая часть:

Материалы по обоснованию в текстовой форме.

Графические материалы:

1. Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

2. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Введение

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 21.10.2025 № 431-58/3.

Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:

- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 04.082025 № 744/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области».

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Вазерского сельсовета, утвержденный в 2015 году, действует до 2035 года. Внесение изменений в генеральный план также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2035 года.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Бессоновского района Пензенской области, администрацией Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.

Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения.

Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);

- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);

-  Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
(с последующими изменениями);

- Водного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
(с последующими изменениями);

-  Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
 (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 
«О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») 
(с последующими изменениями);

- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
(с последующими изменениями);

- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;

- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);

- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:

- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);

- Схема территориального планирования муниципального образования Бессоновский район Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Бессонвского района Пензенской области четвертого созыва от 26.12.2012 № 98-11/3 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Бессоновский район Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);

- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);

- Генеральный план муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 21.10.2015 № 431-58/3.

- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:

- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения;

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий;

- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- определение территориальной организации сельского поселения;

- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;

- предложения по размещению территорий жилищного строительства;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;

- актуализация границ населенных пунктов;

- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:

Документы стратегического планирования Российской Федерации,

Приволжского федерального округа и Пензенской области

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты

- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам;

- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»;

- Национальный проект «Молодежь и дети»;

- Национальный проект «Инфраструктура для жизни»;

- Национальный проект «Экологическое благополучие»;

- Национальный проект ««Эффективная транспортная система»;

- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»;

- Национальный проект «Экономика данных»;

- Национальный проект «Туризм и гостеприимство»;

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Федеральные и региональные программы по сферам деятельности

Промышленность

- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями).

- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780 пП (с последующими изменениями).

- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

Агропромышленный комплекс

- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями).

- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).

Транспорт

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);

- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» от 12.04.2025 № 908-р (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 24.04.2024 № 4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области».

Газоснабжение

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
(с последующими изменениями);

- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019-2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);

- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).

Демография

- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями).

- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 № 778-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье

- Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 № 712-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).

Здравоохранение

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями);

- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);

- Программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);

- Программа «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями).

Культура

- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт

- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 (с последующими изменениями);

- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (с последующими изменениями);

- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями).

Туризм, охрана объектов культурного наследия

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями);

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления

Бессоновского района Пензенской области

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2013 № 1561 (с последующими изменениями);

2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2019 № 1135 (с последующими изменениями);

3. Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.12.2013 № 1847 (с последующими изменениями);

4. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 05.11.2013 №1521 (с последующими изменениями);

5. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления собственностью Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.11.2013 № 1652 (с последующими изменениями);

6. Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 № 1572 (с последующими изменениями);

7. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района», утвержденная Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.06.2021г. № 616 (с последующими изменениями);

8. Муниципальная программа «Развитие образования в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 №1970 (с последующими изменениями);

9. Муниципальная программа «Молодежь Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 № 1548 (с последующими изменениями);

10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 20.11.2013 № 1574 (с последующими изменениями);

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2013 № 1558 (с последующими изменениями);

12. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2013 № 1747 (с последующими изменениями);

13. Муниципальная программа «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области» утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 10.12.2019 № 1232 (с последующими изменениями);

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 гг.» утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2015 № 761 (с последующими изменениями);

15.  Муниципальная программа «Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке населения в Бессоновском районе Пензенской области» утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 17.11.2016 № 749 (с последующими изменениями);

16. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социального обслуживания населения» утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 29.12.2016 № 853 (с последующими изменениями);

17. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 № 1573 (с последующими изменениями);

18. Муниципальная программа «Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской области на 2017-2020 годы» утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.03.2017 № 303 (с последующими изменениями);

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления

Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

- Постановление администрации Вазерского сельсовета от 16.12.2016г. № 109 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2035 годы»;

- Постановление администрации Вазерского сельсовета от 19.12.2016г. № 796 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 – 2035 года»;

- Постановление администрации Вазерского сельсовета от 30.11.2016 года № 762 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 – 2035 года».

2. Анализ использования территорий поселения

2.1. Административно-территориальное устройство

В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входит один населенный пункт - село Вазерки. Административным центром является село Вазерки.

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Вазерского сельсовета с их описанием.

Сведения о границе Вазерского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1

| №п/п | Наименование муниципального образования | Сведения о границе муниципального образования, внесенной в ЕГРН | Площадь муниципального образования составляет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вазерский сельсовет | реестровый номер 58:05-3.4 | 5829,72 га |

Вазерский сельсовет граничит:

- на севере – с. Проказнинским сельсоветом Бессоновского района;

- на северо-западе – с. Аелксандровским сельсоветом Бессоновского района;

- на юго-западе – с. Грабовским сельсоветом Бессоновского района;

- на востоке – с. Засурским сельсоветом Лунинского района.

Таблица 2.1.2

Транспортная доступность административного центра муниципального образования

| Транспортная доступность административного центра муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование транспортного узла | Расстояние (км) |
| 1 | От ближайшей ж/д станции | 18 |
| 2 | От ближайшего аэропорта | 50 |
| 3 | От райцентра (автодорога) | 18 |
| 4 | От областного центра (автодорога) | 34 |
| 5 | От ближайшего речного порта (причала) | нет |

Основные внешние транспортные связи Вазерского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального, межмуниципального и местного значения.

По территории Вазерского сельсовета проходят:

- автомобильная дорога регионального значения «г. Пенза - р.п. Лунино - граница области»;

- автомобильная дорога межмуниципального значения «с. Грабово - с. Вазерки - с. Пыркино»;

- автомобильная дорога местного значения «Подъезд к с. Вазерки»;

Местоположение Вазерского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.

Местоположение Вазерского сельсовета в системе расселения Пензенского района представлено на рисунке 3.

Рисунок 1

Местоположение Вазерского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области

Рисунок 2

Модель проектной системы расселения Пензенской области

Рисунок 3

Схема расположения Вазерского сельсовета в Бессоновском районе

2.2. Историко-культурные данные

Историческая справка

Вазерки (Покровские Вазерки, Покровское), русское село, центр сельсовета, в 12 км к северу от с. Бессоновка, на левом берегу р. Суры, на железнодорожной линии Пенза – Рузаевка и автодороге Пенза – Саранск. На 01.01.2004 г. – 1122 хозяйства, 2615 жителей. Площадь села 296,6 га. Основано в 1663–64 гг. у озера Вазерки. Название мордовское: от глагола вайсемс – «тонуть, вязнуть» и существительного эрьке «озеро», то есть «топкое озеро», «озеро с топкими берегами». Нельзя исключать возможности переноса названия служилыми людьми из-под Инсара, где есть р. Вязера (в описании географа П.С. Палласа, 1768 г., – Вязра). Впервые упоминается в «Строельной книге города Пензы» как Вазерская слобода конных казаков.

В 1697 г., в связи с переводом казаков в Азов и на р. Медведицу, казачьи дворы и земля перешли во владение князя М.Ф. Засекина, а также Г.И. Головкина, П. Никифорова, Ф. Казинского, Ф. Панова. На 13.03.1702 г. в вотчине Головкина церковь во имя Пресвятой Богородицы, 2 попа, 3 церковных причетника, двор приказчика Головкина Ивана Карпова (прибыл из подмосковного с. Кускова), двор земского дьячка, скотный и конюшенный дворы, богадельня, в бывших казачьих дворах жили крестьяне (17 дворов), 97 дворов пустых (РГАДА, ф. 1209, оп. 4, д. 5168, лл. 14-16). В 1702 и 1717 гг. здесь вотчина того же графа Г.И. Головкина, затем имение Олсуфьевых. В начале августа 1717 г. село подверглось нападению кубанских «татар», убито 22 и взято в полон 25 человек. В 1718 г., по указу Патриаршей казенной палаты, «построена вновь» в Вазерской слободе церковь Николая Чудотворца (РГАДА, ф. 235, оп. 1, е.хр. 328). В 1815 г. построен каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. В 1747 г. – село Покровское, Вазерки тож, Шукшинского стана Пензенского уезда бригадира и лейб-компании адъютанта Петра Федоровича фон Гринштейна (763 ревизских души), многие переведенцы из подмосковных деревень (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 278-316).

В 1782 г. село Покровское, Вазерки тож, и д. Петровка действительного тайного советника, сенатора Адама Васильевича Алсуфьева, 353 дворов (в т.ч. в Вазерках – 318), всей дачи – 8608 десятин, в том числе усадебной земли – 199, пашни – 5302, сенных покосов – 1818, леса – 993. Село располагалось «по обе стороны речек Вазерки, Пачелки, трех безымянных водороин и больших дорог из города Пензы в города Саранск, Инсар, и подле озера Вазерки и залива Лебетчикова; в селе три церкви: первая – Покрова Пресвятой Богородицы, вторая – Вознесения Господня, деревянные, третья – каменная, Живоначальной Троицы, недоконченная; дом господский деревянный, при нем сад плодовитый. Еженедельно в четверток бывает торг в построенных двенадцати деревянных лавках, на который съезжаются из города Пензы купцы с шелковыми, бумажными материями и другими мелочными, щепетильными товарами, а из ближних селениев – поселяне с деревенскими продуктами». Три мучных мельницы: на речке Вазерки две, на Пачелке – одна, каждая об одном поставе. «Земля – чернозем, урожай хлеба и травы хорош. Лес строевой, дубовый, березовый, осиновый, между коим и дровяной». 12 лавок построил помещик для отдачи в оброк, видимо, своим крестьянам для продажи излишком продуктов. В пользу такого предположения говорит мизерный доход: в год он получал с них общий оброк на сумму всего лишь 16 рублей; глубина Суры летом «в самых мелких местах» - 2 сажени, ширина 25 саженей; крестьяне, находившиеся на оброке, платили по 3 рубля с души; помимо земледелия и скотоводства, они «упражняются в мастерстве слесарном, кузнечном, столярном, санном, тележном, кожевенном, сыромятном и торгом рыбой, мясом, медом и икрою», нанимаются возить купеческие товары (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 18 об. –19; е. хр. 1048, лл. 108 об. –111; там же, е. хр. 1049, лл. 86–87 об.). В 1785 г. за Марией Васильевной Олсуфьевой показано 1205 ревизских душ (вместе с крестьянами д. Петровки). Центр Вазерской волости (с 1860-х до 1920-х гг.) Мокшанского уезда. В 1910 г. – волостной центр, одна община, 391 двор, церковь, земская школа, паровая мельница, 2 ветряные, кузница, 3 пекарни, 10 лавок. В разное время к селу присоединены окрестные деревни и хутора, поэтому его «концы» сохранили их прежние названия: центральные улицы – Пачелка (по оврагу с ручьем) и Покровские Вазерки (Погорелый конец, южная часть села), Любятчики (северная окраина), Ёра (южнее Пачелки), Андроновка (перпендикулярно Ёре). В конце 1960-х гг. в черту села включена д. Усть-Вазерки. Кроме занятий земледелием и животноводством, крестьяне издавна подрабатывали извозом, рыболовством, лесным и гончарным промыслом. Славились изделия мастериц пуховязания (образцы пуховых платков находятся в фондах Пензенского областного краеведческого музея). В конце 19 – начале 20 в. при усадьбе княгини М.А. Шаховской работала мастерская по изготовлению кружев и филейной вышивки; на рынке особенно высоко ценились работы Евдокии Николаевны Кулаковой. В 1873 г. она выслала для безвозмездной передачи погорельцам на каждый сгоревший двор по 15 рублей и выделила 3 десятины принадлежащего ей леса погорельцам («Нива», 1873, №34, с. 543).

19.02.1918 г. в Вазерской волости установлена Советская власть. В 1920-е гг. в селе успешно работала коммуна «Заветы Ленина». В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени Ворошилова. Село газифицировано, в 1996 г. через село проложена дорога с твердым покрытием. В 1996 г. работал совхоз «Вазерский» (3432 га пашни, 327 работников, 35 тракторов, 13 комбайнов, 37 грузовых автомашин, 1042 головы КРС, 12 лошадей), фельдшерско-акушерский пункт, средняя школа (36 учителей, 443 учащихся), начальная школа (1 учитель, 8 учеников), специальная коррекционная школа-интернат (учителей и воспитателей – 22, учеников – 67). Многие жители работают на Грабовском заводе спец автомобилей. В личном хозяйстве граждан в 1996 г. насчитывалось коров – 246, овец и коз – 36, свиней – 152, лошадей – 3, фермерских хозяйств не было.

Родина Героя Советского Союза Евгения Дмитриевича Басулина (1917–1957), капитана, летчика-истребителя, командира эскадрильи, участника Сталинградской битвы, в самые тяжелые для советских летчиков дни войны, с ноября 1942 по август 1943 г., участника 30 воздушных боев, в результате которых сбил 7 бомбардировщиков и 7 истребителей противника. Родина агронома, кандидата сельскохозяйственных наук, профессора Кирилла Федоровича Виденина (1905–1980), в 1951-55 гг. работавшего ректором Пензенского с.-х. института.

Численность населения (по годам): в 1747 – около 1526, 1782 – 2239, 1864 – 1204, 1897 – 1686, 1910 – 2015, 1926 – 2353, 1930 – 2704, 1939 – оценочно 1821, 1959 – 1520, 1970 – 2480, 1979 – 2191, 1989 – 2691, 1998 – 2699 жителей.

2.3. Природные условия и ресурсы территории

2.3.1 Рельеф

Территория сельсовета расположена на Сурско-Мокшанской возвышенности и представляет собой ландшафт типичной черноземной степи. Водораздельные пространства с системой пологих и реже покатых склонов чередуются с отрицательными формами рельефа: речными долинами, оврагами, лощинами, балками. Рельеф отличается большой пересеченностью. Значительная часть оврагов имеет направление с запада и северо-запада на восток и своими основаниями подходит к пойме р. Сура. Все склоны оврагов и балок задернованы и используются под естественные кормовые угодья. Северо-восточную часть сельсовета пересекает долина реки Сура, которая делит землепользование на две части. Основная левобережная часть представляет пологоволнистую равнину с уклоном на восток к р. Сура. Склоны водораздела в значительной степени изрезаны оврагами, которые способствуют интенсивному смыву. Правобережная часть представлена пойменными землями р. Сура.

2.3.2 Гидрология и гидрография

Гидрографическая сеть сельсовета представлена водными объектами, р. Сура, овражными ручьями, искусственными прудами. Река Сура на территории сельсовета протекает с юга на север, имеет хорошо выраженную пойму, которая затапливается паводковыми водами на 10-15 дней. Ширина реки 50-100м иногда сужается до 20м. Глубина реки в летнее время от 0,5 до 3-4 м.

Гидрографические характеристики основных рек Вазерского сельсовета приведены в таблице 2.3.2.1

Половодье реки в апреле. Замерзает в ноябре-начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.

Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета - смешанное с преобладанием снегового.

Незначительными структурными элементами гидрографической сети Вазерского сельсовета являются водоемы (пруды). На территории сельсовета расположено три пруда:

- с. Вазерки «Нижний пруд» объем 568 тыс. м³;

- с. Вазерки «Верхний пруд» объем 341 тыс. м³;

- с. Вазерки на балке без названия объем 580 тыс. м³.

В пойме р. Сура, в заболоченных понижениях рельефа, встречаются узкие, длинные озера.

Таблица 2.3.2.1

| Гидрографические характеристики основных рек Вазерского сельсовета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование водного объекта | Протяженность реки, км | Водосборная площадь, кв.км |
| 1 | р. Сура | 841/344 | 67500/19881 |
| 2 | р. Пачелка | ~5 | - |
| 3 | р. Керенда | 13 | 122 |
| 4 | р. Стар. Сурка | ~20 | - |

2.3.3 Геологическое строение территории

Территория района имеет двухъярусное геологическое строение. Нижний структурный ярус – палеозойский фундамент, верхний структурный ярус – толща осадочных пород мезокайназойского возраста. С гидрогеологической точки зрения наибольший интерес в рассматриваемом районе представляет образование мезозойского возраста, в частности, альбского яруса нижнего мела и кампан-маастрихтского яруса верхнего мела.

В гидрогеологическом отношении описываемая территория относится к Ульяновско-Саратовскому гидрогеологическому району Сурско-Хоперского артезианского бассейна.

Первыми от поверхности земли залегают воды, заключенные в окоповидных песчаниках с прослоями песков верхних горизонтов. Окоповидные песчаники неоднородные по составу, различные по трещиноватости, местами с частыми прослоями глин. Дебиты скважин 3-3,5 м3/час при понижении 15 м. По химическому составу воды пресные, преимущественно гидро - карбонатно - кальциевые.

Следующий водоносный горизонт залегает на глубинах 160-170м - на водоразделах, до 70 м – в долинах рек. Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники с прослоями песков нижних горизонтов разреза кампан-маастрихтского яруса верхнего мела. Горизонт напорный. Величина напора 90-100 м – на водораздельных пространствах, в долинах рек снижается до 60-65 м.

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходить в пониженные структуры Ульяновского – Саратовского прогиба.

Горизонт стабильно прослеживается всеми скважинами, широко эксплуатируется на описываемой площади. Этот горизонт является наиболее надежным для целей хозяйственного питьевого водоснабжения. Вода данного горизонта отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

2.3.4 Климат

Агроклиматические условия сельскохозяйственного производства на данной территории характеризуется следующими показателями;

Температура воздуха:

| температура воздуха | +3,80С |
| --- | --- |
| абсолютный минимум | -420С |
| абсолютный максимум | +380С |

Продолжительность периода с температурой выше 0 С – 208 дней, выше 50 С – 170 дней, выше +100 С – 136 дней. Сумма температур за период выше +100С составляет 22000 С.

Продолжительность безморозного периода составляет – 140 дней.

Средняя высота снежного покрова - 34 см.

Глубина промерзания почвы - 82см.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 148 дней.

Среднегодовое количество осадков – 549 мм.

Вегетационный период – 174 дня.

Сумма осадков за период с температурой выше 100 С составляет 293 мм.

Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август.

Землепользование хозяйства по температурным условиям влагообеспеченности относится к I агроклиматическому району, подрайону достаточного увлажнения, с гидротермическим коэффициентом I,0 – I,I.

Таким образом, климатические условия района при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.

2.3.5 Почвы

Территория Вазерского поселения относится к лесостепной зоне, в подзоне выщелоченных черноземов и среднерусской почвенной провинции. Почвенный покров территории довольно разнообразен, ведущее место занимают выщелоченные черноземы различной мощности, они составляют 1470 га, черноземы, сильно выщелоченные 1200 га, карбонатные 1200 га. Выделены черноземы выщелоченные (в различной степени) 3870 га – 66%, черноземно-луговые – 810 га – 14%, темно-серые лесные почвы 260 га –5%, аллювиально-дерновые 830га – 14%. По механическому составу почвы в основном тяжелого механического состава, изредка встречаются легкосуглинистые, среднесуглинистые и песчаные. Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные. Менее плодородные почвы – темно-серые, лугово-черноземные, черноземно-луговые. Аллювиальные почвы располагаются только в пойме р. Сура. Они имеют повышенное содержание гумуса, азота, калия и фосфора. По балкам и оврагам на их склонах распространены смытые и намытые почвы с низким содержанием гумуса, интенсивно подвержены водной эрозии.

В целом с/хозяйственные угодья используются правильно и интенсивно. Почвы низкого качества в долинах рек, оврагов, смытые и намытые почвы, поврежденные водной эрозией, используются под пастбища и реже – под сенокосы.

На территории муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

2.3.6 Растительность

Территории администрации, в ботанико-географическом отношении, расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколистных лесов и лугово-степной растительности. В настоящее время естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают прибалочные и приовражные склоны, днища и склоны оврагов и балок, небольшие равнинные участки в районе населенных пунктов. Участки сохранившейся степи, представляют собой естественные сенокосы и пастбища. Преобладающий тип растительности узколистно-мятликово-разнотравный: клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, лапчатка серебристая, подорожник средний.

Леса несут на себе большую нагрузку по регулированию водного режима, поддержания уровня воды в реках, предохранения их от обмеления, кроме того, они защищают берега рек, оврагов, их склоны от размыва, предотвращая рост оврагов. Основные породы древесной растительности – дуб, береза, осина, клен. Подлесок состоит из рябины, черемухи, шиповника. Полезащитные насаждения состоят из березы, осины, клена, в подлеске встречаются акация, рябина.

Лес представлен лесами I и III группы.

Леса I группы располагаются на водосборной площади, производящие непосредственно по берегам рек.

К III группе лесов относятся защитные леса, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

2.3.7 Ландшафтная структура территории поселения

В ландшафтной структуре территории выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные.

Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами, с почти плоским рельефом. Занятые участки пахотными землями обладают низкими рекреационными ресурсами.

Склоновый тип представлен пологими вытянутыми склонами и заняты пахотными землями, для целей рекреации непригодны.

К долинному типу ландшафта относятся долины рек, ручьев, прудов, овраги с водотоками и суходольные балки. На склонах этого типа сохранилась естественная травянистая растительность и используется как естественные кормовые угодья-пастбища. В долгосрочной организации отдыха, в сочетании с лесами, расположенными вблизи прудов, могут быть организованы места для рекреаций кратковременного отдыха.

2.4. Планировочные ограничения использования территории

На территории Вазерского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.

Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;

4) решением суда.

Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1.

Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области.

| № | Виды зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) |
| 2 | Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) |
| 3 | Охранная зона линий и сооружений связи |
| 4 | Водоохранная зона |
| 5 | Прибрежная защитная полоса |
| 6 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны |
| 7 | Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) |
| 8 | Зоны затопления и подтопления |
| 9 | Придорожная полоса |

Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района».

2.4.1 Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 30 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.4.1.1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Согласно п. 8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.1.2.

Таблица 2.4.1.2

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объекта ВЛ-10кВ Андроновская от ПС Вазерки | 58:05-6.220 |
| 2 | Охранная зона объекта ВЛ-10кВ Александровская от ПС Вазерки Бессоновского района Пензенской области | 58:05-6.361 |
| 3 | Зона с особыми условиями использования территорий - Линейное сооружение - ВЛ-220 кВ Пенза-Рузаевка | 58:00-6.40 |
| 4 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4кВ от ТП № 2300, 100кВА | 58:05-6.22 |
| 5 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4кВ от ТП № 2302, 160кВА, с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области | 58:05-6.44 |
| 6 | Охранная зона ВЛИ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №2311 | 58:05-6.108 |
| 7 | Охранная зона объекта ВЛ-10кВ Вазерки-2 от ПС Вазерки | 58:05-6.205 |
| 8 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в с. Вазерки Бессоновского р-на | 58:05-6.497 |
| 9 | Охранная зона объекта ВЛ-10 кВ Вазерки-1 от ПС Вазерки | 58:05-6.201 |
| 10 | Охранная зона объекта ВЛ-10кВ Проказнинская от ПС Вазерки от опоры 1 до опоры 46 | 58:05-6.251 |
| 11 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4кВ от ТП № 2299, 100кВА, с. Вазерки | 58:05-6.37 |
| 12 | Охранная зона ВЛ 110 кВ Пенза-Лунино-I-II | 58:00-6.141 |
| 13 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ от ТП № 2503, 100кВА, с. Вазерки | 58:05-6.52 |
| 14 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4кВ от ТП №2381, 250кВА, с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области | 58:05-6.194 |
| 15 | Охранная зона объекта ВЛ-10кВ Центральная от ПС Вазерки фидер | 58:05-6.213 |
| 16 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ от ТП № 2308, 250кВА, с. Вазерки | 58:05-6.435 |
| 17 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4кВ от ТП №2304, 160 кВА | 58:05-6.41 |
| 18 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №2421, Пензенская область, с. Вазерки, ул. Вишневка, Бессоновского района, на деревянных опорах, протяженностью 1,200км | 58:05-6.1015 |
| 19 | Охранная зона электросетевого комплекса № 2039 напряжением 0,4-6-10 кВ Центральная от ПС Вазерки | 58:05-6.459 |
| 20 | Охранная зона электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ-Вазерки, Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Совхозная, д. 20А | 58:05-6.467 |
| 21 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4кВ от ТП №2508, 100кВА, с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области | 58:05-6.240 |
| 22 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4кВ от ТП №2422, 250кВА, с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области | 58:05-6.199 |
| 23 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ от ТП № 2501, 100кВА | 58:05-6.145 |
| 24 | Охранная зона объекта ВЛ-0,4кВ от ТП № 2301, 250кВА, с. Вазерки | 58:05-6.340 |
| 25 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2304 в с. Вазерки Бессоновского района, инв. 221-073100800 | 58:05-6.532 |
| 26 | Охранная зона объекта: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2304 в с. Вазерки Бессоновского района | 58:05-6.1000 |

2.4.2 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранная зона газопроводов

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.2.1.

Таблица 2.4.2.1

Охранные зоны газопроводов

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объекта газораспределения «Сооружение (Межпоселковый газопровод высокого давления до с. Сергеевка)» кн 58:05:0090101:522 | 58:05-6.1146 |
| 2 | Охранная зона газопровода высокого давления, протяженностью 14946 м. | 58:05-6.395 |
| 3 | Охранная зона существующей газораспределительной сети "с-з Вазерский межпоселковый газопровод от м.вр. до ГРП с.Вазерки" | 58:05-6.1042 |
| 4 | Охранная зона газопровода высокого давления в с-зе "Вазерский". Диаметр труб: стальные 114 мм, 102 мм, 89 мм, 76 мм, 57 мм, назначение: сооружение, протяженность | 58:05-6.366 |
| 5 | Охранная зона газопровода, протяженностью 473 м | 58:05-6.25 |
| 6 | Охранная зона "Внутрипоселковый газопровод с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области" | 58:05-6.793 |
| 7 | Охранная зона "Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Басулина, дом 106" | 58:05-6.814 |
| 8 | Охранная зона «Внутрипоселковый газопровод с. Вазерки Бесоновского района Пензенской области» | 58:05-6.987 |
| 9 | Охранная зона существующего газопровода н/д, протяженностью 3 м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Басулина | 58:05-6.1311 |
| 10 | Охранная зона газопровода низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Басулина, 235А, кнзу 58:05:0080102:126 | 58:05-6.1247 |
| 11 | Охранная зона существующего газопровода низкого давления, протяженностью 70 м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая | 58:05-6.1330 |
| 12 | Охранная зона существующего газопровода низкого давления, протяженностью 53 м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая | 58:05-6.1318 |

Охранная зона магистральных трубопроводов

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранные зоны магистрального нефтепродуктопровода, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.2.2.

Таблица 2.4.2.2

Охранные зоны магистрального нефтепродуктопровода

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода "Пенза - Саранск" | 58:05-6.499 |

2.4.3 Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи».

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны

- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.1

Охранные зоны линий и сооружений связи

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объекта: «ЛКСС. Отводы от магистральной ВОЛС «Пенза-Саранск-Ульяновск» в Пензенской области» | 58:05-6.285 |
| 2 | Охранная зона линейно-кабельного сооружения ВОЛС "Пенза-Саранск-Ульяновск" (1 очередь) ОАО | 58:05-6.503 |

2.4.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

На территории сельсовета установлены следующие водоохранные зоны, сведения о которых внесены в ЕГРН:

- Водоохранная зона реки Сура на территории Пензенской области от черты города Пензы до границы с Республикой Мордовия (реестровый номер 58:00-6.633).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территории сельсовета установлены следующие прибрежные защитные полосы, сведения о которых внесены в ЕГРН:

- Прибрежная защитная полоса реки Сура на территории Пензенской области от черты города Пензы до границы с Республикой Мордовия (реестровый номер 58:00-6.632).

Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Вазерского сельсовета представлены в таблице 2.4.5.1.

Таблица 2.4.5.1

Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования.

| Наименование водного объекта | Протяженность реки/водосборная площадь,км/кв.км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитнойполосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Сура | 841/344 | 200 | 50 |
| р. Пачелка | ~5 | 50 | 30 |
| р. Керенда | 13 | 100 | 30 |
| р. Стар. Сурка | ~20 | 100 | 30 |
| Иные гидрологические объекты | - | 50 | 30 |

Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется.

В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»).

В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

2.4.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

2.4.6 Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.

Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было.

В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости.

В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в части 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 1 января 2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС), с последующими изменениями.

Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Таблица 2.4.8.1

Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов

|  | Класс трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  | II |  |
| Номинальный диаметр газопровода DN | 300 и менее | св.300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | св. 300 |
| Минимальные расстояния, м, по оси | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |

Таблица 2.4.8.2

Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов

|  | Класс трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  | II |  |
| Номинальный диаметр газопровода DN | 300 и менее | св.300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | св. 300 |
| Минимальные расстояния, м, от ограды станций | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 | 125 |

Для объектов магистральных трубопроводов, проходящих по территории Вазерского сельсовета, должны быть установлены следующие минимальные расстояния до оси трубопроводов:

| № п/п | Наименование | Минимальные расстояния, по обе стороны от оси газопровода | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный нефтепродуктопровода "Пенза - Саранск" | 150 | 58:00-6.694 |

2.4.7 Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (вместе с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления») (с последующими изменениями) зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются, прекращают свое существование решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений исполнительного органа субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления и при необходимости границ зон подтопления или о прекращении существования зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон.

В соответствии с требованиями к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления, содержащихся в приложении к Правилам определения границ зон затопления, подтопления:

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к не зарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих подпорному уровню воды водохранилища при пропуске паводка однопроцентной обеспеченности;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков однопроцентной расчетной обеспеченности;

е) территорий, прилегающих к участкам водотоков, затапливаемых в результате заторных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований.

Границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 метров от них для рек, ручьев, озер, водохранилищ.

В границах зон затопления, подтопления установлены ограничения и запреты для ведения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с частью 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Сведения об установленных на территории сельсовета зонах затопления и подтопления представлены в таблице 2.4.9.1.

Таблице 2.4.9.1

Сведения об установленных на территории сельсовета зонах затопления и подтопления

| Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Зоны затопления |  | Зоны подтопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реестровый номер | Реквизиты решения об установлении (изменении) ЗОУИТ | Реестровый номер | Реквизиты решения об установлении (изменении) ЗОУИТ |
| р. Сура | 58:05-6.746 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления № 118 | 58:05-6.734 | Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления № 323 |
|  |  |  | 58:05-6.739 |  |
|  |  |  | 58:05-6.732 |  |

2.4.7 Придорожные полосы

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:

- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров - для автомобильных дорог третьей категорий.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, линий связи и сооружений связи, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Вазерского сельсовета и другой планировочной документации

Мероприятия по развитию территории, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 21.10.2015 № 431-58/3, а также степень их реализации приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

| Наименование мероприятия | Степень реализации (дата) |
| --- | --- |
| #### 1. Жилищное строительство: |  |
| Освоение площадок нового жилищного строительства: |  |
| Вновь формируемые земельные участки, северо-западнее с. Вазерки, расположенные в южной части кадастрового квартала 58:05:0691801 | Частично реализовано (2035) |
| Вновь формируемые земельные участки, западнее с. Вазерки, расположенные в северо-восточной части кадастрового квартала 58:05:0691901 | Не реализовано (2035) |
| Земельный участок с кадастровым номером 58:05:0691901:5, уточненной площадью 90 га | Не реализовано (2035) |
| Земельный участок с кадастровым номером 58:05:0691901:4, уточненной площадью 86,8592 га | Не реализовано (2035) |
| Вновь формируемые земельные участки, западнее с. Вазерки, расположенные в центральной части кадастрового квартала 58:05:0691901 | Не реализовано (2035) |
| Часть земельного участка с кадастровым номером 58:05:0691901:3, общей площадью 92,93 га | Не реализовано (2035) |
| 2. Социальная инфраструктура |  |
| Реконструкция детского сада в с.Вазерки (Строительство пристроя для размещения дополнительных детских групп и бассейна) | Не реализовано (2035) |
| Обустройство игровых и спортивных детских площадок | Реализовано (2025) |
| Размещение плоскостных спортивных сооружений (с целью уменьшения радиуса их доступности) | Реализовано (2025) |
| 3. Объекты сферы отдыха и туризма |  |
| Использование территории усадьбы князей Шаховских с целью создания рекреационного объекта ориентированного на отдых населения в выходные дни (необходимо привлечение инвестиций) | Не реализовано (2035) |
| Вновь формируемые земельные участки, в западной части с. Вазерки, расположенные в центральной части кадастрового квартала 58:05:0691901, общей площадью 53,35 га. | Не реализовано (2035) |
| Устройство площадки активного отдыха в центрально-южной части с. Вазерки (езда на мотоциклах и квадроциклах по естественному ландшафту – склонам оврага, а также организация дорожек для езды на велосипедах, роликах, в зимнее время на лыжах) | Частично реализовано (2025) |
| 4. Транспортная инфраструктура: |  |
| Строительство моста через реку Сура в южной части сельсовета | Не реализовано (2035) |
| Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием в границах населенного пункта | Не реализовано (2035) |
| Строительство дорожной сети в кварталах нового жилищного строительства | Не реализовано (2035) |
| Строительство АЗС и придорожного сервиса (земельный участок, расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала 58:05:0691402, общей площадью 49,0195 га) | Не реализовано (2035) |
| 5. Инженерная инфраструктура: |  |
| Разработка проектов организации зон санитарной охраны для источников подземного водоснабжения (водозаборов) | Не реализовано (2035) |
| Установка двух водонапорных башен с устройством скважин, располагаемых в северо-центральной и юго-центральной части с. Вазерки на территориях, отведенных под новое жилищное строительство | Реализовано (2025) |
| Устройство локальных очистных сооружений | Не реализовано (2035) |

Проектные решения и мероприятия запланированные генеральным планом Вазерского сельсовета за период с 2015 по 2025 в социальной сфере и для развития/обновления инженерной инфраструктуры реализуются за счет средств местного и районного бюджетов, как наиболее приоритетные. Прочие мероприятия, запланированные, в том числе, с учетом наличия инвестиционных средств, в виду ограничения бюджетного финансирования и привлечения инвесторов, в настоящее время не реализуются.

По результатам анализа реализации предыдущего генерального плана Вазерского сельсовета и другой планировочной документации проектные решения и мероприятия (предусмотренные генеральным планом ) скорректированы с учетом существующего положения дел на территории сельсовета.

2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база. При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

Оценка территории по природным условиям

В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.

Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.

В целом по условиям рельефа территория сельсовета вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.

Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.

Почвы муниципального образования в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.

Оценка градостроительного потенциала территории

В целях градостроительного развития Вазерского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6.1.).

К благоприятным территориям для градостроительного освоения относится территория населенного пункта с.Вазерки.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно- защитные зоны объектов и придорожные полосы.

Таблица 2.6.1

| Наименование ограничений | Параметры градостроительного потенциала | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | отсутствует | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | низкий | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| водоохранные зоны | пониженный | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО |
| экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | высокий | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Оценка архитектурно-планировочной организации территории

Территория Вазерского сельсовета расположена в северо-центральной части Бессоновского района Пензенской области. Главная планировочная ось - Куйбышевская железная дорога. Природно-ландшафтная планировочная ось формируется по реке Сура.

На территории муниципального образования расположен один населенный пункт – с. Вазерки, являющийся административным центром Вазерского сельсовета.

Территория населенного пункта вытянута с юг на северо-восток вдоль железной дороги

Общественный центр и общественно-деловая застройка сформирована по ул. Новая, где размещены объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания: школа, фельдшерский пункт, библиотечно-досуговый центр, спортивная площадка, администрация, магазины.

Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа), малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами.

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоотведением и системой централизованного теплоснабжения общественной и среднеэтажной жилой застройки.

В индивидуальных жилых домах (усадебного типа) и малоэтажных домах установлены индивидуальные источники тепла.

На территории населенного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.

Оценка территории для рекреации

По совокупности природных факторов на территории Вазерского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.

К благоприятным территориям для освоения относятся:

- водоемы;

- лесные массивы.

К территориям ограниченно-благоприятым относятся:

- овражно-балочный рельеф.

Оценка территории по транспортному фактору

При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:

1. Железнодорожный транспорт:

По территории сельсовета проходит однопутный электрифицированный участок железнодорожной линии Рузаевского направления Куйбышевской железной дороги.

2. Воздушный транспорт:

Воздушный транспорт на территории Вазерского сельсовета отсутствует. Ближайший аэропорт находится примерно в 50 км от границ сельсовета, в городе Пенза.

3. Водный транспорт:

Водный транспорт на территории Вазерского сельсовета отсутствует.

4. Автомобильный транспорт:

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения (К-168 «г. Пенза – р.п.Лунино - граница области»). Через населенный пункт с. Вазерки проходит автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Грабово - с. Вазерки - с. Прыкино», также  имеется подъезд к с. Вазерки от автомобильной дороги К-168 регионального значения.

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой

Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Богословского сельсовета представлены в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наличие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | централизованное газоснабжение | централизованное теплоснабжение | централизованное водоснабжение | электроснабжение | централизованная канализация | телефонизация |
| 1 | с. Вазерки | + | + (частично) | + | + | + (частично) | + |

Выводы:

Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.

Градостроительный потенциал:

- Вазерский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;

- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;

- наличие неосвоенных участков имеющих живописные ландшафты в прибрежных зонах рек и прудов создает благоприятные условия для их рекреационного использования.

Проблемы:

- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;

- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли;

- нехватка мест приложения труда в границах сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.

В генеральном плане Вазерского сельсовета конкретизируются предложения СТП Бессоновского района Пензенской области, программ комплексного социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области и Вазерского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения и заинтересованных лиц.

Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование

2.7.1 Баланс территории

Общая площадь в административных границах Вазерского сельсовета составляет 5829,72 га (таблица 2.7.1.1).

Таблица 2.7.1.1

Наличие и распределение земельного фонда Вазерского сельсовета по категориям земель

| № п/п | Категории земель | Общая площадь, га | Процент, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь муниципального образования | 5829,72 | 100 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения: | 4577,27 | 78,52 |
| 3 | Земли населенных пунктов | 856,05 | 14,68 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 34,41 | 0,59 |
| 5 | Земли лесного фонда | 361,99 | 6,21 |
| *Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели |  |  |  |

2.7.2 Функциональное зонирование

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.

Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.

Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;

- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства.

На территории Вазерского сельсовета выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2.1).

Таблица 2.7.2.1

| № п/п | Показатели | Площадь*, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение (2025) | Расчетный срок (2035) |
| - | Жилые зоны: | 913,48 | 446,77 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 910,98 | 443,35 |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 2,50 | 3,42 |
|  | Общественно-деловые зоны: | 16,71 | 17,73 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 16,71 | 17,73 |
| - | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | 31,07 | 69,30 |
| 4 | Производственная зона | 4,81 | 1,07 |
| 5 | Коммунально-складская зона | - | 2,21 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | - | 17,50 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 26,26 | 48,52 |
| - | Зоны сельскохозяйственного использования: | 103,03 | 1030,81 |
| 8 | Зона сельскохозяйственных угодий | - | 197,12 |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | 798,72 |
| 10 | Иная зона сельскохозяйственного назначения | - | 34,96 |
| - | Зона рекреационного назначения: | 49,25 | 49,80 |
| 11 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | 49,80 |
| - | Зоны специального назначения: | 9,47 | 7,67 |
| 12 | Зона кладбищ | 5,98 | 5,98 |
| 13 | Зона складирования и захоронения | 3,49 | 0,09 |
| 14 | Зона озелененных территорий специального назначения | - | 1,60 |
| - | Иные зоны | - | 9,84 |
| 15 | Иная зона | - | 9,84 |
| * Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели |  |  |  |

Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами.

Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России  от 07.12.2016 № 793» (последующими изменениями).

Жилые зоны

Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.

Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:

- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;

- для блокированной жилой застройки: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) предназначена для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; для благоустройства и озеленения; размещения подземных гаражей и автостоянок; обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловая зона предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).

Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

Коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.

Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности. В пределах данных зон допустимо размещение объектов личного подсобного хозяйства, отдельных производственных объектов, преимущественно предприятий, ведущих переработку сельхозпродукции, обслуживание сельхозтехники, объектов торговли, объектов инженерной инфраструктуры.

В составе зон сельскохозяйственного использования могут выделяться зоны сельскохозяйственных угодий, зоны личного подсобного (фермерского) хозяйства, зоны, занятые объектами садоводческих товариществ, зоны сельскохозяйственного назначения, предназначенные для целей аквакультуры (рыбоводства).

Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для размещения пашни, сенокосов, пастбищ, залежи, земель занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими многолетними насаждениями).

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной, с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством, хранением и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции (в том числе продукции животноводства).

Иная зона сельскохозяйственного назначения предназначена для ведения личного подсобного хозяйства; зона для ведения крестьянского фермерского хозяйства; зона для целей аквакультуры (рыбоводства); научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей; создания защитных лесных насаждений.

Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. Такие зоны обеспечивают сохранение и восстановление окружающей среды, поддержание экологического баланса, создавая благоприятные условия для жизни человека. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) - территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом.

Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов.

Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения полигонов твердых бытовых отходов и отходов производственной деятельности.

Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждениях специального назначения отделяющих селитебную часть населенного пункта от объектов и территорий, размещение и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил; размеры зоны зависят от характера и степени вредного влияния объектов, в отношении которых устанавливается особый режим использования, на окружающую среду.

Иные зоны

Иная зона установлена для ограничения градостроительной деятельности и иного нерационального использования отдельных территорий поселения. Зона установлена, исходя из проведенного анализа территории, в которой были выявлены неблагоприятные факторы для ее использования и наличия зон с особыми условиями использования, оказавших влияние на установление функциональных зон (прибрежная защитная полоса, водоохранная зона).

2.8. Население и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования.

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

В соответствии с данными, предоставленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, на территории муниципального образования наблюдается тенденция снижения численности населения. За последние шесть лет численность населения сократилось на 493 человека. В 2020 году численность сельсовета составляла 2617 человек. На 1 января 2025 года численность Вазерского сельсовета - 2124 человека (таблица 2.8.1).

Динамика численности населения Вазерского сельсовета представлена на рис. 4.

Таблица 2.8.1

Численность населения Вазерского сельсовета

|  | Численность населения на начало года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| человек | 2617 | 2594 | 2187 | 2150 | 2150 | 2124 |

Рисунок 4

Динамика численности населения Вазерского сельсовета за период с 2020 по 2025 гг.

Динамика численности населения является одним из социально-экономических показателей сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.

Прогноз перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2035 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2025 год.

Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030, 2035 годы.

Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы составляет – 3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет – 3,5.

На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.

Прогнозная численность населения Вазерского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

- на расчетный срок (2035 год)

Nt+n=Nn*1+kоп1000 t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (2124);

t - число лет, на которое прогнозируется расчет (10);

Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).

Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где

К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);

Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).

Прогнозная численность населения Вазерского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2035 года) составит 1980 человек.

2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:

- проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);

- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;

- снижение административных барьеров в строительстве;

- внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве.

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда

Современная планировочная структура сел чаще всего складывалась самопроизвольно, в течение длительного времени, в силу природных и исторических факторов. Как правило, с давних времен расселение происходило хаотично, на пригодных для строительства землях, вдоль рек, водоемов и основных транспортных направлений. В планировочной структуре жилых зон сетка улиц, в основном, прямоугольная, в отдельных случаях подъездные дороги сложились в соответствии с рельефом. Жилые дома на селитебной территории в основном старой постройки срубовые, деревянные, новое жилищное строительство встречается выборочно в границах перспективных населенных пунктов.

Население Вазерского сельсовета, в основном, проживает в жилых домах частной застройки с большими приусадебными участками.

На территории с. Вазерки находятся 8 мало- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов, которые имеют необходимое инженерное обеспечение.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Вазерского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства, кроме тех, что предусмотрены ранее утвержденным генпланом, не требуется.

2.10. Транспортная инфраструктура

2.10.1 Автомобильный транспорт

Согласно федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога-это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги. Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.

Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Вазерского сельсовета представлен в таблице 2.10.1.1.

Таблица 2.10.1.1

Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Вазерского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2025)

| № п/п | Вид и наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги или кадастровый номер сооружения |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования «г. Пенза – р.п. Лунино - граница области» | 56-ОП-РЗ-К-168 |
| 2 | Автомобильная дорога «с. Грабово - с. Вазерки - с. Прыкино» | 56-ОП-МЗ-Н-46 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Вазерки» | 58613406 ОП МП 014 |

Согласно письму ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» от 12.09.2025 №3-4/2971-р Государственной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП, в 2025 – 2026гг на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, а также по реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не предусмотрены.

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.

Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Вазерского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной близости от автодороги федерального и межмуниципального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области представлен в таблице 2.10.1.2.

Таблица 2.10.1.2

Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

| № п/п | Вид и наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Кадастровый номер сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
| село Вазерки |  |  |  |
| 1 | с.Вазерки ул. Пристанционная | 58613406 ОП МП 001 | 58:05:0000000:1822 |
| 2 | с.Вазерки ул. Елшанка | 58613406 ОП МП 002 | 58:05:0000000:1834 |
| 3 | с.Вазерки ул. Басулина | 58613406 ОП МП 003 | 58:05:0080401:1041 |
| 4 | с.Вазерки пер. Овражный | 58613406 ОП МП 004 | 58:05:0080401:1039 |
| 5 | с.Вазерки ул. Вишневка | 58613406 ОП МП 005 | 58:05:0080301:188 |
| 6 | с.Вазерки ул. Совхозная | 58613406 ОП МП 006 | 58:05:0080102:546 |
| 7 | с.Вазерки ул. Центральная | 58613406 ОП МП 007 | 58:05:0080102:544 |
| 8 | с.Вазерки ул. Любятчики | 58613406 ОП МП 008 | 58:05:0080101:187 |
| 9 | с.Вазерки пер. Сурский | 58613406 ОП МП 009 | 58:05:0080201:678 |
| 10 | с.Вазерки пер. Полевой | 58613406 ОП МП 010 | 58:05:0080401:1040 |
| 11 | с.Вазерки пер. Луговой | 58613406 ОП МП 011 | 58:05:0000000:1818 |
| 12 | с.Вазерки ул. Андроновка | 58613406 ОП МП 012 | 58:05:0000000:1819 |
| 13 | с.Вазерки ул. Новая | 58613406 ОП МП 022 | 58:05:0080102:545 |
| 14 | с.Вазерки ул.Новая (подъезд к амбулатории) | 58613406 ОП МП 015 | 58:05:0000000:3677 |
| 15 | с.Вазерки ул.Новая (подъезд к ДК, подъезд к рынку) | 58613406 ОП МП 016 | 58:05:0000000:3678 |
| 16 | с.Вазерки ул.Новая (до перекрестка, вдоль многоквартирных домов) | 58613406 ОП МП 017 | 58:05:0000000:3679 |
| 17 | с.Вазерки ул.Новая (подъезд к кладбищу) | 58613406 ОП МП 018 | 58:05:0080401:1913 |
| 18 | с.Вазерки ул.Новая (подъезд к проектируемой спортивной площадке) | 58613406 ОП МП 019 | 58:05:0080401:1916 |
| 19 | с.Вазерки ул.Новая (подъезд к контейнерной площадке) | 58613406 ОП МП 020 | 58:05:0080401:1914 |
| 20 | с.Вазерки ул.Новая (при многоквартирных домах, внутридворовая) | 58613406 ОП МП 021 | 58:05:0080401:1912 |
| 21 | с.Вазерки ул.Новая (подъезд к пожарному депо за спортплощадкой) | 58613406 ОП МП 022 | 58:05:0691901:129 |
| 22 | с.Вазерки ул.Елшанка (до поля) | 8613406 ОП МП 023 | 58:05:0000000:3680 |
| 23 | с.Вазерки пер. Луговой (участок от ул. Совхозная до очистных сооружений) | 58613406 ОП МП 024 | 58:05:0000000:3684 |
| 24 | с.Вазерки ул.Центральная (подъезд к памятнику) | 58613406 ОП МП 025 | 58:05:0080102:869 |
| 25 | с.Вазерки ул.Вишневка (подъезд к дому №37Б) | 58613406 ОП МП 026 | 58:05:0000000:3683 |
| 26 | с.Вазерки ул.Любятчики (от основной улицы до бригады №2) | 58613406 ОП МП 027 | 58:05:0000000:3685 |
| 27 | с.Вазерки ул.Садовая (через дачный массив) | 58613406 ОП МП 028 | 58:05:0000000:3686 |
| 28 | с.Вазерки ул.Садовая (огибая дачный массив, в сторону кладбища) | 58613406 ОП МП 029 | 58:05:0000000:3696 |
| 29 | с.Вазерки ул.Андроновка (вдоль поля) | 58613406 ОП МП 030 | 58:05:0000000:3692 |
| 30 | с.Вазерки ул.Ера (подъезд к башне) | 58613406 ОП МП 031 | 58:05:0080402:962 |
| 31 | с.Вазерки от очистных до ул.Любятчики | 58613406 ОП МП 032 | 58:05:0000000:3687 |
| 32 | с.Вазерки пер.Овражный (за МКД до ул. Новая) | 58613406 ОП МП 033 | 58:05:0000000:3688 |
| 33 | с.Вазерки пер.Овражный (до спорт.клуба) | 58613406 ОП МП 035 | 58:05:0080401:1915 |
| 34 | с. Вазерки, ул.Вишневка (за огородами) | 58613406 ОП МП 034 | 58:05:0080301:363 |

2.10.2 Железнодорожный транспорт

По территории Вазерского сельсовета вдоль западной границы с.Вазерки проходит Куйбышевская железная дорога «Пенза - Н. Новгород», дорога однопутная, служит в основном для пропуска пассажирских поездов Рузаевского направления, участок электрифицирован. В границах муниципального образования находиться железнодорожная станция Вазерки.

2.10.3 Трубопроводный транспорт

По территории Вазерского сельсовета проходит магистральный нефтепродуктопровод (Производственно-технологический комплекс «Магистральный нефтепродуктопровод ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт»).

2.11 Инженерная инфраструктура

Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

2.11.1 Система электроснабжения поселения

На территории Вазерского сельсовета осуществляет свою деятельность в области электроэнергетики (оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно-технологическое управление; оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям) филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», ресурсоснабжающая организация - ООО «ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА» (обеспечивающая электроснабжение, действует договорная система расчетов за предоставляемые услуги).

На территории Вазерского сельсовета основным источником электроснабжения является электрическая подстанция 110 кВ «Вазерки», расположенная по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с. Вазерки, ул. Совхозная, д. 20А.

По территории Вазерского сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения: линии электропередачи 220 кВ; линии электропередачи 110 кВ; линии электропередачи 10 кВ (таблица 2.11.5.1).

Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Таблица 2.11.1.1

Перечень линий электропередач, проходящих по территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

| № п/п | Наименование: |
| --- | --- |
| 1 | ВЛ-220 кВ Пенза-Рузаевка |
| 2 | ВЛ 110 кВ "Пенза-Лунино-I-II" |
| 3 | ВЛ-10кВ Александровская от ПС Вазерки Бессоновского района Пензенской области |
| 4 | ВЛ-10кВ Проказнинская от ПС Вазерки от опоры 1 до опоры 46 |
| 5 | ВЛ-10 кВ Вазерки-1 от ПС Вазерки |
| 6 | ВЛ-10кВ Вазерки-2 от ПС Вазерки |
| 7 | ВЛ-10кВ Андроновская от ПС Вазерки |
| 8 | ВЛ-10кВ Центральная от ПС Вазерки фидер №0 |

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Техническое состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета.

Мероприятия в области электроснабжения на территории Вазерского сельсовета не планируются.

2.11.2 Система водоснабжения поселения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Вазерского сельсовета являются артезианские воды.

Сведения об источниках водоснабжения Вазерского сельсовета приведены в таблице 2.11.2.1.

Таблица 2.11.2.1

| № п/п | Наименование и вид объекта | Местоположение, адресное описание | Основные характеристики объектов | Год ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер сооружения/ земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Вишневая | Протяженность 1241 м | 1985 | 58:05:0080301:189 |
|  | Артезианская скважина №220 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Вишневая | глубина 210 м | 1984 | 58:05:0000000:1155 |
|  | Водонапорная башня №220 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Вишневая | объем 15куб. м | 1984 |  |
| 2 | Водопроводная сеть | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Ера, ул. Андроновка, ул. Пристанционная | Протяженность 9464 м | 1986 | 58:05:0000000:1844 |
|  | Артезианская скважина №870 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Андроновка | глубина 225 м | - | 58:05:0080402:971 |
|  | Водонапорная башня | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Андроновка | объем 15куб. м | 1982 | - |
| 3 | Водопроводная сеть | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Любятчики, пер. Луговой | Протяженность 3409 м | 1983 | 58:05:0000000:1841 |
|  | Водопроводная сеть | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки | Протяженность 946 м | 1991 | 58:05:0000000:3836 |
|  | Артезианская скважина №162 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Любятчики | глубина 230 м | 1982 | 58:05:0000000:1156 |
|  | Водонапорная башня №162 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Любятчики | объем 15куб. м | 1982 |  |
|  | Артезианская скважина | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, пер. Луговой, 25/17 | глубина 160 м | 1984 | 58:05:0691801:202(ЗУ) 58:05:0080102:397(ОКС) |
| 4 | Водопроводная сеть | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Басулина, ул. Елшанка, ул. Совхозная, ул. Центральная, пер. Сурский, пер. Полевой | Протяженность 8871 м | 1984 | 58:05:0000000:1826 |
|  | Артезианская скважина №483 | , Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, 20/21 | глубина 260 м | 1984 | 58:05:0000000:1157 |
|  | Водонапорная башня №483 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, 20/21 | объем 15куб. м | 1984 |  |
| 5 | Водопроводная сеть | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая | Протяженность 4013 м | 1984 | 58:05:0000000:1835 |
|  | Артезианская скважина №333 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, 20/28 | глубина 258 м | 1984 | 58:05:0000000:1161 |
|  | Артезианская скважина №2009 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, 20/24 | глубина 257 м | 1984 | 58:05:0000000:1160 |
|  | Артезианская скважина №257 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, 20/26 | глубина 259 м | 1983 | 58:05:0000000:1159 |
|  | Артезианская скважина №169 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, 20/25 | глубина 266 м | 1983 | 58:05:0000000:1158 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 30 м |  |  |  |  |  |

Инженерные системы и сети водоснабжения находятся в собственности Вазерского сельсовета. Услуги водоснабжения, осуществляющие холодное водоснабжение, а также эксплуатирующие централизованные системы водоснабжения, оказывает МКП «Жилсервис» и организации самоуправления.

2.11.3 Система водоотведения поселения

В настоящее время только центр села Вазерки с многоэтажной застройкой и объекты социальной инфраструктуры имеют канализационные сети. Основная часть индивидуальных жилых домов с. Вазерки для водоотведения использует выгребные ямы. На животноводческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и месторасположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных и керамических труб диаметром 100-300 мм. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 6 157 м.

На существующую площадку очистных сооружений с. Вазерки, расположенную на севере в 250 м от с. Вазерки, стоки подаются по напорному трубопроводу канализационными насосными станциями.

Сети водоотведения с. Вазерки являются муниципальной собственностью Вазерского сельсовета и эксплуатируются МКП «Жилсервис».

На территории Вазерского сельсовета планируется строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с производительностью не менее 300 куб., площадью 10 000кв.м. (Ответ на запрос от 28.08.2025г. №394 Администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области).

2.11.4 Система газоснабжения поселения

Газоснабжение населенного пункта на территории Вазерского сельсовета осуществляется от ГРС «Вазерский» (земельный участок с кадастровым номером 58:05:0710701:71), находящейся на юго-западе от села Вазерки.

По территории поселения проложен межпоселковый газопровод высокого давления к с. Вазерки. Газ от газораспределительной станции «Вазерки»  по межпоселковым распределительным газопроводам поступает на ГРП населенного пункта, откуда газопроводами среднего и низкого давления подается потребителям. Организация, обеспечивающие газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.

2.11.5 Система теплоснабжения поселения

Централизованное теплоснабжение имеется в с. Вазерки, отапливаются жилые многоэтажные дома, сельская администрация, школа, дом культуры, детский сад от модульной газовой котельной (двух котлов марки КСВа-2,5), мощностью 4,3 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая. Ресурсоснабжающая организация, осуществляющая подключение к централизованным системам теплоснабжения МКП «Жилсервис».

В большей степени на территории поселения используются установки индивидуального газового отопления и горячего водоснабжения (от печей и котлов на природном газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей).

2.11.6 Связь

Телефонная связь Вазерского поселения осуществляется от АТС.

В населенных пунктах доступна сотовая связь. На территории сельсовета расположены базовые станции сотовой связи.

2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой.

На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:

- обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;

- обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;

- обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

2.12.1 Система образования и воспитания

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования установлены статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Существующие объекты образования и воспитания Вазерского сельсовета представлены объектами, приведенными в таблице 2.12.1.1:

Таблица 2.12.1.1

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Вазерки, ул.Новая 6А |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| 1 | МБДОУ Детский сад с. Вазерки | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Вазерки, ул.Новая 7А |

МБДОУ Детский сад с. Вазерки. Количество детей – 165 в том числе 30 детей в филиале МБДОУ СОШ с. Пыркино. Работающий персонал – 42 человека, из них педагогов-воспитателей – 12 чел. (4 человека с высшим образованием). В детском саду открыты кружки «Маленький умелец», «Почемучка». На территории, которая составляет 0,9 га, расположены три комплекса игровых площадок и теплица.

Образовательное учреждение МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского. На момент разработки генерального плана в школе обучается 253 учащихся, наполняемость 464 чел.. Учебный процесс осуществляют 26 педагога, технический персонал – 7 человек. В структуру школы входят 16 предметных кабинетов, кабинет информатики, мастерская, актовый зал, библиотека, 2 спортзала. На базе школы открыты кружки и секции тенниса, футбола, легкой атлетики, дзюдо, лыжные гонки, музыкальный, юный художник, историко-краеведческий, «Рукодельница». Открыт музей «Боевой и трудовой славы».

2.12.2 Система здравоохранения

Полномочия органов местного самоуправления сельсовета имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.

Медицинскую помощь жителям Бессоновского района оказывает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бессоновская районная больница» (далее — ГБУЗ «Бессоновская РБ»). В ее структуру входят:

-	круглосуточный стационар на 86 коек (терапевтические – 30 коек, хирургические – 12 коек, педиатрические – 15 коек, неврологические – 15 коек, койки сестринского ухода – 10 коек; ПИТ на 3 койки, из них одна койка скорой медицинской помощи);

-  дневной стационар на 59 коек (терапевтические – 36 коек, гинекологические – 10, хирургические – 10, онкологические – 3);

-   стационар на дому на 3 койки (Бессоновская РБ, Степановская амбулатория, Сосновская амбулатория);

-   участковая больница в с. Чемодановка;

- 6 амбулаторий (Грабовская, Кижеватовская, Сосновская, Степановская, Вазерская, Лопаткинская);

-  8 ФАП, обслуживающих 6791 человек (Пыркинский ФАП -1159 человек, Проказнинский ФАП - 560, Чертковский ФАП - 687, Блохинский ФАП- 723, Полеологовский ФАП - 852, Пазелский ФАП - 732, Лопуховский ФАП - 824, Ухтинский ФАП - 1255);

-  4 фельдшерских здравпункта, обслуживающих 816 человек (Александровский ФП1 – 228 человек (Александровский с/с), Александровский ФП2 – 161 человек (Сосновский с/с), Трофимовский ФП – 223 человека, п. Полевой – 204 человека);

- 10 домовых хозяйств (с.Васильевка, д.Никольское, п.10 Артель, п.Ера, с.Кроптово, с.Мастиновка, п.Новая Жизнь, п.Подлесный, д.Сергеевка, с. Бакшеевка);

- 2 кабинета врача общей практики (с. Вазерки и с. Чемодановка), где осуществляется выездная работа ВОП.

Медицинскую помощь населению в с. Вазерки оказывает Вазерская амбулатория. В амбулатории работает дневной стационар (1 койка-место). Врачебная амбулатория оказывает медицинские услуги населению с. Вазерки. В структуре амбулатории имеются следующие кабинеты: врачебного приема, фельдшера, смотровой, процедурный, лаборатория, два физкабинета.

Существующие объекты здравоохранения Вазерского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.2.1:

Таблица 2.12.2.1

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Врачебная амбулатория с. Вазерки | Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с. Вазерки, ул. Центральная 1Б |

2.12.3 Система культуры, в том числе физической культуры и спорта

Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах.

Существующие объекты культуры и искусства Вазерского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.3.1:

Таблица 2.12.3.1

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУ «ИКЦ - «Рассвет» | Пензенская область, Бессоновский район, село Вазерки, Новая ул., д.6б |

Существующие объекты физической культуры и массового спорта Вазерского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.3.2:

Таблица 2.12.3.2

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хоккейная коробка | Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с.Вазерки |
| 2 | Спортплощадка | Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с.Вазерки, ул. Новая |
| 3 | Лыжная трасса | Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с.Вазерки, ул. Новая |
| 4 | Стадион МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского | Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с.Вазерки, ул. Новая, 6А (при школе) |
| 5 | Спортивный зал МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского | Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с.Вазерки, ул. Новая, 6А (при школе) |
| 6 | Клуб технических видов спорта "Восторг" | Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с.Вазерки, ул. Новая, 20/23 |

В спортзалах (на спортплощадках) занимаются не только во время учебных занятий, но и после. С детьми занимаются как спортивными направлениями (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.), так и оздоровительными.

2.12.4 Система торгово-бытового и административного обслуживания

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.

Администрация Вазерского сельсовета расположена по адресу: село Вазерки, ул. Центральная, 1. В здание администрации сельсовета расположено отделение почтовой связи №442760.

На территории сельсовета имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.

Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. Население села обеспечивается в полной мере всеми необходимыми продуктами и товарами промышленного производства. На территории сельсовета, расположены объекты, необходимые для жизнедеятельности населения в сфере торговли, связи, кредитно-финансовой сфере, ЖКХ.

2.12.5 Места погребения

На территории Вазерского сельсовета расположены два кладбища общей площадью 5,97 га (таблица 2.12.5.1).

Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).

Таблица 2.12.5.1

Перечень существующих мест погребения

| № п/п | Вид объекта* | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание | Значение объекта/ статус | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Площадь объекта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | Сельское кладбище (общественное) | Бессоновсий район, Вазерский сельсовет, с.Вазерки, ул. Новая, 4Д (58:05:0080401:1073) | Местного значения поселения/ действующее | Класс V | 1,83 |
| 2 | Кладбище | Сельское кладбище (общественное) | Бессоновсий район, Вазерский сельсовет, с.Вазерки, ул. Басулина 57Б, ул. Басулина 57В, ул. Басулина 59А (8:05:0080401:1943 58:05:0080401:1069 58:05:0080401:1945) | Местного значения поселения/ действующее | Класс V | 4,14 |

2.12.6. Объекты религиозных организаций (объединений)

На территории сельсовета объекты религиозных организаций (объединений) представлены Церковью Троицы Живоначальной расположенной в селе Вазерки на пер. Овражный 14А.

2.12.7 Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП (далее Схема ТКО Пензенской области), территория Вазерского сельсовета относится к Северной зоне деятельности региональных операторов Пензенской области (приложение 5: рисунок 3). В соответствии с данными Действующей схемы потоков ТКО (Северная зона) (приложение 12.2 Схемы ТКО Пензенской области) твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Вазерского сельсовета направляются на полигон ТКО, расположенный по адресу: г.Пенза, Железнодорожный район, ул.Осенняя, 5, 1.1 км от трассы М5

Региональным оператором по обращению с ТКО в «Северной зоне» Пензенской области (включающей Пензу, Заречный, Пензенский, Мокшанский, Лунинский, Бессоновский, Шемышейский, Иссинский районы) является ООО «Управление благоустройства и очистки» (ООО «УБО»).

Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Вазерского сельсовета, содержатся Схеме ТКО Пензенской области.

В соответствии со Схемой ТКО Пензенской области, на территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления к размещению не планируются.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.

В соответствии с Реестром мест сбора и накопления ТКО на территории муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 03.03.2020 г. № 27 в с. Вазерки организовано 9 мест (площадок) накопления ТКО.

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО, схемы их размещения и технические характеристики содержаться Реестре мест сбора и накопления ТКО на территории муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, а также в приложении 9.1.1 «Данные о местах накопления, погрузки и вывоза ТКО (Северная зона)» Схемы ТКО Пензенской области.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.

Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории сельсовета отсутствуют.

На территории сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют.

2.12.8 Промышленное и сельскохозяйственное производство

На территории сельсовета отсутствуют крупные промышленные предприятия, имеется производственная площадка по обработке древесины.

Градообразующим производством является сельское хозяйство. Функциональным зонированием на территории поселения сохраняются все основные площадки сельскохозяйственного производства. Предполагается рост личных подсобных хозяйств, что обеспечит занятость экономически активного населения. Основные виды деятельности, крестьянско-фермерских хозяйств растениеводство, овощеводство, животноводство.

Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:

- создание производственной сферы субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности, в том числе по обработке сельскохозяйственной продукции и производства штучных строительных материалов;

- привлечение инвестиций в промышленный сектор поселения;

- использование имеющегося потенциала в развитии эффективного производства энергоресурсов, развития электроэнергетической инфраструктуры;

- тесное партнерство отраслей промышленности с креативной и маркетинговой индустрией в целях эффективных разработок и продвижения товара;

- мониторинг соблюдения предприятиями промышленности экологического законодательства.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

- повышение конкурентоспособности продукции;

- модернизация аграрного сектора за счет привлечения инвестиций и стабильного развития агропромышленного комплекса;

- расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;

- увеличение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию конечного продукта и его продажи по более выгодной стоимости;

- повышение эффективности использования земельного фонда, внедрение новых технологий, повышение технической оснащенности сельхозпредприятий;

- внедрение научных знаний в практику ведения сельского хозяйства, создание научно-исследовательских и опытных центров;

- развитие страхования посевов и сельхозугодий;

- взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

- создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;

- развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);

- совершенствование форм государственной поддержки;

- создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;

- повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;

- развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.

2.15 Рекреация и туризм

Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.

Территория сельсовета обладает хорошим рекреационным потенциалом. Это связано с наличием водных объектов и лесных территорий, а также автомобильных дорог регионального и местного значения, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов сельсовета.

На территории сельсовета расположен один рекреационно-значимый объект – территория усадьбы князей Шаховских, расположенная по адресу: ул. Басулина, 1А, с. Вазерки. На момент разработки генерального плана состояние усадьбы оценивается как требующее капитального ремонта.

Туристических маршрутов на территории нет.

2.15.1 Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения

На территории Вазерского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.

В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих некоммерческих товариществах в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22°С) создает перспективы для развития рекреационной деятельности на территории сельсовета.

Рекомендуется организация озелененных территорий общего пользования в границах с. Вазерки, с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений (12 кв. м на 1 чел.)

Генеральным планом Вазерского сельсовета предусмотрена функциональная зона озелененных территорий общего пользования в границах с.Вазерки площадью 49,8 га.(пологие склоны по левому берегу р.Пачелка (приток р.Сура), территория по ул.Новая).

2.15.2 Места массового отдыха населения

- Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы).

- Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.

Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.

Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Вазерского сельсовета по берегам прудов и рек, обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.

2.16 Историко-культурное наследие

Объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенные на территории муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, отсутствуют.

2.17 Особо охраняемые природные территории

В границах муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2.18 Охрана окружающей среды

2.18.1 Охрана атмосферного воздуха

На территории Вазерского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления.

По территории сельсовета проходит автодорога регионального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории муниципального образования и дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.

- Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены промышленными предприятиями и предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции.

- В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), вокруг объектов и производств, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха (химического, биологического, физического) устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки и объекты обращения с отходами на территории Вазерского сельсовета отсутствуют.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

2.18.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками.

Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Вазерского сельсовета централизованная система канализации обеспечена для многоэтажной застройкой и объектов социальной инфраструктуры в с. Вазерки. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.

В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.

На территории сельсовета расположены гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

2.18.3 Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира

Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и прочих отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

2.18.4 Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий

Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса опасности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:

- автомобильные дороги;

- железнодорожный транспорт;

- производственные объекты.

Загрязнение воды, почвы

Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами.

Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)

В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Вазерского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.

Состояние скотомогильников

На территории сельсовета расположен действующий скотомогильник, относящийся к первому классу опасности (Пензенская область, Бессоновский район, с.Вазерки, пер.Луговой, д.24/22 кад.номер 58:05:0080102:394).

Данные о состоянии скотомогильников приведены в соответствии с ответом на запрос от 25.08.2025 №161 ГБУ Пензенской области «Бессоновская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн

В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным и железнодорожным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетным загрязнителем атмосферного воздуха является автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт

Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85 %, шум - 49,5 %.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания.

По территории Вазерского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения общего пользования «г. Пенза – р.п. Лунино - граница области» III категории, автомобильная дорога регионального значения общего пользования «с. Грабово - с. Вазерки - с. Прыкино» IV категории.

Для автомобильных дорог III категории устанавливается придорожная полоса в размере 50 м. Для автомобильных дорог IV категории придорожная полоса не устанавливается.

Железнодорожный транспорт

По территории Вазерского сельсовета вдоль западной границы с.Вазерки проходит Куйбышевская железная дорога «Пенза - Н. Новгород», дорога однопутная.

Трубопроводный транспорт

По территории Вазерского сельсовета проходит магистральный нефтепродуктопровод (Производственно-технологический комплекс «Магистральный нефтепродуктопровод ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт» - реестровый номер 0:0:0:500).

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате выброса газа и сгорания его, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Сведения о планируемых для размещения на территории Вазерского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 3.1.

| № п/п | Вид объекта* | Наименование объекта | Местоположение объекта | Статус объекта | Функциональная зона (за исключением линейных объектов) | Оценка влияния на комплексное развитие территории | Обоснование выбранного варианта размещения объекта | Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения (КОС) | Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод | Пензенская обл., Бессоновский р-н, Вазерский с/с, с. Вазерки, ул. Вишневка, 1 Б (земельный участок 58:05:0080301:185) | Планируемый к размещению | Зона инженерной инфраструктуры | Обеспечение территории населенного пункта эффективной системой водоотведения | Участок имеет ровный рельеф, обеспечивает принцип самотечности | Санитарно- защитная зона, устанавливается Проектом соответствующей документации, исходя из расчетной производительности объекта |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования

Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения.

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования субъекта РФ, а именно Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области не планируются объекты регионального значения.

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 26.12.2012 №98-11/3 (в редакции решения от 16.12.2021 №795-60/4) на территории Вазерского сельсовета не планируются объекты местного значения муниципального района.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 №80-ст).

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

К природным чрезвычайным ситуациям относятся:

- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);

- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.

Опасные геологические процессы

На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.

Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:

- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;

- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;

- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой;

- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;

- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.

Подверженность территории Вазерского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.

Гидрологические опасные явления

К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

Согласно сведениям ЕГРН о постановке границ зон затопления и подтопления в зоны затопления и подтопления реки Сура в Вазерском сельсовете попадает территория с.Вазерки:

− зона затопления территории с.Вазерки Бессоновского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Суры при 1% обеспеченности с реестровым номером 58:05-6.746 (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 29.06.2020 № 118);

− зона подтопления территории с.Вазерки Бессоновского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Сура при сильной степени подтопления с реестровым номером 58:05-6.734 (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 26.06.2020 № 323);

− зона подтопления территории с.Вазерки Бессоновского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Сура при умеренной степени подтопления с реестровым номером 58:05-6.739 (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 26.06.2020 № 323);

− зона подтопления территории с.Вазерки Бессоновского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Сура при слабой степени подтопления с реестровым номером 58:05-6.732 (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 26.06.2020 № 323).

В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) в зону возможного затопления реки Сура (по левому берегу) попадает небольшая территория близ с.Вазерки.

Природные пожары

Ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.

Лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.

Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.

Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависит от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории, и многих других.

В соответствии с Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 15.03.2024 № 112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» лесной фонд Пензенской области отнесен к среднему классу природной опасности (III), что свидетельствует о средней опасности в лесах области.

На территории Пензенской области пожароопасный период начинается одновременно со сходом снежного покрова, как правило, во второй декаде апреля. Заканчивается пожароопасный период с наступлением установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах, как правило, вторая или третья декада октября. По среднестатистическим данным, продолжительность пожароопасного периода колеблется в пределах 6 месяцев.

В границах Вазерского сельсовета земли лесного фонда относятся к территории Ахунского лесничества; представлены обособленными лесными массивами в окружении земель сельскохозяйственного назначения и не граничат с территорией населенных пунктов. Наиболее крупные лесные массивы расположены по западной границе сельсовета и отделены от населенного пункта естественной водной преградой (р.Сура). В структуре площадей сельсовета занимают 6,21 %. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров: для Ахунского лесничества установлен средний класс природной пожарной опасности - III,7.

В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 20.03.2025 № 296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года», в Вазерском сельсовете отсутствуют территории подверженные угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.

Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:

- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;

- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

6.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде («ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 
№362).

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;

- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;

-аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;

- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.

На территории Вазерского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации, обусловленные:

- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);

- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт.

Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива.

Источники возникновения ЧС на объектах транспорта

Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящие химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета.

Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения.

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов.

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.

На территории Вазерского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.

Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

По территории Вазерского сельсовета проходит Куйбышевская железная дорога «Пенза - Н. Новгород». В виду того, что дорога однопутная и служит в основном для пропуска пассажирских поездов Рузаевского направления, возникновение аварий, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, маловероятны.

Источники возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта

Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыва- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.

С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрывопожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.

Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55 % случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты, показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

По территории Вазерского сельсовета проходит магистральный нефтепродуктопровод (Производственно-технологический комплекс «Магистральный нефтепродуктопровод ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт» - реестровый номер 0:0:0:500).

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)

ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.

На территории Вазерского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)

РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.

На территории Вазерского сельсовета РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).

К взрывоопасным объектам относятся АЗС и АГЗС. На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Основные опасности АГЗС связаны с обращением на ней значительных количеств сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ). Для хранения топлива используются подземные резервуары. Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».

Возможные источники ЧС на АЗС:

- разрыв или разгерметизация ж/дорожной цистерны (автоцистерны);

- разрушение резервуара;

- нарушение правил техники безопасности при осмотре, обслуживании резервуаров, запорной арматуры и технологического оборудования;

- нарушение правил пожарной безопасности при выполнении огневых работ;

- отрыв трубы для слива и залива жидкой фазы;

- отрыв люка резервуара;

- обрыв трубы для транспортировки жидкой фазы на сливной эстакаде;

- срыв заливного шланга;

- повреждение труб или вентилей в помещении насосной;

- разгерметизация системы трубопроводов (коррозия, брак строительно-монтажных работ, дефект труб, механические повреждения);

- аварийный перелив при наполнении резервуара;

- разгерметизация автоцистерны, топливного резервуара;

- аварийный пролив на ТРК;

- пролив топлива из бензобака автомобиля при столкновении;

- разрушение резервуара.

Опасными участками на территории АЗС являются: резервуарный парк, площадка для АЦ, заправочная площадка с ТРК.

Максимальная площадь разлива будет в пределах границы площадки АЦ.

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)

Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:

- установление критериев их безопасности;

- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;

- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

На территории Вазерского сельсовета расположены 3 гидротехнических сооружений.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)

БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием, так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.

На территории Вазерского сельсовета БОО отсутствуют.

6.3 Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО

Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы, могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.

В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Выводы:

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.

Выводы:

Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов.

По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме.

В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».

Выводы:

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.

Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

6.4 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей

Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

На территории Вазерского сельсовета расположены 2 кладбища традиционного захоронения, 1 скотомогильник. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:

- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;

- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;

- информирование населения через средства массовой информации;

- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений.

Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

6.5 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов

На территории Вазерского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

6.6 Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей

Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 
4-часового добегания волны прорыва.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно:

- зоне возможных разрушений;

- зоне возможных сильных разрушений;

- зоне возможного радиоактивного загрязнения;

- зоне возможного катастрофического затопления;

- зоне возможного химического заражения;

- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.

Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Вазерского сельсовета, отсутствуют.

6.7 Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения.

В этих целях в Вазерском сельсовете для поселения в целом и для населенного пункта, входящего в его состав должны быть разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно- спасательных работ (Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181 с изменениями и дополнениями).

На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями:

- забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;

- использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178).

Территория Вазерского сельсовета Бессоновского района находится в районе выезда 23 пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Нагорная, 6б).

В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.

Кроме того, сформирована добровольная пожарная команда администрации Вазерского сельсовета, располагающаяся в с. Вазерки, с необходимыми средствами тушения пожаров до прибытия пожарных расчетов пожарной части, расположенной в с. Бессоновка.

Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.

Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.

Два раза в год производится проверка их технического состояния.

В с.Вазерки оборудовано 6 пожарных гидрантов (ул.Новая, ул.Басулина, ул.Ера), 4 водонапорных башни.

Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:

  - развитие систем водоснабжения;

  - ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;

- ремонт существующих пожарных водных источников.

Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом предусматривается изменение границ с.Вазерки в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, отражен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| № п/п | Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется | Кадастровый номер земельного участка или квартала | Площадь, га | Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Вазерки |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Часть квартала: 58:05:0691801 58:05:0080102 58:05:0080301 | 0,87 | Земли населенных пунктов | корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам |
| 2 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:266 | 0,15 | Земли населенных пунктов | корректировка/ уточнение границы в соответствии с категорией земельного участка |

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, отражен в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| № п/п | Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется | Кадастровый номер земельного участка или квартала | Площадь, кв.м. | Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Вазерки |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | Часть квартала: 58:05:0691901 58:05:0080402 58:05:0691801 58:05:0080201 58:05:0080102 58:05:0080101 58:05:0080301 58:05:0080501 58:05:0390101 | 41,09 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам |
| 2 | Земли населенных пунктов | Часть квартала: 58:05:0691901 | 93,32 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка/ уточнение границы по уточненному земельному участку 58:05:0691901:3 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Часть земельного участка 58:05:0691801:203 | 23,42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Решение об учете предложения Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 15.07.2025 №25/4189 |
| 4 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:890 | 0,193 | Земли сельскохозяйственного назначения | Решение об учете предложения Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 15.07.2025 №25/4188 |
| 5 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:889 | 0,1435 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 6 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:884 | 0,20 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 7 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:883 | 0,20 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 8 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:887 | 0,20 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 9 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:885 | 0,20 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 10 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:886 | 0,20 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 11 | Земли населенных пунктов | 58:05:0080102:888 | 0,1495 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 12 | Земли населенных пунктов | Часть квартала: 58:05:0080501 | 0,1281 | Земли сельскохозяйственного назначения | корректировка/ уточнение границы по уточненному земельному участку 58:05:0080501:20 |

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Вазерского сельсовета отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

9. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1

Таблица 10.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (2025) | Расчетный срок (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территории |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 5829,00 | 5829,72 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов (с.Вазерки) | га | 1017,50 | 856,05 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4432,80 | 4577,27 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 19,85 | 34,41 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 358,00 | 361,99 |
| 2. Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 1 | Жилые зоны: |  | 913,48 | 446,77 |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 910,98 | 443,35 |
| 1.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 2,50 | 3,42 |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  | 16,71 | 17,73 |
| 2.1 | Общественно-деловая зона | га | 16,71 | 17,73 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 31,07 | 69,30 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 4,81 | 1,07 |
| 3.2 | Коммунально-складская зона | га | - | 2,21 |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 17,50 |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 26,26 | 48,52 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | 103,03 | 1030,81 |
| 4.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | - | 197,12 |
| 4.2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 798,72 |
| 4.3 | Иная зона сельскохозяйственного назначения | га | - | 34,96 |
| 5 | Зона рекреационного назначения: | га | 49,25 | 49,80 |
| 5.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 49,80 |
| 6 | Зоны специального назначения: | га | 9,47 | 7,67 |
| 6.1 | Зона кладбищ | га | 5,98 | 5,98 |
| 6.2 | Зона складирования и захоронения | га | 3,49 | 0,09 |
| 6.3 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 1,60 |
| 7 | Иные зоны | га | - | 9,84 |
| 7.1 | Иная зона | га | - | 9,84 |
| 3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольная образовательная организация | ед. | 1 | 1 |
| 3.2 | Общеобразовательная организация | ед. | 1 | 1 |
| 3.3 | Клубные учреждения | ед. | - | - |
| 3.4 | Врачебная амбулатория | ед. | 1 | 1 |
| 4.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог (в границах поселения): |  |  |  |
| 4.1.1 | федерального значения | км | - | - |
| 4.1.2 | регионального и межмуниципального значения | км | 13,2 | 13,2 |
| 4.1.3 | местного значения | км | 3,77 | 3,77 |
| 4.1.4 | местного значения поселения (улично-дорожная сеть) | км |  |  |
| 4.2 | Протяженность железной дороги (железнодорожный путь общего пользования в границах поселения) | км | 5,875 | 5,875 |
| 5.Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Артезианские скважины | ед. | 9 | 9 |
| 5.2 | Водонапорные башни | ед. | 4 | 4 |
| 5.3 | Электроподстанции | ед. | 1 | 1 |
| 5.4 | Трансформаторные подстанции | ед. | 26 | 26 |
| 5.5 | Газораспределительная станция | ед. | 1 | 1 |
| 5.6 | Пункт редуцирования газа | ед. | 16 | 16 |
| 5.7 | Газовая котельная | ед. | 1 | 1 |
| 5.8 | Очистные сооружения | ед. | 1 | 2 |
| 6.Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище | ед. | 2 | 2 |
| 6.2 | Скотомогильники | ед. | 1 | 1 |
| 7. Население |  |  |  |  |
| 7.1 | Численность населения | Чел. | 2124 | 1980 |