ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕЕЛАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

г. Пенза - 2025 г.

Содержание

Общие положения	3

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	5

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	8

2.1. Функциональные зоны и параметры их развития	8

2.2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	12

Общие положения

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 13.01.2022 № 133/34-7 «Об утверждении генерального плана территории Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (далее - генеральный план, изменения в генеральный план).

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Пензенской области, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства (нормативно-правовая база использовалась в редакции, действующей на момент заключения договора).

Генеральный план является документом территориального планирования поселения.

Цели генерального плана:

- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения;

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий;

- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- определение территориальной организации сельского поселения;

- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;

- предложения по размещению территорий жилищного строительства;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;

- установление границ населенных пунктов;

- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план состоит из двух частей:

- часть первая – Положение о территориальном планировании;

- часть вторая – Карты.

Приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Описание местоположения границ населенных пунктов подготовлено в форме текстового описания. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Генеральный план содержит следующие Карты:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

- Карта функциональных зон поселения.

Расчетные периоды генерального плана:

- первый этап реализации – 2030 г.;

- расчетный период планирования – 2042 г.;

- срок действия документа – 20 лет.

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Вид объекта* |  | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта ** (параметры) | Статус объекта/ Срок реализации | Функциональная зона | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации |  | Пляж на водоеме «Байков пруд» | Создание условий для отдыха населения | Пензенская область, Пензенский район, Большееланский сельсовет, территория, прилегающая к юго-западной части пруда «Байков овраг» | 774 кв. м | Планируемый к размещению/ 2030 | Зона рекреационного назначения | не устанавливается |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть с.Большая Елань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главная улица |  | ул. Садовая | Обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории населенного пункта | Пензенская область, Пензенский район, Большееланский сельсовет, с. Большая Елань | 0,175 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 2 | Улица в жилой застройке |  | ул. Советская |  |  | 1,1 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Улица в жилой застройке |  | ул. Сельская | Обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории населенного пункта | Пензенская область, Пензенский район, Большееланский сельсовет, с. Большая Елань | 0,3 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 4 | Улица в жилой застройке |  | ул. Школьная |  |  | 0,2 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 5 | Улица в жилой застройке |  | ул. Торговая |  |  | 0,3 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| Улично-дорожная сеть с.Надеждино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица в жилой застройке |  | ул. Полевая | Обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории населенного пункта | Пензенская область, Пензенский район, Большееланский сельсовет, с. Надеждино | 0,85 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 2 | Улица в жилой застройке |  | ул. Школьная |  |  | 0,8 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 3 | Улица в жилой застройке |  | ул. Сельская |  |  | 0,8 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 4 | Улица в жилой застройке |  | ул. Софьино |  |  | 1,1 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 5 | Улица в жилой застройке |  | ул. Переулок-1 |  |  | 0,2 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 6 | Улица в жилой застройке |  | ул. Переулок-2 |  |  | 0,2 км | Планируемый к реконструкции/ 2030 | - | не устанавливается |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Очистка сточных вод | Пензенская область, Пензенский район, Большееланский сельсовет, с. Большая Елань | Мощность определяется проектной документацией | Планируемый к размещению/ 2042 | Зона инженерной инфраструктуры | Cанитарно- защитная зона, устанавливается Проектом соответствующей документацией, исходя из расчетной производительности объекта |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

2.1. Функциональные зоны и параметры их развития

Функциональные зоны - значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других подобных территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов и искусственными границами (железные и автомобильные дороги, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Границы функциональных зон определены с учетом границ Большееланского сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.

Генеральным планом на территории сельсовета установлены следующие функциональные зоны (таблица 2).

Таблица 2

Перечень функциональных зон, установленных на территории сельсовета*

| № п/п | Показатели | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение (2025) | Расчетный срок (2032) |
| 1 | Жилая зона | 581,97 | 581,97 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 11,99 | 11,99 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 106,80 | 133,77 |
| 3.1 | Производственная зона | 16,39 | 16,39 |
| 3.2 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,17 | 0,17 |
| 3.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 90,25 | 117,21 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 586,03 | 586,03 |
| 4.1 | Зона садовод или огородничества | 193,41 | 193,41 |
| 4.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 388,85 | 388,85 |
| 4.4 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 3,78 | 3,78 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 2,84 | 2,84 |
| 6 | Зона кладбищ | 4,61 | 4,61 |
| * Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели. |  |  |  |

Назначение функциональных зон, установленных на территории сельсовета

1. Жилые зоны

Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.

Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.

Жилая зона предназначена:

- индивидуальных жилых домов (коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4), малоэтажных жилых домов (до 4 этажей, включая мансардный) (коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8);

- отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций), гаражей и автостоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовых объектов.

2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения 	индивидуальных жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов бизнеса, промышленных предприятий и других производственных объектов (площадь участка не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не являющимися источниками шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленные для жилой и общественной застройки нормы, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).

Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях населенных пунктов на территориях, прилегающих к основным улицам.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественно-деловые зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Для указанной зоны устанавливается коэффициент застройки - 1, коэффициент плотности застройки – 3.

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).

Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.

Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.

Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах.

В границах сельсовета выделены следующие зоны:

- производственная зона*;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры.

Примечание:

<*> Параметры производственной зоны устанавливаются в зависимости от назначения зоны:

- промышленная зона (коэффициент застройки - 0,8, коэффициент плотности застройки - 2,4);

- научно-производственная <**> (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1);

- коммунально-складская (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1,8).

<**> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

4. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности. В пределах данных зон допустимо размещение объектов личного подсобного хозяйства, отдельных производственных объектов, преимущественно предприятий, ведущих переработку сельхозпродукции, обслуживание сельхозтехники, объектов торговли, объектов инженерной инфраструктуры.

В составе зон сельскохозяйственного использования могут выделяться зоны сельскохозяйственных угодий, зоны личного подсобного (фермерского) хозяйства, зоны, занятые объектами садоводческих товариществ, зоны сельскохозяйственного назначения, предназначенные для целей аквакультуры (рыбоводства).

Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для размещения пашни, сенокосов, пастбищ, залежи, земель занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими многолетними насаждениями).

Зона садоводства, огородничества предназначена для размещения садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной, с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством, хранением и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции (в том числе продукции животноводства).

Иная зона сельскохозяйственного назначения предназначена для ведения личного подсобного хозяйства; зона для ведения крестьянского фермерского хозяйства; зона для целей аквакультуры (рыбоводства); научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей; создания защитных лесных насаждений.

При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования.

В границах сельсовета выделены следующие зоны:

- зона садоводства, огородничества;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- иная зона сельскохозяйственного назначения.

5. Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов.

6. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом.

Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов.

Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

2.2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, регионального значения и местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Функциональная зона | Параметры функциональной зоны | Вид объекта* | Наименование объекта | Местоположение объекта | Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона | Для индивидуальных жилых домов (коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4). Для малоэтажных жилых домов (до 4 этажей, включая мансардный) (коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8). Площадь – 581,97 га. | - | - | - | - |
|  | Общественно-деловая зона | Коэффициент застройки – 1. Коэффициент плотности застройки – 3. Площадь – 11,99 га. | - | - | - | - |
|  | Производственная зона | Параметры производственной зоны устанавливаются в зависимости от назначения зоны: - промышленная зона (коэффициент застройки - 0,8, коэффициент плотности застройки - 2,4); - научно-производственная <**> (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1); | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - коммунально-складская (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1,8). <**> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. Площадь – 16,39 га. |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь – 0,17 га. | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Пензенский район, Большееланский сельсовет, с. Большая Елань | Местного значения поселения/2042 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь – 117,21 га. | - | - | - | - |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь – 388,85 га. | - | - | - | - |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Площадь – 3,78 га. | - | - | - | - |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Площадь – 193,41 га. | - | - | - | - |
|  | Зона рекреационного назначения | Площадь – 2,34 га. | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Пляж на водоеме «Байков овраг» | Пензенский район, Большееланский сельсовет, территория, прилегающая к юго-западной части пруда «Байков овраг» | Местного значения поселения/2030 |
|  | Зона кладбищ | Площадь – 4,5 га. | - | - | - | - |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). |  |  |  |  |  |  |