Приложение

к постановлению администрации

Посельского сельсовета Кузнецкого района

Пензенской области от 29.04.2022 № 40

Утверждены

постановлением администрации

Посельского сельсовета

Кузнецкого района Пензенской

области от 10.03.2022 № 21

Правила землепользования и застройки

Посельского сельсовета Кузнецкого района

Пензенской области

Содержание

Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения

изменений в указанные правила ........................................................................................................... 3

Раздел 1. О регулировании землепользования и застройки органами местного

самоуправления ...................................................................................................................................... 3

Статья 1. Цели введения Правил землепользования и застройки Посельского сельсовета

Кузнецкого района Пензенской области ...................................................................................... 3

Статья 2. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в области

землепользования и застройки....................................................................................................... 4

Раздел 2. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

землепользования и застройки ............................................................................................................ 5

Статья 3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по

вопросам землепользования и застройки .................................................................................... 5

Раздел 3. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами ...................... 8

Статья 4. Изменения видов разрешенного использования...................................................... 8

Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства.................. 8

Раздел 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного

самоуправления ...................................................................................................................................... 9

Статья 6. Назначение и виды документации по планировке территории............................ 9

Раздел 5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки........................... 11

Статья 7. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки ....... 11

Раздел 6. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки............................ 15

Статья 8. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и

застройки на территории Посельского сельсовета.................................................................. 15

Глава 2. Градостроительные регламенты .................................................................................. 15

Статья 9. Общие сведения о градостроительном регламенте................................................ 15

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства........................................................................................................ 16

Статья 11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства ...................................................................................... 17

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального

строительства .................................................................................................................................. 17

Статья 13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской

Федерации ........................................................................................................................................ 19

Статья 14. Градостроительный регламент территориальных зон........................................ 25

Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования: ...... 25

Глава 3. Карта градостроительного зонирования..................................................................... 69

2

Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и

внесения изменений в указанные правила

Раздел 1. О регулировании землепользования и застройки органами местного

самоуправления

Статья 1. Цели введения Правил землепользования и застройки Посельского

сельсовета Кузнецкого района Пензенской области

Правила землепользования

и

застройки Посельского сельсовета

–

документ

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа

местного самоуправления Посельского сельсовета и в котором устанавливаются территориальные

зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения

в него изменений.

Градостроительное зонирование – зонирование территории Посельского сельсовета в целях

определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих правилах землепользования и

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего,

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения

использования земельных участков и объектов капитального строительства,

а

также

применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление

деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально

допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной,

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на

градостроительном зонировании, является:

1

) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований,

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2

3

) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления

4

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства.

Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

−

проведению градостроительного зонирования территории сельсовета - и установлению

градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования

земельных участков, иных объектов недвижимости;

−

разделению территории, в отношении которой подготовлены Правила на земельные

участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на

земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной

организации территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

3

−

предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки

территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и

юридическим лицам;

−

подготовке градостроительных обоснований для принятия решений о резервировании и

изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

−

−

обеспечению разработки документации по планировке территории;

предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь

построенных, реконструированных объектов;

контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости,

применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о

−

−

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам

посредством общественных обсуждений или публичных слушаний;

−

внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных

регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным

зонам.

Настоящие Правила применяются наряду:

−

с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в

соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей,

надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной

среды и объектов культурного наследия;

−

с иными нормативными правовыми актами сельсовета, Кузнецкого района Пензенской

области, Пензенской области по вопросам регулирования землепользования и застройки.

Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Положения настоящих Правил обязательны для исполнения органами местного

самоуправления,

физическими

и

юридическими

лицами,

должностными

лицами,

осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории

сельсовета.

Статья 2. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в области

землепользования и застройки

1

. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» ведение градостроительной

деятельности на территории Посельского сельсовета осуществляет орган местного

самоуправления Кузнецкого района и его структурные подразделения.

2

. К полномочиям органа местного самоуправления Кузнецкого района в области

землепользования и застройки относятся:

1

2

3

) подготовка и утверждение генерального плана Посельского сельсовета;

) подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Посельского сельсовета;

) утверждение подготовленной на основе генерального плана Посельского сельсовета

документации по планировке территории;

) выдача технических и градостроительных (заданий на проектирование) заданий на

разработку документации по планировки территории;

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах

4

5

)

поселения

) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);

) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,

6

7

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Посельского

сельсовета;

8

) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9

) направление уведомлений, предусмотренных п. 2 ч. 7, п. 3 ч. 8 ст. 51.1 и п. 5 ч. 19 ст. 55

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства,

4

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на

земельных участках, расположенных на территориях поселений;

1

0) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными Правилами,

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам

объектов капитального строительства, установленными Градостроительным кодексом Российской

Федерации, другими федеральными законами (далее – приведение в соответствие с

установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством,

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

1

1)

проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и

безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций

о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим

Кодексом;

1

2)

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры

поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений;

1

3)

заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе

правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого

имущества;

1

4) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных

настоящим Кодексом;

Органы местного самоуправления Кузнецкого района вправе заключать соглашения с

органами местного самоуправления Посельского сельсовета, о передаче им осуществления части

своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета района в бюджет Посельского сельсовета в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные соглашения должны заключаться на

определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения

их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в

настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или)

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. Для

осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы

местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные

ресурсы

и

финансовые средства

в

случаях

и

порядке, предусмотренных решением

представительного органа муниципального образования.

Раздел 2. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по

вопросам землепользования и застройки

Статья 3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по

вопросам землепользования и застройки

1

. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в случаях:

−

−

подготовки проекта Правил;

подготовки проекта изменений в Правила кроме случая, предусмотренного пунктом 3

статьи 7 настоящих правил;

−

подготовки проектов планировки территории и внесения изменений в такие проекты, за

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

5

−

подготовки проектов межевания территории и внесения изменений в такие проекты, за

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства;

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией по

−

−

2

подготовке проекта Правил в порядке, определяемом уставом муниципального образования и

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и положениями настоящей

статьи.

3

. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил (далее –

Комиссия) утверждается одновременно с принятием решения о подготовке проекта Правил главой

местной администрации. Требования составу порядку деятельности комиссии

к

и

устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами

Пензенской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4

. Глава муниципального образования при получении от органа местного самоуправления

проекта Правил принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных

слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого

проекта.

5

. Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в каждом населенном

пункте сельсовета.

6

. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний:

−

при подготовке проекта изменений в Правила – от одного до трех месяцев с момента

опубликования проекта изменений в Правила до момента опубликования заключения о

результатах общественных обсуждений и публичных слушаний;

−

при предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального

строительства и при установлении (прекращении) публичного сервитута - не более одного месяца

с момента опубликования решения о проведении общественных обсуждений или публичных

слушаний до момента опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или

публичных слушаний;

−

при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории в

составе проектов планировки территории для размещения объектов капитального строительства

местного значения - от одного до трёх месяцев с момента опубликования решения о проведении

общественных обсуждений или публичных слушаний до момента опубликования заключения о

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

−

в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной

зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с

принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся

в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в

границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения

общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

7

. Общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся в случае:

1

) если Правилами не обеспечена возможность размещения на территории сельсовета

предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения,

объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных

объектов), внесение изменений в Правила обеспечивает глава муниципального образования в

течение тридцати дней со дня получения требования;

6

2

) если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для

внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу

принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

3

) подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или

элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде

отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за

исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения,

отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,

расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается

осуществление деятельности по комплексному развитию территории, при условии, что такие

установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего

пользования.

8

. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и

законных интересов правообладателей земельных участков объектов капитального

и

строительства, общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешённый вид использования и по вопросу предоставления разрешений

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, проводятся с участием граждан, проживающих в пределах

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект

капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

9

. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил,

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и

(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

1

0. В случае подготовки проекта изменений в Правила применительно к части территории

поселения общественные обсуждения или публичные слушания по проекту изменений в правила

землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и

(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории

поселения.

1

1. В случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешённого

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное

воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания

проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия по подготовке проекта Правил направляет сообщения о проведении общественных

обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается

данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные

сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования.

7

1

2. Заинтересованные лица вправе представить в Комиссию свои замечания и предложения,

касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол общественных обсуждений

или публичных слушаний. Замечания и предложения могут направляться в Комиссию со дня

принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до

подписания протокола общественных обсуждений или публичных слушаний.

Раздел 3. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 4. Изменения видов разрешенного использования

1

. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства

может быть, следующих видов:

1

2

3

) основные виды разрешенного использования;

) условно разрешенные виды использования;

) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2

. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с

градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

3

. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного

самоуправления, государственных

и

муниципальных учреждений, государственных

и

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных

разрешений и согласования.

4

. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4

.1.

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня

утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о

ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и

(или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не

допускается.

5

. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном

статьей 5 настоящих Правил.

6

. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

В пределах одного земельного участка допускается при соблюдении установленных

градостроительных регламентов размещение двух и более основных видов разрешенного

использования. При этом действие вышеуказанной нормы не распространяется на земельные

участки, расположенные в территориальных зонах индивидуальной усадебной жилой застройки, а

также расположенные в иных территориальных зонах и предназначенные для благоустройства или

размещения автостоянок без права возведения объектов капитального строительства.

Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства

1

. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального

8

строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может

быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об

электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

2

. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования

подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или на публичных слушаниях в

соответствии со статьей 3 настоящих Правил.

3

. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования

Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно

разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием

причин принятого решения и направляет их, не позднее следующего дня после подготовки, главе

местной администрации.

4

. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава местной

администрации в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в

предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке,

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной

официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Кузнецкого

района и Посельского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5

. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица,

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в ч. 2 ст. 55.32

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения

на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором

расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в

соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам

рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного

самоуправления, которые указаны в ч. 2 ст. 55.32 Градостроительного Кодекса Российской

Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что

наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

6

. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в

предоставлении такого разрешения.

7

. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении

такого разрешения.

Раздел 4. О подготовке документации по планировке территории органами

местного самоуправления

Статья 6. Назначение и виды документации по планировке территории

1

. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной

структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого

размещения объектов капитального строительства.

9

2

. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта

капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд

1

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или

местного значения;

2

) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3

) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с

проектом межевания территории;

4

) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и

более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если

размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для

размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление

сервитутов);

5

) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая,

если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения

такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством

Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства,

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке

территории.

6

) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным

объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального

строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного

фонда;

7

3

1

2

4

) планируется осуществление комплексного развития территории.

. Видами документации по планировке территории являются:

) проект планировки территории;

) проект межевания территории.

.

Применительно к территории, в границах которой не предусматривается

осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных

объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта

планировки территории в целях, предусмотренных ч. 2 ст. 43 Градостроительного Кодекса.

5

. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания

территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготовка

проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в

виде отдельного документа.

Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об

утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в

частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, устанавливаются Градостроительным

Кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации Кузнецкого

района.

6

. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит

утверждению, и материалов по ее обоснованию.

. Требования к содержанию проекта планировки территории, включающей в себя

7

текстовую часть и чертежи планировки территории, предусмотрены в ч. 3,4 ст. 42

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

1

0

8

. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит

утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

. Требования к содержанию проекта межевания территории, включающей в себя

9

текстовую часть и чертежи межевания территории, предусмотрены в ч. 5,6,7 статьи. 43

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 7. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1

. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

−

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства

федерального значения;

−

органами исполнительной власти Пензенской области в случаях, если Правила могут

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства

регионального значения;

−

органами местного самоуправления Кузнецкого района Пензенской области в случаях,

если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального

строительства местного значения;

−

органами местного самоуправления сельсовета

в

случаях, если необходимо

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории

сельсовета;

−

органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших

при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в

−

результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не

используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость

земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные

интересы граждан и их объединений;

−

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом,

созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством

Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо,

определенное Российской Федерацией);

−

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии

территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации

и

обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о

комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом

Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии

территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

2

. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31

Градостроительного Кодекса возможность размещения на территории муниципального

образования предусмотренных документами территориального планирования объектов

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный

орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района

направляют главе муниципального образования, требование о внесении изменений в правила

землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.

В этом случае, глава муниципального образования, обеспечивает внесение изменений в

Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования.

3

. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях,

предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса, а

1

1

также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее

установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной

зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных

слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении

изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4

настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

3

.1.

В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях

реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2

статьи 30 Градостроительного Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее

чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного

развития;

3

.2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением

мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных

образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

4

. Комиссия, в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении

изменений в Правила, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации

о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила или об отклонении

такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной

администрации.

5

. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение

Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта изменений в

Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин

отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

6

. В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила глава местной

администрации устанавливает этапы градостроительного зонирования применительно ко всем

территориям поселения либо к различным частям территорий поселения (в случае подготовки

проекта Правил применительно к частям территорий поселения), порядок и сроки проведения

работ по подготовке Правил, иных положений, касающихся организации указанных работ.

7

. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки являются:

) несоответствие Правил генеральному плану сельсовета, схеме территориального

1

планирования района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему

территориального планирования района изменений;

2

) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении

градостроительных регламентов;

) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте

градостроительного зонирования, содержащемуся Едином государственном реестре

недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

) несоответствие установленных градостроительным регламентом

3

в

4

ограничений

использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных

полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий,

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения,

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования

объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5

) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями

использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного

наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории

исторического поселения регионального значения;

1

2

6

) принятие решения о комплексном развитии территории;

7

) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в

границах муниципальных образований.

. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении

8

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица,

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи

5

5.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила

изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах

которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного

использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения

данного уведомления органом местного самоуправления

в

исполнительный орган

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской

Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что

наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9

. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 7 настоящей статьи, исполнительный

орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на

установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов

культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального

значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной

администрации требование об отображении в правилах границ зон с особыми условиями

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических

поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения,

установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального

строительства в границах таких зон, территорий.

1

0. В случае поступления требования, предусмотренного частью 9 настоящей статьи,

поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении

существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории

объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 7

настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила глава местной администрации

обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их

уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила

землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием,

предусмотренным частью 9 настоящей статьи, не требуется.

1

1. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 10

настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования

территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений

федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения,

установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального

строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня

поступления требования, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, поступления от органа

регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с

особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного

наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 7 настоящей статьи

оснований для внесения изменений в Правила.

1

2. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия

решения о подготовке проекта Правил обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого

решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых

актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном

1

3

сайте администрации Кузнецкого района и администрации Посельского сельсовета в

информационно-коммуникационной сети Интернет. Сообщение о принятии такого решения также

может быть распространено по радио и телевидению.

1

3. В указанном в части 12 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке

проекта Правил указываются:

1

) состав и порядок деятельности Комиссии;

2

) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям

муниципального образования либо применительно

к

различным частям территорий

муниципального образования (в случае подготовки проекта Правил применительно к частям

территорий муниципального образования);

3

4

) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил;

) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке

проекта Правил;

5

1

) иные вопросы организации работ.

4. Администрация муниципального образования осуществляет проверку проекта

изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических

регламентов, генеральному плану Посельского сельсовета, схеме территориального планирования

Кузнецкого района Пензенской области, схеме территориального планирования Пензенской

области, схеме территориального планирования Российской Федерации.

1

5. По результатам указанной в части 14 настоящей статьи проверки, администрация

муниципального образования направляет проект изменений в Правила главе муниципального

образования или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических

регламентов, генеральному плану сельсовета, схеме территориального планирования Кузнецкого

района Пензенской области, схеме территориального планирования Пензенской области, схеме

территориального планирования Российской Федерации, в Комиссию на доработку.

1

6. Глава муниципального образования при получении проекта изменений в Правила,

принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по

данному проекту в срок не позднее, чем через десять дней со дня получения проекта.

1

7. На основании принятого главой муниципального образования решения о проведении

общественных обсуждений или и публичных слушаний обеспечивается опубликование проекта

изменений в Правила.

1

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту изменений в Правила

проводятся Комиссией в порядке, определенном уставом муниципального образования и

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и положениями статьи 3

настоящих Правил.

1

9. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия, с

учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в Правила и

представляет указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к

проекту изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о

результатах публичных слушаний.

2

0. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта

правил землепользования и застройки и указанных в части 19 настоящей статьи обязательных

приложений должен принять решение об утверждении правил землепользования и застройки (в

случае принятия нормативного правового акта органа государственной власти субъекта

Российской Федерации об утверждении правил землепользования и застройки местной

администрацией), о направлении указанного проекта в представительный орган местного

самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о

направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

2

1. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения

проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может

утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования

и застройки главе местной администрации на доработку в соответствии с заключением о

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, за

1

4

исключением случаев, если утверждение правил землепользования и застройки осуществляется

местной администрацией в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации о

градостроительной деятельности.

В

случае, если утверждение изменений

в

правила

землепользования застройки осуществляется представительным органом местного

и

самоуправления, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки,

направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на

заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим

заседанием.

2

2. Проект изменений в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и

размещаются на официальном сайте администрации Кузнецкого района и администрации

Посельского сельсовета в информационно-коммуникационной сети Интернет.

2

3. Утвержденные Правила (в актуализированной редакции с учетом утвержденных

изменений) и решение об их утверждении подлежат размещению в федеральной государственной

информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти

дней с даты утверждения указанных правил.

2

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в

Правила в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти

2

Пензенской области, органы местного самоуправления Кузнецкого района Пензенской области

вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила в судебном порядке в случае в

случае несоответствия Правил законодательству Российской Федерации, а также схемам

территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования

двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования

Пензенской области, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки.

2

6. Правила, устанавливающие градостроительные регламенты применительно к земельным

участкам, включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением

лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим

лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые

возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их

включения в границы населенных пунктов не было связано с использованием лесов), могут быть

утверждены не ранее чем по истечении одного года со дня включения указанных земельных

участков в границы населенных пунктов.

Раздел 6. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 8. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и

застройки на территории Посельского сельсовета

Иные вопросы землепользования и застройки на территории Посельского сельсовета

регулируются законодательством Российской Федерации, Пензенской области, правовыми актами

Кузнецкого района, Посельского сельсовета.

Глава 2. Градостроительные регламенты

Статья 9. Общие сведения о градостроительном регламенте

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно

как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе

их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

−

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в

1

5

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов

культурного наследия;

−

−

в границах территорий общего пользования;

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными

объектами;

−

предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования

территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель,

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего

социально-экономического развития.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального

строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1

) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства;

2

) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства;

3

) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории

4

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для

населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой

устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности

по комплексному развитию территории.

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

1

2

3

) основные виды разрешенного использования;

) условно разрешенные виды использования;

) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно

разрешенным видам использования, и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

Наименования видов разрешенного использования земельных участков, перечисленных в

градостроительных регламентах территориальных зон, соответствует Приказу Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 «Об

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». В

описании вида разрешенного использования земельных участков обозначены разрешенная

деятельность на земельном участке

установленному виду использования.

и

объекты, размещение которых соответствует

1

6

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в классификаторе,

допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного

объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования

федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений),

объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков,

объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код

(числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства включают в себя:

1

) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том

числе их площадь;

2

) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений;

3

4

) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей

площади земельного участка;

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной

территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные)

размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предельные параметры

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

капитального

строительства,

непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне

указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства не подлежат установлению.

1

. Наряду с указанными предельными параметрами разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть

установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства.

2

. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1

настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с

различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных

участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального

строительства

1

. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация,

инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки,

вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1

.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

1

7

строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или

нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной

территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

2

. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при

соблюдении требований технических регламентов.

3

. Заинтересованное лицо подает в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства.

Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть

направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4

. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в соответствии со

статьей 3 настоящих Правил, с учетом положений статьи 5 настоящих Правил, за исключением

случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и

проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5

. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет

указанные рекомендации главе местной администрации.

6

. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части

5

настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием

причин принятого решения.

7

. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица,

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи

5

5.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее

сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев,

если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в

исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное

учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32

Градостроительного кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо

вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

8

. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в

предоставлении такого разрешения.

1

8

Статья 13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

1

. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах установлены Водным кодексом

Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1

2

) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов

захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими

веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов

рыбохозяйственного значения не установлены;

3

4

) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных

местах, имеющих твердое покрытие;

5

) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных

материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том

числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы

безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6

) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ

прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7

) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8

) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №

2

395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос (наряду с ограничениями, установленными для

водоохранных зон) запрещаются:

1

2

3

) распашка земель;

) размещение отвалов размываемых грунтов;

) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначена для общего пользования. В ее пределах запрещена

приватизация земельных участков.

2

. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

в санитарно-защитных зонах установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями и

дополнениями), а так же Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,

расположенных в границах санитарно-защитных зон"

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,

санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других

территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения,

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и

1

9

оздоровительные учреждения общего пользования. В границах санитарно-защитной зоны не

допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,

спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон

рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой

продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,

использования земельных участков

в

целях производства, хранения

и

переработки

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве

пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в

отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и

безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним

требованиями.

3

. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее

ЗСО) установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

–

и водопроводов питьевого назначения" (с изменениями на 25 сентября 2014 года).

Ограничения на территории первого пояса ЗСО подземных источников

водоснабжения:

1

) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие

непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2

) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую

систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных

сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на

территории второго пояса.

На территории второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не

допускается:

−

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

−

−

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ограничения на территории второго и третьего пояса ЗСО подземных источников

водоснабжения:

) Запрещение закачки отработанных вод

складирования твердых отходов и разработки недр земли.

) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и

1

в

подземные горизонты, подземного

2

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий

по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического

заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с

учетом заключения органов геологического контроля.

4

. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства установлены

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

2

0

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями

и дополнениями).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению

или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу

физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и

возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к

объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения,

которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания

необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций,

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке

работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,

подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий

электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,

материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые

мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в

установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий

электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами,

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в

охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций

юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным

затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы,

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и

заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом

или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи

через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального

уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2

1

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более

,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий

0

электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных

линий электропередачи).

к) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные

земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного

строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий

электропередачи);

л) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,

материалов;

м) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и

осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

5

.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

строительства в охранных зонах газораспределительных сетей установлены Правилами охраны

газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878).

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

1

2

) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

3

) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и

иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других

химически активных веществ;

) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала

4

5

6

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

устранению повреждений газораспределительных сетей;

7

) разводить огонь и размещать источники огня;

8

) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной

9

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи,

освещения и систем телемеханики;

1

0) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать

на них;

1

1) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

6

. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

в охранных зонах линий и сооружений связи установлены Правилами охраны линий и сооружений

связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 г. № 578).

2

2

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей

предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим

лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку

грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы

(за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские

работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта,

осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать

материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить

негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить

каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-

разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных

растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями,

цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и

других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на

линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих

подземных кабельных линий связи.

7

. В охранных зонах водопроводов питьевого назначения запрещается (СанПиН 2.1.4.1110-

2): размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

. В границах территорий, прилегающих к автодороге,  установлены ограничения

0

8

использования земельных участков и объектов капитального строительства в придорожных

полосах на основании Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в

придорожных полосах установлены Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ (действующая редакция,

2

016).

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих

сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый

режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения

требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции,

капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом

перспектив развития автомобильной дороги.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги

объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной

деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных

щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца

автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия,

подлежащие

обязательному исполнению

лицами,

осуществляющими

строительство,

реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

9

. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в

охранных зонах магистральных трубопроводов установлены Правилами охраны магистральных

трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9) (утв.

2

3

Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редакции постановления

Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. N 61).

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие

нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в

частности:

−

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;

−

открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,

отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

−

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

−

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и

иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую

территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

−

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами,

производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.

охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий

трубопроводного транспорта запрещается:

возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси

−

В

−

аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать

массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых

людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого

назначения, за гоны для скота;

−

высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы,

сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки,

производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,

производить колку и заготовку льда;

−

сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные

системы;

−

−

производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и

взрывные работы, планировку грунта.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»

установлены зоны минимально допустимых расстояний до оси трубопроводов.

Зоной минимальных расстояний считается участок местности, ограниченный замкнутой

линией, отстоящей от оси и концов участка трубопровода на расстояниях, равных минимальным

расстояниям от оси трубопровода и его объектов до городов и других населенных пунктов, зданий

и иных сооружений, установленным строительными нормами и правилами по проектированию

магистральных трубопроводов и утвержденными в установленном порядке.

1

1. Режим использования территорий, входящих в охранные зоны железной дороги,

устанавливается «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон

железных дорог», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12

октября 2006 г. № 611.

2

4

Статья 14. Градостроительный регламент территориальных зон

Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования:

Кодовые обозначения

территориальных

Наименование территориальных зон

зон

Ж

Жилая зона

О

Общественно-деловая зона

П

Производственная зона

И

Т

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

Зона для ведения садоводства

Сх1

Сх2

Сх3

Сп1

Сп2

Зона, занятая кладбищами

Зона складирования и захоронения отходов

2

5

Градостроительный регламент:

Ж Жилая зона

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Ограничения

использования использования земельных

участков и объектов капитального

строительства

(минимальные и

(или) максимальные)

размеры земельных

участков, в том числе

их площадь: размеры

земельных участков

не подлежат

использования

земельных участков и

объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

установлению

миним максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

ум, м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка, %

Основные виды разрешенного использования

В границах

территориальной

зоны имеются:

2

.1

Для индивидуального

жилищного

строительства

Размещение жилого дома (отдельно

стоящего здания количеством надземных

этажей не более чем три, высотой не более

двадцати метров, которое состоит из

комнат и помещений вспомогательного

использования, предназначенных для

удовлетворения гражданами бытовых и

иных нужд, связанных с их проживанием в

таком здании, не предназначенного для

раздела на самостоятельные объекты

недвижимости); выращивание

500

1500

3

3

20

60

-

-

водоохранная зона,

прибрежная

защитная полоса,

-

береговая полоса,

-санитарно-защитная

зона,

-

охранные зоны

газораспределительн

ых сетей,

-

охранные зоны

объектов

электросетевого

хозяйства,

сельскохозяйственных культур;

размещение гаражей для собственных

нужд и хозяйственных построек

-

охранные зоны

линий связи,

охранные зоны

-

2

6

2

.1.1

Малоэтажная

многоквартирная жилая

застройка

Размещение малоэтажных

600

10000

3

4

20

60

водопровода

питьевого

назначения,

многоквартирных домов (много-

квартирные дома высотой до 4 этажей,

включая мансардный);

обустройство спортивных и детских

площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания

жилой застройки во встроенных, при-

строенных и встроенно-пристроенных

помещениях малоэтажного многоквар-

тирного дома, если общая площадь таких

помещений в малоэтажном много-

квартирном доме не составляет более 15%

общей площади помещений дома

Ограничения

использования

земельных участков и

объектов

капитального

строительства

указаны в статье 13

настоящих Правил.

2

.2

Для ведения личного

подсобного хозяйства

(приусадебный

Размещение жилого дома, указанного в

описании вида разрешенного исполь-

зования с кодом 2.1;

300

3000

3

3

20

60

земельный участок)

производство сельскохозяйственной

продукции;

размещение гаража и иных

вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных

животных

2

.3

Блокированная жилая

застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну

или несколько общих стен с соседними

жилыми домами (количеством этажей не

более чем три, при общем количестве

совмещенных домов не более десяти и

каждый из которых предназначен для

проживания одной семьи, имеет общую

стену (общие стены) без проемов с

соседним домом или соседними домами,

расположен на отдельном земельном

участке и имеет выход на территорию

общего пользования (жилые дома

блокированной застройки); разведение

декоративных и плодовых деревьев,

овощных и ягодных культур; размещение

гаражей для собственных нужд и иных

вспомогательных сооружений;

0- от границы со смежным

участком по которой

расположен блокированный

дом, от остальных границ -3

120

2000

3

20

50

обустройство спортивных и детских

площадок, площадок для отдыха

2

7

2

2

.7.2

.7.1

Размещение гаражей для Размещение для собственных нужд

20

30

300

300

1

1

1

1

6

6

80

80

собственных нужд

отдельно стоящих гаражей и (или)

гаражей, блокированных общими стенами

с другими гаражами в одном ряду,

имеющих общие с ними крышу,

фундамент и коммуникации

Хранение

автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и

пристроенных гаражей, в том числе

подземных, предназначенных для

хранения автотранспорта, в том числе с

разделением на машино-места, за

исключением гаражей, размещение

которых предусмотрено содержанием вида

разрешенного использования служебные

гаражи

3

.1

Коммунальное

обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях

обеспечения физических и юридических

лиц коммунальными услугами.

500

3000

3

3

20

60

Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя

содержание видов разрешенного

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3

.1.1

Предоставление

коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений,

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

1

5000

1

1

50

80

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для

размещения линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190

ФЗ).

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей и

мастерских для обслуживания уборочной

и аварийной техники, сооружений,

необходимых для сбора и плавки снега)

Размещение зданий, предназначенных для

приема физических и юридических лиц в

связи с предоставлением им

3

.1.2

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

500

3000

3

3

20

60

коммунальных услуг

коммунальных услуг

2

8

3

.4.1

Амбулаторно-

поликлиническое

обслуживание

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи

(поликлиники, фельдшерские пункты,

пункты здравоохранения, центры матери и

ребенка, диагностические центры,

молочные кухни, станции донорства

крови, клинические лаборатории)

500

10500

1

3

20

60

3

.5.1

Дошкольное, начальное

и среднее общее

образование

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

просвещения, дошкольного, начального и

среднего общего образования (детские

ясли, детские сады, школы, лицеи,

гимназии, художественные, музыкальные

школы, образовательные кружки и иные

организации, осуществляющие

2000

20000

10 - до красной линии

магистральных улиц, с

остальных сторон - 3

3

20

60

деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению)

3

5

.2.3

.1.3

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для

размещения пунктов оказания услуг

почтовой, телеграфной, междугородней и

международной телефонной связи

300

300

4500

1

1

2

2

8

8

80

80

Площадки для занятий

спортом

Размещение площадок для занятия

спортом и физкультурой на открытом

воздухе (физкультурные площадки,

беговые дорожки, поля для спортивной

игры)

20000

2

9

1

2.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной

сети: автомобильных дорог, трамвайных

путей и пешеходных тротуаров в границах

населенных пунктов, пешеходных

переходов, бульваров, площадей,

проездов, велодорожек и объектов

велотранспортной и инженерной

инфраструктуры; размещение

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего

пользования (п.4 ст. 36 ГрК РФ)

придорожных стоянок (парковок)

транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением

стоянок для хранения служебного

автотранспорта, стоянок транспорта

общего пользования, а так же

предусмотренных видами разрешенного

использования с кодами 2.7.1, и

некапитальных сооружений,

предназначенных для охраны

транспортных средств

1

2.0.2

Благоустройство

территории

Размещение декоративных, технических,

планировочных, конструктивных

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего

пользования (п.4 ст. 36 ГрК РФ)

устройств, элементов озеленения,

различных видов оборудования и

оформления, малых архитектурных форм,

некапитальных нестационарных строений

и сооружений, информационных щитов и

указателей, применяемых как составные

части благоустройства территории,

общественных туалетов

3

0

1

1.1

Общее пользование

водными объектами

Использование земельных участков,

примыкающих к водным объектам

способами, необходимыми для

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего

пользования (п.4 ст. 36 ГрК РФ)

осуществления общего водопользования

(водопользования, осуществляемого

гражданами для личных нужд, а также

забор (изъятие) водных ресурсов для

целей питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения, купание, использование

маломерных судов, водных мотоциклов и

других технических средств,

предназначенных для отдыха на водных

объектах, водопой, если соответствующие

запреты не установлены

законодательством)

2

.0

Жилая застройка

Размещение жилых помещений

различного вида и обеспечение

проживания в них.

К жилой застройке относятся здания

(помещения в них), предназначенные для

проживания человека, за исключением

зданий (помещений), используемых:

Действие градостроительного регламента, установленного для видов разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства с кодами: 2.1;2.2;2.3;2.7.1;3.1.1;3.4.1;3.5.1;5.1.3;

3.2.2;3.2.3;3.3;3.7.1;4.4;4.9.1.4 распространяется на земельные участки и объекты капитального строительства,

входящие в зону комплексного развития территории.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны,

применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление

деятельности по комплексному развитию территории:

-

с целью извлечения

предпринимательской выгоды из

предоставления жилого помещения для

временного проживания в них (гостиницы,

дома отдыха);

-

для проживания с одновременным

осуществлением лечения или социального

обслуживания населения (санатории, дома

ребенка, дома престарелых, больницы);

-

как способ обеспечения непрерывности

производства (вахтовые помещения,

служебные жилые помещения на

производственных объектах);

-

как способ обеспечения деятельности

режимного учреждения (казармы,

караульные помещения, места лишения

свободы, содержания под стражей).

Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя

содержание видов разрешенного

использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 -

2

.7.1

Земельные участки и объекты

капитального строительства, входящие в

зону комплексного

развития территории, с кодами:

2

1

.1;2.2;2.3;2.7.1;3.1.1;3.4.1;3.5.1;5.1.3;12.0;

2.0.1;12.0.2;3.2.2;3.2.3;3.3;3.7.1;4.4;4.9.1.4

3

1

Условно разрешенные виды использования

2

.5

Среднеэтажная жилая

застройка

Размещение многоквартирных домов

этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и

автостоянок;

обустройство спортивных и детских

площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания

жилой застройки во встроенных,

пристроенных и встроенно-пристроенных

помещениях многоквартирного дома, если

общая площадь таких помещений в

многоквартирном доме не составляет

более 20% общей площади помещений

дома

600

300

300

10000

3

8

30

60

3

.2.2

Оказание социальной

помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для

служб психологической и бесплатной

юридической помощи, социальных,

пенсионных и иных служб (службы

занятости населения, пункты питания

малоимущих граждан), в которых

осуществляется прием граждан по

вопросам оказания социальной помощи и

назначения социальных или пенсионных

выплат, а также для размещения

общественных не-коммерческих

организаций: некоммерческих фондов,

благотворительных организаций, клубов

по интересам

5000

1

2

8

80

3

3

.3

.7

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

оказания населению или организациям

бытовых услуг (мастерские мелкого

ремонта, ателье, бани, парикмахерские,

прачечные, химчистки, похоронные бюро)

10000

10000

1

1

2

5

8

80

80

Религиозное

Размещение

зданий

и

сооружений 300

30

использование

религиозного использования. Содержание

данного вида разрешенного использования

включает

разрешенного использования

.7.1 - 3.7.2

в

себя содержание видов

с

кодами

3

3

2

3

3

.7.1

.7.2

Осуществление

религиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений,

предназначенных для совершения

религиозных обрядов и церемоний (в том

числе церкви, соборы, храмы, часовни,

мечети, молельные дома, синагоги)

300

10000

10000

1

1

5

5

30

30

80

80

Религиозное управление Размещение зданий, предназначенных для 300

и образование

постоянного местонахождения духовных

лиц, паломников и послушников в связи с

осуществлением

ими

религиозной

службы, также для осуществления

а

благотворительной

образовательной

(монастыри,

и

религиозной

деятельности

дома

скиты,

священнослужителей,

воскресные

и

религиозные школы, семинарии, духовные

училища)

4

.4

Магазины

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

продажи товаров, торговая площадь

которых составляет до 5000 кв.м

200

300

6000

1

2

8

80

4

4

.9.1.3

.9.1.4

Автомобильные мойки

Ремонт автомобилей

Размещение автомобильных моек, а также

размещение магазинов сопутствующей

торговли

Размещение мастерских, предназначенных 300

для ремонта и обслуживания авто-

мобилей, и прочих объектов дорожного

сервиса, а также размещение магазинов

сопутствующей торговли

5000

5000

1

1

2

2

8

8

80

80

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Не устанавливаются

3

3

О Общественно-деловая зона

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Ограничения

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

(минимальные и (или)

максимальные) размеры

земельных участков, в

том числе их площадь:

размеры земельных

участков не подлежат

установлению

строительства

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

минимум максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка,%

Основные виды разрешенного использования

.1.1 Предоставление Размещение зданий и сооружений,

В границах

территориальной

зоны имеются:

3

1

5000

1

1

50

80

3

4

коммунальных услуг

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

-водоохранная зона,

- прибрежная

защитная полоса,

- береговая полоса,

-санитарно-защитная

зона,

- охранные зоны

газораспределительн

ых сетей,

- охранные зоны

объектов

электросетевого

хозяйства,

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора и

плавки снега)

- охранные зоны

линий связи,

- охранные зоны

водопровода

3

.1.2

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

Размещение зданий, предназначенных

для приема физических и юридических

лиц в связи с предоставлением им

коммунальных услуг

500

3000

3

3

20

60

питьевого

коммунальных услуг

назначения,

Ограничения

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства

3

.2.2

Оказание социальной

помощи населению

Размещение зданий, предназначенных

для служб психологической и бес-

платной юридической помощи,

300

5000

1

2

8

80

указаны в статье 13

настоящих Правил.

социальных, пенсионных и иных служб

(службы занятости населения, пункты

питания малоимущих граждан), в ко-

торых осуществляется прием граждан

по вопросам оказания социальной по-

мощи и назначения социальных или

пенсионных выплат, а также для разме-

щения общественных некоммерческих

организаций: некоммерческих фон¬дов,

благотворительных организаций,

клубов по интересам

3

.2.3

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных

для размещения пунктов оказания услуг

почтовой, телеграфной, междугородней

и международной телефонной связи

3000

4500

1

2

8

80

3

5

3

3

.3

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

оказания населению или организациям

бытовых услуг (мастерские мелкого

ремонта, ателье, бани, парикмахерские,

прачечные, химчистки, похоронные

бюро)

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи

(поликлиники, фельдшерские пункты,

пункты здравоохранения, центры

матери и ребенка, диагностические

центры, молочные кухни, станции

донор¬ства крови, клинические

лаборатории)

300

500

10000

10500

1

1

2

2

8

8

80

60

.4.1

Амбулаторно-

поликлиническое

обслуживание

3

.5.1

Дошкольное, начальное

и среднее общее

образование

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

просвещения, дошкольного, начального

и среднего общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, школы, лицеи,

гимназии, художественные, музы-

кальные школы, образовательные

кружки и иные организации,

2000

20000

10 - до красной линии

магистральных улиц, с

остальных сторон - 1

3

20

60

осуществля-ющие деятельность по

воспитанию, образованию и

просвещению), в том числе зданий,

спортивных сооружений,

предназначенных для занятия

обуча¬ющихся физической культурой и

спортом

3

.6.1

Объекты культурно-

досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных

для размещения музеев, выставочных

залов, художественных галерей, домов

культуры, библиотек, кинотеатров и

кинозалов, театров, филармоний,

концертных залов, планетариев

Размещение парков культуры и отдыха

1000

5000

10 - до красной линии

магистральных улиц, с

остальных сторон - 1

3

20

60

3

5

.6.2

.1.2

Парки культуры и

отдыха

Обеспечение занятий

спортом в помещениях

300

300

10000

9000

1

3

2

2

8

80

80

Размещение спортивных клубов,

спортивных залов, бассейнов,

20

физкультурно-оздоровительных

комплексов в зданиях и сооружениях

3

.7

Религиозное

использование

Размещение зданий

религиозного

Содержание

и

сооружений 300

10000

1

5

30

80

использования.

данного вида

разрешенного использования включает

в себя содержание видов разрешенного

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3

6

3

3

.7.1

.7.2

Осуществление

религиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений,

предназначенных для совершения

религи-озных обрядов и церемоний (в

том числе церкви, соборы, храмы,

часовни, мечети, молельные дома,

синагоги)

300

10000

10000

10 - до красной линии

магистральных улиц, с

остальных сторон - 1

5

5

30

30

80

80

Религиозное управление Размещение зданий, предназначенных 300

и образование

10 - до красной линии

магистральных улиц, с

остальных сторон - 1

для постоянного местонахождения

духовных лиц, паломников

и

послушников в связи с осуществлением

ими религиозной службы, а также для

осуществления благотворительной

религиозной образовательной

деятельности (монастыри, скиты, дома

священнослужителей, воскресные

религиозные школы, семинарии,

духовные училища)

и

и

3

.8.1

Государственное

управление

Размещение зданий, предназначенных

для размещения государственных ор-

ганов, государственного пенсионного

фонда, органов местного самоуправле-

ния, судов, а также организаций,

непосредственно обеспечивающих их

дея-тельность или оказывающих

государственные и (или)

300

5000

1

2

8

80

муниципальные услуги

4

.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального

строительства с целью: размещения

объ-ектов управленческой

300

5000

1

2

8

80

деятельности, не связанной с

государственным или муниципальным

управлением и оказанием услуг, а также

с целью обеспече¬ния совершения

сделок, не требующих передачи товара

в момент их совершения между

организациями, в том числе биржевая

деятельность (за исключением

банковской и страховой деятельности)

Размещение объектов капитального

строительства, сооружений, предназна-

ченных для организации постоянной

или временной торговли (ярмарка,

рынок, базар), с учетом того, что

каждое из торговых мест не располагает

торговой площадью более 200 кв.м:

размещение гаражей и (или) стоянок

для автомобилей сотрудников и

посетителей рынка

4

.3

Рынки

336

21000

1

2

8

80

3

7

4

4

.4

.5

Магазины

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

продажи товаров, торговая площадь

которых составляет до 5000 кв.м

200

200

6000

5000

1

1

2

2

8

8

80

80

Банковская и страховая

деятельность

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

размещения организаций, оказывающих

банковские и страховые услуги

4

4

.6

.7

Общественное питание

Размещение объектов капитального

строительства в целях устройства мест

общественного питания (рестораны,

кафе, столовые, закусочные, бары)

800

300

5000

5000

3

3

2

2

8

8

80

80

Гостиничное

Размещение гостиниц

обслуживание

4

.8.1

Развлекательные

мероприятия

Размещение зданий и сооружений,

предназначенных для организации раз-

влекательных мероприятий,

300

5000

1

2

8

80

путешествий, для размещения дискотек

и танце-вальных площадок, ночных

клубов, аквапарков, боулинга,

аттракционов и т.п., игровых автоматов

(кроме игрового оборудования,

используемого для проведения

азартных игр), игровых площадок

Размещение площадок для занятия

спортом и физкультурой на открытом

воздухе (физкультурные площадки,

беговые дорожки, поля для спортивной

игры)

5

8

.1.3

Площадки для занятий

спортом

300

300

9000

5000

1

1

2

2

8

8

80

80

.3

Обеспечение

внутреннего

правопорядка

Размещение объектов капитального

строительства, необходимых для подго-

товки и поддержания в готовности

органов внутренних дел, Росгвардии и

спасательных служб, в которых

существует военизированная служба;

разме-щение объектов гражданской

обороны, за исключением объектов

гражданской обороны, являющихся

частями производственных зданий

3

8

9

.3

Историко-культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов

культурного наследия народов

Российской Федерации (памятников

истории и культуры), в том числе:

объектов археоло-гического наследия,

достопримечательных мест, мест

бытования исторических промыслов,

производств и ремесел, исторических

поселений, недействующих военных и

гражданских захоронений, объектов

культурного наследия, хозяй-ственная

деятельность, являющаяся

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий

памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,

которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (п.4 ст. 36 ГрК РФ)

историческим промыслом или

ремеслом, а также хозяйственная

деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм

1

2.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего

сети: автомобильных дорог, трамвай-

ных путей и пешеходных тротуаров в

границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, бульваров,

пользования (п.4 ст. 36 ГрК РФ)

площадей, проездов, велодорожек и

объектов велотранспортной и

инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок

(парковок) транспортных средств в

границах городских улиц и дорог, за

исключением предусмотренных видами

разрешенного использования с кодами

2

.7.1, 4.9, 7.2.3 (Стоянки транспорта

общего пользования), а также

некапитальных сооружений,

предназначенных для охраны

транспортных средств

1

2.0.2

Благоустройство

территории

Размещение декоративных,

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего

пользования (п.4 ст. 36 ГрК РФ)

технических, планировочных,

конструктивных устройств, элементов

озеленения, различных видов

оборудования и оформ-ления, малых

архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строе¬ний и

сооружений, информационных щитов и

указателей, применяемых как со-

ставные части благоустройства

территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования

3

9

3

4

.10.1

Амбулаторное

ветеринарное

обслуживание

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

оказания ветеринарных услуг без

содержания животных

300

300

5000

5000

1

1

2

2

8

8

80

80

.9.1.4

Ремонт автомобилей

Размещение мастерских,

предназначенных для ремонта и

обслуживания ав-томобилей, и прочих

объектов дорожного сервиса, а также

размещение мага-зинов сопутствующей

торговли

6

.8

Связь

Размещение объектов связи,

300

5000

1

2

50

80

радиовещания, телевидения, включая

воздушные радиорелейные, надземные

и подземные кабельные линии связи,

линии радиофикации, антенные поля,

усилительные пункты на кабельных

линиях связи, инфраструктуру

спутниковой связи и телерадиовещания,

за исключе-нием объектов связи,

размещение которых предусмотрено

содержанием видов разрешенного

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным

видам использования и осуществляемые совместно с ними

2

.7.1

Хранение

автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и

пристроенных гаражей, в том числе

подземных, предназначенных для

хранения автотранспорта, в том числе с

разделением на машино-места, за

исключением гаражей, размещение

которых предусмотрено содержанием

вида разрешенного использования

служебные гаражи

30

300

1

1

6

80

4

.9

Служебные гаражи

Размещение постоянных или

30

3000

1

1

6

80

временных гаражей, стоянок для

хранения служебного автотранспорта,

используемого в целях осуществления

общественного использования объектов

капитального строительства и

предпринимательства, а также для

стоянки и хранения транспортных

средств общего пользования, в том

числе в депо

4

0

П Производственная зона

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Ограничения

(минимальные и (или)

максимальные) размеры

земельных участков, в

том числе их площадь:

размеры земельных

участков не подлежат

установлению

строительства

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

минимум максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка,%

Основные виды разрешенного использования

В границах

территориальной

зоны имеются:

6

.0

Производственная

деятельность

Размещение объектов капитального

строительства в целях добычи

полезных ископаемых, их

переработки, изготовления вещей

промышленным способом.

1000

не подлежит

ограничению

1

3

18

80

-

-

водоохранная зона,

санитарно-защитная

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные предоставленные для добычи полезных

ископаемых п.4 ст. 36 ГрК РФ

зона,

-

охранные зоны

объектов

3

.1.1

Предоставление

Размещение зданий и сооружений,

1

5000

1

1

50

80

4

1

коммунальных услуг

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

электросетевого

хозяйства.

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора и

плавки снега)

Ограничения

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства

указаны в статье 13

настоящих Правил.

3

6

.1.2

.1

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

Размещение зданий, предназначенных

для приема физических и юридических

лиц в связи с предоставлением им

коммунальных услуг

500

3000

3

3

20

60

коммунальных услуг

Недропользование

Осуществление геологических

изысканий;

добыча полезных ископаемых

открытым (карьеры, отвалы) и

закрытым (шахты, скважины)

способами;

не

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные

предоставленные для добычи полезных ископаемых п.4 ст. 36 ГрК РФ)

подлежит

ограничен

ию

размещение объектов капитального

строительства, в том числе подземных,

в целях добычи полезных ископаемых;

размещение объектов капитального

строительства, необходимых для

подготовки сырья к транспортировке и

(или) промышленной переработке;

размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

проживания в них сотрудников,

осуществляющих обслуживание зданий

и сооружений, необходимых для целей

недропользования, если добыча

полезных ископаемых происходит на

межселенной территории

6

.3

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

текстильной, фарфоро-фаянсовой,

электронной промышленности

1000

1

3

18

80

4

2

6

.4

Пищевая

промышленность

Размещение объектов пищевой

промышленности, по переработке

сельскохозяйственной продукции

способом, приводящим к их

1000

1

3

18

80

переработке в иную продукцию

(консервирование, копчение,

хлебопечение), в том числе для

производства напитков, алкогольных

напитков и табачных изделий

6

6

.5

.2

Нефтехимическая

промышленность

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

переработки углеводородного сырья,

изготовления удобрений, полимеров,

химической продукции бытового

назначения и подобной продукции, а

также другие подобные промышленные

предприятия

1000

1000

1

1

3

3

18

18

60

60

Тяжелая

промышленность

Размещение объектов капитального

строительства горно-обогатительной и

горно-перерабатывающей,

металлургической,

машиностроительной промышленности,

а также изготовления и ремонта

продукции судостроения, авиастроения,

вагоностроения, машиностроения,

станкостроения, а также другие

подобные промышленные предприятия,

для эксплуатации которых

предусматривается установление

охранных или санитарно-защитных зон,

за исключением случаев, когда объект

промышленности отнесен к иному виду

разрешенного использования

6

6

.12

.6

Научно-

производственная

деятельность

Размещение технологических,

промышленных, агропромышленных

парков, бизнес-инкубаторов

1000

1000

1

1

3

3

18

18

60

60

Строительная

промышленность

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

производства: строительных

материалов (кирпичей, пиломатериалов,

цемента, крепежных материалов),

бытового и строительного газового и

сантехнического оборудования, лифтов

и подъемников, столярная продукция,

сборных домов или их частей и тому

подобной продукции

4

3

6

.9

Склады

Размещение сооружений, имеющих

назначение по временному хранению,

распределению и перевалке грузов (за

исключением хранения стратегических

запасов), не являющихся частями

производственных комплексов, на

которых был создан груз:

1000

10000

1

3

18

60

промышленные базы, склады,

погрузочные терминалы и доки,

нефтехранилища и нефтеналивные

станции, газовые хранилища и

обслуживающие их газоконденсатные и

газоперекачивающие станции,

элеваторы и продовольственные

склады, за исключением

железнодорожных перевалочных

складов

6

.8

Связь

Размещение объектов связи,

300

5000

1

2

8

80

радиовещания, телевидения, включая

воздушные радиорелейные, надземные

и подземные кабельные линии связи,

линии радиофикации, антенные поля,

усилительные пункты на кабельных

линиях связи, инфраструктуру

спутниковой связи и телерадиовещания,

за исключением объектов связи,

размещение которых предусмотрено

содержанием видов разрешенного

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

7

.1.1

Железнодорожные пути

Размещение железнодорожных путей

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

4

4

7

.1.2

Обслуживание

железнодорожных

перевозок

Размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и

станций, а также устройств и объектов,

необходимых для эксплуатации,

содержания, строительства,

1000

не

1

3

18

60

подлежит

ограничен

ию

реконструкции, ремонта наземных и

подземных зданий, сооружений,

устройств и других объектов

железнодорожного транспорта;

размещение погрузочно-разгрузочных

площадок, прирельсовых складов (за

исключением складов горюче-

смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,

а также складов, предназначенных для

хранения опасных веществ и

материалов, не предназначенных

непосредственно для обеспечения

железнодорожных перевозок) и иных

объектов при условии соблюдения

требований безопасности движения,

установленных федеральными законами

Условно разрешенные виды использования

.4 Магазины

4

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

продажи товаров, торговая площадь

которых составляет до 5000 кв.м

200

6000

1

2

8

80

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным

видам использования и осуществляемые совместно с ними

4

.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального

строительства с целью: размещения

объектов управленческой деятельности,

не связанной с государственным или

муниципальным управлением и

оказанием услуг, а также с целью

обеспечения совершения сделок, не

требующих передачи товара в момент

их совершения между организациями, в

том числе биржевая деятельность (за

исключением банковской и страховой

деятельности)

300

5000

1

2

8

80

4

5

4

.9

Служебные гаражи

Размещение постоянных или

30

3000

1

1

6

80

временных гаражей, стоянок для

хранения служебного автотранспорта,

используемого в целях осуществления

общественного использования объектов

капитального строительства и

предпринимательства, а также для

стоянки и хранения транспортных

средств общего пользования, в том

числе в депо

4

6

И Зона инженерной инфраструктуры

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Ограничения

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

(минимальные и (или)

максимальные) размеры

земельных участков, в

том числе их площадь:

размеры земельных

участков не подлежат

установлению

строительства

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

минимум максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка,%

Основные виды разрешенного использования

В границах

территориальной

зоны имеются:

2

.7.1

Хранение

автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и

пристроенных гаражей, в том числе

подземных, предназначенных для

хранения автотранспорта, в том числе с

разделением на машино-места, за

исключением гаражей, размещение

которых предусмотрено содержанием

вида разрешенного использования

служебные гаражи

30

300

1

1

6

80

-

-

водоохранная зона,

санитарно-защитная

зона,

-

охранные зоны

объектов

электросетевого

хозяйства.

Ограничения

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства

указаны в статье 13

настоящих Правил.

3

.1.1

Предоставление

коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений,

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

1

5000

1

1

50

80

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора и

плавки снега)

4

7

3

4

.1.2

.9

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

Размещение зданий, предназначенных

для приема физических и юридических

лиц в связи с предоставлением им

коммунальных услуг

500

30

3000

3

1

3

1

20

6

60

80

коммунальных услуг

Служебные гаражи

Размещение постоянных или

10000

временных гаражей, стоянок для

хранения служебного автотранспорта,

используемого в целях осуществления

общественного использования объектов

капитального строительства и

предпринимательства, а также для

стоянки и хранения транспортных

средств общего пользования, в том

числе в депо

6

.7

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики,

тепловых станций и других

электростанций, размещение

обслуживающих и вспомогательных

для электростанций сооружений

(золоотвалов, гидротехнических

сооружений); размещение объектов

электросетевого хозяйства, за

50

не

1

3

18

80

подлежит

ограничени

ю

исключением объектов энергетики,

размещение которых предусмотрено

содержанием вида разрешенного

использования с кодом 3.1

6

.8

Связь

Размещение объектов связи,

300

1

2

50

80

радиовещания, телевидения, включая

воздушные радиорелейные, надземные

и подземные кабельные линии связи,

линии радиофикации, антенные поля,

усилительные пункты на кабельных

линиях связи, инфраструктуру

спутниковой связи и телерадиовещания,

за исключением объектов связи,

размещение которых предусмотрено

содержанием видов разрешенного

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

4

8

6

.9

Склады

Размещение сооружений, имеющих

назначение по временному хранению,

распределению и перевалке грузов (за

исключением хранения стратегических

запасов), не являющихся частями

производственных комплексов, на

которых был создан груз:

1000

10000

1

3

18

60

промышленные базы, склады,

погрузочные терминалы и доки,

нефтехранилища и нефтеналивные

станции, газовые хранилища и

обслуживающие их газоконденсатные и

газоперекачивающие станции,

элеваторы и продовольственные

склады, за исключением

железнодорожных перевалочных

складов

1

1.3

Гидротехнические

сооружения

Размещение гидротехнических

сооружений, необходимых для

эксплуатации водохранилищ (плотин,

водосбросов, водозаборных,

водовыпускных и других

Градостроительный регламент не устанавлвется для земель, покрытых поверхностными водами ст. 36 ГрК РФ)

гидротехнических сооружений,

судопропускных сооружений,

рыбозащитных и рыбопропускных

сооружений, берегозащитных

сооружений)

Условно разрешенные виды использования

4

.4 Магазины

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

продажи товаров, торговая площадь

которых составляет до 5000 кв.м

200

6000

1

2

8

80

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным

видам использования и осуществляемые совместно с ними

4

.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального

строительства с целью: размещения

объектов управленческой деятельности,

не связанной с государственным или

муниципальным управлением и

оказанием услуг, а также с целью

обеспечения совершения сделок, не

требующих передачи товара в момент

их совершения между организациями, в

том числе биржевая деятельность (за

исключением банковской и страховой

деятельности)

300

5000

1

2

8

80

4

9

Т Зона транспортной инфраструктуры

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Ограничения

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

(минимальные и (или)

максимальные) размеры

земельных участков, в

том числе их площадь:

размеры земельных

участков не подлежат

установлению

строительства

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

минимум максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка,%

Основные виды разрешенного использования

В границах

территориальной

зоны имеются:

2

.7.1

Хранение

автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и

пристроенных гаражей, в том числе

подземных, предназначенных для

хранения автотранспорта, в том числе с

разделением на машино-места, за

исключением гаражей, размещение

которых предусмотрено содержанием

вида разрешенного использования

служебные гаражи

30

300

1

1

6

80

-

-

водоохранная зона,

санитарно-защитная

зона,

-

охранные зоны

объектов

электросетевого

хозяйства.

Ограничения

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства

указаны в статье 13

настоящих Правил.

3

.1.1

Предоставление

коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений,

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

1

5000

1

1

50

80

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора и

плавки снега)

5

0

3

4

.1.2

.9

Административные

здания организаций,

обеспечивающих

предоставление

Размещение зданий, предназначенных

для приема физических и юридических

лиц в связи с предоставлением им

коммунальных услуг

500

30

3000

3

1

3

1

20

6

60

80

коммунальных услуг

Служебные гаражи

Размещение постоянных или

10000

временных гаражей, стоянок для

хранения служебного автотранспорта,

используемого в целях осуществления

общественного использования объектов

капитального строительства и

предпринимательства, а также для

стоянки и хранения транспортных

средств общего пользования, в том

числе в депо

4

4

.9.1.1

.9.1.2

Заправка транспортных

средств

Размещение автозаправочных станций;

размещение магазинов сопутствующей

торговли, зданий для организации

общественного питания в качестве

объектов дорожного сервиса

200

200

не

1

1

2

2

8

8

80

80

подлежит

ограничен

ию

Обеспечение дорожного

отдыха

Размещение зданий для предоставления

гостиничных услуг в качестве

дорожного сервиса (мотелей), а также

размещение магазинов сопутствующей

торговли, зданий для организации

общественного питания в качестве

объектов дорожного сервиса

4

4

.9.1.3

.9.1.4

Автомобильные мойки

Ремонт автомобилей

Размещение автомобильных моек, а

также размещение магазинов

сопутствующей торговли

200

200

1

1

2

2

8

8

80

80

Размещение мастерских,

предназначенных для ремонта и

обслуживания автомобилей, и прочих

объектов дорожного сервиса, а также

размещение магазинов сопутствующей

торговли

6

.7

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики,

тепловых станций и других

50

1

3

18

80

электростанций, размещение

обслуживающих и вспомогательных

для электростанций сооружений

(золоотвалов, гидротехнических

сооружений); размещение объектов

электросетевого хозяйства, за

исключением объектов энергетики,

размещение которых предусмотрено

содержанием вида разрешенного

использования с кодом 3.1

5

1

6

.8

Связь

Размещение объектов связи,

300

1

2

50

80

радиовещания, телевидения, включая

воздушные радиорелейные, надземные

и подземные кабельные линии связи,

линии радиофикации, антенные поля,

усилительные пункты на кабельных

линиях связи, инфраструктуру

спутниковой связи и телерадиовещания,

за исключением объектов связи,

размещение которых предусмотрено

содержанием видов разрешенного

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6

.9

Склады

Размещение сооружений, имеющих

назначение по временному хранению,

распределению и перевалке грузов (за

исключением хранения стратегических

запасов), не являющихся частями

производственных комплексов, на

которых был создан груз:

1000

10000

1

3

18

60

промышленные базы, склады,

погрузочные терминалы и доки,

нефтехранилища и нефтеналивные

станции, газовые хранилища и

обслуживающие их газоконденсатные и

газоперекачивающие станции,

элеваторы и продовольственные

склады, за исключением

железнодорожных перевалочных

складов

7

.2.1

Размещение

автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за

пределами населенных пунктов и

технически связанных с ними

200

5000

1

2

8

80

сооружений, придорожных стоянок

(парковок) транспортных средств в

границах городских улиц и дорог, за

исключением предусмотренных видами

разрешенного использования с кодами

2

.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных

сооружений, предназначенных для

охраны транспортных средств;

размещение объектов, предназначенных

для размещения постов органов

внутренних дел, ответственных за

безопасность дорожного движения

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для

размещения линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190

ФЗ).

5

2

7

.2.2

Обслуживание

перевозок пассажиров

Размещение зданий и сооружений,

предназначенных для обслуживания

пассажиров, за исключением объектов

капитального строительства,

размещение которых предусмотрено

видом внеуличный транспорт

Размещение стоянок транспортных

средств, осуществляющих перевозки

людей по установленному маршруту

200

200

5000

5000

1

1

2

2

8

8

80

80

7

1

.2.3

1.3

Стоянки транспорта

общего пользования

Гидротехнические

сооружения

Размещение гидротехнических

сооружений, необходимых для

эксплуатации водохранилищ (плотин,

водосбросов, водозаборных,

водовыпускных и других

Градостроительный регламент не устанавлвется для земель, покрытых поверхностными водами ст. 36 ГрК РФ)

гидротехнических сооружений,

судопропускных сооружений,

рыбозащитных и рыбопропускных

сооружений, берегозащитных

сооружений)

7

7

.1.1

.1.2

Железнодорожные пути

Размещение железнодорожных путей

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

Обслуживание

железнодорожных

перевозок

Размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и

станций, а также устройств и объектов,

необходимых для эксплуатации,

содержания, строительства,

1000

10000

1

3

18

60

реконструкции, ремонта наземных и

подземных зданий, сооружений,

устройств и других объектов

железнодорожного транспорта;

размещение погрузочно-разгрузочных

площадок, прирельсовых складов (за

исключением складов горюче-

смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,

а также складов, предназначенных для

хранения опасных веществ и

материалов, не предназначенных

непосредственно для обеспечения

железнодорожных перевозок) и иных

объектов при условии соблюдения

требований безопасности движения,

установленных федеральными законами

Условно разрешенные виды использования

5

3

4

.4

Магазины

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

продажи товаров, торговая площадь

которых составляет до 5000 кв.м

200

6000

1

2

8

80

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным

видам использования и осуществляемые совместно с ними

4

.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального

строительства с целью: размещения

объектов управленческой деятельности,

не связанной с государственным или

муниципальным управлением и

оказанием услуг, а также с целью

обеспечения совершения сделок, не

требующих передачи товара в момент

их совершения между организациями, в

том числе биржевая деятельность (за

исключением банковской и страховой

деятельности)

300

5000

1

2

8

80

5

4

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Ограничения

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

(минимальные и (или)

максимальные) размеры

земельных участков, в

том числе их площадь:

размеры земельных

участков не подлежат

установлению

строительства

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

минимум максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка, %

Основные виды разрешенного использования

В границах

территориальной

зоны имеются:

1

.16

Ведение личного

подсобного хозяйства на

полевых участках

Производство сельскохозяйственной

продукции без права возведения

объектов капитального строительства

300

1

1200

5000

3

1

1

2

25

-

-

водоохранная зона,

санитарно-защитная

зона,

3

.1.1

Предоставление

коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений,

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

1

50

80

-

охранные зоны

объектов

электросетевого

хозяйства.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора и

плавки снега)

Ограничения

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства

указаны в статье 13

настоящих Правил.

5

5

1

3.0

Земельные участки

общего назначения

Земельные участки, являющиеся

имуществом общего пользования и

предназначенные для общего

использования правообладателями

земельных участков, расположенных в

границах территории ведения

гражданами садоводства или

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего

пользования (п.4 ст. 36 ГрК РФ)

огородничества для собственных нужд,

и (или) для размещения объектов

капитального строительства,

относящихся к имуществу общего

пользования

1

.3

Овощеводство

Осуществление хозяйственной

деятельности на сельскохозяйственных

угодьях, связанной с производством

картофеля, листовых, плодовых,

луковичных и бахчевых

100

3000

1

1

5

25

сельскохозяйственных культур, в том

числе с использованием теплиц

1

3.1

Ведение огородничества

Осуществление отдыха и (или)

выращивания гражданами для

собственных нужд

100

3000

1

1

5

25

сельскохозяйственных культур;

размещение хозяйственных построек,

не являющихся объектами

недвижимости, предназначенных для

хранения инвентаря и урожая

сельскохозяйственных культур

Условно разрешенные виды использования

6

.8

Связь

Размещение объектов связи,

300

5000

1

2

8

80

радиовещания, телевидения, включая

воздушные радиорелейные, надземные

и подземные кабельные линии связи,

линии радиофикации, антенные поля,

усилительные пункты на кабельных

линиях связи, инфраструктуру

спутниковой связи и телерадиовещания,

за исключе-нием объектов связи,

размещение которых предусмотрено

содержанием ви-дов разрешенного

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

5

6

1

1.3

Гидротехнические

сооружения

Размещение гидротехнических

сооружений, необходимых для

эксплуатации водохранилищ (плотин,

водосбросов, водозаборных,

водовыпускных и других

Градостроительный регламент не устанавлвется для земель, покрытых поверхностными водами ст. 36 ГрК РФ)

гидротехнических сооружений,

судопропускных сооружений,

рыбозащитных и рыбопропускных

сооружений, берегозащитных

сооружений)

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не устанавливаются

5

7

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Ограничения

(минимальные и (или)

максимальные) размеры

земельных участков, в

том числе их площадь:

размеры земельных

участков не подлежат

установлению

строительства

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

минимум максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка,%

Основные виды разрешенного использования

В границах

территориальной

зоны имеются

ограничения

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

1

.8

Скотоводство

Осуществление хозяйственной

деятельности, в том числе на

сельскохозяйственных угодьях,

связанной с разведением

сельскохозяйственных животных

(крупного рогатого скота, овец, коз,

лошадей, верблюдов, оленей);

сенокошение, выпас

сельскохозяйственных животных,

производство кормов, размещение

зданий, сооружений, используемых для

содержания и разведения

2000

не

1

3

40

80

подлежит

ограничен

ию

Федерации:

сельскохозяйственных животных;

разведение племенных животных,

производство и использование

племенной продукции (материала)

-

-

водоохранная зона,

прибрежная

защитная полоса,

-

береговая полоса,

5

8

1

.10

Птицеводство

Осуществление хозяйственной

деятельности, связанной с разведением

домашних пород птиц, в том числе

водоплавающих;

размещение зданий, сооружений,

используемых для содержания и

разведения животных, производства,

хранения и первичной переработки

продукции пти-цеводства;

2000

1

3

40

80

- санитарно-защитная

зона,

- зоны санитарной

охраны источников

питьевого

водоснабжения,

- охранные зоны

объектов

электросетевого

хозяйства,

разведение племенных животных,

производство и использование

племенной продукции (материала)

- охранные зоны

линий связи,

-

охранные зоны

водопровода

питьевого

назначения,

1

.11

Свиноводство

Осуществление хозяйственной

деятельности, связанной с разведением

свиней;

2000

1

3

40

80

размещение зданий, сооружений,

используемых для содержания и

разведения животных, производства,

хранения и первичной переработки

продукции;

разведение племенных животных,

производство и использование

племенной продукции (материала)

Ограничения

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства

указаны в статье 13

настоящих Правил.

1

.12

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной

деятельности, в том числе на

сельскохозяй-ственных угодьях, по

разведению, содержанию и

2000

1

3

40

80

использованию пчел и иных полезных

насекомых;

размещение ульев, иных объектов и

оборудования, необходимого для пчело-

водства и разведениях иных полезных

насекомых;

размещение сооружений используемых

для хранения и первичной перера-ботки

продукции пчеловодства

1

.13

Рыбоводство

Осуществление хозяйственной

деятельности, связанной с разведением

и (или) содержанием, выращиванием

объектов рыбоводства (аквакультуры);

размещение зданий, сооружений,

оборудования, необходимых для

осуществ-ления рыбоводства

(аквакультуры)

2000

1

3

40

80

5

9

1

1

.15

.17

Хранение и переработка

сельскохозяйственной

продукции

Размещение зданий, сооружений,

используемых для производства,

хранения, первичной и глубокой

переработки сельскохозяйственной

продукции

Выращивание и реализация подроста

деревьев и кустарников, используемых

в сельском хозяйстве, а также иных

сельскохозяйственных культур для

получения рассады и семян;

2000

2000

1

1

3

3

40

40

80

80

Питомники

размещение сооружений, необходимых

для указанных видов

сельскохозяйственного производства

Размещение машинно-транспортных и

ремонтных станций, ангаров и гаражей

для сельскохозяйственной техники,

амбаров, водонапорных башен,

трансформаторных станций и иного

технического оборудования, используе-

мого для ведения сельского хозяйства

1

.18

Обеспечение

сельскохозяйственного

производства

300

1

3

40

80

3

.1.1

Предоставление

коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений,

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

1

5000

1

1

50

80

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора и

плавки снега)

Условно разрешенные виды использования

6

0

6

.8

Связь

Размещение объектов связи,

300

5000

1

2

8

80

радиовещания, телевидения, включая

воздушные радиорелейные, надземные

и подземные кабельные линии связи,

линии радиофикации, антенные поля,

усилительные пункты на кабельных

линиях связи, инфраструктуру

спутниковой связи и телерадиовещания,

за исключением объектов связи,

размещение которых предусмотрено

содержанием видов разрешенного

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

(Оказание услуг связи)

2

.7.1

Хранение

автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и

пристроенных гаражей, в том числе

подземных, предназначенных для

хранения автотранспорта, в том числе с

разделением на машино-места, за

исключением гаражей, размещение

которых предусмотрено содержанием

вида разрешенного использования

служебные гаражи

30

300

1

1

6

80

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не устанавливаются

6

1

Сх3 Зона для ведения садоводства

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

Предельные (минимальные Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

Ограничения

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства,

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

и (или) максимальные)

размеры земельных

капитального строительства

участков, в том числе их

площадь: размеры

земельных участков не

подлежат установлению

минимум максимум, м2

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений,

сооружений, за пределами

которых запрещено

строительство зданий,

строений, сооружений, м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка,%

Основные виды разрешенного использования

В границах

территориальной зоны

имеются:

3

.1.1

Предоставление

коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений,

обеспечивающих поставку воды,

тепла, электричества, газа, отвод

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий

электропередач, трансформаторных

подстанций, газопроводов, линий

связи, телефонных станций,

канализаций, стоянок, гаражей и

мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора

и плавки снега)

1

5000

1

1

50

80

-

-

водоохранная зона,

санитарно-защитная

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

зона,

-

охранные зоны

объектов

электросетевого

хозяйства.

Ограничения

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства указаны

в статье 13 настоящих

Правил.

1

3.0

Земельные участки

общего назначения

Земельные участки, являющиеся

имуществом общего пользования и

предназначенные для общего

использования правообладателями

земельных участков, расположенных

в границах территории ведения

гражданами садоводства или

огородничества для собственных

нужд, и (или) для размещения

объектов капитального

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего

пользования (п.4 ст. 36 ГрК РФ)

строительства, относящихся к

имуществу общего пользования

6

2

1

1

1

.3

Овощеводство

Осуществление хозяйственной

деятельности на

сельскохозяйственных угодьях,

связанной с производством

картофеля, листовых, плодовых,

луковичных и бахчевых

100

300

300

3000

1200

1200

1

1

3

1

1

3

5

25

25

60

сельскохозяйственных культур, в

том числе с использованием теплиц

3.1

Ведение

огородничества

Осуществление отдыха и (или)

выращивания гражданами для

собственных нужд

сельскохозяйственных культур;

размещение хозяйственных

построек, не являющихся объектами

недвижимости, предназначенных для

хранения инвентаря и урожая

сельскохозяйственных культур

5

3.2

Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или)

выращивания гражданами для

собственных нужд

20

сельскохозяйственных культур;

размещение для собственных нужд

садового дома, размещение жилого

дома (отдельно стоящего здания

количеством надземных этажей не

более чем три, высотой не более

двадцати метров, которое состоит из

комнат и помещений

вспомогательного использования,

предназначенных для

удовлетворения гражданами

бытовых и иных нужд, связанных с

их проживанием в таком здании, не

предназначенного для раздела на

самостоятельные объекты

недвижимости); размещение

хозяйственных построек и гаражей

Условно разрешенные виды использования

Не устанавливаются

6

3

6

.8

Связь

Размещение объектов связи,

300

5000

1

2

8

80

радиовещания, телевидения,

включая воздушные радиорелейные,

надземные и подземные кабельные

линии связи, линии радиофикации,

антенные поля, усилительные

пункты на кабельных линиях связи,

инфраструктуру спутниковой связи и

телерадиовещания, за исключе-нием

объектов связи, размещение которых

предусмотрено содержанием ви-дов

разрешенного использования с

кодами 3.1.1, 3.2.3

1

1.3

Гидротехнические

сооружения

Размещение гидротехнических

сооружений, необходимых для

эксплуатации водохранилищ

(плотин, водосбросов, водозаборных,

водовыпускных и других

Градостроительный регламент не устанавлвется для земель, покрытых поверхностными водами ст. 36 ГрК РФ)

гидротехнических сооружений,

судопропускных сооружений,

рыбозащитных и рыбопропускных

сооружений, берегозащитных

сооружений)

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Не устанавливаются

6

4

Сп 1 Зона, занятая кладбищами

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Ограничения

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

(минимальные и (или)

максимальные) размеры

земельных участков, в

том числе их площадь:

размеры земельных

участков не подлежат

установлению

строительства

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

минимум максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка,%

Основные виды разрешенного использования

Ограничения

3

.1.1

Предоставление

коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений,

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

1

5000

1

1

50

80

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора и

плавки снега)

указаны в статье 13

настоящих Правил.

1

2.1

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и

мест захоронения;

2400

не

1

2

8

80

подлежит

ограничен

ию

размещение соответствующих

культовых сооружений; осуществление

дея-тельности по производству

продукции ритуально-обрядового

назначения

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным

видам использования и осуществляемые совместно с ними

6

5

4

2

.4

Магазины

Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для

продажи товаров, торговая площадь

которых составляет до 5000 кв.м

200

30

6000

3000

1

1

2

1

8

6

80

80

.7.1

Хранение

автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и

пристроенных гаражей, в том числе

подземных, предназначенных для

хранения автотранспорта, в том числе с

разделением на машино-места, за

исключением гаражей, размещение

которых предусмотрено содержанием

вида разрешенного использования

служебные гаражи

Условно разрешенные виды использования

Не устанавливаются

6

6

Сп2 Зона, занятая скотомогильниками

Код

Виды разрешенного

использования

земельных участков и

объектов капитального

строительства

Описание вида разрешенного

Предельные

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Ограничения

использования использования

земельных участков и объектов

капитального строительства

(минимальные и (или)

максимальные) размеры

земельных участков, в

том числе их площадь:

размеры земельных

участков не подлежат

установлению

строительства

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства,

установленные в

соответствии с

законодательством

Российской

минимум максимум,

Минимальные отступы от

границ земельных участков в

целях определения мест

допустимого размещения

зданий, строений, сооружений,

за пределами которых

запрещено строительство

зданий, строений, сооружений,

м

Предельное

количество

этажей

зданий,

строений,

сооружений

Предельная

высота

зданий,

строений,

сооружений, отношение суммарной

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка,

определяемый как

,

м2

м2

Федерации

м

площади земельного

участка, которая может

быть застроена, ко всей

площади земельного

участка,%

Основные виды разрешенного использования

Ограничения

3

.1.1

Предоставление

коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений,

обеспечивающих поставку воды, тепла,

электричества, газа, отвод

1

5000

1

1

50

80

использования

земельных участков

и объектов

капитального

строительства

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения

линейных и (или) занятые линейными объектами. (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190 ФЗ).

канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости

(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,

водопроводов, линий электропередач,

трансформаторных подстанций,

газопроводов, линий связи, телефонных

станций, канализаций, стоянок, гаражей

и мастерских для обслуживания

уборочной и аварийной техники,

сооружений, необходимых для сбора и

плавки снега)

указаны в статье 13

настоящих Правил.

6

7

1

2.2

Специальная

деятельность

Размещение, хранение, захоронение,

утилизация, накопление, обработка,

обезвреживание отходов производства

и потребления, медицинских отходов,

биологических отходов, радиоактивных

отходов, веществ, разрушающих

озоновый слой, а также размещение

объектов размещения отходов,

захоронения, хранения, обезвреживания

таких отходов (скотомогильников,

мусоросжигательных и

600

1

3

40

80

мусороперерабатывающих заводов,

полигонов по захоронению и

сортировке бытового мусора и отходов,

мест сбора вещей для их вторичной

переработки)

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования

Не устанавливаются

6

8

Глава 3. Карта градостроительного зонирования

6

9