ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Статья 15. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе                их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                             и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

3.  Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства               в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

5.  Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются                     в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6.  Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зонам       с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

8. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов                           в соответствии с лесным законодательством.

9.  Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов                    не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий                     (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

10. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться                без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,                 за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие                       с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

12. В случае, если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков               и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 16. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020                       № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»  (с последующими изменениями).

Статья 17. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах землепользования                   и застройки муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области

| № п/п | Индекс зоны | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛАЯ ЗОНА |  |  |
| 1 | Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 3 | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА |  |  |
| 1 | ОД | Общественно-деловая зона |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |
| 1 | П-1 | Производственная зона |
| 2 | П-4 | Зона инженерной инфраструктуры |
| 3 | П-5 | Зона транспортной инфраструктуры |
| ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
| 1 | СХ-2 | Зона садоводства, огородничества |
| 2 | СХ-3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
| ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 1 | Р-1 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 2 | Р-2 | Зона отдыха |
| ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 1 | СН-1 | Зона кладбищ |
| ИНАЯ ЗОНА |  |  |
| 1 | ОТ | Иная зона |

Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек границ                     в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приведены в приложении к настоящим Правилам.

Статья 18. Градостроительный регламент. Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | не подлежат установлению | 1 000* |  | 1 500* |  | 5 | 3 | 3 этажа/15 м |  | 60 |  |
|  |  | *Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей; военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), и лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, а также членам семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции определяется Законом Пензенской области от 31.05.2024 № 4317-ЗПО «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) и устанавливается в следующих размерах: 1) минимальная площадь – 600 кв.м; 2) максимальная площадь – 2000 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | не подлежат установлению | 1 000 |  | 1 500 |  | 5 | 3 | 3 этажа/15 м |  | 60 |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 1 000 |  | 1 500 |  | 5 | 3 | 3 этажа/15 м |  | 60 |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению | 20 |  | 100 |  | 1 | 1 | 1 этаж/5м |  | 80 |  |
|  |  | Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м., максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | не подлежат установлению | 600 |  | 10 000 |  | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |  |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | не подлежат установлению | 600 |  | 10 000 |  | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |  |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 600 |  | 3 000 |  | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |  |
| 3.2.4 | Общежития | не подлежат установлению | 600 |  | 10 000 |  | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 400 |  | 3 000 |  | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 600 |  | 10 000 |  | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |  |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 600 |  | 10 000 |  | 10 | 10 | 3 этажа/25м |  | 70 |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 600 |  | 10 000 |  | 10 | 10 | 3 этажа/25м |  | 70 |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 400 |  | 3 000 |  | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 1 000 |  | 10 000 |  | 10 | 10 | 3 этажа/25м |  | 60 |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 300 |  | 30 000 |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 400 |  | 3 000 |  | 5 | 3 | 3 этажа/20м* |  | 70 |  |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Рынки | не подлежат установлению | 600 |  | 10 000 |  | 5 | 3 | 2 этажа/10м |  | 70 |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 |  | 3 000 |  | 5 | 3 | 2 этажа/10м |  | 70 |  |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 400 |  | 3 000 |  | 5 | 3 | 2 этажа/10м |  | 70 |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 600 |  | 5 000 |  | 5 | 3 | 2 этажа/10м |  | 70 |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 1 000 |  | 5 000 |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, санитарно-защитная зона, охранная зона транспортных коммуникаций, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, приаэродромная территория, охранная зона геодезических пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 19. Градостроительный регламент. Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)»

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  |  | минимальная площадь земельных участков, м² |  |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению |  | 3 000 |  |  |  |  | 20 000 |  |  | 15 | 10 |  |  |  | 4 этажа (включая мансардный) |  |  | 60 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению |  | 1 000 |  |  |  |  | 1 500 |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 3 этажа/15 м |  |  | 60 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению |  | 20 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 этаж/5м |  |  | 80 |
|  |  | Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м., максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 400 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 3 этажа/20м |  | 70 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 1 000 |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 1 000 |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 1 000 |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 300 |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | не подлежат установлению |  | 1 000 |  | 1 500 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 | 3 этажа/15 м |  |  | 60 |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению |  | 1 000 |  | 5 000 |  |  |  |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 20. Градостроительный регламент. Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)»

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² |  |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | не подлежат установлению |  | 1 000 |  |  |  | не подлежат установлению | 5 | 3 |  |  | 8 этажей (включая мансардный) |  | 60 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению |  | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 1 |  |  | 1 этаж/5м |  | 80 |
|  |  | Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м., максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 400 |  |  | 3 000 |  |  | 5 |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  | 70 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 1 000 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 1 000 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Государственное управление | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 |  |  | 2 000 |  |  | 5 |  | 3 |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 600 |  |  | 3 000 |  |  | 5 |  | 3 |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 1 000 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  | 2 этажа/10м |  | 80 |
| 5.1.3 | Площадки для занятия спортом | не подлежат установлению | 300 |  |  | 10 000 |  |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению |  | 3 000 | 20 000 |  |  |  | 15 |  | 10 | 4 этажа (включая мансардный) |  | 60 |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению |  | 1 000 | 5 000 |  |  |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 21. Градостроительный регламент. ОД «Общественно-деловая зона»

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  |  |  |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  |  | 100 |
|  |  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.2.4 | Общежития |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
|  |  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Государственное управление |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.1 | Деловое управление |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.3 | Рынки |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.4 | Магазины |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.6 | Общественное питание |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 этаж/10 м |  |  | 80 |
|  |  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м | 80 |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |  | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
|  |  |  | Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м., максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
|  |  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
|  |  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
|  |  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
|  |  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению |  | 1000 |  |  | 10 000 |  |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 6.9 | Склад |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 6.9.1 | Складские площадки |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность |  | не подлежат установлению | 400 |  |  | 10 000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 этажа/20м |  |  | 80 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 22. Градостроительный регламент. П-1 «Производственная зона»

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению* |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 1000 |  | 20 000 |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Недропользование | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
| 6.3 | Легкая промышленность | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
| 6.6 | Строительная промышленность | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
| 6.7 | Энергетика | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению | 800 |  | 5 000 |  | 5 | 3 |  | 1 этаж/20м |  | 70 |  |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению | 500 |  | 3 000 |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению |  | 5 | 3 |  | 2 этажа/20м |  | 75 |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 500 |  | 5 000 |  | 5 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 70 |  |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 600 |  | 2 000 |  | 5 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 70 |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, санитарно-защитная зона, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, придорожная полоса, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 23. Градостроительный регламент. П-4 «Зона инженерной инфраструктуры»

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению* |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Энергетика | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, санитарно-защитная зона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 24. Градостроительный регламент. П-5 «Зона транспортной инфраструктуры»

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению* |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 этаж/10м |  | 70 |  |  |  |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению |  | 1000 |  | 20 000 |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению |  | 800 |  | 5 000 |  | 3 | 3 |  |  | 1 этаж/15 м |  |  |  |  | 70 |  |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению |  | 500 |  | 3 000 |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 400 |  | 2000 |  | 5 |  |  |  | 3 |  | 1 этаж/5 м |  |  | 70 |  |  |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 600 |  | 2 000 |  | 5 |  |  |  | 3 |  | 1 этаж/5 м |  |  | 70 |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, санитарно-защитная зона, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, придорожная полоса, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 25. Градостроительный регламент. СХ-2 «Зона садоводства, огородничества»

| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ведение огородничества | не подлежат установлению | 400 | 1500 |  | Не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Ведение садоводства | не подлежат установлению | 400 | 1500 |  | 3 | 3 |  |  | 3 этажа/15 м | 60 |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 300 | 1000 |  | 5 | 3 |  |  | 1 этаж/5 м | 70 |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 300 | 1000 |  | 5 | 3 |  |  | 1 этаж/5 м | 70 |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 26. Градостроительный регламент. СХ-3 «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий»

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.3 | Овощеводство | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.5 | Садоводство | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.8 | Скотоводство | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.9 | Звероводство | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.10 | Птицеводство | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.11 | Свиноводство | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.12 | Пчеловодство | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.13 | Рыбоводство | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.17 | Питомники | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.19 | Сенокошение | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | не подлежат установлению | 500 | 50 000 | 3 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 400 | 1 000 | 5 | 3 | 2 этажа/100 м | 70 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 | 1 000 | 5 | 3 | 2 этажа/100 м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 400 | 1 000 | 5 | 3 | 2 этажа/100 м | 70 |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 400 | 1 000 | 5 | 3 | 2 этажа/100 м | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения санитарно-защитная зона, охранная зона транспортных коммуникаций, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, придорожная полоса, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 27. Градостроительный регламент. Р-1 «Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)»

| Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 500 |  | 30 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 1 000 |  | 20 000 | 5 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 600 |  | 3 000 | 5 |  | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | не подлежат установлению | 1 000 |  | 20 000 | 5 |  | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 400 |  | 3 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 28. Градостроительный регламент. Р-2 «Зона отдыха»

| Таблица 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 600 |  | 3 000 | 5 |  | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 400 |  | 3 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 29. Градостроительный регламент. СН-1 «Зона кладбищ»

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению |  | 300 |  | 1 000 | 5 |  | 3 | 2 этажа/15 м* | 70 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | не подлежат установлению |  | 300 |  | 15 000 | 3 |  | 3 | 1 этаж/5 м | 70 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению |  | 300 |  | 1 000 | 5 |  | 3 | 2 этажа/15 м | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: береговая полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 30. Градостроительный регламент. ОТ «Иная зона»

| Таблица 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 31. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства                                    не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 32. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

В границах Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области                          не предусматриваются территории для комплексного развития территории.

Статья 33. Территории, в границах которых предусматриваются требования                                     к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В границах Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области                             не предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.