ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Статья 15. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется                    в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

3.  Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

5.  Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются                     в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6.  Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

8. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли                       до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения               в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов                           в соответствии с лесным законодательством.

9.  Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов                    не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий                     (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

10. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться                без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,                 за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие                       с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

12. В случае, если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии                                      с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 16. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020                           № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями).

Статья 17. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах землепользования                       и застройки муниципального образования Ермоловский сельсовет Пензенского района Пензенской области

| № п/п | Индекс зоны | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛАЯ ЗОНА |  |  |
| 1 | Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА |  |  |
| 3 | ОД | Общественно-деловая зона |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |
| 4 | П-1 | Производственная зона |
| 5 | П-4 | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6 | П-5 | Зона транспортной инфраструктуры |
| ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
| 7 | СХ-2 | Зона садоводства, огородничества |
| 8 | СХ-3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
| ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 9 | Р | Зона рекреационного назначения |
| ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 10 | СН-1 | Зона кладбищ |
| 11 | СН-2 | Зона складирования и захоронения отходов |
| ИНАЯ ЗОНА |  |  |
| 12 | ОТ | Иная зона |

Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек границ                     в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приведены в приложении к настоящим Правилам.

Статья 18. Градостроительный регламент. Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м. | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | не подлежат установлению | 600 | 2 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | не подлежат установлению | 600 | 2 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 400 | 2 000 | 3* | 3 этажа/20 м | 60 |
|  |  | * Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | не подлежат установлению | 600 | 2 000 | 5 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 600 | 1 000 | 3 | 1 этаж/10 м | 60 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 600 | 2 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 2 000 | 10 000 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 1 000 | 10 000 | 5 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 2 000 | 10 000 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 300 | 10 000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению | 20 | 100 | 1 | 1 этаж/5 м | 80 |
|  |  | Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м, максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 600 | 2 000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 600 | 2 000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |
| 4.3 | Рынки | не подлежат установлению | 550 | 2 000 | 5 | 2 этажа/10 м | 60 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 550 | 2 000 | 5 | 2 этажа/10 м | 60 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, охранные зоны инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 19. Градостроительный регламент. Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)»

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м. | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |  |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению | 2 000 | 10 000 | 3 |  | 4 этажа (включая мансардный) / 20 м |  | 60 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 400 | 2 000 | 3* |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
|  |  | * Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | не подлежат установлению | 2 000 | 10 000 | 3 |  | 8 этажей/ 20 м |  | 60 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 1 000 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 2 000 | 10 000 | 10 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 | 2 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 1 000 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 300 | 10 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению | 20 | 100 | 1 |  | 1 этаж/5 м |  | 80 |
|  |  | Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м, максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 20. Градостроительный регламент. ОД «Общественно-деловая зона»

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |  |
|  |  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |  | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |  |
|  |  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 3.2.4 | Общежития |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 60 |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 5 |  | 5 этажей/20 м |  | 60 |  |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
|  |  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог – предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Государственное управление |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 60 |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 4.1 | Деловое управление |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 60 |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 4.3 | Рынки |  | не подлежат установлению | 1 000 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 4.4 | Магазины |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  | не подлежат установлению | 1 000 | 10 000 | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 60 |  |
| 4.6 | Общественное питание |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  | не подлежат установлению | 2 000 | 10 000 | 5 |  | 5 этажей/20 м |  | 60 |  |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи |  | не подлежат установлению* |  |  |  | 3 |  | 1 этаж/10 м |  | 80 |
|  |  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  | не подлежат установлению | 400 | 10 000 |  | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность |  | не подлежат установлению | 1 000 | 10 000 |  | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |  | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | не подлежат установлению |  | 400 | 10 000 |  | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
|  |  | Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м, максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | не подлежат установлению |  | 400 | 10 000 |  | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | не подлежат установлению |  | 400 | 10 000 |  | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению |  | 400 | 10 000 |  | 5 |  | 1 этаж/10 м |  | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | не подлежат установлению |  | 400 | 10 000 |  | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению |  | 400 | 10 000 |  | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению |  | 400 | 10 000 |  | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению |  | 400 | 10 000 |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежат установлению |  | 400 | 2 000 |  | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, охранные зоны инженерных коммуникаций, защитная зона объекта культурного наследия.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 21. Градостроительный регламент. П-1 «Производственная зона»

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |  |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению | 10 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению* |  |  | 1 |  | 2 этажа/20 м |  | 75 |  |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 5 |  | 1 этаж/10 м |  | 75 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 75 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 75 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 75 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 1 000 | 20 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению |  | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 75 |
| 6.3 | Легкая промышленность | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению |  | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 75 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению |  | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 75 |
| 6.6 | Строительная промышленность | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению |  | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 75 |
| 6.7 | Энергетика | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению | 1 000 | 5 000 |  | 3 |  | 2 этажа/20 м |  | 70 |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению | 1 000 | 3 000 |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению |  | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 75 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению |  | 3 |  | 5 этажей/20 м |  | 75 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению |  | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 1 000 | 5 000 |  | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 1 000 | 2 000 |  | 5 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 22. Градостроительный регламент. П-4 «Зона инженерной инфраструктуры»

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  |  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |  |  | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  |  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  |  | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению | 10 | 2 этажа/20 м | 60 |
| 6.7 | Энергетика |  |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь |  |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  |  | не подлежат установлению | 2 000 | не подлежат установлению | 5 | 5 этажей/20м | 60 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения |  |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |  |  | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | Служебные гаражи | не подлежат установлению* |  |  |  | 1 | 2 этажа/20 м | 75 |
|  |  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 23. Градостроительный регламент. П-5 «Зона транспортной инфраструктуры»

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению* |  |  | 3 | 1 этаж/10 м | 70 |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 1 000 | 20 000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 1 000 | 2 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению | 1 000 | 5 000 | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению | 1 000 | 5 000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, охранные зоны инженерных коммуникаций, охранная зона железных дорог, санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта, защитная зона объекта культурного наследия, придорожная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 24. Градостроительный регламент. СХ-2 «Зона садоводства, огородничества»

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ведение огородничества | не подлежат установлению |  | 400 |  | 1 500 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Ведение садоводства | не подлежат установлению |  | 400 |  | 1 500 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению |  | 400 |  | 1 500 | 3 | 1 этаж/5 м | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, охранные зоны инженерных коммуникаций, придорожная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 25. Градостроительный регламент. СХ-3 «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий»

| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 1.3 | Овощеводство | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 1.5 | Садоводство | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 1.8 | Скотоводство | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 3 этажа/50 м | 70 |
| 1.9 | Звероводство | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 3 этажа/50 м | 70 |
| 1.10 | Птицеводство | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 3 этажа/50 м | 70 |
| 1.11 | Свиноводство | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 3 этажа/50 м | 70 |
| 1.12 | Пчеловодство | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 1.13 | Рыбоводство | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежит установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежит установлению | 3 | 3 этажа/50 м | 70 |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежит установлению | 3 | 3 этажа/50 м | 70 |
| 1.17 | Питомники | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежит установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежит установлению | 3 | 3 этажа/50 м | 70 |
| 1.19 | Сенокошение | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежит установлению | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежит установлению | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежит установлению | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению |  | 1 600 | 5 000 | 3 | 2 этажа/20 м | 70 |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению |  | 1 600 | 5 000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | не подлежат установлению |  | 1 600 | не подлежат установлению | 3 | 2 этажа/20 м | 70 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению |  | 1 600 | 5 000 | 3 | 2 этажа/20 м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению |  | 1 600 | 2 000 | 3 | 2 этажа/20 м | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, придорожная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 26. Градостроительный регламент. Р «Зона рекреационного назначения»

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |  |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 1 000 |  | 10 000 | 5 |  | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 5 000 |  | 10 000 | 10 |  | 5 этажей/20 м | 60 |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 5 000 |  | 10 000 | 10 |  | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 1 000 |  | 10 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Спортивные базы | не подлежат установлению | 5 000 |  | не подлежат установлению | 10 |  | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | не подлежат установлению | 2 000 |  | не подлежат установлению | 10 |  | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | не подлежат установлению | 2 000 |  | не подлежат установлению | 10 |  | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.3 | Причалы для маломерных судов | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению | 10 |  | 1 этаж/10 м | 60 |  |
| 5.4 | Поля для гольфа или конных прогулок | не подлежат установлению | 5 000 |  | не подлежат установлению | 10 |  | 1 этаж /10 м | 60 |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | не подлежат установлению | 5 000 |  | 10 000 |  | 10 | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 600 |  | 2 000 |  | 3 | 2 этажа/10 м |  | 60 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 600 |  | 2 000 |  | 3 | 2 этажа/20 м |  | 60 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 5 000 |  | 10 000 |  | 10 | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранная зона, охранные зоны инженерных коммуникаций, защитная зона объекта культурного наследия, придорожная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 27. Градостроительный регламент. СН-1 «Зона кладбищ»

| Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению |  | 300 | 2 000 | 3 | 1 этаж/20 м* | 60 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | не подлежат установлению |  | 1 000 | не подлежат установлению | 3 | 1 этаж/20 м | 60 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранная зона, охранные зоны инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 28. Градостроительный регламент. СН-2 «Зона складирования и захоронения отходов»

| Таблица 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Специальная деятельность | не подлежат установлению | 200 | не подлежит установлению* | 3 | 1 этаж/10 м | 90 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов. *Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны отсутствуют ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 29. Градостроительный регламент. ОТ «Иная зона»

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, охранные зоны инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 30. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительств не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 31. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

В границах Ермоловский сельсовет Пензенского района Пензенской области не предусматриваются территории для комплексного развития территории.

Статья 32. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В границах Ермоловский сельсовет Пензенского района Пензенской области не предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.