ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Статья 14. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие                                   с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия,                                в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 15. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями).

Статья 16. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах

| № п/п | Индекс зоны | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛАЯ ЗОНА |  |  |
| 1 | Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА |  |  |
| 3 | ОД | Общественно-деловая зона |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |
| 4 | П-1 | Производственная зона |
| 5 | П-4 | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6 | П-5 | Зона транспортной инфраструктуры |
| ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 7 | Р-1 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 8 | Р-2 | Зона отдыха |
| ИНАЯ ЗОНА |  |  |
| 9 | ОТ | Иная зона |

Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приведены в приложении к настоящим Правилам.

Статья 17. Градостроительный регламент. Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м. | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | не подлежат установлению | 600* | 5000* | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
|  |  | *В случае предоставления земельных участков в собственность бесплатно отдельным категориям граждан предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с федеральными и региональными законами. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | не подлежат установлению | 600* | 5000* | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
|  |  | *В случае предоставления земельных участков в собственность бесплатно отдельным категориям граждан предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с федеральными и региональными законами. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 600 | 5000 | 3* | 3 этажа/20 м | 60 |
|  |  | *Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 550 | 2000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 550 | 2000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 2000 | 10 000 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | не подлежат установлению | 2000 | 10 000 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 400 | 2000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | не подлежат установлению | 50 | 2000 | 3 | 2 этажа/20 м | 60 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 1000 | 3000 | 3 | 2 этажа/20 м* | 60 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог – предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 550 | 2000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 550 | 2000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 18. Градостроительный регламент. Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)»

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  | Виды разрешенного использования земельных участков |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м. | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  |  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | не подлежат установлению |  | 1600 |  | 7000 |  | 3 | 4 этажа/20 м | 60 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта |  | не подлежат установлению |  | 550 |  | 2000 |  | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | не подлежат установлению |  | 550 |  | 2000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  | не подлежат установлению |  | 2000 |  | 10 000 |  | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 4.4 | Магазины |  | не подлежат установлению |  | 550 |  | 2000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |  | не подлежат установлению |  | 50 |  | 2000 |  | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |  | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 19. Градостроительный регламент. ОД «Общественно-деловая зона»

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 1000 | 3000 | 10 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | не подлежат установлению | 1000 | 3000 | 10 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
|  |  | *Высота аттракционов и спортивных сооружений в парках не нормируется. |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 3 этажа/20 м* | 60 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог – предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Государственное управление | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 4.3 | Рынки | не подлежат установлению | 400 | 5000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 | 5000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 400 | 10 000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 400 | 3000 | 3 | 5 этажей/20 м | 60 |
|  |  | Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов. |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 20. Градостроительный регламент. П-1 «Производственная зона»

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 75 |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 75 |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 75 |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 6.3 | Легкая промышленность | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 6.6 | Строительная промышленность | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | не подлежат установлению | 1000 |  | 50000 |  | 3 | 5 этажей/50 м | 75 |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 75 |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 1000 |  | 6000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 75 |  |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 75 |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 400 |  | 3000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 75 |  |
|  |  | Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению | 1000 |  | 2000 |  | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 21. Градостроительный регламент. П-4 «Зона инженерной инфраструктуры»

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежат установлению | 1000 | 50 000 | 3 | 5 этажей/50м | 60 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 22. Градостроительный регламент. П-5 «Зона транспортной инфраструктуры»

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | не подлежат установлению | 400 |  | 3 000 | 3 | 2 этаж/20 м | 75 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению | 20 |  | 100 | 1 | 1 этаж/10 м | 80 |
|  |  | Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м, максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 1000 | 3000 |  | 3 | 3 этажа/20 м | 75 |
|  |  | Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 | 3 | 2 этажа/20 м | 75 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 1000 |  | 3000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | не подлежат установлению | 400 |  | 3000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 23. Градостроительный регламент. Р-1 «Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)»

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению | 200 | 10 000 | 3 | 2 этажа/10 м | 30 |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 11.0 | Водные объекты | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 24. Градостроительный регламент. Р-2 «Зона отдыха»

| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 200 | 2000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 2000 | 10 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | не подлежат установлению | 2000 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.1.5 | Водный спорт | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |  |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 2 этажа/20 м | 60 |  |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | не подлежат установлению | 200 | 200 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |  |
| 11.0 | Водные объекты | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 200 | 2000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |  |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 200 | 2000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 200 | 2000 | 3 | 2 этажа/10 м | 60 |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 25. Градостроительный регламент. ОТ «Иная зона»

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 26. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

В границах рабочего поселка не предусматриваются территории для комплексного развития территории.

Статья 28. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В границах рабочего поселка не предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.