ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Статья 15. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Установление и действие градостроительных регламентов регулируются ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

4. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 3 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

5. В случае, если использование указанных в части 3 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 16. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями).

Статья 17. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах землепользования
и застройки муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области

| № п/п | Индекс зоны | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛАЯ ЗОНА |  |  |
| 1 | Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 3 | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА |  |  |
| 4 | ОД | Общественно-деловая зона |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |
| 5 | П-1 | Производственная зона |
| 6 | П-4 | Зона инженерной инфраструктуры |
| 7 | П-5 | Зона транспортной инфраструктуры |
| ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
| 8 | СХ-1 | Зона сельскохозяйственных угодий |
| 9 | СХ-2 | Зона садоводства, огородничества |
| 10 | СХ-3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
| ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 11 | Р | Зона рекреационного назначения |
| ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 12 | СН-1 | Зона кладбищ |

Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек границ                   в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приведены в приложении к настоящим Правилам.

Статья 18. Градостроительный регламент. Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м. | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | не подлежат установлению | 500* | 1 500* | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
|  |  | *За исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, а также законодательством Пензенской области |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению | 600 | 10 000 | 3 | 4 этажа/20 м | 60 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | не подлежат установлению | 600 | 3 000 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 200 | 1 000 | 3* | 3 этажа/20 м | 60 |
|  |  | *Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 300 | 4 500 | 1 | 2 этажа/8 м | 80 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 500 | 10 500 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 1 400 | 40 000 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 1 000 | 10 000 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 300 | 10 000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 300 | 10 000 | 1 | 2 этажа/8 м | 80 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 300 | 10 000 | 1 | 3 этажа/25 м* | 80 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 200 | 6 000 | 1 | 2 этажа/8 м | 80 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 19. Градостроительный регламент. Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)»

| #### Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению | 600 | 10 000 | 3 | 4 этажа (включая мансардный) | 60 |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | не подлежат установлению | 600 | не подлежат установлению* | 3 | 8 этажей (включая мансардный)/ 36 м | 60 |
|  |  | *Определяется исходя из требований технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 200 | 1 000 | 3* | 3 этажа/20 м | 60 |
|  |  | *Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ). |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 1000 | не подлежат установлению | 5 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению | 600 | не подлежат установлению | 10 | 3 этажа/20 м* | 40 |
|  |  | *Высота аттракционов и спортивных сооружений в парках не нормируется. |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 600 | не подлежат установлению | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 600 | не подлежат установлению | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 600 | 2 000 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 20. Градостроительный регламент. Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)»

| #### Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | не подлежат установлению |  | 1000 |  | 10 000 | 3 |  | 8 этажей (включая мансардный)/ 36 м | 60 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению |  | 20 |  | 300 | 1* |  | 1 этаж/6м | 80* |
|  |  | *Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м., максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению |  | 1000 |  | не подлежат установлению | 3 |  | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению |  | 1000 |  | не подлежат установлению | 10 |  | 3 этажа/25 м* | 40 |
|  |  | *Высота аттракционов и спортивных сооружений в парках не нормируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению |  | 600 |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению | 1000 |  | 10 000 |  | 3 | 4 этажа (включая мансардный) |  | 60 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 600 |  | 1000 |  | 3 | 3 этажа/20 м |  | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 21. Градостроительный регламент. ОД «Общественно-деловая зона»

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 1 этаж/8 м | 80 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 500 | 3 000 | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | не подлежат установлению | 300 | 5 000 | 2 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 3 000 | 4 500 | 2 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 300 | не подлежат установлению | 2 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 500 | не подлежат установлению | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 1000 | не подлежат установлению | 10 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению | 300 | не подлежат установлению | 10 |  | 3 этажа/25 м* |  | 40 |
|  |  | *Высота аттракционов и спортивных сооружений в парках не нормируется. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 300 | не подлежат установлению | 10 |  | 3 этажа/20 м |  | 60 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог – предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Государственное управление | не подлежат установлению | 300 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не подлежат установлению | 600 | не подлежат установлению |  | 2 |  | 2 этажа/20 м | 80 |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 300 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |
| 4.3 | Рынки | не подлежат установлению | 300 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 800 | не подлежат установлению | 3 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 3 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 3 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению |  | 2 |  | 2 этажа/20 м | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 100 | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 3 |  | 3 этажа/25 м |  | 80 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 300 | не подлежат установлению | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 2 этажа/20 м | 80 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 22. Градостроительный регламент. П-1 «Производственная зона»

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |  |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 600 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м |  | 80 |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 200 | 3 000 |  | 1 |  | 2 этажа/8 м |  | 80 |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению* |  |  | 1 |  | 1 этажа/6 м |  | 80 |  |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м |  | 80 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м |  | 80 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м |  | 80 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 1 00 | 3 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Производственная деятельность | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 3 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 6.6 | Строительная промышленность | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 6.7 | Энергетика | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению |  | 1 |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, придорожная полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 23. Градостроительный регламент. П-4 «Зона инженерной инфраструктуры»

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Энергетика | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов). |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 24. Градостроительный регламент. П-5 «Зона транспортной инфраструктуры»

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 30 | 300 | 1 | 1 этаж/6 м | 80 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению | 2 | 2 этажа/8 м | 80 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению | 2 | 2 этажа/8 м | 80 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению | 2 | 2 этажа/8 м | 80 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению | 2 | 2 этажа/8 м | 80 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению | 200 | 3 000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Энергетика | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению | 1 000 | не подлежат установлению | 1 | 3 этажа/20 м | 80 |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению | 600 | не подлежат установлению | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами. (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.) |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 300 | 5 000 | 1 | 2 этажа/8 м | 80 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 300 | 5 000 | 1 | 2 этажа/8 м | 80 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, придорожная полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 25. Градостроительный регламент. СХ-1 «Зона сельскохозяйственных угодий»

| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | не подлежат установлению |  | 300 | 3000 | 3 | 1 этаж/20 м | 70 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ведение огородничества | не подлежат установлению |  | 300 | 3000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, придорожная полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 26. Градостроительный регламент. СХ-2 «Зона садоводства, огородничества»

| #### Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  | не подлежат установлению/40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ). |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ведение огородничества | не подлежат установлению | 300 | 3000 | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Ведение садоводства | не подлежат установлению | 300 | 1200 | 3 | 3 этажа/20 м | 60 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, придорожная полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 27. Градостроительный регламент. СХ-3 «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий»

| Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |  |
|  |  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Скотоводство | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 1.10 | Птицеводство | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 1.11 | Свиноводство | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 1.12 | Пчеловодство | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 1.13 | Рыбоводство | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 1.17 | Питомники | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | не подлежат установлению |  |  | 2 000 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 3 этажа/40 м |  | 80 |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |  |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | не подлежат установлению |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 этажа/8 м | 80 |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | не подлежат установлению |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 этажа/20 м | 80 |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети и автомобильным дорогам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 этажа/8 м | 80 |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети и автомобильным дорогам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 этажа/20 м | 80 |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети и автомобильным дорогам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению |  | 200 |  |  | 3 000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность | не подлежат установлению |  |  |  | 1 000 | не подлежат установлению |  | 2 | 3 этажа/40 м |  |  | 80 |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склад | не подлежат установлению |  |  |  | 1 000 | не подлежат установлению |  | 2 | 2 этажа/20 м |  |  | 80 |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению |  |  |  | 600 | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению |  |  | 600 |  | 3 000 | 2 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению |  |  | 600 |  | не подлежат установлению | 2 |  | 2 этажа/20 м |  | 80 |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, придорожная полоса, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 28. Градостроительный регламент. Р «Зона рекреационного назначения»

| Таблица 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежат установлению | 300 |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Водный спорт | не подлежат установлению | 300 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м | 80 |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | не подлежат установлению | 300 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м | 80 |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | не подлежат установлению | 300 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м | 80 |
| 5.3.1 | Рыболовство | не подлежат установлению | 300 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м | 80 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 |  | не подлежат установлению | 1 |  | 2 этажа/8 м | 80 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 800 |  | не подлежат установлению | 3 |  | 2 этажа/8 м | 80 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежат установлению |  | 300 | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению* |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 29. Градостроительный регламент. СН-1 «Зона кладбищ»

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 300 |  | не подлежат установлению | 3 | 1 этаж/15 м* | 60 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | не подлежат установлению | 1 000 |  | не подлежат установлению | 2 | 2 этаж/15 м | 80 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранная зона инженерных коммуникаций, зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 30. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительств не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 31. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

В границах муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области не предусматриваются территории для комплексного развития территории.

Статья 32. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В границах муниципального образования Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области не предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.