Приложение № 2 к приказу

Министерства градостроительства

и архитектуры

Пензенской области

от_______________№________

ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 13. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются                                  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

7. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов                                в соответствии с лесным законодательством.

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий                        (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,                                       за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие                                                         с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

11.  В случае, если использование указанных в части 9 настоящей статьи земельных участков              и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 14. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412                                «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»                     (с последующими изменениями).

Статья 15. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах землепользования                 и застройки Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области

| № п/п | Индекс зоны | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЖИЛАЯ ЗОНА |
| 1 | Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 3 | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 4 | Ж-4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |
|  |  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА |
| 5 | ОД-1 | Многофункциональная общественно-деловая зона |
|  |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| 6 | П-1 | Производственная зона |
| 7 | П-5 | Зона транспортной инфраструктуры |
|  |  | ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 8 | СХ-2 | Зона садоводства, огородничества |
| 9 | СХ-3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
|  |  | ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 10 | Р-2 | Зона отдыха |
|  |  | ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 11 | СН-1 | Зона кладбищ |
| 12 | РТ | Зона режимных территорий |

Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приведены в приложении к настоящим Правилам.

## Статья 16. Градостроительный регламент. Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»

| #### Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | не подлежат установлению | 800* | 1500 * | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 60 |
|  |  | *Минимальная и максимальная площадь не подлежит установлению для: - земельных участков, права на которые возникли до утверждения настоящих Правил и в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | не подлежат установлению | 800* | 1500 * | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 60 |
|  |  | *Минимальная и максимальная площадь не подлежит установлению для: - земельных участков, право собственности на которые возникло до утверждения настоящих Правил и в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3* | 3 этажа/20м | 80 |
|  |  | *Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 2000 | не подлежат установлению | 10 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 5.1.3 | Площадки для занятия спортом | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению | 600 | 5000 | 5 | 3 | 4 этажа (включая мансардный) | 60 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 5 | 3 | 3 этажа/20м* | 60 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | не подлежат установлению | 1000 | 2500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.8.1 | Государственное управление | не подлежат установлению | 600 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.3 | Рынки | не подлежат установлению | 600 | 2500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 600 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению* | 5 | 3 | 1 этажа/6 м | 80 |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 600 | 2500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; охранные зоны газопровода; зона линий и сооружений связи; приаэродромная территория; водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы; зоны затопления и подтопления; зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; санитарно-защитные зоны. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 17. Градостроительный регламент. Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)»

| #### Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению | 400 | 5000 | 5 | 3 | 4 этажа (включая мансардный) | 60 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3* | 3 этажа/20м | 80 |
|  |  | *Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | не подлежат установлению | 20 | 550 | 1 | 1 | 2 этаж/10м | 80 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 400 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 2500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 2000 | не подлежат установлению | 10 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 | 2500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 2000 | 5000 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 5.1.3 | Площадки для занятия спортом | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению | 20 | 1000 | 1 | 1* | 1 этаж/5м | 80* |
|  |  | *Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м., максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 5 | 3 | 3 этажа/20м* | 60 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | не подлежат установлению | 1000 | 5000 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.8.1 | Государственное управление | не подлежат установлению | 1000 | 5000 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.3 | Рынки | не подлежат установлению | 600 | 2500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 600 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению* | 5 | 3 | 1 этажа/6 м | 80 |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению | 200 | 1000 | 5 | 3 | 2 этажа/9м | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 200 | 1000 | 5 | 3 | 2 этажа/9м | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 18. Градостроительный регламент. Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)»

| #### Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | не подлежат установлению* | 2000 | не подлежат установлению* | 5 | не подлежат установлению* | 8 этажа (включая мансардный)/ 36 м | 60 |
|  |  | *определяется исходя из требований технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Устанавливаются на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами, в зависимости от мощности объекта хранения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 600 | 5000 | 5 | 3 | 8 этажа/36 м | 70 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 2000 | не подлежат установлению | 10 | 10 | 3 этажа/20 м | 60 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 400 | 1600 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | 2000 | 5000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 5.1.3 | Площадки для занятия спортом | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению | 400 | 5000 | 5 | 3 | 4 этажа (включая мансардный) | 60 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3* | 3 этажа/20м | 80 |
|  |  | *Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению | 20 | 1000 | 1 | 1* | 1 этаж/5м | 80* |
|  |  | *Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м., максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению | 5 | 3 | 3 этажа/20м* | 60 |
|  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | не подлежат установлению | 1000 | 5000 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.8.1 | Государственное управление | не подлежат установлению | 1000 | 5000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.3 | Рынки | не подлежат установлению | 600 | 2500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 600 | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению* | 5 | 3 | 1 этажа/6 м | 80 |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению | 200 | 1000 | 5 | 3 | 2 этажа/9м | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 200 | 1000 | 5 | 3 | 2 этажа/9м | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; охранные зоны газопровода; приаэродромная территория. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 19. Градостроительный регламент. Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)»

| #### Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | не подлежат установлению* | 2000 | не подлежат установлению* | 5 | не подлежат установлению* | 8 этажа/36м | 60 |
|  |  | *определяется исходя из требований технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | не подлежат установлению* | 2500 | не подлежат установлению* | 5 | не подлежат установлению* | 28 этажей/90м | 60 |
|  |  | *определяется исходя из требований технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *определяется исходя из требований технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Устанавливаются на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами, в зависимости от мощности объекта хранения |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | не подлежат установлению | 600 | 5000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 60 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3* | 3 этажа/20м | 80 |
|  |  | *Отступы по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены с соседними домами блокированной застройки (смежный блок) – 0 м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | не подлежат установлению | 20 | 1000 | 1 | 1* | 1 этаж/5м | 80* |
|  |  | *Для гаражей в составе гаражных кооперативов: при размещении для собственных нужд гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, минимальные отступы от границ земельных участков под такими гаражами – 0 м., максимальный процент застройки в границах такого земельного участка – 100%. |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Государственное управление | не подлежат установлению | 1000 | 2500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 600 | 2500 | 5 | 3 | 9 этажа/36м | 70 |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению* | 5 | 3 | 1 этажа/6 м | 80 |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | не подлежат установлению | 200 | 1000 | 5 | 3 | 2 этажа/9м | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | 200 | 1000 | 5 | 3 | 2 этажа/9м | 80 |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; охранные зоны газопровода; приаэродромная территория; водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы; зоны затопления и подтопления; санитарно-защитные зоны. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 20. Градостроительный регламент. ОД-1 «Многофункциональная общественно-деловая зона»

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  | Хранение автотранспорта | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устанавливаются на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами, в зависимости от мощности объекта хранения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |  | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/40 м | 100 |
|  |  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |  | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20 м | 70 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи |  | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | не подлежат установлению | 400 | 5000 | 5 | 3 | 9 этажа/36м | 70 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  | не подлежат установлению | 2000 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  |  | *Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |  | не подлежат установлению | 400 | не подлежат установлению* |  |  |  |  |
|  |  |  | *Определяются исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |  | не подлежат установлению | 100 | 5000 | 5 | 3 | 3 этажа/20м* | 60 |
|  |  |  | *Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог –предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование |  | не подлежат установлению | 400 | 5000 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 3.8.1 | Государственное управление |  | не подлежат установлению | 1000 | 5000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований |  | не подлежат установлению | 500 | не подлежат установлению | 5 | 3 | 9 этажа/36м | 70 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.1 | Деловое управление |  | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  | не подлежат установлению |  |  | 5 | 3 | 9 этажа/36м | 70 |
| 4.3 | Рынки |  | не подлежат установлению | 600 | 5000 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.4 | Магазины |  | не подлежат установлению | 200 | 5000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  | не подлежат установлению | 500 | не подлежат установлению | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание |  | не подлежат установлению | 200 | 2500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  | не подлежат установлению | 600 | 25000 | 5 | 3 | 9 этажа/36м | 70 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха |  | не подлежат установлению | 500 | не подлежат установлению | 5 | 3 | не подлежат установлению | 70 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |  | не подлежат установлению | 200 | 1000 | 5 | 3 | 2 этажа/9м | 80 |
|  |  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения, размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |  | не подлежат установлению | 200 | 1000 | 5 | 3 | 2 этажа/9м | 80 |
|  |  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения, размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | не подлежат установлению | 2000 | 15000 | 5 | 3 | 4 этажа/25м | 70 |
| 5.1.3 | Площадки для занятия спортом |  | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению |  |  |  |  |
|  |  |  | Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Спортивные базы |  | не подлежат установлению | 500 | не подлежат установлению |  |  |  |  |
|  |  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать действующие нормы проектирования, региональные градостроительные нормативы и границы зон с особыми использования территории. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 4 этажа/25 м | 70 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи |  | не подлежат установлению | 200 | не подлежат установлению* | 5 | 3 | 1 этажа/6м | 80 |
|  |  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; охранные зоны газопровода; приаэродромная территория; водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы; зоны затопления и подтопления; санитарно-защитные зоны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 21. Градостроительный регламент. П-1 «Производственная зона»

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² |  |  | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и технических регламентов, в зависимости от мощности объекта хранения. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 200 |  |  | 1500 | 5 | 3 |  | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 400 |  |  | 1500 | 5 | 3 |  | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов, а также санитарно-защитные зоны указанных объектов на иные объекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не подлежат установлению | 200 |  |  | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 200 |  |  | 1500 | 3 | 2 | 4 этажа/25 м |  | 70 |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 200 |  |  | 1600 | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 200 |  |  | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м |  | 70 |
| 4.9 | Служебные гаражи | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта, его габаритов и требований технических регламентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | не подлежат установлению |  | 500 | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и технических регламентов, в зависимости от мощности объекта хранения. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Производственная деятельность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов, а также санитарно- защитные зоны указанных объектов на иные объекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Недропользование | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов, а также санитарно- защитные зоны указанных объектов на иные объекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Легкая промышленность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Строительная промышленность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Энергетика | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склад | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 | Складские площадки | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов, а также санитарно- защитные зоны указанных объектов на иные объекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | не подлежат установлению | 200 |  |  | 2000 | 3 | 3 | 4 этажа/25м |  | 60 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 600 |  |  | 1500 | 5 | 3 | 4 этажа/25м |  | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; охранные зоны газопровода; охранная зона линий и сооружений связи; придорожная полоса; приаэродромная территория; водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы; зоны затопления и подтопления; зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; санитарно-защитные зоны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 22. Градостроительный регламент. П-5 «Зона транспортной инфраструктуры»

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² |  |  | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | не подлежат установлению |  | 500 | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 200 |  |  | 1500 | 5 | 3 |  | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 400 |  |  | 1500 | 5 | 3 |  | 4 этажа/25м | 70 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта; охранные зоны электроэнергетики; охранные зоны газопровода; охранная зона линий и сооружений связи; придорожная полоса; приаэродромная территория; водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы; зоны затопления и подтопления; зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; санитарно-защитные зоны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 23. Градостроительный регламент. СХ-2 «Зона садоводства, огородничества»

| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 200 | 1600 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ведение огородничества | не подлежат установлению | 400 | 1500 | не подлежат установлению* |  |  |  |
|  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Ведение садоводства | не подлежат установлению | 400 | 1500 | 3 | 3 | 3 этажа/20м | 80 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | 400 | 2000 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не подлежат установлению | 200 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | 600 | 1500 | 5 | 3 | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению |  |  | 5 | 3 | 1 этажа/6м | 80 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; приаэродромная территория; водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы; зоны затопления и подтопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 24. Градостроительный регламент. СХ-3 «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий»

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  | Виды разрешенного использования земельных участков |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  |  |  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² |  | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  | Сельскохозяйственное использование |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг |  |  | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/40 м |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 |  | Проведение научных испытаний |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов, а также санитарно-защитные зоны указанных объектов на иные объекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 |  | Приюты для животных |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Магазины |  | не подлежат установлению |  |  |  | 200 |  |  | 1600 |  | 5 | 3 |  |  |  | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.6 |  | Общественное питание |  | не подлежат установлению |  |  |  | 200 |  |  | 1500 |  | 5 | 3 |  |  |  | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.9 |  | Служебные гаражи |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта, его габаритов и требований технических регламентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Пищевая промышленность |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от указанных объектов на объекты в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  | Научно-производственная деятельность |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов, а также санитарно- защитные зоны указанных объектов на иные объекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Специальное пользование водными объектами |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Гидротехнические сооружения |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | Склад |  |  | не подлежат установлению |  | 600 |  | не подлежит установлению |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 этажа/20 м |  | 70 |
| 6.9.1 |  | Складские площадки |  |  | не подлежат установлению |  | 600 |  | не подлежит установлению |  |  | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 |  | Земельные участки (территории) общего пользования |  |  | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  | не подлежат установлению |  |  | 600 |  |  |  | 1500 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 4 этажа/25м | 70 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; охранные зоны газопровода; приаэродромная территория; водоохранные зоны; зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 25. Градостроительный регламент. Р-2 «Зона отдыха»

| Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  | Виды разрешенного использования земельных участков |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |  |  |
|  |  |  |  | размеры земельных участков, м |  |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Передвижное жилье |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 |  | Парки культуры и отдыха |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  | Площадки для занятий спортом |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 |  | Водный спорт |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 |  | Спортивные базы |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Природно-познавательный туризм |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Туристическое обслуживание |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Охота и рыбалка |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Причалы для маломерных судов |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Обеспечение внутреннего правопорядка |  | не подлежат установлению |  | 400 |  |  |  | 2000 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 этажей/20 м |  |  | 70 |
| 11.1 |  | Общее пользование водными объектами |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 |  | Земельные участки (территории) общего пользования |  | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины |  | не подлежат установлению |  | 200 |  |  |  | 1600 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 70 |  |
| 4.6 | Общественное питание |  | не подлежат установлению |  | 200 |  |  |  | 1500 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м |  |  | 70 |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Необходимость размещения, мощность объектов и размеры земельных участков определяется по результатам предпроектных изысканий, таких как ландшафтный анализ, анализ архитектурно-планировочной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Необходимость размещения, мощность объектов и размеры земельных участков определяется по результатам предпроектных изысканий, таких как ландшафтный анализ, анализ архитектурно-планировочной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта, его габаритов и требований технических регламентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; приаэродромная территория; водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы; зоны затопления и подтопления; зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 26. Градостроительный регламент. СН-1 «Зона кладбищ»

| Таблица 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется на основе расчетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи |  | не подлежат установлению |  |  | 3 |  | 3 | 1 этажа/6м | 80 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны газопровода; придорожная полоса; приаэродромная территория; водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 27. Градостроительный регламент. РТ «Зона режимных территорий»

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Виды разрешенного использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений, этаж/м |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
|  |  | размеры земельных участков, м |  |  | минимальная площадь земельных участков, м² | максимальная площадь земельных участков, м² |  | размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, м |  |  | размещенных вдоль других сторон земельного участка, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не подлежат установлению/ 40 м |  |  | 100 |
|  |  | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежат установлению* |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 этажа/6 м |  | 80 |
|  |  | *Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов, и требований технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта, его габаритов и требований технических регламентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежат установлению |  | 400 |  | 2000 |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 3 этажа/20 м |  | 80 |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Градостроительные регламенты не распространяются в границах территории общего пользования согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и технических регламентов, в зависимости от мощности объекта хранения. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние указанных объектов на иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | не подлежат установлению | 200 |  |  |  | 1600 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м | 70 |
| 4.6 | Общественное питание | не подлежат установлению | 200 |  |  |  | 1500 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 этажа/20м | 70 |
| В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электроэнергетики; придорожная полоса; приаэродромная территория; зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 28. Описание ограничений использования земельных участков                       и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## Статья 29. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

В границах Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области                               не предусматриваются территории для комплексного развития территории.

## Статья 30. Территории, в границах которых предусматриваются требования               к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В границах Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области                             не предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.